## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Załącznik nr 1 	do Umowy Nr PGE/WA/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę roztworu wody amoniakalnej (24%) – transport samochodowy (cysterny/autocysterny) – do PGE Gryfino Dolna Odra Sp. z o.o. w latach 2026-2027 – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek roztworu wody amoniakalnej 24% dla PGE Gryfino Dolna Odra Sp. z o.o.

- Przedmiot Umowy musi spełniać poniższe wymagania, co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki Przedmiotu Umowy oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany preparat musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH. Zastosowania podane przez Zamawiającego (katalityczna i niekatalityczna redukcja tlenków azotu, odazotowanie spalin) winny być ujęte w przekazanej przez Wykonawcę karcie charakterystyki (o ile karta jest wymagana) oraz Scenariuszu Narażenia, (jeśli jest wymagany), jako istotne zidentyfikowane, nieodradzane. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki stosowanych preparatów do wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

- Wymagane parametry fizykochemiczne Przedmiotu Umowy:

| Parametr | Jednostka | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Zawartość NH3 | % (m/m) | 23,1 ÷ 24,9 |
| Sucha pozostałość po odparowaniu | % (m/m) | < 0,01 |

- Wartości parametrów fizykochemicznych Przedmiotu Umowy, stanowiące podstawę naliczenia bonifikat cenowych zgodnie z § 5 ust. 12 i 13 Umowy oraz procentowa wysokość bonifikat za niedotrzymanie tych parametrów:

| Parametr | Wartość parametru do bonifikat | Wysokość bonifikaty |
| --- | --- | --- |
| nie określono | nie dotyczy | nie dotyczy |

- Wszystkie koszty uzasadnionej odmowy, o których mowa w § 6 ust. 13 Umowy oraz wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Dostawy realizowane będą w formie i w ilościach określonych w przekazywanych przez Zamawiającego (e-mail) Zamówieniach, dla dostaw pełnych autocystern.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Gryfino Dolna Odra Sp. z o.o., 74-105 Nowe Czarnowo k/Gryfina (PGE Gryfino), dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Dostawcy (brak rampy rozładunkowej).

- Dojazd do miejsca rozładunku odbywa się przez bramę wjazdową nr 3 zakładu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra). Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren Elektrowni jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z zamawiającym. Pracownicy Zamawiającego mogą skierować samochód inną trasą w zależności od aktualnej sytuacji na drogach wewnętrznych Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Gryfino.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kamizelka odblaskowa, kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dostawy powinny być realizowane w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku włącznie, ostatnia dostawa w dniu powinna umożliwić jej odbiór i rozładunek na I zmianie, tj. przed godz. 14:00.

- Przed każdą dostawą Wykonawca zobowiązany jest przesłać awizo, tj. nazwę produktu, ilość, nr rejestracyjny samochodu, imię i nazwisko kierowcy i datę wjazdu. Brak takiego awiza lub zwłoka Wykonawcy w jego wystawieniu wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu zwłoki z rozładunku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieregularności w określaniu ilości zamawianych produktów oraz różne czasokresy pomiędzy zamówieniami. Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Zamawiający nie dopuszcza realizacji dostaw autocysternami wielokomorowymi (przedziałowymi) ani pojazdami posiadającymi oddzielne komory rozładunkowe.

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg. Podczas rozładunku pod koła cysterny będą podkładane kliny, które uniemożliwią jej samodzielny odjazd. Cysterna musi zostać uziemiona przed rozładunkiem.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączania do każdej dostawy Świadectwa Jakości. Dodatkowo wraz z pierwszą dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać aktualną kartę charakterystyki, zawierającą scenariusz narażenia obejmujący zastosowanie u Zamawiającego oraz specyfikację techniczną produktu.

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie.

- OPIS INSTALACJI ROZŁADUNKOWEJ:

- Na instalacji roztworu wody amoniakalnej wykonany jest układ rozładunkowy dla transportu samochodowego. Instalacja rozładunkowa jest wykonana, jako urządzenie NO i wyposażona jest w wahadło gazowe. Rozładunek odbywa się w procesie hermetycznym.

- Układ rozładunkowy przystosowany został do prowadzenia rozładunku 24% roztworu wody amoniakalnej.

- Przyjęcie dostawy autocysternami:

- stacja rozładunkowa roztworu wody amoniakalnej przystosowana jest do rozładunku autocystern. Zawiera 2 pompy rozładunkowe o maksymalnej wydajności 25 m3/h, co umożliwiać będzie rozładunek autocysterny (~24 m3) w czasie ok. 1 godziny.

- Zamawiający dopuszcza możliwość użycia innych pomp do rozładunku niż będące na wyposażeniu Zamawiającego, o wydajności mniejszej niż 25 m3/h.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia rozładunku z autocysterny przy wykorzystaniu sprężonego powietrza (metoda nadciśnieniowa), polegającego na wytworzeniu nadciśnienia w zbiorniku autocysterny w celu przetłoczenia produktu do instalacji Zamawiającego.

- Parametry techniczne przyłącza instalacji rozładowczej autocysterny

| Wyszczególnienie | Parametr |
| --- | --- |
| Średnica węża rozładunkowego: | DN80 |
| Średnica węża oparowego: | DN50 |
| Typ złączki przyłącza Zamawiającego | DN80 ze złączem DDC (producent Mann tek) DN50 ze złączem DDC (producent Mann tek) |

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- Rozładunek produktu z autocysterny podstawowo wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego, przy użyciu pomp Zamawiającego o wydajności 25m3/h.

- W sytuacji, gdy pompy Zamawiającego ulegną awarii, Zamawiający dopuszcza użycie pomp Wykonawcy zgodnie z pkt 3 powyżej. O takiej ewentualności Wykonawca zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany.