## ZAŁĄCZNIK NR 1.1.÷1.9. DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Załącznik nr 1.1. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (standardowego tj. „B7”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach (EC Kielce) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego standardowego (z dodatkiem zawartości biokomponentów tj. „B7”) spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy 
e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach (EC Kielce), ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce, dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Kielce jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 7:00 – 14:00.

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 1,0m3 (minimalne zamówienie) do 5,0m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Przedmiot Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy.

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego).

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej (e-mail) przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterny).

- Miejsce rozładunku: zbiornik JFC 5000. Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny do zbiornika JFC 5000 realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie, w magazynie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych,

- rozładunek produktu każdorazowo będzie odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

## Załącznik nr 1.2. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (standardowego tj. „B7”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (EC Gorzów) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego standardowego (z dodatkiem zawartości biokomponentów tj. „B7”) spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostaw oleju napędowego standardowego (tj.  „B7”) - przez cały rok.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Zastosowania podane przez Zamawiającego (tj. zasilanie agregatu prądotwórczego) winny być ujęte w przekazanej przez Wykonawcę karcie charakterystyki oraz Scenariuszu Narażenia (jeśli jest wymagany), jako istotne zidentyfikowane, nieodradzane. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny, autocysterny z dodatkową cysterną, cysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (EC Gorzów), ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego (Magazyn główny), na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Gorzów jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 8:00–13:00 (rozpoczęcie i zakończenie rozładunku musi odbyć się w wyznaczonych godzinach).

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 1m3 (minimalne zamówienie) do 8,0m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Produkt Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy - nalewak (dystrybutor).

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki ze scenariuszem (jeśli jest wymagany) narażenia obejmującym zastosowanie Zamawiającego, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego).

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterną).

- Miejsce rozładunku: Magazyn główny. Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny do wskazanego zbiornika realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie, w magazynie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Parametry techniczne przyłącza stacji rozładunkowej:

| Wyszczególnienie | Parametr |
| --- | --- |
| przyłącze rozładunkowe | Camlock DN 80 |

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych.

## Załącznik nr 1.3. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (tzw. „arktyczny”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (EC Gorzów) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” tzw. arktycznego, spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostaw oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” tzw. arktycznego – w okresie od 1 listopada do końca lutego.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Zastosowania podane przez Zamawiającego (tj. zasilanie agregatu prądotwórczego) winny być ujęte w przekazanej przez Wykonawcę karcie charakterystyki oraz Scenariuszu Narażenia (jeśli jest wymagany), jako istotne zidentyfikowane, nieodradzane. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny, autocysterny z dodatkową cysterną, cysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (EC Gorzów), ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego (Magazyn główny), na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Gorzów jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 8:00–13:00 (rozpoczęcie i zakończenie rozładunku musi odbyć się w wyznaczonych godzinach).

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 0,3m3 (minimalne zamówienie) do 1,3m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Produkt Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy - nalewak (dystrybutor).

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki ze scenariuszem (jeśli jest wymagany) narażenia obejmującym zastosowanie Zamawiającego, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego).

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterną).

- Miejsce rozładunku: Magazyn główny. Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny do wskazanego zbiornika realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie, w magazynie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Parametry techniczne przyłącza stacji rozładunkowej:

| Wyszczególnienie | Parametr |
| --- | --- |
| przyłącze rozładunkowe | Camlock DN 80 |

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych.

## Załącznik nr 1.4. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (standardowego tj. „B0”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie (EC Rzeszów) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego standardowego pozbawionego zawartości biokomponentów (tj. typ „B0”), spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostaw oleju napędowego standardowego (tj. „B0”) - przez cały rok.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Zastosowania podane przez Zamawiającego (zasilanie agregatu prądotwórczego/ tankowanie sprzętu ciężkiego) winny być ujęte w przekazanej przez Wykonawcę karcie charakterystyki oraz Scenariuszu Narażenia (jeśli jest wymagany), jako istotne zidentyfikowane, nieodradzane. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy 
e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie (EC Rzeszów), ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Dostawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Rzeszów jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 7:00–13:00.

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 5m3 (minimalne Zamówienie) do 20m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Przedmiot Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy.

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego).

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterny).

- Miejsce rozładunku: Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny/cysterny realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie/cysternie.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Parametry techniczne przyłącza stacji rozładunkowej:

Instalacja rozładunkowa jest wyposażona jest w wahadło gazowe. Rozładunek odbywa się w procesie hermetycznym.

| Wyszczególnienie | Parametr |
| --- | --- |
| przyłącze rozładunkowe | DN 80 |

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych.

## Załącznik nr 1.5. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (tzw. „arktyczny”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie (EC Rzeszów) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” tzw. arktycznego, spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostaw oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” tzw. arktycznego – w okresie od 1 listopada do końca lutego.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Zastosowania podane przez Zamawiającego (zasilanie agregatu prądotwórczego/ tankowanie sprzętu ciężkiego) winny być ujęte w przekazanej przez Wykonawcę karcie charakterystyki oraz Scenariuszu Narażenia (jeśli jest wymagany), jako istotne zidentyfikowane, nieodradzane. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy 
e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie (EC Rzeszów), ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Dostawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Rzeszów jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 7:00–13:00.

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 5m3 (minimalne Zamówienie) do 20m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Przedmiot Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy.

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego).

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterny).

- Miejsce rozładunku: Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny/cysterny realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie/cysternie.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Parametry techniczne przyłącza stacji rozładunkowej:

Instalacja rozładunkowa jest wyposażona jest w wahadło gazowe. Rozładunek odbywa się w procesie hermetycznym.

| Wyszczególnienie | Parametr |
| --- | --- |
| przyłącze rozładunkowe | DN 80 |

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych.

## Załącznik nr 1.6. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (standardowego tj. „B7”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Szczecin (EC Szczecin) i Elektrociepłownia Pomorzany (EC Pomorzany) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego standardowego (z dodatkiem zawartości biokomponentów tj. „B7”) spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy 
e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny lub cysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Szczecinie:

- Elektrociepłownia Szczecin (EC Szczecin), ul. Gdańska 35A, 70-661 Szczecin,

- Elektrociepłownia Pomorzany (Pomorzany), ul. Szczawiowa 25/26, 70 – 010 Szczecin,

dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Szczecin/EC Pomorzany jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami/cysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 7:00–14:00.

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 2m3 (minimalne zamówienie) do 12m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Przedmiot Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern/cystern, Dostawca powinien dysponować autocysterną/cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy oraz króćce do poboru próbek (lub wyposażona w inne rozwiązanie techniczne zapewniające bezpieczny pobór próbek).

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie/cysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego).

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterny lub cysterny).

- Miejsce rozładunku: Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny/cysterny realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie/cysternie.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny/cysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od autocysterny/cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny/cysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie/cysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i autocysterny/cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych.

## Załącznik nr 1.7. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (standardowego tj. „B7”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni (EC Gdynia) i Elektrociepłownia w Gdańsku (EC Gdańsk) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego standardowego (z dodatkiem zawartości biokomponentów tj. „B7”) spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy 
e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny lub cysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże:

- Elektrociepłownia w Gdyni (EC Gdynia), ul. Pucka 118, 81 – 154 Gdynia,

- Elektrociepłownia w Gdańsku (EC Gdańsk), ul. Wiślna 6, 80 – 555 Gdańsk,

dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Gdynia/EC Gdańsk jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami/cysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 7:00–13:00.

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 0,5m3 (minimalne zamówienie) do 4,5m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Przedmiot Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern/cystern, Dostawca powinien dysponować autocysterną/cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy oraz króćce do poboru próbek (lub wyposażona w inne rozwiązanie techniczne zapewniające bezpieczny pobór próbek).

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie/cysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego).

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterny lub cysterny).

- Miejsce rozładunku: Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny/cysterny realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie/cysternie. Tankowanie bezpośrednio do agregatów prądotwórczych.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny/cysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od autocysterny/cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny/cysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- agregaty prądotwórcze nie posiadają pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie/cysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i autocysterny/cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych.

## Załącznik nr 1.8. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (standardowego tj. „B0”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy (EC Bydgoszcz) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego standardowego pozbawionego zawartości biokomponentów (tj. typ „B0”) spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy 
e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy 
(EC Bydgoszcz), ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz, dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Bydgoszcz jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 7:00–14:00.

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 0,5m3 (minimalne zamówienie) do 3m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Przedmiot Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy.

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego),

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterny).

- Miejsce rozładunku: Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z autocysterny realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie. Tankowanie bezpośrednio do agregatów prądotwórczych.

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny wąż ze złączką pasującą do przyłącza złączki instalacji Zamawiającego. Podłączenie węży od cysterny do instalacji Zamawiającego dokonuje Wykonawca.

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- cysterna wyposażona w licznik i wąż umożliwiający tankowanie z odległości około 40 metrów,

- rozładunek produktu z autocysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych,

- rozładunek produktu każdorazowo będzie odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

## Załącznik nr 1.9. 	do Umowy Nr PGE/ON/__/2026 w sprawie zamówienia na dostawę 
oleju napędowego (standardowego tj. „B0”) do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie (EC Kraków) – Wymagania jakościowe i warunki dostaw Przedmiotu Umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju napędowego standardowego  pozbawionego zawartości biokomponentów (tj. typ „B0”) spełniającego w momencie dostawy wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a w szczególności te określone w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018), odpowiadający wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 oraz innych norm polskich i europejskich, obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy musi spełniać określone w Umowie wymagania co do składu i właściwości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw zgodnych z parametrami określonymi dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca dostarczy aktualną kartę charakterystyki i świadectwo jakości oraz inne dokumenty określone w Umowie.

- Dostarczany produkt musi być prawnie dopuszczony do obrotu na rynku polskim, w szczególności spełniać wymagania rozporządzenia REACH oraz normę EN590. Dostarczane stosowne karty charakterystyki winny być zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania aktualnych kart charakterystyki oraz specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy do Zamawiającego na adresy 
e-mail wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Dostawy realizowane będą transportem samochodowym (autocysterny) w ilościach określonych w Zamówieniach przekazywanych (e-mail) Wykonawcy przez Zarządzającego.

- Z uwagi na wymogi prawa energetycznego Wykonawca jest zobowiązany posiadać w całym okresie obowiązywania Umowy ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- Miejsce realizacji dostaw Przedmiotu Umowy – PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie (EC Kraków), ul. Ciepłownicza 1, 33-587 Kraków, dowóz i rozładunek do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego, na warunkach wg Incoterms 2020 – DDP. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca każdorazowo przy wjeździe na teren EC Kraków jest zobowiązany do uzgodnienia oraz potwierdzenia trasy przejazdu samochodu w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zabrania się wykonywania prac rozładunkowych i przewozowych przez podmioty nieprzeszkolone, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej czyt. (kask, obuwie ochronne). W przypadku rozładunku dostaw autocysternami Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień i sprzętu umożliwiającego rozładunek towaru, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w dni robocze, od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 7:00–14:00.

- Wielkość jednorazowej dostawy: od 0,01m3 (minimalne zamówienie) do 1,8m3 (maksymalne zamówienie) w temperaturze referencyjnej 15⁰C.

- Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie obowiązywania Umowy, na podstawie Zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zarządzającego drogą elektroniczną (e-mail zawierający dokument podpisany elektronicznie (niekwalifikowanym podpisem elektronicznym)), składanych do godziny 1200, z 5-dniowym wyprzedzeniem, określających Przedmiot Umowy, który ma być dostarczony, jego ilość, dane Odbiorcy oraz żądany termin dostawy. Zamówienia złożone po godz. 1200 będą uznawane za złożone przed godz. 1200 następnego dnia roboczego, chyba że, Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji w dniu jego złożenia.

- Na dzień przed wysyłką dostawy Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy oraz numer referencyjny zgłoszenia SENT, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 4 Umowy.

- Dostawa zrealizowana po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wstrzymaniu dostaw, rozładowana zostanie dopiero w momencie, gdy nastąpi sytuacja technologiczna umożliwiająca przyjęcie dostawy.

- Niezrealizowany wolumen dostaw przypadający na okres wstrzymania może zostać odebrany w późniejszym terminie, a jego nieodebranie nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego.

- Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy.

- Wykonawca odpowiada za rozładunek i jego prawidłowy przebieg.

- Za konsekwencje niedopasowanego wyposażenia przedstawiciela Wykonawcy do instalacji Zamawiającego i związane z tym zagrożenia i zdarzenia wypadkowe będzie odpowiadał Wykonawca.

- Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Jakości – Atest, dowód wydania produktu (dowód dostawy) oraz świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej zainstalowanej w autocysternie, natomiast do pierwszej dostawy aktualną kartę charakterystyki (dopuszczalne jest przekazanie ww. dokumentów (z wyłączeniem dowodu wydania/dowodu dostawy) w formie elektronicznej przed dostawą na adres (e-mail) wskazany przez Zarządzającego),

- W przypadku zmiany treści w karcie charakterystyki lub wygaśnięciu terminu ważności karty, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową aktualną kartę charakterystyki, przy kolejnej dostawie (dopuszczalne jest przekazanie karty w formie elektronicznej przed dostawą).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg. ADR, RID i innych zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne.

- OPIS SPOSOBU DOSTAWY:

- Przedmiot Umowy będzie dostarczany wyłącznie transportem samochodowym (autocysterny).

- Miejsce rozładunku: Rozładunek odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – przetaczanie Oleju napędowego z cysterny  realizowane będzie przy użyciu pomp i urządzenia odmierzającego zainstalowanych w autocysternie. Tankowanie bezpośrednio do agregatów prądotwórczych. Dostawy realizowane są przy wykorzystaniu autocystern, Dostawca powinien dysponować cysterną drogową, wyposażoną w zalegalizowany układ pomiarowy - nalewak (dystrybutor).

- Wykonawca musi mieć na wyposażeniu autocysterny pistolet nalewowy odpowiedni do zbiornika Zamawiającego. Uzupełnianie zbiornika agregatu realizuje Wykonawca.

- Wymagania dla Wykonawcy w zakresie rozładunku na terenie Zamawiającego:

- rozładunek produktu z autocysterny wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy,

- stacja rozładunkowa nie posiada pomp rozładunkowych, konieczne użycie autopompy zamontowanej w autocysternie,

- posiadania aktualnych uprawnień przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych (ADR),

- przestrzeganie przepisów BHP na terenie Zamawiającego,

- posiadanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- pojazdy i cysterny muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty do przewozu paliw ciekłych,

- rozładunek produktu każdorazowo będzie odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

W karcie charakterystyki olej napędowy nie może być identyfikowany jako substancja toksyczna zawierająca chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1 lub 2 – karta nie może zawierać wpisów: symbol ostrzegawczy T – przedmiot toksyczny, symbol zagrożenia R-45.

W karcie charakterystyki olej napędowy nie może być identyfikowany jako substancja toksyczna zawierająca chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1 lub 2 – karta nie może zawierać wpisów: symbol ostrzegawczy T – przedmiot toksyczny, symbol zagrożenia R-45.