WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Załącznik nr 1.8 do OPZ

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać poniższe wymagania z zakresu ochrony środowiska:

  - Opracowanie wykazu regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska obowiązujących dla Zadania.

  - Opracowanie wykazu decyzji wymaganych w zakresie ochrony środowiska, niezbędnych do uzyskania w związku z realizacją Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacji, wynikających z obowiązujących ustaw: Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy  o odpadach, Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  - Przeprowadzenie analizy, czy zadanie objęte projektem wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  - Opisanie w dokumentacji projektowej wpływu Zadania na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji, uwzględniające:

    - informacje o rodzajach i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne mogących powstać w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosownie do obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,

    - w przypadku projektowania prób hydraulicznych, określenie sposobu poboru wody do przeprowadzenia próby oraz ścieków powstałych po wykonaniu próby hydraulicznej (należy określić czy woda wykorzystywana do prób zostanie zakupiona i dostarczona na miejsce, czy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jej pobór ze środowiska; w przypadku wody po próbach należy określić czy zrzut będzie miał miejsce do wód/ziemi/kanalizacji i będzie wymagał pozwolenia wodnoprawnego czy też woda zostanie przekazana do czyszczalni ścieków),,

    - informacje o zapotrzebowaniu i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobie odprowadzania wszelkich ścieków, powstałych w trakcie realizacji Zadania,

    - informacje o rodzaju i wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

    - przy projektowaniu tłoczni gazu o całkowitej nominalnej mocy cieplnej w paliwie dostarczanym do zasilania tłoczni wynoszącej 50 MW lub więcej (uwzględniając III zasady łączenia opisane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -) uwzględniające najlepsze dostępne techniki (BAT) dla dużych obiektów energetycznego spalania. BAT zostały określone w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

    - informacje dotyczące zasięgu odwadnianego obszaru i skutków oddziaływania przewidywanych odwodnień,

    - wymagania prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz umieszczenie w dokumentacji Zadania:

      - obliczeń maksymalnego poziomu natężenia hałasu na granicy działki     GAZ -SYSTEM S.A. oraz przy najbliższych zabudowaniach, jaki może być emitowany podczas eksploatacji obiektu, przy założeniu maksymalnego projektowanego ciśnienia i natężenia przepływu gazu,

      - porównania wartości obliczonych z wartościami dopuszczalnych poziomów hałasu, określonymi w obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego w tym również przepisach prawa  miejscowego,

    - wpływ Zadania na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

  - Dla Zadań, podczas których mogą powstać odpady w postaci złomu, gdzie wytwórcą odpadu jest Wykonawca, a właścicielem Zamawiający do wykonania:

- Wykazu rzeczowego i ilościowego składników majątku nadających się do dalszego wykorzystania,

- Wykazu rzeczowego i ilościowego elementów, które stanowić będą odpad w postaci złomu.