Załącznik nr. 6

Wykaz części i materiałów wraz z aparaturą pomiarową

- Wykaz sprzętu wymagane do prowadzenia prac:

- Lokalizator infrastruktury podziemnej  - minimum 1 szt.

- Urządzenie mechanicznie przerywające obwód prądowy urządzenia polaryzującego synchronizowane z GPS – minimum 3 szt.

- Cyfrowe urządzenie do pomiarów DCVG+CIPS z możliwością rejestracji parametrów pomiarowych i współrzędnych GPS – minimum 1 szt.

- Analogowe urządzenie do pomiarów DCVG – minimum 1 szt.

- Urządzenie polaryzujące z możliwością przerywania obwodu prądowego w okresie minimum 0,3 sekundy. Okres przerywania obwodu prądowego powinien być synchronizowany z GPS oraz urządzeniami zabudowanymi na instalacjach Zamawiającego. – minimum 2 szt.

- Miernik do pomiaru rezystywności metodą 4-elektorodwą z możliwością zapisu wyników oraz współrzędnych GPS miejsca pomiaru w pamięci urządzenia – minimum 1 szt.

- Urządzenie wykonujące zdjęcia z możliwością zapisania współrzędnych GPS zgodnie ze standardem EXIF w tworzonym obrazie – minimum 1 szt.

- Multimetr do pomiarów potencjału – min. 1 szt. na brygadę

- Rejestratory cyfrowy do rejestrowania parametrów potencjału gazociągu 
– min. 2szt

- Aparat fotograficzny z możliwością geotagowania zdjęć – min. 1 szt.

- Urządzenie do pomiarów środowiska pracy – min 1 szt.

- Defektoskop iskrowy   z możliwością ustawienia napięcia probierczego w wysokości 25kV – minimum 1 szt.

- Wymagania w zakresie personelu

  - Każda brygada pomiarowa powinna składać z minimum 2 osób. Przy czym każdy zespół powinien składać się z osób posiadających uprawnienia energetyczne gr 1 i gr 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji

  - 1 – osoby posiadające certyfikat dla personelu odpowiedzialnego za ochronę katodowa na poziomie 3 według normy EN 15257:2017 lub równoważnej

  - W zakresie uprawnień grupy 1 wymagane uprawnienia do:

    - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

    - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

    - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej;

    - w zakresie montażu, obsługi, remontu, kontrolno-pomiarowym

  - W zakresie uprawnień grupy 3 wymagane uprawnienia do:

    - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

    - w zakresie obsługi

- Na każdym etapie realizacji Zamawiający może wezwać Wykonawcę do okazania posiadanego wykazu części zamiennych i materiałów wymaganych przez OPZ w celu zabezpieczenia ciągłości ochrony katodowej gazociągów oraz realizacji umowy. W przypadku braku wymaganych urządzeń obowiązują zapisy § 9 Kary umowne