Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu zamówienia

„Obowiązki stron w pracach hermetycznych realizowanych w zadaniu dotyczącym remontu armatury śluzy na ZZUP Siedlin II i ZZU Głowina”

Wytyczne do prac hermetycznych

- Prace hermetyczne należy wykonać zgodnie z Instrukcją Prac Przełączeniowych dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu armatury śluzy na ZZUP Siedlin II i ZZU Głowina”.

- Zamawiający ustala następujący podział obowiązków w zakresie prac hermetycznych:

- Obowiązki Zamawiającego w zakresie prac hermetycznych:

- Opracowanie Instrukcji technologicznej spawania (WPS) kształtek służących do prac hermetycznych.

- Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukcji zabezpieczeń w zakresie prac spawalniczych dotyczących montażu fittingu i króćców, wiercenia fittingu i króćców oraz hermetycznego wstrzymania przepływu i balonowania gazociągu (oraz operacji na istniejącej armaturze).

- Zakup i dostarczenie w miejsce montażu: fittingu do zamknięć, króćców do balonowania DN100 LOR, króćca upustowego TOR2”, balonów zaporowych, azotu do inertyzacji przestrzeni odciętej balonami zaporowymi.

- Wykonanie prac spawalniczych kształtek służących do prac hermetycznych oraz ich przewiercenie.

- Wykonanie prac związanych z wyseparowaniem odcinka gazociągu: zamknięcie hermetyczne gazociągu przez fitting, upust gazu, montaż balonu zaporowego, przeazotowanie odcinka gazociągu pomiędzy zainstalowanym balonem zaporowym, a zamkniętą armaturą układu technologicznego ZZUP Siedlin II.

- Nagazowanie i uruchomienie przepływu w gazociągu po odbiorze prac budowlano – montażowych wykonanych przez Wykonawcę.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie prac hermetycznych:

- Uzyskanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w miejscu, gdzie mają zostać wykonane prace hermetyczne i wypłata odszkodowań właścicielom tych działek (także dla ewentualnych dróg dojazdowych).

- Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukcji zabezpieczeń w zakresie poniższych prac.

- W razie konieczności wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych (o nośności umożliwiającej przejazd samochodu ciężarowego) do miejsca, gdzie mają być prowadzone prace hermetyczne.

- Wykonanie wykopów (z oznaczeniem i zabezpieczeniem) pod montowany fitting do zamknięć oraz króćce, ewentualne odwodnienie tych wykopów. Wykopy muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w Instrukcji stanowiskowej BHP przy wykonywaniu robót ziemnych nr PH-DY-P01-I04-D86.

- Odizolowanie gazociągów pod montaż fittingu i króćców, odizolowanie istniejących elementów techniki hermetycznej.

- Wykonanie badań nieniszczących przed (badania UT na obecność rozwarstwień) i po pracach montażowych fittingu i króćców.

- Dozór zamontowanych maszyn do prac hermetycznych (w tym kontrola szczelności zainstalowanych balonów zaporowych), króćców upustowych i kolumn upustowych (otwartych na potrzeby realizacji zadania) poza godzinami pracy Gazowego Pogotowia Technicznego realizującego prace w technologii hermetycznej (godziny pracy GPT: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 – 15.00, z wyłączeniem świąt).

- Inwentaryzacja zamontowanych elementów techniki hermetycznej w dokumentacji odbiorowej.

- Izolowanie fittingu i króćców służących do prac hermetycznych po zakończeniu tych prac. Rekultywacja terenu.

- Wymagania dotyczące montażu kształtek na czynnym gazociągu są uszczegółowione w załączniku pt.: „Instrukcja montażu i spawania fittingów 
i króćców na obiektach gazowniczych Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-I01”.