# Załącznik nr 5

do Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości

Informacja o bezpieczeństwie dla gości

dotycząca jednorazowego wejścia gościa/grupy na teren obiektu o zwiększonym poziomie zagrożeń  w tym obiektu / przestrzeni zagrożonej wybuchem należących do

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

- Odpowiedzialny za eksploatację  (Pracownik GAZ-SYSTEM)  określa liczbę osób wchodzących jednocześnie (w jednej grupie) na teren  obiektu  w tym przestrzeni zagrożonej  wybuchem. Grupa maksymalnie może liczyć 20 osób.

- Odpowiedzialny za eksploatację wyznacza pracownika GAZ-SYSTEM, który będzie pełnił funkcję opiekuna gościa/ grupy gości.

- Do obowiązków opiekuna należy:

- zorganizowanie  wejścia gościa/grupy gości  zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  w szczególności:

- zapoznanie gościa/ grupy gości  z „Zasadami bezpieczeństwa dla gości” oraz  poinformowanie o występujących na terenie obiektu  zagrożeniach, sposobie  zachowania się, poruszania, czynnościach zabronionych, sposobie postępowania w sytuacjach  awaryjnych (pożaru, wybuchu), sygnałach alarmowych  oraz warunkach i sposobie ewakuacji, oraz konieczności zgłaszania zdarzeń wypadkowych,

- wyposażenie gościa/grupy gości wchodzących na teren  obiektu o zwiększonym poziomie  zagrożenia w tym obiektu/ przestrzeni zagrożonych wybuchem w hełmy ochronne, ubrania ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych, obuwiu roboczym i okularach ochronnych,

- przed wejściem gościa/grupy gości w strefę zagrożenia wybuchem do wykonania kontrolnego  pomiaru stężenia metanu oraz tlenu w/w strefie,

- podczas pobytu gościa/grypy gości w strefie zagrożenia wybuchem do wykonania ciągłego pomiaru stężenia metanu w w/w strefie,

- egzekwowanie przestrzegania przez gościa/grupę gości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na obiektach GAZ-SYSTEM

| Witamy na terenie obiektu należącego do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA GOŚCI. Bezpieczeństwo pracowników oraz gości jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie zasad przedstawionych poniżej, które stworzyliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo. - Używaj hełmu ochronnego wszędzie tam gdzie nakazują tego znaki bądź nakaz ten zostanie wydany przez przewodnika grupy - Używaj ochron słuchu wszędzie tam gdzie nakazują tego znaki bądź nakaz ten zostanie wydany przez przewodnika grupy; - Wykonywanie zdjęć oraz filmowanie bez uprzedniego zezwolenia jest zabronione - Po usłyszeniu alarmu udaj się do punktu ewakuacyjnego. - Zwracaj uwagę na oznakowanie terenu i obiektów. Poinformuj przewodnika lub przedstawiciela GAZ-SYSTEM o zauważonym niebezpieczeństwie Po terenie obiektu poruszaj się w miarę możliwości w zwartej grupie po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych –według wskazań przewodnika grupy; Ważne numery telefonów: Oddziałowa Dyspozycja Gazu: ……………. Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112 Straż Pożarna: 998 lub 112 Policja: 997 lub 112. - Szczególną ostrożność zachowaj przebywając w strefach zagrożonych wybuchem. Bezwzględnie stosuj się do poleceń przewodnika. - Nie pal tytoniu i papierosów elektronicznych oraz nie używaj otwartego ognia. Zakaz dotyczy całego terenu na zewnątrz oraz wewnątrz budynków za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych; Niezwłocznie poinformuj Biuro BHP i PPOŻ o zaistniałych na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypadkach i zdarzeniach niebezpiecznych. Tel. 22 220 12 71, e-mail: sekretariat.bh@gaz-system.pl. - W strefach zagrożenia wybuchem nie używaj urządzeń elektronicznych w tym telefonów. Telefon komórkowy wyłącz bądź oddaj do depozytu. Dziękujemy za współpracę dla zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli masz jakieś uwagi, pomysły to przekaż je nam – będą służyły dalszym udoskonaleniom. |  |
| --- | --- |

Oświadczam

że zostałem poinstruowany o  występujących na terenie obiektu zagrożeniach, sposobie  zachowania się i poruszania, czynnościach zabronionych, sposobie zachowania 
w sytuacjach  awaryjnych (w tym pożaru, wybuchu), sygnałach alarmowych  
oraz warunkach ewakuacji.

Nazwa obiektu …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

………………………………………………………

Podpis Przedstawiciela GAZ-SYSTEM