OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ DLA ZADANIA:

„PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU DN500 ŁUKANOWICE – SKAWINA – ZELCZYNA (ODC. W M. JAŚKOWICE)”

PSP 730974

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa

telefon: +48 22 220 18 00

adres internetowy (URL): www.gaz-system.pl

- Przedmiot zamówienia

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie geologicznych badań polowych i laboratoryjnych oraz opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej dla potrzeb sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego

„Przebudowy gazociągu DN500 Łukanowice – Skawina – Zelczyna (odc. w m. Jaśkowice)” na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, obejmującego województwo małopolskie, powiat wadowicki, krakowski, gminy: Brzeźnica oraz Skawina.

2.2	 W Załączniku nr 1 pokazano poglądową mapę z zaznaczonym obszarem inwestycji.

Wstępne założenie:

- III kategoria geotechniczna,

- warunki złożone

Zakres przedmiotu zamówienia

2.3	Wykonanie wierceń zgodnie z przewidywanym zakresem wskazanym w punkcie 2.14. Badania należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

  - Rozpoznanie i określenie poziomów wód gruntowych w tym zwierciadło nawiercone, ustabilizowane oraz strefy sączeń w otworach ustabilizowanych. Pomiary ustabilizowanego poziomu zwierciadła wody należy prowadzić w orurowanym otworze.

  - Rozpoznanie i weryfikacja profilu litologicznego - układ warstw i stan gruntu (opis makroskopowy gruntu zgodnie z normami PN-B-02480 oraz PN-EN ISO 14688).

  - Rozpoznanie i kartowanie osuwisk, terenów zagrożonych ruchami masowymi, przez które przebiega trasa projektowanego gazociągu [patrz Załącznik nr 1].

  - Wyznaczenie in situ:

- stopień zagęszczenia Id;

- wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu Su;

- kąt tarcia wewnętrznego u;

- moduły ściśliwości M;

- rezystywności (wody i gruntu), temperatury (wody) oraz pH (wody i gruntu) zgodnie z przewidywanym zakresem wskazanym w punkcie 3;

  - Wykonanie badań laboratoryjnych:

- Badanie właściwości fizycznych próbek gruntu:

- oznaczenie gęstości objętościowej ;

- gęstości właściwej szkieletu gruntowego s;

- analiza uziarnienia (określenie wskaźnika Cu, Cc, średnic miarodajnych d10, d20, d30, d50, d60 oraz określenie współczynnika filtracji k10 na podstawie wzorów empirycznych);

- oznaczenia wilgotności naturalnej gruntu;

- oznaczanie granic konsystencji gruntów spoistych (płynności – wl, plastyczności – wp, skurczalności - ws);

- oznaczenie zawartości substancji organicznej;

- oznaczenie współczynnika filtracji;

- Badania właściwości mechanicznych próbek gruntu:

- badania edometryczne;

- badania bezpośredniego ścinania oraz badania wytrzymałości na trójosiowe ściskanie (z konsolidacją i odpływem), oznaczenie efektywnych parametrów kąta tarcia wewnętrznego ’ i dla gruntów spoistych spójności (kohezji) c’;

- Wykonanie badań agresywności wody w stosunku do stali i betonu;

- Określenie średniego współczynnika filtracji dla gruntu anizotropowego lub uwarstwionego;

- Inne badania, które będą niezbędne do wykonania ze względu na specyfikę gruntu.

  - Należy opracować jako oddzielne opracowania:

- Wstępną opinię geotechniczną wraz z raportem z kartowania geologiczno-inżynierskiego do projektu wstępnego (patrz Załącznik nr 8) (opinia winna uwzględniać kartowanie obszarów osuwiskowych, obszarów zagrożonych ruchami masowymi);

- Projekt Robót Geologicznych;

- Opinię Geotechniczną;

- Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego;

- Projekt Geotechniczny;

- Dokumentację Geologiczno-Inżynierską;

- Obliczenia odwodnienia wykopów (wsad do pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym przyjęcia sposobu zabezpieczenia wykopów).

  - Ostateczne wyniki z badań geologicznych należy przedstawić w formie wypełnionego arkusza *.xls wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

  - Należy uzyskać od właściwego organu wszelkie niezbędne decyzje administracyjne w tym m.in. zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych oraz zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej, jak również uzyskać ich ostateczność.

  - W przypadku braku zgody właściciela na realizację odwiertów należy uzyskać decyzję z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.1286). Przed wysłaniem wniosku do Urzędu Wojewódzkiego należy go uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonanie Przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub na odrębne Zlecenie Zamawiającego przesłane drogą mailową (w przypadku Prawa opcji). Zamawiający, Prawem Opcji zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wierceń i badań podanych w punkcie 2.14 (kolumna: „Ilość”). Wykonawcy przysługuje z tego tytułu prawo do wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w Ofercie. Zamawiający będzie składać Zlecenia Prawo Opcji (dalej: Zlecenie) według swobodnego uznania, ustalając w Zleceniu termin realizacji Zlecenia. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia poinformuje Zamawiającego, jeśli termin realizacji jest niewykonalny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Suma wartości wszystkich Zleceń zrealizowanych przez Wykonawcę nie może przekroczyć wartości wskazanej w Umowie.

  - Zakres zamówienia

Zakres przewidywanych wierceń geologicznych oraz pozostałych badań:

- wiercenia geologiczne – głębokość 5.0m i 10.0m;

| Głębokość otworów | Ilość [szt.] | Ilość do wykonania [m] |
| --- | --- | --- |
| 5,0 m | 30 | 150 |
| 10,0 m | 2 | 20 |
| pomiar rezystywności i pH | 15 | - |

- pomiary rezystywności (punktowych) gruntów metodą Wennera (rozstaw elektrod 3m) oraz pH na próbkach z głębokości ok. 1,5-1,6m p.p.t.

- wykonanie sondowań statycznych i/lub dynamicznych 1 szt. sondowania do głębokości 10,0 m (przewidywany metraż L~20 m) (Geolog określi rodzaj sondowania).

Wykonanie sondowań statycznych CPTU, DMT i/lub dynamicznych należy wykonać w celu określenia parametrów gruntowych in-situ. Rodzaj sondowań powinien zostać uzależniony od stwierdzonych w podłożu warunków gruntowych oraz głębokości wykonania sondowania.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia

  - Wykonanie 4 egzemplarzy dokumentacji geologicznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, w formacie MS Office, a załączników graficznych w programie Autocad/Bentley, Adobe Acrobat.

  - Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową (Załącznik nr 7).

  - Wypełnienie arkusza *.xls wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

  - Oświadczenie o zgodności wypełnionego arkusza *.xls z ostatecznie opracowanymi kartami wierceń geologicznych (Załącznik nr 6).

  - Profile geotechniczne należy wykonać na przesłanych przez Zamawiającego profilach gazociągu/terenu w formie *.dwg/dgn.

Profile geotechniczne należy dostosować skalą i zakresem do profili gazociągu (1:100/1000).

Należy również wykonać profile geotechniczne dla wszystkich skrzyżowań gazociągu z przeszkodami terenowymi (odcinki bezwykopowe). Szacowana ilość skrzyżowań to 1 sztuka (1:200/200). Zamawiający szczegółowo określi zakres profili dla skrzyżowań bezwykopowych.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać cały profil geotechniczny, na którym będzie rozpoznanie geologiczne min. 2m poniżej zaprojektowanego posadowienia gazociągu.

Wykonawca przekaże dodatkowo Zamawiającemu w wersji *.pdf wszelkie profile geotechniczne (ww. skalach) bez elementów projektowanych celem wykorzystania ich w dokumentacji projektowej (podczytanie geologii pod rysunki profili i skrzyżowań gazociągu).

  - Należy wykonać dokumentację fotograficzną (wyłącznie wersja elektroniczna) w zakresie:

- realizacji wierceń geologicznych (dla każdego otworu osobny katalog ze zdjęciami);

- zakończenia wszelkich prac wiertniczych na danej działce - w tym przywrócenia stanu pierwotnego oraz właściwego zabezpieczenia wywierconych otworów (dla każdego otworu osobny katalog ze zdjęciami);

Warunkiem koniecznym jest, aby wszystkie zdjęcia posiadały georeferencje oraz datę utworzenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób podpisywania zdjęć oraz katalogów z Zamawiającym.

  - Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót terenowych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich trudności w wykonywaniu przedmiotu umowy, które mogą mieć wpływ na jej realizację.

  - Wykonawca zobowiązany jest do raportowania postępu prac raz w miesiącu (każdego 20 dnia miesiąca) i na każde żądanie Zamawiającego według zasad ustalonych z Zamawiającym. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 9.

- Wymagania/Wytyczne dla badań terenowych

  - Na Wykonawcy robót geologicznych/geotechnicznych ciąży obowiązek uzyskania wszelkich zgód niezbędnych do wejścia w teren celem wykonania badań geologicznych i geotechnicznych. W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe działania, w tym skorzystać z zapisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

  - W przypadku wierceń w pobliżu istniejącej podziemnej infrastruktury gazowej należy uwzględnić zapisy Procedury P.02.O.02 Organizacja prac przy  eksploatacji sieci przesyłowej  (Załącznik nr 5).

  - Przed sporządzeniem programu badań, należy wykonać wizję terenową. Wyniki wizji powinny być zapisane i porównane z informacją zebraną podczas prac kameralnych.

  - Wymaga się, aby lokalizacja i głębokość wierceń była zgodna z Załącznikiem nr 2 do OPZ (Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółową lokalizację 32 szt. odwiertów do 2 tygodni od podpisania umowy). Odległości pomiędzy wierceniami nie powinny być większe niż ok. 100 - 120m dla odcinków prostych w wykopie otwartym.

  - Głębokość wykonywanych badań powinna być dostosowana do warunków lokalnych, lecz powinna być nie mniejsza niż 2m poniżej poziomu posadowienia gazociągu dla gruntów suchych (lub ewentualnie 5m od poziomu terenu).

  - Gdy maszyna wykonująca otwór geologiczny nie osiągnie zakładanej głębokości, to nie jest to powód do zakończenia wiercenia, lecz do zmiany urządzenia wiercącego.

  - W przypadku braku możliwości dojazdu wiertnicy do zaproponowanych miejsc wiercenia wykonawca robót geotechnicznych zobowiązany jest określić alternatywne lokalizacje wiercenia, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dysponować sprzętem wiertniczym dostosowanym do lokalnych warunków (urządzenie na kołach oraz na gąsienicach).

  - Wszystkie badania muszą być wykonywane pod stałym nadzorem osoby z uprawnieniami geologicznymi kategorii V, VI, VII.

  - Rozpoznanie podłoża powinno dostarczyć pełnych informacji potrzebnych do sporządzenia opisu warunków występujących w podłożu, mających znaczenie dla proponowanych prac i stworzyć podstawę do określenia parametrów geotechnicznych istotnych dla wszystkich stadiów budowy.

  - Dla określenia właściwości fizyko – mechanicznych rozpoznanych gruntów i skał, należy wytypować próbki reprezentatywne z pobranych próbek i w oparciu o normę PN-EN 1997-2 Eurokod 7 lub normy równoważnej  wykonać wszystkie niezbędne badania dla potrzeb określenia warunków posadowienia gazociągu a w szczególności:

a) stopień plastyczności i granice Atterberga – dla gruntów spoistych,

b) wilgotność naturalna,

c) skład granulometryczny,

d) gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,

e) gęstość objętościowa gruntu całkowicie nasyconego wodą,

f) efektywna spójność,

g) efektywny kąt tarcia wewnętrznego,

h) aktywność iłów,

i) zawartość części organicznych,

j) stopień zagęszczenia,

k) stopień plastyczności,

Dla każdej wydzielonej warstwy geotechnicznej należy bezwzględnie wykonać pełen zakres badań umożliwiający oznaczenie powyższych parametrów.

Dla utworów skalistych należy określić wytrzymałość na ściskanie Rc – dla litych skał; wskaźnik spękań RQD, a także wskaźnik jakości masywu skalnego RMR.

Po pobraniu próbek otwory wiertnicze muszą zostać właściwie zlikwidowane.

  - Należy dokonać rozpoznania wód gruntowych, by dostarczyć niezbędnych informacji związanych z występującymi warunkami wodnymi na etapie projektowania i wykonawstwa.

  - Badania wody gruntowej powinny dostarczyć informacji w zakresie określenia głębokości, miąższości, zasięgu i przepuszczalności warstw wodonośnych, poziomu zwierciadła wód gruntowych i ich zmian w czasie, z podaniem możliwych poziomów. Wybór rodzaju i zakresu metod badawczych oraz lokalizacji punktów badawczych należy dostosować do przewidywanego rodzaju budowli, metody posadowienia, ulepszenia podłoża i głębokości posadowienia.

  - W przypadku nawiercenia gruntów słabonośnych do projektowanej głębokości, głębokość ta powinna być zwiększona do 2m poniżej spągu gruntów słabonośnych – przegłębienie do warstwy gruntu nośnego, po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym odnośnie głębokości wiercenia.

  - W przypadku nawiercenia gruntów organicznych do projektowanej głębokości, głębokość ta powinna być zwiększona do 5m poniżej spągu gruntów słabonośnych – przegłębienie do warstwy gruntu nośnego, po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym odnośnie głębokości wiercenia.

  - Wiercenia poniżej zwierciadła wody należy prowadzić w orurowanym otworze.

  - Próbki do badań laboratoryjnych ze świdra ślimakowego należy pobierać odpowiednimi próbnikami.

  - Zabrania się wykorzystywania normy PN-81-B-03020 lub równoważnej.

- Wymagania/Wytyczne dla dokumentacji

  - Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

  - Opisy powinny umożliwiać interpretację wyników badań przez przyszłych wykonawców robót budowlanych w zakresie realizacji prac budowlano – montażowych.

  - W dokumentacji należy szczegółowo opisać oddziaływanie warunków geologicznych na projektowaną jak również istniejącą infrastrukturę gazową, jak również przeprowadzić analizę ryzyk, w której zostaną uwzględnione parametry, które mogą lub będą oddziaływać na wykonanie robót budowlano - montażowych, stopień ich istotności (prawdopodobieństwo wystąpienia), skutki wystąpienia danego ryzyka oraz działania mające wpływ na minimalizację ryzyk.

  - Dokumentacja badań podłoża gruntowego winna zawierać krzywe granulometryczne niejednorodności uziarnienia z określonym współczynnikiem filtracji dla wszystkich nawierconych warstw gruntu.

  - Dokumentacja, a przede wszystkim projekt geotechniczny winien być uzgodniony z osobą (projektantem branży budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.

- Wymagania/Wytyczne dodatkowe informacje

  - Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić zapisy zawarte w Załączniku nr 4 i 4.1.

  - W przypadku wystąpienia obszarów osuwiskowych, obszarów zagrożonych ruchami masowymi, terenów torfowych, bagiennych należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego (powiadomienie w formie maila, osoby do stałego kontaktu zostaną wyznaczone po podpisaniu umowy) celem ustalenia dalszych działań.

  - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego i zatwierdzenia u Zamawiającego instrukcji oraz poleceń wykonania prac gazoniebezpiecznych na co najmniej 5 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.

  - Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi szczegółowy Harmonogram realizacji prac.

  - Niezwłocznie po zakończeniu badań terenowych teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, sprzed ich rozpoczęcia. Do dokumentacji geologicznej dla Inwestora należy dołączyć protokoły z likwidacji wykonanych otworów wiertniczych.

- Wytyczne odnośnie wpływu projektowanych robót na obszary chronione i zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia prac

Zagrożenie środowiska przyrodniczego przez prace wiertnicze związane jest z:

  - funkcjonowaniem urządzenia wiertniczego;

  - wprowadzeniem do środowiska ścieków i odpadów wiertniczych.

Prowadzenie robót wiertniczych spowodować może:

  - zmiany struktury gruntu i gleby w miejscach, gdzie będą prowadzone prace;

  - lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi, a także odpadami powstałymi w czasie prac;

  - skażenie okolicznych wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku przedostania się zanieczyszczeń z urządzenia wiertniczego;

  - zaburzenie równowagi hydrogeologicznej i zanieczyszczenie wód podziemnych w wyniku niedostatecznej izolacji przewierconych horyzontów wodonośnych;

  - zanieczyszczenie atmosfery w wyniku emisji spalin z silników napędowych, silników taboru samochodowego;

  - emisję hałasu z urządzeń wiertniczych i sprzętu samochodowego.

Wyżej wymienione negatywne zjawiska wystąpić mogą na niewielkim obszarze w krótkim przedziale czasowym i niewielkiej skali.

Aby zminimalizować ujemne wpływy projektowanych robót na środowisko należy przestrzegać następujących zaleceń:

  - wszystkie prace prowadzić pod ciągłym nadzorem geotechnicznym;

  - wykonywać wiercenia zgodnie z przedstawionymi założeniami;

  - wszelkie odpadowe resztki smarów, olejów, należy deponować w specjalnych pojemnikach;

  - po zakończeniu wierceń teren wyrównać i przywrócić do stanu jak przed rozpoczęciem prac.

Dla bezpiecznego prowadzenia wierceń należy:

  - na czas wiercenia poszczególnych otworów miejsca wierceń ogrodzić taśmą ostrzegawczą przed wstąpieniem osób trzecich;

  - zachować należytą ostrożność, nie wiercić podczas burzy, wichury, o zmroku bez oświetlenia;

  - brygadę wiertniczą przeszkolić pod względem BHP i ppoż.;

  - brygada wiertnicza winna posiadać odpowiednią odzież ochronną, rękawice, kaski;

  - na terenie robót winna być tablica informacyjna z podaniem wykonawcy robót i adresem oraz telefonami alarmowymi na: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję;

  - w miejscach, w których mogą występować ewentualne elementy podziemnej infrastruktury technicznej, przed rozpoczęciem wykonywania otworów należy wykonać sposobem ręcznym rozpoznawczy wykop.

Wykonywanie robót geologicznych z zachowaniem zaleceń przedstawionych powyżej nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

Zamawiający udostępnij Wykonawcy: mapy zasadnicze, wypisy z ewidencji gruntów, mapy do celów projektowych celem realizacji robót geologicznych.

- Równoważność

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w celu realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia o równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu”.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Mapa orientacyjna

Załącznik nr 2 – Wstępna lokalizacja odwiertów

Załącznik nr 3 - Format danych tabeli *.xls, w której należy przedstawić wyniki z badań geologicznych

Załącznik nr 4 – Instrukcja w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10mln PLN i większej oraz projektów kluczowych

Załącznik nr 4.1 - Załącznik do Instrukcji 10mln i więcej

Załącznik nr 5 – Procedura P.02.O.02 Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zgodności wypełnionego arkusza *.xls z ostatecznie opracowanymi kartami wierceń geologicznych

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową dokumentacji

Załącznik nr 8 - Wytyczne w zakresie kartowania geologiczno - inżynierskiego

Załącznik nr 9 – Wzór raportu miesięcznego