Załącznik nr 1.5 do OPZ

WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- PROJEKT WSTĘPNY lub Program Funkcjonalno-Użytkowy (jeśli będzie wymagany)

  - Opracowanie wykazu regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska obowiązujących dla Zadania.

  - Opracowanie wykazu decyzji wymaganych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody niezbędnych do uzyskania w związku z realizacją Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacji, wynikających z obowiązujących ustaw: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  - Określenie lokalizacji przedsięwzięcia względem:

    - obszarowych i punktowych form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody;

    - terenów wpisanych do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

    - danych z inwentaryzacji przyrodniczej (o ile dotyczy);

    - obszarów i obiektów chronionych akustycznie.

- DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  - Jeżeli planowane zadanie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przygotowania dokumentacji projektowej należy:

    - stosować Instrukcję w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;

    - opracować odpowiednią dokumentację zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

    - opracować tabelaryczne zestawienie warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w przedmiotowej decyzji wraz z wskazaniem etapu (projektowanie, realizacja, eksploatacja) oraz miejsca (lokalizacja względem projektowanego Zadania) ich wdrożenia.

  - W przypadku kolizji planowanego przedsięwzięcia z zielenią wymagającą usunięcia w związku z jego realizacją należy:

    - opracować odpowiednią dokumentację, w tym inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody, szczególności zawierającą:

      - ilość i gatunek drzew przeznaczonych do wycinki z wyłączeniem drzew w lasach;

      - ilość drzew przeznaczonych do wycinki o parametrach uznania drzew za pomnikowe;

      - powierzchnie leśne przeznaczone do wycinki z podziałem na lasy państwowe 
i prywatne, skład gatunkowy danej powierzchni Ls;

      - powierzchnie i skład gatunkowy krzewów przeznaczonych do wycinki;

      - informacje o drzewach cennych przyrodniczo;

      - nazwy gatunków obcych, w tym inwazyjnych, oraz szacowany ich udział w planowanej wycince (np. udział w ujęciu procentowym);

    - przedstawić dane z inwentaryzacji zieleni w postaci opisowej, tabelarycznej i graficznej (na podkładzie mapowym).

- PROJEKT BUDOWLANY

  - W przypadku kolizji planowanego przedsięwzięcia z zielenią wymagającą usunięcia w związku z jego realizacją należy:

    - opracować informacje, o których mowa w pkt. 2.2.1-2.2.2 powyżej;

    - pozyskać niezbędne zgody na wycinkę zieleni, jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

  - Jeżeli dla planowanego zadania projektuje się prace mające wpływ na korzystanie z zasobów wód, obejmujące wykonanie urządzeń wodnych, lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią itp., należy pozyskać zgody wodnoprawne wymagane ustawą Prawo wodne;

  - Jeśli dla zadania uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy:

    - uwzględnić w projekcie budowlanym warunki w zawarte w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przyjęcia innych rozwiązań lub wprowadzenia innych zapisów w stosunku do uwarunkowań określonych w wydanej dla zadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

    - opracować tabelaryczne zestawienie warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w przedmiotowej decyzji wraz z wykazaniem zadysponowania w projekcie budowlanym wszystkich działań koniecznych do podjęcia na etapie projektowana, realizacji i eksploatacji.

- PROJEKT WYKONAWCZY

  - W przypadku kolizji planowanego przedsięwzięcia z zielenią wymagającą usunięcia w związku z jego realizacją należy:

    - opracować informacje, o których mowa w pkt. 2.2.1-2.2.2 powyżej;

    - opracować projekt nasadzeń, jeżeli zezwolenie na wycinkę zieleni nakłada obowiązek realizacji nasadzeń za usuniętą zieleń;

  - Jeśli dla zadania uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy:

    - opracować tabelaryczne zestawienie warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w przedmiotowej decyzji wraz z wykazaniem zadysponowania w projekcie wykonawczym wszystkich działań koniecznych do podjęcia na etapie projektowana, realizacji i eksploatacji;

    - opracować projekt koniecznych do podjęcia działań rekompensujących, wynikających z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskać niezbędne uzgodnienia w zakresie m.in. wykonania nasadzeń drzew lub krzewów, montażu budek dla ptaków, montażu schronów dla nietoperzy (o ile dotyczy). Informacje te należy przedstawić w postaci opisowej, tabelarycznej i wektorowej.

- INNE WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

  - Opisanie w dokumentacji projektowej wpływu Zadania na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji, uwzględniające:

    - informacje o rodzajach i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne mogących powstać w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosownie do obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,

    - w przypadku projektowania prób hydraulicznych, określenie sposobu poboru wody do przeprowadzenia próby oraz ścieków powstałych po wykonaniu próby hydraulicznej (należy określić czy woda wykorzystywana do prób zostanie zakupiona i dostarczona na miejsce, czy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jej pobór ze środowiska; w przypadku wody po próbach należy określić czy zrzut będzie miał miejsce do wód/ziemi/kanalizacji i będzie wymagał pozwolenia wodnoprawnego czy też woda zostanie przekazana do czyszczalni ścieków),,

    - informacje o zapotrzebowaniu i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobie odprowadzania wszelkich ścieków, powstałych w trakcie realizacji Zadania,

    - informacje o rodzaju i wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

    - przy projektowaniu tłoczni gazu o całkowitej nominalnej mocy cieplnej w paliwie dostarczanym do zasilania tłoczni wynoszącej 50 MW lub więcej (uwzględniając III zasady łączenia opisane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -) uwzględniające najlepsze dostępne techniki (BAT) dla dużych obiektów energetycznego spalania. BAT zostały określone w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

    - informacje dotyczące zasięgu odwadnianego obszaru i skutków oddziaływania przewidywanych odwodnień,

    - wymagania prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz umieszczenie w dokumentacji Zadania:

      - obliczeń maksymalnego poziomu natężenia hałasu na granicy działki     GAZ -SYSTEM S.A. oraz przy najbliższych zabudowaniach, jaki może być emitowany podczas eksploatacji obiektu, przy założeniu maksymalnego projektowanego ciśnienia i natężenia przepływu gazu,

      - porównania wartości obliczonych z wartościami dopuszczalnych poziomów hałasu, określonymi w obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego w tym również przepisach prawa  miejscowego,

    - wpływ Zadania na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

  - Dla Zadań, podczas których mogą powstać odpady w postaci złomu, gdzie wytwórcą odpadu jest Wykonawca, a właścicielem Zamawiający do wykonania:

- Wykazu rzeczowego i ilościowego składników majątku nadających się do dalszego wykorzystania,

- Wykazu rzeczowego i ilościowego elementów, które stanowić będą odpad w postaci złomu.