Załącznik nr …….

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców i ich Podwykonawców, realizujących prace na podstawie danego Opisu Przedmiotu Zamówienia, na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.

„ŻADNA PRACA NIE JEST NA TYLE WAŻNA ANI PILNA,

ABY NIE MOŻNA JEJ BYŁO WYKONYWAĆ BEZPIECZNIE”

# CEL WPROWADZENIA ZASAD:

Celem wprowadzenia do stosowania niniejszego opracowania jest ustanowienie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, obowiązujących Wykonawców i ich Podwykonawców podczas realizacji prac na podstawie danego Opisu Przedmiotu Zamówienia na rzecz lub w imieniu Spółki.

# ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Zobowiązanymi do stosowania niniejszych zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej są wszyscy Wykonawcy i ich Podwykonawcy, realizujący przedmiot Umowy na podstawie danego Opisu Przedmiotu Zamówienia na rzecz lub w imieniu Spółki.

# INFORMACJE OGÓLNE:

W czasie wykonywania prac na terenie Terminalu LNG obowiązują wszystkie wymogi/zasady, które są zawarte w umowach pomiędzy Wykonawcą a Polskim LNG S.A. ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej według obowiązujących przepisów prawa.

# WEJŚCIE/WJAZD NA TEREN TERMINALU LNG:

- Wejście i wjazd pojazdów Wykonawcy lub jego Podwykonawców na teren Terminalu LNG w Świnoujściu wymaga uzyskania przepustek:

  - w celu uzyskania przepustek Wykonawca jest zobowiązany, odpowiednio wcześniej, do przesłania danych pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy do Pracownika PLNG nadzorującego realizację danej Umowy: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego, a dla pojazdów podania marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.

  - wwiezienie lub wywiezienie materiałów, narzędzi lub sprzętu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, należy zgłosić na przepustkach materiałowych. Szczegółowe dane podane są w Instrukcji ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na Terminalu LNG w Świnoujściu nr BBS- I195

# ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

- Profilaktyczne badania lekarskie:

  - każdy pracownik Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, musi posiadać aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

- Szkolenia wstępne i okresowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy:

  - każdy pracownik Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, musi posiadać aktualne szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - osoby kierujące zespołem pracowników muszą posiadać aktualne Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami.

- Szkolenie wprowadzające BHP:

  - każda osoba wchodząca na teren Terminalu LNG w podlega szkoleniu wprowadzającemu BHP, które przeprowadzane jest przez Pracowników Biura ds. BHP i PPOŻ, zgodnie z obowiązującym programem szkolenia wprowadzającego.

  - szkolenia wprowadzające BHP odbywają się w dni robocze o godzinie 09:00 i o 14:00.

    - osoba biorąca udział w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymuje Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i nalepkę z wpisanym terminem ważności szkolenia, którą należy nakleić na hełm ochronny w widocznym miejscu.

    - Biuro ds. BHP i PPOŻ. prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

- Uprawnienia kwalifikacyjne:

  - pracownicy Wykonawcy lub ich Podwykonawcy, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne jeśli, zgodnie z obowiązującymi przepisami są one wymagane do obsługi maszyn, urządzeń, sprzętu lub wykonywania określonego rodzaju prac objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu zamówienia.

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik powinien posiadać uprawnienia kwalifikacyjne w miejscu wykonywania pracy.

Dokumenty wskazane przez Zamawiającego w pkt. 1-4 niniejszego załącznika (w celu ich weryfikacji) Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowiązani są okazać do wglądu, na żądanie Zamawiającego.

- Obuwie robocze, odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej:

  - w części technologicznej Terminalu LNG w Świnoujściu, obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania poniżej przedstawionego, podstawowego, obuwia roboczego/ochronnego, odzieży roboczej/ochronnej i środków ochrony indywidualnej:

| Obuwie robocze/ochronne, odzież robocza/ochronna oraz środki ochrony indywidualnej. | Piktogram |
| --- | --- |
| Trzewiki robocze minimum kategorii S3 (zgodnie z normą EN ISO 20345), które posiadają właściwości antyelektrostatyczne, podeszwę lub wkładkę odporną na przebicie, odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne i ochronę palców stopy za pomocą podnosków, należy również zwrócić uwagę, aby obuwie było dostosowane do panującej pory roku – buty zimowe mają dodatkową warstwę zabezpieczającą przed zimnem. |  |
| Ubranie robocze o właściwościach trudnopalnych (zgodnie z normą EN ISO 11612), antyelektrostatycznych (zgodnie z normą EN 1149-5) szczelnie okrywające kończyny i kompletnie pozapinane, w szczególności w strefach zagrożonych wybuchem. |  |
| Hełm ochronny z paskiem podbródkowym. |  |
| Rękawice robocze/ochronne (letnie, zimowe), adekwatne do wykonywanych czynności pracy i występujących podczas jej wykonywania zagrożeń. |  |
| Okulary ochronne stosowane w sposób ciągły. Osoby które stosują okulary profilaktyczne muszą nakładać na nie okulary ochronne nasadkowe. |  |
| Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej widzialności (zgodnie z normą EN ISO 20345) z widocznym logo Firmy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. |  |
| Przenośne urządzenie do monitorowania środowiska pracy (CH4, O2, CO, H2S – wg potrzeb), zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego instrukcją użytkowania i nadzoru nad przenośnymi detektorami gazów w Polskim LNG S.A. (nr BHP-I262). |  |
| Radiotelefon w wykonaniu przeciwwybuchowym - w celu zapewnienia koordynacji i komunikacji ze służbami Terminalu LNG podczas wykonywania prac, a także podczas prac dźwigowych, podczas prac powiązanych ze sobą, itp. |  |

  - ponadto Wykonawca lub jego Podwykonawcy są obowiązani zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, w tym obuwie robocze/ochronne, odzież roboczą/ochronną, odpowiednio do rodzaju i poziomu występujących podczas wykonywanej pracy (pozostającej w zakresie danego Opisu Przedmiotu Zamówienia) zagrożeń i nadzorować ich stosowanie podczas pracy przez pracowników.

  - każdy pracownik Wykonawcy lub jego podwykonawcy, są zobowiązani do stosowania przydzielonych im środków ochrony, adekwatnie do wykonywanych czynności pracy i mogących występować zagrożeń podczas jej wykonywania.

  - w celu należytego wyposażenia pracowników w obuwie robocze/ochronne, odzież roboczą/ochronną i środki ochrony indywidualnej, Osoba kierująca zespołem pracowników jest zobowiązana przed rozpoczęciem pracy zapoznać się najpierw z dokumentacją jej wykonania i rozeznać:

    - obszar i miejsce wykonywanej pracy, serwisowane urządzenie, przetwarzany element, materiał lub prefabrykat, użytkowane maszyny, urządzenia, elektronarzędzia i narzędzia, użytkowane substancje i mieszaniny, a przede wszystkim zakres czynności pracy, które będzie wykonywał pracownik, pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia w procesie pracy potencjalnych zagrożeń.

    - po zebraniu wszelkich informacji związanych z wykonywaniem danego zakresu pracy należy określić, dobrać i wyposażyć pracowników w odpowiednie obuwie robocze/ochronne, odzież roboczą/ochronną oraz środki ochrony indywidualnej.

    - ostateczny dobór środków ochrony zbiorowej oraz wymaganego obuwia roboczego, odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej, muszą być określone uzgodnione z odpowiednimi służbami Terminalu LNG w dokumentacji wykonania danej pracy, objętej zakresem Opisu Przedmiotu zamówienia, opracowanej zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją, ogólne zasady bezpieczeństwa dla prac szczególnie niebezpiecznych (nr PE-BI-00-4)

Dokumenty potwierdzające/dopuszczające używanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowiązani są okazać do wglądu, na żądanie Zamawiającego.

- Maszyny, urządzenia, elektronarzędzia:

  - wszelkie maszyny, urządzenia i elektronarzędzia Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, które mają być użytkowane przez ich pracowników na terenie Terminalu LNG do wykonania prac objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia, muszą być sprawne technicznie i posiadać:

    - dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję producenta w języku polskim,

    - Książkę przeglądu i konserwacji maszyny, urządzenia, z aktualnymi, potwierdzonymi przeglądami, dziennymi, okresowymi oraz czynnościami konserwacyjnymi, zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi producenta, wykonane przez osoby uprawnione.

    - aktualne dopuszczenia organów dozoru TDT/UDT, jeśli zgodnie  z obowiązującymi przepisami są one wymagane.

    - aktualne dokumenty potwierdzające, okresowe badania i pomiary elektronarzędzi.

  - praca z użyciem wszelkich maszyn, urządzeń i elektronarzędzi powinna być wykonywana poza znaczonymi strefami zagrożenia wybuchem, chyba, że ich użycie w tym obszarze jest niezbędne, ale wówczas należy określić w dokumentacji polecenia wykonywania pracy odpowiednie do występujących zagrożeń środki ochrony zbiorowej i indywidualnej w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania danego procesu pracy.

- Osprzęt do transportu bliskiego:

  - osprzęt do transportu bliskiego (zawiesia pasowe, zawiesia łańcuchowe, szakle, haki, itp.) Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, który ma być użytkowany na terenie Terminalu LNG do wykonania prac objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu zamówienia , musi być sprawne technicznie i posiadać:

    - aktualnie certyfikaty wymaganego przeglądu okresowego;

    - czytelne tabliczki znamionowe;

  - sprzęt transportu bliskiego musi być odpowiednio dobrany do rodzaju ładunku, jego gabarytów i ciężaru;

  - osprzęt do transportu bliskiego nie może posiadać żadnych odkształceń lub znamion zniszczenia;

Dokumenty wskazane przez Zamawiającego w pkt. 6 - 7 niniejszego załącznika (w celu ich
weryfikacji) Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowiązani są okazać do wglądu, Zamawiającemu przed wprowadzeniem maszyn, urządzeń elektronarzędzi i sprzętu do użytkowania na terenie Terminalu LNG.

- Ogólne zasady komunikacji oraz używania radiotelefonów:

  - w celu zapewnienia stałej komunikacji i koordynacji ze służbami Terminalu LNG, zespół pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, wykonujący prace na terenie Terminalu LNG lub osoby wykonujące czynności inspekcyjne muszą być bezwzględnie wyposażone, przed rozpoczęciem pracy, w radiotelefony, w wykonaniu przeciwwybuchowym.

  - Wykonawca lub jego Podwykonawcy wyposażają swoje brygady pracowników w sprawne technicznie środki łączności w wykonaniu przeciwwybuchowym.

    - jeśli Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie są w stanie zapewnić wyposażenia we własnym zakresie, istnieje możliwość użyczenia na czas wykonywania prac radiotelefonów przez służby Terminalu LNG.

    - użyczenie odbywa się za pisemnym potwierdzeniem w Rejestrze pobrań radiotelefonów w Sali Koordynacji BHP. Wydanie radiotelefonów nadzoruje pracownik Biura ds. BHP i PPOŻ. lub Dopuszczający.

    - każda osoba pobierająca radiotelefon musi być zapoznana z zasadami jego użytkowania.

  - w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zespołom pracowniczym (Wykonawcy i jego Podwykonawców) w procesie pracy objętej zakresem Opisu Przedmiotu Zamówienia, wyposaża się je w taką ilość radiotelefonów, która zapewni bezpieczeństwo poprawnej i stałej komunikacji np. podczas prac dźwigowych, podczas prac powiązanych ze sobą, itp.

  - każdorazowo przed pobraniem radiotelefonu należy sprawdzić poprawność jego działania. Niesprawny radiotelefon należy niezwłocznie oddać uprawnionym pracownikom w Sali Koordynacji BHP i pobrać sprawny.

- Zasady pobierania i używania detektorów gazowych:

  - indywidualny detektor przenośny jest wymagany, każdorazowo przy wejściu do obszarów technologicznych Terminalu LNG oraz w przypadkach prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na polecenie pisemne na terenie Terminalu LNG, jeśli zostały one uwzględnione jako niezbędne wyposażenie w treści pisemnego polecenia.

  - każda osoba pobierająca detektor musi być zapoznana z zasadami jego użytkowania.

  - zespoły pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawcy muszą być bezwzględnie wyposażone w detektory wielogazowe podczas wykonywania prac:

    - w strefach zagrożenia wybuchem,

    - w kanałach, przepustach i studzienkach,

    - w przestrzeniach ograniczonych/zamkniętych,

    - podczas prowadzenia prac niebezpiecznych z możliwością wystąpienia, toksycznych i/lub trujących gazów, oparów i mgieł,

    - podczas prowadzenia prac gazoniebezpiecznych.

  - podczas prac inspekcyjnych, dopuszcza się korzystanie z jednego detektora przez zespoły 3 osobowe, pod warunkiem iż te osoby będą prowadzić prace inspekcyjne w tym samym miejscu pracy.

  - Wykonawcy i ich Podwykonawcy wyposażają swoje brygady pracowników we własne detektory przenośne i przedstawiają pracownikom Biura ds. BHP I PPOŻ. certyfikat ich kalibracji, najpóźniej w dwa dni przed rozpoczęciem pracy.

  - jeśli Wykonawcy i ich Podwykonawcy nie są w stanie zapewnić wyposażenia we własnym zakresie, istnieje możliwość użyczenia na czas wykonywania prac detektorów przenośnych przez Spółkę. Użyczenie odbywa się za pisemnym potwierdzeniem w Rejestrze pobrań detektorów w Sali Koordynacji BHP. Wydanie detektorów nadzoruje pracownik Biura ds. BHP i PPOŻ. lub Dopuszczający.

  - w sytuacji, gdy podczas wykonywanych prac, ze względu na realne zagrożenie zaistnienia atmosfery wybuchowej, w celu zapewnienia zasad bezpieczeństwa potrzeba również dodatkowo zabezpieczyć obszar lub miejsce wykonywanych prac, przez ustawienie X-zony lub stosowanie pomiaru detektorem ustawionym w miejscu realnego zagrożenia.

  - w sytuacji nagłego zasygnalizowania alarmu wyemitowanego przez detektor podczas wykonywanego procesu pracy, należy niezwłocznie przerwać wszelkie wykonywane czynności, pracowników wyprowadzić do strefy bezpiecznej i natychmiast powiadomić Kierownika zmiany oraz postępować zgodnie z jego poleceniami.

  - zakazuje się użytkowania detektorów niesprawnych technicznie lub/i nie posiadający aktualnej kalibracji,

  - detektory użytkuje się i stosuje, zgodnie z wewnętrzną instrukcją użytkowania i nadzoru nad przenośnymi detektorami gazów w Polskim LNG S.A. (nr BHP-I262).

- Prace transportowe z użyciem dźwigu lub żurawi samojezdnych:

  - przed planowanym rozpoczęciem prac objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia z użyciem dźwigu lub żurawia samojezdnego, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, Wykonawca lub jego Podwykonawca, zgodnie z Instrukcją Zamawiającego; Organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia. PE-BI-00-4 musi opracować i uzgodnić, z odpowiednimi służbami Terminalu LNG:

    - własne instrukcje organizacji prac szczególnie niebezpiecznych,

    - własne instrukcje operacyjne i eksploatacyjne,

Ze szczególnym uwzględnieniem:

- udokumentowanej informacji, dotyczącej odpowiedniej stabilności gruntu w uzgodnionym wcześniej miejscu ustawienia dźwigu lub żurawia samojezdnego w celu zapewnienia zasad bezpiecznego wykonania procesu pracy.

- mapki z zaznaczeniem miejsca bezpiecznego ustawienia dźwigu lub żurawia samojezdnego w czasie wykonywanych prac zgodnych z Zakresem danego Opisu przedmiotu Zamówienia (uzgodnionego z Zamawiającym),

- szczegółowego opisu poszczególnych etapów wykonywania pracy, ze wskazaniem zabezpieczenia miejsca i obszaru wykonywania prac, występujących zagrożeń i bezpiecznych metod wykonywania pracy oraz stosowaniem wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z uwzględnieniem określenia ryzyka zagrożeń w procesie jej wykonywania (opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót).

  - Wykonawca lub jego Podwykonawca, przed wjazdem dźwigu lub żurawia samojezdnego na teren Terminalu LNG, zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu, do weryfikacji, dokumentację dotyczącą dźwigu lub żurawia samojezdnego, oraz osprzętu do transportu bliskiego zgodnie z pkt. 6-7 niniejszego załącznika.

  - przed rozpoczęciem pracy objętej zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca lub jego Podwykonawca przy współudziale osoby Nadzorującej proces wykonania pracy z ramienia Zamawiającego, musi zapoznać wszystkich pracowników biorących udział w procesie pracy z uzgodnioną dokumentacją wykonania pracy, z zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonania pracy oraz omówić zakres prac dla każdego pracownika biorącego udział w procesie pracy,  w formie przeprowadzonego i udokumentowanego „Toolboxu”.

  - po ustawieniu dźwigu lub żurawia samojezdnego w uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym miejscu uprawniony operator maszyny jest zobowiązany do:

    - zabezpieczenia maszyny w miejscu jej ustawienia w taki sposób, aby była stabilna, a jej podpory były zabezpieczone przed zniszczeniem podłoża lub zagłębianiem się w podłożu poprzez podstawienie dedykowanych podkładów pod każdą podporę,

    - upewnić się, czy przygotowanie maszyny do pracy nie spowoduje zagrożenia dla pracowników biorących w procesie pracy, osób postronnych i mienia Zamawiającego.

    - sprawdzić i dobrać odpowiedni osprzęt do transportu bliskiego w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa wykonania pracy.

    - ustalić znaki i sygnały bezpieczeństwa z uprawnionym hakowym/sygnalistą  w tym celu w razie potrzeby zapewnienia warunków bezpieczeństwa należy zapewnić sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu wykonywanej pracy przy użyciu, wcześniej sprawdzonych, sprawnych radiotelefonów. Hakowy/sygnalista musi być dodatkowo wyposażony w kamizelkę ostrzegawczą z napisem „HAKOWY”.

    - sprawdzenia i monitorowania siły wiatru w celu zapewnienia bezpieczeństwa manewrowania maszyną w procesie pracy.

    - zwrócenia szczególnej uwagi na ewentualność kolizji z liniami energetycznymi.

  - Wykonawca lub jego Podwykonawcy, przed rozpoczęciem pracy, objętej zakresem Opisu Przedmiotu Zamówienia muszą odpowiednio wygrodzić, oznakować tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczyć obszar pracy dźwigu lub żurawia samojezdnego przed dostępem osób nieupoważnionych oraz miejsca wykonywania prac, które mogą stanowić zagrożenie dla osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego;

    - do wygrodzenia strefy niebezpiecznej i miejsc zagrożeń należy użyć słupków z łańcuszkami w kolorze biało-czerwonym.

    - wygrodzenie obszaru pracy dźwigu musi być tak wykonane i oznakowane, aby nie stwarzało zagrożeń dla innych pojazdów przemieszczających się obok obszaru wykonywanych prac i nie utrudniało ewentualnego dojazdu dla służb ratunkowych,

  - przed podniesieniem ładunku należy zawsze sprawdzić czy ładunek został bezpiecznie podczepiony i zabezpieczony,

  - właściwe przenoszenie ładunku może się odbyć tylko po wykonaniu podniesienia próbnego ładunku.

  - używać lin kierunkowych, podczepionych do ładunku podczas jego przenoszenia.

  - w obszarze wykonywanych prac należy zapewnić środki do udzielenia pierwszej pomocy oraz dostateczną ilość właściwego, podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

  - Zabrania się:

    - wykonywania pracy dźwigu lub żurawia samojezdnego w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność,

    - wykonywania pracy dźwigu lub żurawia samojezdnego o zmroku i w nocy, jeżeli nie zapewniono odpowiedniego oświetlenia,

    - obsługiwania dźwigu lub żurawia samojezdnego w czasie wyładowań atmosferycznych (burz z piorunami),

    - wykonywania pracy dźwigu lub żurawia samojezdnego, jeśli prędkość wiatru przekracza w porywach 10 m/s, chyba że DTR/Instrukcja producenta określa zmniejszenie tej wartości,

    - wykonywania przez jedną osobę jednocześnie pracy operatora, sygnalisty i hakowego,

    - przenoszenia ładunków nad osobami i kabinami pojazdów,

    - podnoszenia ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig dźwigu lub żurawia samojezdnego,

    - obsługiwania dźwigu lub żurawia samojezdnego w przypadku, kiedy komunikacja z hakowym/sygnalistą nie jest możliwa,

    - pozostawiania po zakończonej pracy zawieszonych na haku dźwigu lub żurawia samojezdnego ładunków, zawiesi i innego osprzętu,

    - przeciągania przez żuraw ładunków spoczywających na podłożu,

    - podnoszenia i wyrywania przez żuraw ładunków i przedmiotów połączonych trwale z podłożem lub do niego przymarzniętych.

    - wykonywania pracy niezgodnie z treścią i zasadami zawartymi w dokumentacji wykonania pracy,

    - wykonywania prac niezgodnie z zasadami BHP i PPOŻ.

- Wykonywanie prac ziemnych:

  - planowanie rozpoczęcia robót ziemnych powinno być poprzedzone dokładną analizą dokumentacji projektowej. Na tej podstawie należy określić którędy przebiegają w gruncie istniejące instalacje: sieci elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, itp.

  - przed planowanym rozpoczęciem prac ziemnych objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, Wykonawca, Podwykonawca, zgodnie z Instrukcją Zamawiającego; Organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia  PE-BI-00-4, musi opracować i uzgodnić, z odpowiednimi służbami Terminalu LNG:

    - własne instrukcje organizacji prac szczególnie niebezpiecznych,

    - własne instrukcje operacyjne i eksploatacyjne,

Ze szczególnym uwzględnieniem:

- mapki z dokumentacji projektowej, na której wyraźnie oznaczony jest przebieg wszelkich istniejących instalacji podziemnych w obszarze planowanego wykonania robót ziemnych (na mapce należy również dokładnie wyznaczyć miejsca wykonywania wykopów odkrywkowych instalacji podziemnych.

- szczegółowego opisu poszczególnych etapów wykonywania prac ziemnych z ze wskazaniem parametrów wykonania wykopu, sposobu zabezpieczenia jego ścian oraz miejsca i obszaru wykonywanych prac, wykonania bezpiecznych zejść do wykopu, występujących zagrożeń i bezpiecznych metod wykonywania prac oraz stosowaniem wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z uwzględnieniem określenia ryzyka zagrożeń w procesie ich wykonywania (opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót).

  - przed rozpoczęciem pracy objętej zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca lub jego Podwykonawca przy współudziale osoby Nadzorującej proces wykonania pracy z ramienia Zamawiającego, musi zapoznać wszystkich pracowników biorących udział w procesie prac z uzgodnioną dokumentacją wykonania pracy, z zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonania pracy oraz omówić zakres prac dla każdego pracownika biorącego udział w procesie pracy, w formie przeprowadzonego i udokumentowanego „Toolboxu”.

  - w obszarze wykonywania prac ziemnych, zgodnie z dołączoną do dokumentacji wykonania pracy mapką, należy na wstępie oznakować przebieg instalacji podziemnych na powierzchni gruntu.

  - ziemne prace odkrywkowe istniejących instalacji można wykonywać tylko przy użyciu narzędzi ręcznych (łopat, szpadli), Odkryte instalacje należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem.

  - Wykonawca lub jego Podwykonawca, przed wjazdem maszyn i innych urządzeń na teren Terminalu LNG, zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu, w celu weryfikacji, dokumentację dotyczącą tych maszyn i urządzeń zgodnie z pkt. 6-7 niniejszego załącznika.

  - Wykonawca lub jego Podwykonawca zobowiązani są do właściwego wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia obszaru i miejsca wykonywania prac przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wygrodzić i oznakować inne miejsca w obszarze wykonywanych prac ziemnych, które mogły by stwarzać zagrożenie. Obszar wykopu musi być wygrodzony barierami stałymi o wysokości min. 1,10 m. co najmniej 1m od krawędzi wykopu.

  - jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy  wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7 m w ścianie wykopu o nachyleniu max 45 st. lub wykonać stabilne zejścia do wykopu o nachyleniu max 42 st. W wykopie należy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli długość wykopu przekracza 2 m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 2 m.

  - ściany wykopu powinny być zabezpieczone przed obsunięciem się poprzez zastosowanie obudowy lub ukosowania z pochyleniem (klin odłamu gruntu)

  - zależnym od kategorii gruntu. Sposób zabezpieczenia ścian wykopu musi być określony w dokumentacji wykonania pracy.

    - wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia wykonuje się do głębokości 1 m.

  - urobek z wykopu o ścianach pionowych do 1 m, odkłada się na odległość zależną od jego głębokości od skraju wykopu np. głębokość wykopu 80 cm, więc urobek musi być odrzucony od skraju wykopu na odległość 80 cm.

  - urobek z wykopu o głębokości powyżej 1m powinien być odrzucony na odległość, minimum 60 cm od skraju naturalnego klina wykopu.

  - pracująca koparka, lub koparko-ładowarka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m od wykopu, poza granicą klina naturalnego klina odłamu gruntu. Wokół niej należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

  - przed każdorazowym rozpoczęciem pracy w wykopach należy sprawdzić stan bezpieczeństwa jego wykonania. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości wykop należy najpierw doprowadzić do stanu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

  - w miejscach wykonywania pracy przez pracowników wykop musi być odpowiednio poszerzony.

  - jeśli wykop osiągnie głębokość powyżej 1,5 m to pracownicy w nim pracujący muszą być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa i być asekurowani przez innych pracowników pozostających na powierzchni gruntu przy użyciu linki asekuracyjnej.

  - w obszarze wykonywanych prac należy zapewnić środki do udzielenia pierwszej

  - pomocy oraz dostateczną ilość właściwego, podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

  - prace ziemne przy użyciu maszyn muszą być wykonywane pod stałym nadzorem.

  - Zabrania się;

    - jednoczesnego prowadzenia innych robót w miejscu wykonywania wykopu.

    - tworzenia nawisów, bądź podcinania skarp lub podkopywania ścian wykopu.

    - przebywania pracowników w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny.

    - przebywania pracowników w wykopie, podczas transportowania do niego materiałów.

    - przebywania pracowników pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, nawet w czasie jej postoju.

    - schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

    - przemieszczania maszyny roboczej do wykonywania prac ziemnych  po pochyleniach, które przekraczają dopuszczalny stopień określony w dokumentacji techniczno–ruchowej maszyny.

    - wykonywania robót ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają przepisy,

    - pozostawiania bez stałego nadzoru prac wykonywanych przy użyciu koparki, koparko-ładowarki, itp.

    - wykonywania pracy niezgodnie z treścią i zasadami zawartymi  w dokumentacji wykonania pracy,

    - wykonywania prac niezgodnie z zasadami BHP i PPOŻ.

- Prace na wysokości:

  - praca na wysokości, to praca kiedy pracownik pracuje na powierzchni znajdującej się powyżej 1 metra od poziomu posadzki i miejsce to jest nieosłonięte i niezabezpieczone stałymi konstrukcjami, które zapobiegną przed wypadnięciem i upadkiem z wysokości.

  - przed planowanym rozpoczęciem prac na wysokości objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, Wykonawca lub jego Podwykonawca, zgodnie z Instrukcją Zamawiającego; Organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia. PE-BI-00-4, musi opracować i uzgodnić, z odpowiednimi służbami Terminalu LNG:

    - własne instrukcje organizacji prac szczególnie niebezpiecznych,

    - własne instrukcje operacyjne i eksploatacyjne,

Ze szczególnym uwzględnieniem:

- doboru wymaganych środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,

- wskazania miejsca stałego zakotwienia,

- zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami osób postronnych mogących przemieszczać się w obszarze wykonywania prac.

- szczegółowego opisu poszczególnych etapów wykonywania prac na wysokości ze wskazaniem, sposobu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem planu ewakuacji pracownika wykonującego pracę na wysokości, który uległ zdarzeniu wypadkowemu, występujących zagrożeń, bezpiecznych metod wykonywania prac stosowaniem wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z uwzględnieniem określenia ryzyka zagrożeń w procesie wykonywania pracy (opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Wykonywania Robót).

  - przed rozpoczęciem pracy objętej zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca lub jego Podwykonawca przy współudziale osoby Nadzorującej proces wykonania pracy z ramienia Zamawiającego, musi zapoznać wszystkich pracowników biorących udział w procesie pracy z uzgodnioną dokumentacją wykonania pracy, z zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonania pracy oraz omówić zakres prac dla każdego pracownika biorącego udział w procesie pracy, w formie przeprowadzonego i udokumentowanego „Toolboxu”.

  - Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowiązani są wyposażyć swoich pracowników w certyfikowany sprzęt ochrony indywidualnej chroniący przed upadkiem z wysokości dostosowany do specyfiki wykonywanej pracy.

  - Wykonawca lub jego Podwykonawcy zobowiązani są do właściwego wygrodzenia i oznakowania obszaru wykonywanych prac na wysoko

  - pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w pasy narzędziowe, w których narzędzia użytkowane podczas wykonywanej pracy powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

  - sprzęt ochronny do pracy na wysokości musi być sprawny technicznie i nie może posiadać żadnych oznak zniszczenia.

  - wszyscy pracownicy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, przewidziani do wykonywania prac na wysokości powinni posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarz medycyny pracy.

  - jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej na wysokości pracy nie ma możliwości zastosowania balustrad lub gdy jako ochronę zbiorową należy zastosować siatki bezpieczeństwa, należy wskazać lub wykonać punkty kotwiczenia indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości.

  - miejsca kotwiczenia, sposób oraz dobór i kompletację indywidualnych środków ochrony przed upadkiem z wysokości należy każdorazowo omówić z pracownikami przed rozpoczęciem prac. Obowiązek te należy do bezpośredniego przełożonego kierującego pracą.

  - w przypadku konieczności wykonywania prac na wysokości z podnośników koszowych należy wyposażyć pracowników w indywidualne środki chroniące przed upadkiem z wysokości oraz wskazać punkt ich podczepienia.

  - prace na wysokości, wymagające stosowania indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości, należy prowadzić w obsadzie minimum dwuosobowej.

  - drabiny muszą spełniać standardy bezpieczeństwa.

  - należy zapewnić stałą asekuracje pracowników wykonujących prace na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia warunków ich bezpieczeństwa.

  - w obszarze wykonywanych prac należy zapewnić środki do udzielenia pierwszej pomocy oraz dostateczną ilość właściwego, podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

  - Zabrania się:

    - wykonywania modyfikacji i naprawy jakiegokolwiek sprzętu ochrony przed upadkiem z wysokości. Czynności te mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.

    - stosowania zestawów sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości,  w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie innego.

    - użytkowania szelek bezpieczeństwa niesprawnych, technicznie i niezgodnie z ich przeznaczeniem.

    - wykonywania pracy bez użycia sprzętu środków ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości, wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo ryzyka upadku z wysokości.

    - wykonywania pracy niezgodnie z treścią i zasadami zawartymi  w dokumentacji jej wykonania,

    - wykonywania prac niezgodnie z zasadami BHP i PPOŻ.

- Prace w przestrzeniach ograniczonych/zamkniętych:

  - ograniczoną /zamkniętą przestrzeń definiuje się jako:

    - przestrzeń, która ma utrudnione lub ograniczone możliwości wejścia/wyjścia,

    - przestrzeń, która jest dostatecznie duża, aby pracownik mógł do niej wejść i wykonać określone zadania,

    - przestrzeń, która nie została zaprojektowana z myślą o stałej obecności pracownika,

    - przestrzeń, w której może występować słaba wentylacja, co pozwala na gromadzenie się gazów.

  - do przestrzeni ograniczonej/zamkniętej możemy zaliczyć między innymi; szyby, rowy, kanały ściekowe i włazy, doły, kotły, zbiorniki;, rurociągi, kontenery.

  - wejście pracowników do przestrzeni ograniczonej/zamkniętej oraz wykonywanie przez pracowników wszelkich prac kontrolnych, czyszczeniowych, montażowych, remontowych i innych dozwolone jest jedynie na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.

  - przed planowanym rozpoczęciem pracy w przestrzeniach ograniczonych/zamkniętych, objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, Wykonawca lub jego Podwykonawca, na podstawie Instrukcji Zamawiającego; Organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia. PE-BI-00-4, musi opracować i uzgodnić, z odpowiednimi służbami Terminalu LNG:

    - własne instrukcje organizacji prac szczególnie niebezpiecznych,

    - własne instrukcje operacyjne i eksploatacyjne,

Ze szczególnym uwzględnieniem:

- szczegółowego opisu poszczególnych etapów wykonywania prac w przestrzeni ograniczonej/zamkniętej ze wskazaniem, zagrożeń, bezpiecznych metod wykonywania prac, wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z uwzględnieniem określenia ryzyka zagrożeń w procesie wykonywania pracy (opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót).

- opisania zasad bezpiecznej organizacji pracy w przestrzeni ograniczonej /zamkniętej,

- zapewnienia bezpiecznej i sprawnej wentylacji w przestrzeni ograniczonej /zamkniętej zapewniającej bezpieczne wykonanie pracy,

- opracowania instrukcji ewakuacji osób z przestrzeni ograniczonej/zamkniętej w momencie wystąpienia zagrożenia.

  - przed rozpoczęciem pracy objętej zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca lub jego Podwykonawca przy współudziale osoby Nadzorującej proces wykonania pracy z ramienia Zamawiającego, musi zapoznać wszystkich pracowników biorących udział w procesie prac z uzgodnioną dokumentacją wykonania pracy, z zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonania pracy oraz omówić zakres prac dla każdego pracownika biorącego udział w procesie pracy, w formie przeprowadzonego i udokumentowanego „Toolboxu”.

  - do monitorowania atmosfery w miejscu pracy niezbędne jest używanie jedynie kalibrowanych urządzeń pomiarowych.

  - przestrzenie ograniczone/zamknięte po mediach palnych i toksycznych należy przeparować, przepłukać względnie przedmuchać azotem lub innym gazem obojętnym, aż do usunięcia zagrożenia pożarowego i wybuchowego, a następnie obowiązkowo przedmuchać powietrzem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku analizy powietrza. Czynności te należy wykonywać bez potrzeby wejścia pracownika w tą przestrzeń.

  - wszystkie przewody doprowadzające i odprowadzające media do przestrzeni zamkniętych, w tym również przewody odpowietrzeń i oddechów jeśli nie prowadzą bezpośrednio i samoistnie do atmosfery, powinny być odłączone i zabezpieczone w systemie „LOTTO” lub zaślepione za pomocą trwałych zaślepek.

  - przed wejściem do wnętrz przestrzeni ograniczonej/zamkniętej gorących lub zimnych należy je doprowadzić co najmniej do temperatury otoczenia. Temperatura wnętrza nie powinna różnić się od temperatury otoczenia o więcej niż 5°C.

  - należy ocenić potrzebę przedsięwzięcia środków zabezpieczających przed ewentualną ekstremalną temperaturą/zapyleniem, (system wymuszonej wentylacji), zapewnić wentylację grawitacyjną oraz wykonywać przerwy w pracy nie rzadziej niż co 0,5 h.

  - bezpośrednio, ale nie wcześniej niż na 0,5 h przed wejściem do przestrzeni ograniczonej/zamkniętej, należy wykonać analizę powietrza z wnętrza.

  - jeżeli pomiar wykonany z zewnątrz wykazuje stężenie gazów palnych w atmosferze powyżej 10% dolnej granicy wybuchowości, zawartość tlenu poniżej 19,5% lub powyżej 22,5%, lub jeśli zawartość gazów toksycznych jest większa niż NDS, pracownik nie może wejść do wnętrza przestrzeni zamkniętej w celu dokonania pomiarów lub/i w celu wykonania prac. Przestrzeń należy wówczas dalej wentylować, aż do uzyskania w kolejnych pomiarach bezpiecznych poziomów.

  - uruchamianie przenośnych urządzeń pomiarowych winno odbywać się poza badaną atmosferą, w miejscu wolnym od gazów toksycznych oraz gazów par i pyłów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe.

  - prace wewnątrz przestrzeni zamkniętej i ograniczonej należy wykonywać bez pośpiechu, z rozwagą oraz przy zastosowaniu stałego nadzoru,

  - należy zapewnić odpowiednie oświetlenie przestrzeni ograniczonej/zamkniętej, umożliwiające bezpieczne wejście/wyjście i pracę w takiej przestrzeni. Należy używać wyłącznie oświetlenia o napięciu bezpiecznym 24 V,

  - jeden z asekurujących pracowników, powinien cały czas obserwować wykonawców znajdujących się wewnątrz przestrzeni ograniczonej/zamkniętej i komunikować się z nimi. Pozostali asekurujący mogą obsługiwać sprzęt doprowadzający świeże powietrze (nie więcej niż 2 aparaty przez jednego asekurującego) lub wentylujący oraz mogą wykonywać inną pracę w pobliżu.

  - podczas wykonywania prac zachować stała komunikację i koordynację działań w celu bezpiecznego wykonania procesu pracy.

  - przed rozpoczęciem dalszych prac, każdego kolejnego dnia, przestrzeń ograniczoną /zamkniętą należy ponownie sprawdzić pod kątem możliwości bezpiecznego wykonywania prac.

  - przy pracy w przestrzeni ograniczonej/zamkniętej z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych lub w podwyższonej temperaturze należy stosować przerwy nie rzadziej jak co 30 minut.

  - nad włazem powinno znajdować się urządzenie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

  - w obszarze wykonywanych prac należy zapewnić środki do udzielenia pierwszej pomocy oraz dostateczną ilość właściwego, podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

  - Zabrania się:

    - wykonywania jakichkolwiek prac w zbiornikach, w których stężenie tlenu jest niższe niż 18% objętości.

    - używania otwartego ognia lub narzędzi powodujących iskrzenie, jeśli nie zapewniono obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

    - używania do wykonywania pracy w przestrzeniach zamkniętych masek z pochłaniaczami, które zatrzymują tylko substancje toksyczne, nie zwiększają jednak zawartości tlenu, którego w zbiorniku najczęściej brakuje.

    - przedmuchiwania przestrzeni zamkniętej tlenem.

    - wkładania do przestrzeni zamkniętych butli z gazami technicznymi.

    - wykonywania prac w przestrzeniach ograniczonych/zamkniętych, bez zapewnienia bezpiecznych dróg, dojść i środków do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji w momencie zagrożenia pracowników.

    - wykonywania pracy niezgodnie z treścią i zasadami zawartymi w dokumentacji jej wykonania,

    - wykonywania prac niezgodnie z zasadami BHP i PPOŻ.

- Prace pożarowo niebezpieczne i gazoniebezpieczne:

  - przed planowanym rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, lub gazoniebezpiecznych, mogących powodować bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania zapłonu, pożaru lub wybuchu, Wykonawca lub jego Podwykonawcy we współpracy z Zamawiającym, są zobowiązani ocenić bezwzględnie:

    - zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,

    - ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania zapłonu i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,

  - przed planowanym rozpoczęciem pracy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub gazoniebezpiecznych, objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia, na podstawie wcześniejszych uzgodnień, Wykonawca lub jego Podwykonawca, zgodnie z Instrukcją Zamawiającego; Organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia. PE-BI-00-4, musi opracować i uzgodnić, z odpowiednimi służbami Terminalu LNG:

  - własne instrukcje organizacji prac szczególnie niebezpiecznych,

  - własne instrukcje operacyjne i eksploatacyjne,

Ze szczególnym uwzględnieniem:

- szczegółowego opisu poszczególnych etapów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania zapłonu, pożaru lub wybuchu ze wskazaniem zagrożeń, bezpiecznych metod wykonywania prac, wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z uwzględnieniem określenia ryzyka zagrożeń w procesie wykonywania pracy, wskazaniem osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy, (opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót).

  - Wykonawca lub jego Podwykonawcy zapewnią wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie, wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

  - przed rozpoczęciem pracy objętej zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca lub jego Podwykonawcy, przy współudziale osoby Nadzorującej proces wykonania pracy z ramienia Zamawiającego, musi zapoznać wszystkich pracowników biorących udział w procesie prac z uzgodnioną dokumentacją wykonania pracy, z zagrożeniami występującymi w rejonie wykonywania prac oraz przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu, a także z bezpiecznymi metodami wykonania pracy oraz omówić zakres prac dla każdego pracownika biorącego udział w procesie pracy, w formie przeprowadzonego i udokumentowanego „Toolboxu”.

  - do monitorowania atmosfery w miejscu pracy niezbędne jest używanie jedynie kalibrowanych urządzeń pomiarowych (detektorów indywidualnych, detektorów dodatkowych, x-zone).

  - przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub prac gazoniebezpiecznych, należy zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu i obszarze wykonywania prac z uwzględnieniem:

    - prac wykonywanych w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji i znajdujące się w nim instalacje techniczne,

    - zabezpieczyć studzienki, lejki przed dostaniem się gorących iskier,

    - prowadzić wszelkie prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wykonywano wcześniej inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % dolnej granicy wybuchowości (DGW).

    - granice wybuchowości dla Metanu, Etanu, Propanu, Butanu; Wodoru i Tlenku węgla, przedstawiają się następująco:

- Metan (CH4) – DGW 4,4 % objętości – GGW 14,8 % objętości,

- Etan (C2H6) – DGW 2,4 % objętości – GGW 14,8 % objętości,

- Propan (C3H8) – DGW 1,7 % objętości – GGW 10,8 % objętości,

- Butan (C4H10) – DGW 1,4 % objętości – GGW 9,4 % objętości,

- Wodór (H2) – DGW 2,0 % objętości – GGW 75,0 % objętości,

- Tlenek Węgla – DGW 12,5 % objętości – GGW 74,0 objętości.

  - Przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych należy:

    - prowadzić w sposób ciągły pomiar atmosfery w miejscu wykonywania pracy indywidualnymi detektorami przenośnymi, a jeśli zachodzi taka potrzeba zabezpieczy obszar wykonywania prac przez ustawienie x-zone.

    - używać tylko urządzeń i narzędzi w wykonaniu ATEX.

    - stosować ubranie o właściwościach trudnopalnych, antyelektrostatycznych, w całości okrywające kończyny i kompletnie zapięte.

    - wykonać wymaganych odcięć izolacji, jeśli zapewnienie warunków bezpiecznego wykonania pracy tego wymaga.

    - wykonywać pracę zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji jej wykonania.

    - przy miejscu wykonywania pracy Wykonawca lub jego Podwykonawcy muszą mieć rozstawiony odpowiedni i sprawny technicznie, sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

    - po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe.

  - Zabrania się:

    - stosowania maszyn i urządzeń niesprawnych technicznie,

    - składowania w obszarze i przy miejscu wykonywania pracy materiałów i substancji łatwopalnych,

    - bezprawnego manewrowania zaworami,

    - zrywania oznakowani i zabezpieczeń systemu „LOTTO”,

    - używać urządzeń bez wykonania w ATEX, a w szczególności w strefach zagrożenia wybuchem

    - wykonywanie prac narzędziami i urządzeniami iskrzącymi w strefie zagrożenia wybuchem, jeśli w dokumentacji polecenia wykonania pracy nie określono bezpiecznych warunków wykonywania prac przy użyciu takich urządzeń lub ich nie zastosowano w czasie pracy.

    - używania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, niezgodnie z jego przeznaczeniem.

    - używania otwartego ognia na całym terenie Terminalu LNG.

    - wykonywania pracy niezgodnie z treścią i zasadami zawartymi  w dokumentacji jej wykonania,

    - wykonywania prac niezgodnie z zasadami BHP i PPOŻ.

- Prace elektroenergetyczne:

  - Wykonawca lub jego Podwykonawcy, we współpracy z Zamawiającym, przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych elektroenergetycznych, mogących spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, są zobowiązani ocenić bezwzględnie:

    - zagrożenie porażenia prądem elektrycznym w miejscu, w którym prace  będą wykonywane,

    - ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym, powstaniem pożaru lub wystąpieniem wybuchu.

  - przed planowanym rozpoczęciem prac niebezpiecznych elektro-energetycznych, objętych zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia, na podstawie wcześniejszych uzgodnień, Wykonawca lub jego Podwykonawca, zgodnie z Instrukcją Zamawiającego; Organizacja prac eksploatacyjnych  i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia PE-BI-00-4, musi opracować i uzgodnić, z odpowiednimi służbami Terminalu LNG:

    - własne instrukcje organizacji prac szczególnie niebezpiecznych,

    - własne instrukcje operacyjne i eksploatacyjne,

Ze szczególnym uwzględnieniem:

- szczegółowego opisu poszczególnych etapów wykonywania prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, wskazaniem innych zagrożeń, wskazaniem miejsc wykonania odcięć izolacji, wskazaniem bezpiecznych metod wykonywania prac, wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz uwzględnienie określenia ryzyka zagrożeń w procesie wykonywania pracy, wskazaniem osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy (opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót).

  - Wykonawca lub jego Podwykonawcy zapewnią wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

  - przed rozpoczęciem pracy objętej zakresem danego Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca lub jego Podwykonawcy, przy współudziale osoby Nadzorującej proces wykonania pracy z ramienia Zamawiającego, musi zapoznać wszystkich pracowników biorących udział w procesie prac z uzgodnioną dokumentacją wykonania pracy, z wszelkimi zagrożeniami występującymi w rejonie wykonywania prac oraz przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub wybuchu, a także z bezpiecznymi metodami wykonania pracy oraz omówić zakres prac dla każdego pracownika biorącego udział w procesie pracy, w formie przeprowadzonego i udokumentowanego „Toolboxu”.

  - do monitorowania atmosfery w miejscu pracy niezbędne jest używanie jedynie kalibrowanych urządzeń pomiarowych (detektorów indywidualnych, detektorów dodatkowych, x-zone).

  - bezpieczne wykonanie prac elektroenergetycznych zależy przede wszystkim od gruntownej znajomości budowy i zasad działania urządzeń i instalacji elektrycznych, wykonywania we właściwej kolejności czynności eksploatacyjnych oraz ścisłego przestrzegania zasad organizacji pracy i wymagań ustalonych w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Wykonawca lub jego Podwykonawcy wyposażą swoich pracowników w wymagane obuwie robocze, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej.

  - środki indywidualnej ochrony elektroizolacyjnej powinny być sprawne technicznie i muszą posiadać aktualne, udokumentowane przeglądy okresowe.

  - należy upewnić się jakie odcięcia izolacji trzeba wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania procesu pracy określonej w danym Opisie przedmiotu zamówienia.

  - prace eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić zgodnie  z instrukcjami eksploatacji, zawierającymi w szczególności:

    - charakterystykę urządzeń energetycznych,

    - opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,

    - zestawy rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z zobowiązującym nazewnictwem,

    - opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy danego urządzenia,

    - zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia,

    - wymagania w zakresie konserwacji, prób i pomiarów, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów,

    - wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych oraz obiektów.

  - Zabrania się:

    - wykonywania pracy niezgodnie z treścią i zasadami zawartymi  w dokumentacji jej wykonania,

    - wykonywania pracy bez wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

    - zrywania oznakowania i zabezpieczenia odcięć izolacji „LOTTO”.

    - wykonywania prac przy włączonych urządzeniach elektroenergetycznych, jeśli instrukcja eksploatacji tego zabrania.

    - wykonywania prac niezgodnie z zasadami BHP i PPOŻ.

VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEBEZPIECZNEJ, WYPADKU,
 POŻARU.

Zaistnienie sytuacji niebezpiecznej.

W razie zaistnienia sytuacji niebezpiecznej (zdarzenia niebezpiecznego, zdarzenia potencjalnie wypadkowego) Wykonawca lub jego podwykonawcy zobowiązani są postępować zgodnie 
z zapisami zawartymi w Procedurze zasad zgłaszania i analizowania sytuacji niebezpiecznych.

Zaistnienie wypadku przy pracy.

W razie wystąpienia wypadku przy pracy Wykonawca lub jego podwykonawcy zobowiązani są zgodnie z zapisami Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania według Instrukcji udzielania pierwszej pomocy.

Zaistnienie pożaru.

W razie wystąpienia pożaru należy postępować zgodnie z zapisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Terminalu LNG w Świnoujściu.

VII. TARYFIKATOR WYKROCZEŃ.

- Zamawiający przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa osób wykonujących pracę na rzecz Spółki. Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i środowiska oraz utrzymanie standardów bezpieczeństwa należą do naszych najwyższych priorytetów.

Kierujemy się zasadą, że żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było
 wykonać bezpiecznie.

- Stosujemy zasadę „zero tolerancji" dla lekceważenia zasad i nieprzestrzegania wymagań 
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

- W czasie wykonywania prac na terenie Terminalu LNG obowiązują wszystkie wymogi/zasady, które są zawarte w umowach pomiędzy Wykonawcą, a Polskim LNG S.A. ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

- Lekceważący stosunek do przestrzegania przepisów BHP może mieć przykre konsekwencje. Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu jest niezwykle ważne, a niedopilnowanie w tej materii obowiązków może narazić na niebezpieczeństwo czyjeś zdrowie, życie lub mienie.

- Wykroczenia związane z naruszeniem obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawców lub ich Podwykonawców, będą skutkować nałożeniem przez służby Zamawiającego kary pouczenia, kary finansowej lub kary zakazu wstępu na teren Terminalu LNG, co regulują zapisy zawarte w Taryfikatorze wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych, obowiązujący w Terminalu LNG w Świnoujściu PE-BI-00-6-Z-1, z którym należy zapoznać Wykonawcę lub ich Podwykonawców przed podpisaniem umowy.

- Poniżej zasady ujęte w Taryfikatorze wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych, obowiązujący w Terminalu LNG w Świnoujściu PE-BI-00-6-Z-1.:

Taryfikator wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych

obowiązujący w Terminalu LNG w Świnoujściu

- Wykroczenia związane z naruszeniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

| GAŚNICE I URZĄDZENIA PPOŻ. | Brak gaśnicy, koca gaśniczego, zastawiony hydrant ppoż., brak aktualnego przeglądu gaśnicy. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| DROGI EWAKUACYJNE I POŻAROWE | Zastawiona droga ewakuacyjna lub droga pożarowa. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| Alkohol | Przebywanie na terenie Terminalu LNG pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. |  |
|  | 1-szy raz | 3000,00 PLN |
|  | 2-gi raz | Bezterminowy zakaz wstępu na teren Terminalu LNG. |
| Papierosy | Palenie papierosów, e-papierosów czy podgrzewanego tytoniu w miejscu niewyznaczonym. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| PISEMNE POZWOLENIE | Brak wymaganego pisemnego pozwolenia na pracę. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 2000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 3 miesiące |
|  | Brak nadzoru ze strony Wykonawcy nad pracownikami wykonującymi prace w oparciu o pisemne pozwolenie. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 2000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 3 miesiące |
| SZKOLENIA BHP, BADANIA LEKARSKIE, KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA | Obsługa urządzeń oraz wykonywanie pracy bez aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich oraz bez wymaganych kwalifikacji i uprawnień. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| STANOWISKO PRACY | Brak wymaganego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac/wykopu, niewłaściwe składowanie materiałów/urobku, praca z użyciem niesprawnych narzędzi, brak ładu i porządku. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | Brak wymaganej odzieży roboczej, brak wymaganej odzieży ochronnej o własnościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych, brak obuwia ochronnego, hełmu ochronnego, brak rękawic/okularów ochronnych, brak kamizelki odblaskowej oraz innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju prowadzonych prac. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| PRACA NA WYSOKOŚCI | Niewłaściwy dobór lub brak stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| PRACA W PRZESTZRENI ZAMKNIĘTEJ | Brak szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, brak osoby asekurującej, brak Rejestru osób wchodzących do przestrzeni zamkniętej. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 3 miesiące |
| URZĄDZENIA I PRZEWODY ELEKTRYCZNE, SPAWALNICZE | Uszkodzona izolacja przewodów elektrycznych, stosowanie uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych, sparciałe węże spawalnicze. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
|  | Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| GAZY TECHNICZNE | Brak zabezpieczenia butli z gazami technicznymi, niewłaściwe magazynowanie butli z gazami technicznymi w jednym pomieszczeniu. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
| INNE | Używanie telefonów komórkowych w miejscach niedozwolonych. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 zł |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
|  | Niezastosowanie się do poleceń pracowników PLNG, tj. nadzoru, służby bhp, dopuszczającego, kierownika zmiany, kierownika komórki organizacyjnej oraz kierującego działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych. |  |
|  | 1-szy raz | 1000,00 zł |
|  | 2-gi i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie Terminalu LNG. |  |
|  | 1-szy raz | Pouczenie |
|  | 2-gi raz | 1000,00 PLN |
|  | 3-ci i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 1 miesiąc |
|  | Usuwanie lub niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu lub informacyjnych. |  |
|  | 1-szy raz | 1000,00 PLN |
|  | 2-gi i kolejny raz | Zakaz wstępu na teren Terminalu LNG na 3 miesiące |

- Zasady stosowania Taryfikatora wykroczeń

- Niniejszy dokument dotyczy zasad postępowania w przypadku naruszenia obowiązujących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez pracowników firm zewnętrznych.

- Taryfikator wykroczeń obowiązuje na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.

- Karą za popełnione wykroczenie może być:

- pouczenie

- kara finansowa

- pozbawienie prawa wstępu na teren Terminalu w Świnoujściu.

- Zasady postępowania w przypadku wykroczeń nieujętych w niniejszym dokumencie, pozostają do decyzji Dyrektora Biura BHP i PPOŻ.

- Firma zewnętrzna może odwołać się od decyzji podjętej w zakresie kary do Dyrektora Biura ds. BHP i PPOŻ.

- Po rozpatrzeniu odwołania od kary, Dyrektor Biura ds. BHP i PPOŻ. może:

- utrzymać nałożoną karę bez zmian,

- zawiesić wykonywanie kary na czas określony,

- anulować karę podając uzasadnienie decyzji.

- W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia przez tą samą osobę w czasie zawieszenia kary, Biuro ds. BHP i PPOŻ. nakłada na osobę nową karę, zgodnie z niniejszym Taryfikatorem, którą sumuje się łącznie z karą zawieszoną.

- Każde wykroczenie danej osoby traktowane jest jako kolejne, gdy jest popełnione przez tą osobę w ciągu 12 m-cy od pierwszego wykroczenia.

- W przypadku popełnienia w ciągu 12 m-cy kolejnego wykroczenia, nakładana jest kara jak za 3-ci i kolejny raz* dla popełnionego wykroczenia.

- W przypadku popełnienia dwóch lub więcej wykroczeń w trakcie jednego ujawnionego zdarzenia z zakresu BHP i PPOŻ., decyzję w sprawie kary podejmuje Dyrektor Biura BHP i PPOŻ.

- Kary określone w niniejszym Taryfikatorze są nakładane niezależnie od innych sankcji stosowanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Do zapłaty kary finansowej zobowiązany jest Wykonawca, który posługiwał się przy realizacji umowy osobą, której kara została wymierzona, w tym osobą po stronie jego Podwykonawcy.

* 2-gi i kolejny raz dla nw. wykroczeń:

- Usuwanie lub niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu lub informacyjnych;

- Niezastosowanie się do poleceń pracowników LNG, tj. nadzoru, służby bhp, dopuszczającego, kierownika zmiany, kierownika komórki organizacyjnej oraz kierującego działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych.