- Załącznik nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 1 (słownie: jednego) pojazdu (dalej „Pojazd”), spełniającego przesłanki pojazdu specjalnego w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1002), który stanowić będzie środowisko pracy na miejscu zdarzenia kryzysowego lub w miejscu eksploatacji infrastruktury technicznej zarządzanej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Pojazd musi być fabrycznie nowy.

# TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY.

Termin dostawy: do 360 dni od daty zawarcia umowy

Miejsce dostawy: Centrala, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Wymagania techniczne i funkcjonalne pojazdu:

| lp | I. PARAMETRY OGÓLNE |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stan: | Fabryczny nowy |
| 2 | Rok produkcji: | 2023 lub nowszy |
| 3 | Typ zabudowy: | Zintegrowany |
| 4 | Długość min.: | 680 cm |
| 5 | Szerokość min.: | 220 cm |
| 6 | Wysokość min.: | 260cm |
| 7 | Wysokość wnętrza min.: | 200 cm |
| 8 | Silnik: pojemność skokowa [cm3] min.: | 1980 cm3 |
| 9 | Skrzynia biegów: | Automatyczna lub manualna |
| 10 | Norma spalin min. | Euro VI |
| 11 | Moc silnika (KM) min.: | 160 KM |
| 12 | Wyposażenie auta oraz szoferka | Obrotowy fotel kierowcy |
|  |  | Obrotowy fotel pasażera |
|  |  | Regulacja wysokości, pochylenia i nachylenia podłokietników i fotela dla kierowcy i pasażera z przodu oraz regulacją wysokości i głębokości podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy |
|  |  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane |
|  |  | Klimatyzacja automatyczna |
|  |  | Tempomat aktywny |
|  |  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
|  |  | Radio z nawigacją i kamerą cofania Carplay, Androidauto lub równoważne rozwiązania z wykorzystaniem połączeń bezprzewodowych z telefonem komórkowym |
|  |  | Rolety zaciemniające w kabinie kierowcy Rolety i moskitiery we wszystkich oknach bocznych i dachowych, |
|  |  | Zamykanie: uniwersalny (wspólny) klucz do wszystkich zamków |
|  |  | kierownica po lewej stronie |
|  |  | Oświetlenie ledowe w środku |
|  |  | Drzwi kabiny z opuszczanymi elektrycznie szybami oknem, ryglowane centralnym zamkiem |
|  |  | Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim. Minimum systemy bezpieczeństwa.: ABS, EBD, ESP, TCS, asystent ruszania pod górę, Lane asystent z ostrzeżeniem o senności i światłami drogowymi, asystent martwego pola, kamery cofania. Tarcze kół stalowe lub aluminiowe z oponami letnimi i zimowymi. Dwie gaśnice jedna w części pasażerskiej, w zasięgu kierowcy, druga w części biurowo-operatorskiej. Podpory stabilizujące oraz poziomujące zapewniające bezpieczną pracę i pewne ustawienie samochodu po dotarciu do celu – na trawie, asfalcie, żwirze. |
| 13 | Masa pojazdu gotowego do jazdy (MIRO): | max. 3100 kg |
| 14 | Ładowność min. | 400 kg |
| 15 | Dopuszczalna waga całkowita: | 3500 kg |
| 16 | Liczba miejsc do jazdy | min. 4 |
| 17 | Hak holowniczy | Tak |
| 18 | Rodzaj napędu | 2x4 lub 4x4 |
|  | II. WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |  |
| 1 | Część mieszkalna: | Liczba łóżek – dla minimum 2 os. - łóżka nie mogą być wspólne/łączone. |
|  |  | Łóżko opuszczane z materacem, rozłożenie łóżek nie może uniemożliwić pracy operatorów. |
| 2 | Kuchnia: | Kuchenka indukcyjna lub gazowa, |
|  |  | Zlewozmywak z baterią, |
|  |  | Lodówka z zamrażalnikiem Pojemność lodówki min. 80 l, |
| 3 | Łazienka: | kabina prysznicowa, |
|  |  | Umywalka z baterią, |
|  |  | Toaleta WC, Rozwiązanie „wet room” jest akceptowalne |
| 4 | Ogrzewanie: | Gazowe lub olejowe z nadmuchem i rozprowadzeniem lub równoważny system klimatyzacji/ogrzewania elektrycznego jako klimatyzator pokładowy. |
| 5 | Instalacje: | Zbiornik na wodę czystą min 90 l z napełnianiem zewnętrznym i przyłączem wody miejskiej, izolowany, podgrzewany |
|  |  | Zbiornik na nieczystości min. 70 l izolowany, podgrzewany |
|  |  | Pompa czystej wody zatopiona w zbiorniku, |
|  |  | Rury wodociągowe ułożone w izolowanym obszarze/izolowane |
|  |  | Instalacja gazowa kompletna z zestawem węży i reduktorów umożliwiający podłączenie dwóch butli gazu, z automatycznym systemem przełączania się poboru gazu w przypadku opróźnienie jednej z butli, np. DuoControll (przy założeniu ogrzewania i kuchenki gazowej) |
|  |  | Butle gazowe lekkie wraz z typu np. DuoControll i możliwością tankowania butli bez konieczności ich wyciągania z pojazdu (przy założeniu ogrzewania i kuchenki gazowej) |
|  |  | ładowarka 190 VA, automatyczny bezpiecznik |
|  |  | Panel kontrolny z monitorowaniem systemów postojowych Gniazdo zewnętrzne typu EURO do zasilania urządzeń pokładowych w czasie pracy autonomicznej. |
|  |  | Ładowarka akumulatora pokładowego, Booster do wspomagania rozruchowego z zabezpieczeniem przed rozładowaniem akumulatora rozruchowego podczas pracy autonomicznej pojazdu. |
|  |  | Zestaw akumulatorów pokładowych o pojemności sumarycznej min. 400 Ah Inwerter 12V/230V Moc min. 800W |
|  |  | Gniazdka 230 V oraz USB w części dziennej (12+3), w przestrzeni z łóżkami (2+2) |
| 6 | Wyposażenie | Markiza dachowa wysuwana ręcznie, |
|  |  | Klimatyzacja postojowa dachowa (przy wyborze ogrzewania olejowego lub gazowego): regulowany przepływ powietrza, sterowanie funkcjami z pilota, funkcje: chłodzenie, ogrzewanie lub osuszanie powietrza |
|  |  | Czujnik gazu wykrywający wszystkie gazy usypiające oraz dodatkowo propan i butan (przy wyborze ogrzewania i kuchenki gazowej) Wyposażenie umożliwiające pracę – biurka, szafki itp. Dodatkowe wyposażenie: - alarm szoferki i wnętrza, - szafki z cichym domykiem, - wbudowany sejf lub szafka zamykana z zamkiem atestowanym na klucz – na zabezpieczone materiały dowodowe itp. (dyski, telefony), - światło nad wejściem LED oraz nad agregatem jeśli agregat nie będzie fabrycznie zamontowany, - wszystkie szyby wewnątrz zabudowy kampera w części biurowo-operatorskiej przyciemniane jednokierunkowo, uniemożliwiające zajrzenie do wnętrza pojazdu lub wyposażone w rolety, - podłoga w części biurowo-operatorskiej z powłoki antypoślizgowej izolowanej termicznie, łatwo zmywalnej, - ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej, - oświetlenie w suficie części operatorskiej wraz z dodatkowym oświetleniem na każde stanowisko, sterowane niezależnie, - w przedziale biurowo-operatorskim zamontowany panel sterujący: klimatyzacją, ogrzewaniem, agregatem prądotwórczym, zasilaniem itp. - Drabinę teleskopową składana, o długości min. 3 metrów chowana do wnętrza pojazdu lub zewnętrzną drabinę na karoserii na potrzeby montażu i demontażu anteny systemu satelitarnego, - zabezpieczenie przeciwporażeniowe, - Kable do zasilania zewnętrznego pojazdu (1x 50m, 1x25m)plus przejściówki umożliwiające podłączenie do gniazda 230 V lub 3 fazowego 400 V ("kamperowego" i sieciowego ) |

Pojazd złożony z wymienionych komponentów, opisany w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) musi:

    - Umożliwić transport  4 osób i niezbędnego wyposażenia mobilnego SOC,

    - Umożliwić montaż i demontaż urządzeń telekomunikacyjnych mobilnego SOC w co najmniej następującej konfiguracji:

      - platforma montażowa anteny zewnętrznej systemu satelitarnego STARLINK;

      - platforma montażowa zasilacza i routera STARLINK wewnątrz pojazdu;

      - przepust antenowy dla systemu satelitarnego STARLINK jako stały element wyposażenia karoserii;

    - zastosowane rozwiązania powinny umożliwić montaż i demontaż wyposażenia bez dodatkowych narzędzi,

    - Zapewnić miejsce pracy dwóm operatorom mobilnego SOC przez okres nie krótszy niż 8 godzin niezależnie od warunków atmosferycznych zgodnie z przepisami BHP w co najmniej następującej konfiguracji:

    - platforma montażowa dla 4 monitorów 24” umożliwiająca transport monitorów bez konieczności ich demontażu;

    - rozkładane miejsce pracy dla 2 laptopów ze stacjami dokującymi i klawiaturą zewnętrzną;

    - minimum 1 blat roboczy o rozmiarach co najmniej 80 x 60 cm, z 4 gniazdami zasilania;

    - półka na drukarkę;

    - zasilanie do podłączenia monitorów, stacji dokujących itp. (6 gniazd na stanowisko pracy);

    - 2 fotele do pracy (dopuszcza się użycie foteli pasażerów poprzez ich łatwy demontaż lub zmianę pozycji),

    - Zapewnić miejsce na agregat prądotwórczy, odseparowane od kabiny i zapewniające izolację akustyczną do poziomu nie większego niż 60 dB z wnętrza kabiny, umożliwiające transport i pracę agregatu bez jego wyjmowania w czasie postoju o rozmiarach co najmniej 800 x 600 x 600 mm z platformą montażową wysuwaną. Miejsce na agregat musi być wyposażone w przepusty na kable zasilające z częścią kabinową.
Zamawiający dopuszcza fabrycznie montowany agregat prądotwórczy o mocy wyjściowej co najmniej  3 KW, zasilanego ze zbiornika paliwa z zastosowaną izolacją akustyczną do poziomu co najmniej 60 dB,

    - Zapewnić możliwość podpięcia zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną o mocy co najmniej 3 KW i napięciu znamionowym 230 V,

    - System zasilania wewnętrznego i zewnętrznego musi zapewnić możliwość zasilania urządzeń elektronicznych i posiadać zamontowany stabilizator napięcia oraz zabezpieczenie przeciw napięciowe i odgromowe,

    - System zasilania dodatkowo musi mieć możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania 230V, które pozwala na:

    - zasilanie  wyposażenia części biurowo-operatorskiej;

    - zaawansowane ładowanie akumulatorów: rozruchowego i dodatkowego;

    - posiadać zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatorów oraz ich samoczynnym rozładowaniem oraz  zarządzania stanem akumulatorów w pojeździe;

    - posiadać zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika podczas korzystania z zewnętrznego źródła zasilania 230V

    - Żadne z urządzeń (dotyczy części biurowo-operatorskiej nie powinno być zasilane z instalacji pojazdu bazowego;

    - charakteryzować się wysoką klasą bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań, łatwością obsługi i odpornością na awarie.

    - Umożliwić podpięcie lekkiej przyczepy jednoosiowej.

    - Podpory stabilizujące oraz poziomujące zapewniające bezpieczną pracę i pewne ustawienie samochodu po dotarciu do celu – na trawie, asfalcie, żwirze.

    - Uwzględnić poniższe w dopuszczalnej wadze całkowitej:

| lp |  | Nazwa urządzenia |  | Ilość sztuk |  | Waga jednostkowa (kg) |  | Waga łącznie (kg) |  | Moc jednostkowa (W) |  | Moc łączna (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | starlink |  | 1 |  | 30 |  | 30 |  | 180 |  | 180 |
| 2 |  | laptop ze stacją dok. |  | 5 |  | 5 |  | 25 |  | 135 |  | 675 |
| 3 |  | laptop bez stacji |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 400 |
| 4 |  | drukarka atramentowa/scaner |  | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 50 |  | 50 |
| 5 |  | monitor 24 -27 |  | 4 |  | 6 |  | 24 |  | 25 |  | 100 |
| 6 |  | ładowarka tel. kom. |  | 1 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 5 |  | 5 |
| 7 |  | kopiarka (kable,narzędzia) |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 260 |  | 260 |
| 8 |  | Router |  | 1 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 30 |  | 30 |
| 9 |  | Ludzie |  | 4 |  | 75 |  | 300 |  | nd |  | nd |
| 10 |  | Bagaż |  | 2 |  | 10 |  | 20 |  | nd |  | nd |
|  | Łącznie |  |  |  |  |  | 409,5 |  |  |  | 1700 |  |  |

Dokumenty odniesienia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 2202 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.).

Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany do realizacji zadań służbowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Warunki eksploatacji:

Pojazd musi być przystosowany do:

- Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

    - w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,

    - przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

    - przy prędkości wiatru do 20 m/s,

    - przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),

    - intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

  - Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

  - Przechowywania przez cały rok pod wiatą lub w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Wykonawca zamieści w instrukcji obsługi szczegółowe zasady przechowywania pojazdu.

Wymagania formalne:

- Samochód musi być zabudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego, dla którego wydano jeden z poniższych dokumentów:

- świadectwo homologacji typu pojazdu,

- świadectwo homologacji typu WE pojazdu,

- świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

- dopuszczenie jednostkowe pojazdu,

- decyzję administracyjną właściwego organu, uznającą świadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- decyzje administracyjną właściwego organu, uznającą dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z procedurą.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru technicznego pojazdu.

- Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia wymogu poprzez przeprowadzenie badania całopojazdowego wykonanego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru technicznego pojazdu

- Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc itp., oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru technicznego pojazdu.

- Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów OPZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

- W fazie oceny Projektu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

- Dostarczany pojazd musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Powyższy zapis dotyczy także opon.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

      - Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

      - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego.

- Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

- Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

- Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

- Konstrukcja pojazdu musi przewidywać wyjścia ewakuacyjne.

- Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt na terenie Polski w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego) szkolenie dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdu wraz z zabudową realizowane w co najmniej 2 terminach. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzonym Projektem. Czas szkolenia musi wynieść min. 8 godzin. Zamawiający pokryje koszty transportu przedstawicieli użytkowników natomiast wszystkie inne koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie będzie zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w szkoleniu i zawierającego informację o jego zakresie (kopia ww. zaświadczenia lub świadectwa wraz z listą obecności, zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego). Szkolenie zostanie przeprowadzone dla przedstawicieli użytkowników z możliwością wykonania nagrania i wykorzystania go wewnątrz spółki.

GWARANCJA WYKONAWCY ORAZ USŁUGA WSPARCIA I KONSULTACJI

1.	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.	Pojazd musi być objęty gwarancją (jednakże nie może on być mniejszy niż 100.000 kilometrów) na okres:

- min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano adaptację,

- min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- min. 24 miesięcy - gwarancja na całą zabudowę i wyposażenie,

3.	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu

5.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

6. Pojazd będzie mógł być serwisowany w każdym autoryzowanym warsztacie danej marki.

UWAGA! W przypadku, gdy którakolwiek z w/w gwarancji producenta lub importera oferowanego samochodu udzielana jest standardowo na okres dłuższy niż minimalny wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować gwarancję na okres nie krótszy, niż oferowany przez producenta danej marki i modelu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty   wymagane   od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez dostawy i usługi wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny Projektu:

2.1	Dokumenty określone w niniejszym OPZ.

2.2	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

3.	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

3.1	Dokumenty określone w niniejszym OPZ.

3.2	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych wymagań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

3.3	Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

a)	książkę gwarancyjną,

b)	wykaz wyposażenia,

c)	instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

    - konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

    - bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.

d)	książkę przeglądów serwisowych,

e)	zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pomiar masy rzeczywistej pojazdu po zmianach w pojeździe.

f) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi

INNE WYMAGANIA:

- Samochód oraz wyposażenie dodatkowe określone powyżej powinny spełniać wszystkie wymagania przepisów Ruchu Drogowego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty itp.

- Dostarczony samochód musi być objęty autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dostarczony samochód musi posiadać niezbędna homologacje i certyfikaty wymagane przez polskie przepisy do rejestracji. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć w/w dokumentację do samochodu.

- Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy, data produkcji nie wcześniej niż 2023 rok.