Zakres czynności dla przeglądu sprężarki STC-SV-(06-5-A)

| LP | UKŁAD | INSTALACJA/ KOMPONENT | ZADANIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia do pomiaru temp łożysk | Czujnik temperatury TE-900251A/B, TE-900252A/B, TE-900253A/B, TE-900254A/B, TE-900255A/B, TE-900256A/B,TE-900257A/B, TE-900258A/B | Sprawdzić ciągłość przewodów i poprawność wskazań w HMI. Zapisać w sprawozdaniu wartość błędu wskazań i skorygować |
| 2 | Urządzenia do pomiaru drgań na wale | Czujnik drgań VXE- 900261A/B, VYE- 900261A/B, VXE- 900262A/B, VYE- 900262A/B | Sprawdzenie ciągłości przewodów. Pomiar napięcia czujnika drgań i zapisanie wyniku pomiaru w sprawozdaniu |
| 3 | Urządzenia do pomiaru drgań na wale | Przetwornik wiroprądowy VXT- 900261A/B, VYT- 900261A/B, VXT- 900262A/B, VYT- 900262A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 4 | Urządzenia do pomiaru położenia wału | Czujnik położenia VZE- 900263A/B, VZE- 900264A/B | Sprawdzenie ciągłości przewodów. Pomiar napięcia czujnika drgań i zapisanie wyniku pomiaru w sprawozdaniu |
| 5 | Urządzenia do pomiaru położenia wału | Przetwornik wiroprądowy VZT- 900263A/B, VZT- 900264A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 6 | Urządzenia do pomiaru kąta przesunięcia fazowego (Keyphasor) | Czujnik drgań VE- 900260A/B | Sprawdzenie ciągłości przewodów. Pomiar napięcia czujnika drgań i zapisanie wyniku pomiaru w sprawozdaniu |
| 7 | Urządzenia do pomiaru kąta przesunięcia fazowego (Keyphasor) | Przetwornik wiroprądowy VT-900260A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 8 | Filtr gazu uszczelniającego | Przetwornik ciśnienia różnicowego PDIT-900251A/B, PDIT-900284A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. Zapisać wskazania w sprawozdaniu. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 9 | Urządzenia pomiarowe | Wskaźnik ciśnienia PG-900285A/B. | Sprawdzić urządzenie pomiarowe i poprawność wskazań |
| 10 | Urządzenia pomiarowe | Przetwornik ciśnienia PIT-900290A/B, PIT-900283A/B, PIT-900288A/B, PIT-900289A/B, PIT-900297A/B, PIT-900298A/B, PIT-900299A/B, PIT-900294A/B, PIT-900295A/B, PIT-900296A/B, PIT-900293A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 11 | Urządzenia pomiarowe | Czujnik temperatury TE-900289A/B | Sprawdzenie ciągłość przewodów. Pomiar rezystancji czujnika temperatury i porównanie z wartościami tabelarycznymi. Próba funkcjonalna toru pomiarowego |
| 12 | Urządzenia pomiarowe | Przetwornik temperatury TT-900289A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 13 | Urządzenia do pomiaru temperatury (przewód zasilający oleju) | Czujnik temperatury TE-900279A/B | Sprawdzenie ciągłość przewodów. Pomiar rezystancji czujnika temperatury i porównanie z wartościami tabelarycznymi. Próba funkcjonalna toru pomiarowego |
| 14 | Urządzenia do pomiaru temperatury (przewód zasilający oleju) | Przetwornik temperatury TT-900279A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 15 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | Przetwornik ciśnienia różnicowego PDIT-900269A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 16 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | Czujnik temperatury TE-900270A/B, TE-900281A/B, TE-900282A/B TE-900291A/B. | Sprawdzenie ciągłość przewodów. Pomiar rezystancji czujnika temperatury i porównanie z wartościami tabelarycznymi. Próba funkcjonalna toru pomiarowego |
| 17 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | Przełącznik krańcowy ZS-900284A/B, ZS-900285A/B | Sprawdzić urządzenie pomiarowe |
| 18 | Obudowa dźwiękoszczelna - kadłub | Przetwornik ciśnienia różnicowego PDIT-900273A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 19 | Obudowa dźwiękoszczelna - kadłub | Przetwornik temperatury TT-900274A/B,TT-900275A/B, TT-900276A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację |
| 20 | Obudowa dźwiękoszczelna - kadłub | Przełączniki HS-900279A/B, HS-900280 A/B | Sprawdzić poprawność działania. |
| 21 | Obudowa dźwiękoszczelna - wylot | Przełącznik krańcowy ZS-900287A/B, ZS-900288A/B | Sprawdzić poprawność działania. |
| 22 | Urządzenia do pomiaru przepływu (przewód powrotny oleju) | Przeziernik FG-900275A/B, FG-900276A/B, FG-900277A/B | Sprawdzić przepływ i poziom oleju w przezierniku |
| 23 | Limitowy antypompażowy układ sterowania | Zawór stabilizujący FV080201A/B | Z panelu HMI wymusić pozycję. Sprawdzić reakcję zaworu. Sprawdzić szczelność zaworu w zakresie trzpienia i uszczelnień. |
| 24 | Zawór regulacyjny ciśnienia | Zawór regulacyjny ciśnienia PCV-900282A/B, PCV-900293A/B, PCV-900294A/B | Sprawdzić szczelność zaworów w zakresie trzpienia i uszczelnień. |
| 25 | Eliminator mgły olejowej | Dmuchawa M-900279A/B | Sprawdzić poprawność włączania/wyłączania |
| 26 | Rurociąg i zawory | Przewody olejowe, gazu technologicznego, gazu uszczelniającego, spustowe, pomocnicze, powietrza sterującego, oprzyrządowania | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 27 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | System grzewczy H-900258A/B, H-900259A/B, H-900260A/B | Sprawdzić i zapisać w sprawozdaniu temperaturę załączania. |
| 28 | Obudowa dźwiękoszczelna - wylot | Silnik (dmuchawy) VM-900271A/B, VM-900272A/B | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 29 | Filtr gazu uszczelniającego | Filtr F-900251A/B, F-900252A/B, F-900253A/B, F-900254A/B | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 30 | Filtr gazu uszczelniającego | Filtr F-900251A/B, F-900252A/B, F-900253A/B, F-900254A/B | Zapisać w sprawozdaniu wartości ciśnienia różnicowego. |
| 31 | Eliminator mgły olejowej | Dmuchawa M-900279A/B | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 32 | Eliminator mgły olejowej | Filtr F-900279A/B | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 33 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | Filtr F-900269A/B | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 34 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | Filtr F-900269A/B | Zapisać w sprawozdaniu wartości ciśnienia różnicowego. |
| 35 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | Sito S-900269A/B | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 36 | Obudowa dźwiękoszczelna - wylot | Sito S-900270A/B | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 37 | Rurociąg i zawory | Przewody olejowe, gazu technologicznego, gazu uszczelniającego, spustowe, pomocnicze, powietrza sterującego, oprzyrządowania | Sprawdzić zakotwienie rur, dylatacje itp. |
| 38 | Filtr gazu uszczelniającego | Zawór przełączający | Sprawdzić pod kątem wycieków i uszkodzeń. W razie wystąpienia usunąć stwierdzone wycieki i uszkodzenia. |
| 39 | Układ antypompażowy | Regulator położenia | Wyczyścić siatkowy filtr powietrza sterującego |
| 40 | Układ antypompażowy | Zawór bezpieczeństwa | Przetestować działanie |
| 41 | Filtr i panel gazu uszczelniającego | Filtry | Wymienić filtry gazu uszczelniającego i separującego (zapewnia Zamawiający) |
| 42 | Filtr i panel gazu uszczelniającego | Zawory zasuwowe langley | Przetestować działanie i sprawdzić szczelność gniazda zaworu. |
| 43 | Filtr i panel gazu uszczelniającego | Zawory zwrotne | Przetestować działanie. |
| 44 | Filtr i panel gazu uszczelniającego | Przetworniki ciśnienia SITRANS | Sprawdzić i zapisać w sprawozdaniu wskazania przetworników w początkowym obszarze zakresu. |
| 45 | Filtr i panel gazu uszczelniającego | Przetworniki temperatury SITRANS | Sprawdzić i zapisać w sprawozdaniu wskazania przetworników, w razie rozbieżności wskazań dokonać kalibracji. |
| 46 | Eliminator mgły olejowej | Filtr powietrza bocznikującego | Wyczyścić |
| 47 | Eliminator mgły olejowej | Silnik dmuchawy | Zmierzyć i zapisać w sprawozdaniu poziom hałasu pracy i/lub drgań. |
| 48 | Obudowa dźwiękoszczelna - wlot | System grzewczy | Sprawdzić stan połączeń elektrycznych, zmierzyć wartość rezystancji izolacji grzałek, sprawdzić stan uziemienia, uszczelnienia i zadławienia. Sprawdzić poprawność funkcjonowania systemu (zanotować w sprawozdaniu progi załączania i wyłączania, poprawność działania grzałek). |
| 49 | Obudowa dźwiękoszczelna - wylot | Wentylatory | Uruchomić system wentylacyjny. Upewnić się, że ustawienia systemu mieszczą się w zakresie określonych parametrów (sprawdzić i zapisać w sprawozdaniu wartość podciśnienia), a wszystkie elementy działają poprawnie. Sprawdzić poprawne działanie przycisku zatrzymania awaryjnego silnika wentylatora. Zbadać przewody elektryczne i komponenty pod kątem uszkodzeń, i nieszczelności. Zbadać stan elementów filtrujących systemu wentylacji w razie potrzeby wymienić(wkłady filtracyjne zapewnia Zamawiający). |
| 50 | Obudowa dźwiękoszczelna - wylot | Silniki wentylatorów | Wykonać i zapisać w sprawozdaniu pomiar rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji uzwojeń. |
| 51 | Sprzęgło | Między sprężarką a turbiną gazową | Skontrolować ustawienie osiowe oraz promieniowe aby upewnić się, że nadal mieszą się w dopuszczalnym zakresie. Sprawdzić osadzenie sprzęgła, a w razie potrzeby wyrównać ustawienie elementów względem siebie. Skontrolować czy wszystkie śruby oraz nakrętki zostały poprawnie dokręcone. |

Zakres czynności dla przeglądu turbiny gazowej SGT-100N-2s

| LP | UKŁAD | INSTALACJA/ KOMPONENT | ZADANIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator gazu | Czujnik położenia wału | Sprawdzić ciągłość okablowania |
| 2 | Generator gazu | Układ zmiennego mechanizmu łopatki stojana (VB) | Przeprowadzić inspekcję wizualną urządzenia wykonawczego, mechanizmu napędu oraz dźwigni łopatek. Sprawdzić mocowania. Sprawdzić i zapisać pozycję pierścienia |
| 3 | Generator gazu | Moduł wirnika | Badanie łopatek kompresora oraz łopatek turbiny kompresora przy użyciu boroskopu. |
| 4 | Generator gazu | Obudowa wlotu powietrza | Sprawdzić, czy krata wlotu powietrza nie jest uszkodzona. |
| 5 | Generator gazu | Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) | Sprawdzenie ciągłości przewodów. Pomiar rezystancji czujnika temperatury i porównanie z wartościami tabelarycznymi. Próba funkcjonalna toru pomiarowego. |
| 6 | Generator gazu | Sondy prędkości SE-900160A/B, SE-900162A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 7 | Generator gazu | Sondy wibracyjne VE-900151A/B, VE-900153A/B, VE-900155A/B, VE-900157A/B | Sprawdzić okablowanie. Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 8 | Generator gazu | Sondy wibracyjne (osiowe) GE-900151A/B, GE-900153A/B | Sprawdzić okablowanie. Sprawdzić wartość napięcia dla skrajnych położeń |
| 9 | Generator gazu | Termoelement - przewód wewnętrzny, obudowa wylotowa i środkowa TE-900163A/B, TE-900164A/B | Dokonać inspekcji wizualnej (przez wyjęcie). Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 10 | Generator gazu | Termoelement - łożyska wzdłużne i poprzeczne generatora gazu TE-900173A/B, TE-900174A/B, TE-900175A/B, TE-900177A/B | Sprawdzić ciągłość okablowania. Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 11 | Generator gazu | Zasadnicza część silnika turbinowego | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem oznak uszkodzeń zewnętrznych lub korozji. |
| 12 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Elektromagnetyczny zawór spustowy automatyczny | Sprawdzić poprawność działania |
| 13 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Filtr wodny (XF27) | Wyczyścić. |
| 14 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Manometry | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń i wycieków. Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 15 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Zawory odcinające i odpowietrzające | Sprawdzić pod kątem wycieków i swobodę działania. |
| 16 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Przetworniki ciśnienia (PT172, PT185)PIT-900172, PIT-900185 | Sprawdzenie poprawności wskazań, w razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację. |
| 17 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Wskaźniki poziomów zbiornika ściekowego LT-900153A/B, LT-900154A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań, w razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację. |
| 18 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Zawór blokowy wodny (XV429) | Upewnić się, że działa poprawnie i nie występują przecieki w obszarze zaworu kulowego. |
| 19 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Zawór spustowy automatyczny | Sprawdzić pod kątem wycieków i poprawności działania przewody odprowadzające. Sprawdzić działanie wyłączników krańcowych i skorygować w razie potrzeby. Przeprowadzić test działania zaworu odpowietrzającego. |
| 20 | Instalacje pomocnicze (Instalacja płucząca) | Zbiornik ściekowy | Przeprowadzić inspekcje wizualną pod kątem bezpieczeństwa, oznak uszkodzenia, szczelności. |
| 21 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Filtr systemu myjącego | Sprawdzić i wyczyścić |
| 22 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Międzystopniowy zawór odpowietrzający i zawór pilotowy. | Sprawdzić, czy zrzut nie zawiera oleju ani zanieczyszczeń, jeżeli obecne należy rozebrać i wyczyścić. Sprawdzić działanie przy uruchomieniu turbiny. |
| 23 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Otwór przepływowy, elektromagnetyczny odpowietrznik zaworu upustowego | Sprawdzić drożność. |
| 24 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Zawory odcinające i odpowietrzające | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy nie ma wycieków. Sprawdzić płynność działania. |
| 25 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Przetworniki ciśnienia (PT-900175A/B, PT-900174A/B) | Sprawdzenie poprawności wskazań, w razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację. |
| 26 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Rura elastyczna P2, wylot odpowietrzenia oraz doprowadzenie wody | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem zmęczenia materiału. Sprawdzić, czy nie ma przecieków podczas pracy turbiny. |
| 27 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Rurociągi silnika głównego | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem pęknięć, przecieków oraz uszkodzeń. Sprawdzić stabilność zamocowania rurociągów. |
| 28 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Urządzenia elektryczne | Upewnić się, że wszystkie pokrywy terminali są zabezpieczone i że wszystkie mocowania znajdują się na miejscu. Jeżeli otwierano pokrywy od ostatnich czynności serwisowych, upewnić się, że wszystkie uszczelki i powierzchnie są w dobrym stanie. |
| 29 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Zawór elektromagnetyczny, zawór upustowy | Upewnić się, że działa poprawnie. |
| 30 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Zawór upustowy P2 | Sprawdzić, czy skok zaworu w porównaniu z wymuszeniem przy użyciu metody ręcznej i cewki elektromagnetycznej jest zgodny ze specyfikacją. Skalibrować jeżeli konieczne. Sprawdzić przewody i rurociąg. |
| 31 | Instalacje pomocnicze silnika głównego (core) | Zespół aparatu łopatek ruchomych (VGV) | Wymusić kalibrację siłownika (ZX1). Uruchomić siłownik i sprawdzić płynność pracy. Sprawdzić kąty łopatek przy uruchomieniu/pracy. Sprawdzić czy wartości sprzężenia zwrotnego są właściwie wskazywane na panelu HMI. |
| 32 | Konstrukcja podstawy turbiny, obudowa i dopływ powietrza/układy wylotowe | Konstrukcja podstawy turbiny | Sprawdzić stan lakieru na konstrukcji podstawy, zarekomendować, jeśli potrzebne są dalsze działania. Sprawdzić drożność przewodów odprowadzających w przegrodach wewnętrznych. |
| 33 | Konstrukcja podstawy turbiny, obudowa i dopływ powietrza/układy wylotowe | Obudowa techniczna | Przeprowadzić kontrolę paneli wewnętrznych obudowy pod katem uszkodzeń; zarekomendować, jeśli potrzebne są dalsze działania. Sprawdzić stan lakieru na zewnątrz obudowy, zarekomendować, jeśli potrzebne są dalsze działania. Wyczyść wewnętrzne powierzchnie obudowy w razie potrzeby. Sprawdzić zawiasy, mechanizmy blokujące i uszczelki pod kątem uszkodzeń; W razie potrzeby naprawić lub wymienić w ramach Prac Dodatkowych Nasmarować zawiasy i zamki. Sprawdzenie poprawności wskazań, w razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację przetwornika różnicy ciśnień oraz sprawdzenie ich wskazania na panelu HMI. |
| 34 | Konstrukcja podstawy turbiny, obudowa i dopływ powietrza/układy wylotowe | System wentylacyjny obudowy | Uruchomić system wentylacyjny. Upewnić się, że ustawienia systemu mieszczą się w zakresie określonych parametrów(zapisać w sprawozdaniu), a wszystkie elementy działają poprawnie. Sprawdzić poprawne działanie przycisku zatrzymania awaryjnego silnika wentylatora. Zbadać przewody i komponenty pod kątem uszkodzeń, pogorszenia stanu i nieszczelności. Zbadać stan elementów filtrujących systemu wentylacji i w razie potrzeby wymienić(wkłady filtracyjne zapewnia Zamawiający). |
| 35 | Konstrukcja podstawy turbiny, obudowa i dopływ powietrza/układy wylotowe | Układ powietrzno-spalinowy | Zbadać przewody i komponenty pod kątem uszkodzeń, pogorszenia stanu i nieszczelności. Wymiana elementów filtrujących układu powietrzno-spalinowego (wkłady filtracyjne zapewnia Zamawiający). Sprawdzić działanie układu czyszczenia strumieniem impulsowym. Sprawdzić stan śrub kołnierzowych wylotu. Sprawdzić wylot pod kątem uszkodzeń, pogorszenia stanu i nieszczelności. Sprawdzenie poprawności wskazań, w razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację przetwornika różnicy ciśnień oraz sprawdzenie ich wskazania na panelu HMI. |
| 36 | Panele sterowania i różne urządzenia elektryczne | Ładowanie akumulatora | Sprawdzić poprawne działanie wszystkich bezpieczników i lampek. Wymienić w razie uszkodzenia. Sprawdzić na obecność przypaleń. |
| 37 | Panele sterowania i różne urządzenia elektryczne | Szafa sterownicza turbiny - Ogólne | Przeprowadzić oględziny i usunąć nagromadzony kurz. Sprawdzić działanie wyłącznika głównego. Sprawdzić działanie światła wewnętrznego. Sprawdzić działanie wszystkich przycisków, lampek i bezpieczników. Wymienić w razie uszkodzenia. Sprawdzić działanie wentylatorów w szafie. Wyczyścić filtry wentylatorów szafy. Sprawdzić działanie wentylatora PC na stelażu. Sprawdzić działanie obwodu pompy oleju prądu stałego. Sprawdzić działanie wyłączające karty nadmiernej prędkości. Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego. Sprawdzić działanie systemu watchdog. Sprawdzić ustawienia zegarów w systemie Windows komputera HMI i sterownika PLC, w razie wystąpienia różnicy zsynchronizować zgodnie z czasem komputera HMI. |
| 38 | Przekładnia pomocnicza | Informacje ogólne | Przeprowadzić pomiar wibracji i hałasu przekładni. Zapisać w sprawozdaniu zmierzone wartości. Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem oznak uszkodzeń zewnętrznych lub korozji. |
| 39 | Turbina wysokowydajna | Moduł turbiny | Sprawdzić łopatki przy użyciu boroskopu. |
| 40 | Turbina wysokowydajna | Moduł turbiny | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem oznak uszkodzeń zewnętrznych lub korozji. |
| 41 | Turbina wysokowydajna | Sondy prędkości SE-900181A/B SE-900183A/B | Sprawdzić sygnał wyjściowy i rezystancję. Zapisać w sprawozdaniu. |
| 42 | Turbina wysokowydajna | Sondy wibracyjne VE-900159A/B, VE-900161A/B, VE-900163A/B, VE-900165A/B | Sprawdzić okablowanie. Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 43 | Turbina wysokowydajna | Termoelement, łożyska wzdłużne oraz poprzeczne TE-900179A/B, TE-900185A/B, TE-900187A/B, TE-900190A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 44 | Układ paliwowy | Filtr siatkowy wlotu gazu – XF38 | Sprawdzić i jeżeli konieczne, wyczyścić. |
| 45 | Układ paliwowy | Informacje ogólne | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem integralności układu oraz oznak uszkodzeń zewnętrznych lub korozji. Sprawdzić rurociąg pod kątem oznak zniszczenia i wycieków. Sprawdzić, czy wszystkie zawory działają prawidłowo. |
| 46 | Układ paliwowy | Przetwornik temperatury - TT6 (TIT-900160A/B) | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację. |
| 47 | Układ paliwowy | Przetworniki ciśnienia PT-900168A/B, PT-900170A/B, PT-900178A/B, PT-900178A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację. |
| 48 | Układ paliwowy | Przewody grzejne | Sprawdzić działanie i sprawdzić izolację pod kątem uszkodzeń. |
| 49 | Układ paliwowy | Przewód główny i rury elastyczne | Sprawdzić na zewnątrz pod kątem oznak zniszczenia i zużycia. |
| 50 | Układ paliwowy | Zawory odcinające i kalibracyjne. | Sprawdzić działanie i na obecność wycieków. |
| 51 | Układ paliwowy | Zawory paliwowe i zespoły wykonawcze - XV149, XV150 | Upewnić się, że dławiki zaworu paliwowego zachowują szczelność. |
| 52 | Układ paliwowy | Zawory paliwowe i zespoły wykonawcze - XV149, XV151 | Sprawdzić bezawaryjność pracy i brak nadmiernych luzów. |
| 53 | Układ rozdziału powietrza | Informacje ogólne | Przeprowadzić badanie wizualne rurociągów układu olejowego, aparatury i urządzeń. |
| 54 | Układ rozdziału powietrza | Ręczny zawór odcinający i zespół filtra. | Przeprowadzić inspekcje i wyczyścić/wymienić element filtrujący (XF102). |
| 55 | Układ rozdziału powietrza | Ręczny zawór odcinający i zespół filtra. | Sprawdzić poprawne działanie i szczelność zaworu odcinającego (HV220). |
| 56 | Układ rozdziału powietrza | Urządzenia elektryczne | Upewnić się, że wszystkie pokrywy terminali są zabezpieczone i że wszystkie mocowania znajdują się na miejscu. Jeżeli otwierano pokrywy od ostatnich czynności serwisowych, upewnić się, że wszystkie uszczelki i powierzchnie są w dobrym stanie. |
| 57 | Układ rozruchowy | Element filtrujący | Wymienić |
| 58 | Układ rozruchowy | Informacje ogólne | Przeprowadzić badanie wizualne rurociągów układu olejowego, aparatury i urządzeń. Sprawdzić stan oleju (czystość), potwierdzić, że spełnia wymagania producenta. |
| 59 | Układ rozruchowy | Pompa hydrauliczna i silnik elektryczny. | Zmierzyć poziom hałasu pracy i/lub drgań za pomocą ręcznego analizatora drgań. Zapisać w sprawozdaniu zmierzone wartości. Sprawdzić mocowanie sprzęgła i mocowanie śrub. Sprawdzić szczelność. Sprawdzić poprawność działania miejscowych przycisków zatrzymujących. Sprawdzić działanie zaworu elektromagnetycznego pompy. Sprawdzić integralność okablowania termistorów. |
| 60 | Układ rozruchowy | Silnik hydrauliczny | Zmierzyć poziom hałasu lub drgań za pomocą ręcznego analizatora drgań. Zapisać w sprawozdaniu zmierzone wartości. Sprawdzić mocowania. |
| 61 | Układ rozruchowy | Sprzęgło | Przeprowadzić inspekcję sprzęgła. |
| 62 | Układ rozruchowy | Urządzenia elektryczne | Upewnić się, że wszystkie pokrywy terminali są zabezpieczone i że wszystkie mocowania znajdują się na miejscu. Sprawdzić poprawność działania zaworów elektromagnetycznych układu. Jeżeli otwierano pokrywy od ostatnich czynności serwisowych, upewnić się, że wszystkie uszczelki i powierzchnie są w dobrym stanie. |
| 63 | Układ smarowania olejowego | Chłodnica oleju | Sprawdzić działanie resetu manualnego |
| 64 | Układ smarowania olejowego | Eliminator mgły olejowej | Sprawdzić czy się swobodnie obraca oraz występowanie oznak zużycia, uszkodzeń. Sprawdzić sprzęgła i mocowanie śrub pod kątem bezpieczeństwa, przeprowadzić pomiar rezystancji uzwojeń silnika. |
| 65 | Układ smarowania olejowego | Filtr oleju, przewód główny | Wymienić element filtrujący Przeprowadzić inspekcję wizualną wskaźnika ciśnienia różnicowego (PDI190) na obecność uszkodzeń i wycieków. |
| 66 | Układ smarowania olejowego | Filtr, awaryjna pompa olejowa | Wymienić element filtrujący. |
| 67 | Układ smarowania olejowego | Grzałki zanurzeniowe, zbiornik oleju | Sprawdzić działanie Sprawdzić ustawienia i przeprowadzić test termostatu grzałki. |
| 68 | Układ smarowania olejowego | Grzałki zanurzeniowe, chłodnica oleju | Sprawdzić działanie Sprawdzić ustawienia i przeprowadzić test termostatu grzałki. |
| 69 | Układ smarowania olejowego | Informacje ogólne | Przeprowadzić badanie wizualne rurociągów układu olejowego, aparatury i urządzeń. |
| 70 | Układ smarowania olejowego | Informacje ogólne | Sprawdzić stan oleju smarnego w laboratorium z akredytacją odpowiednią do rodzaju oleju. Note: Refer to Fluids Specification Document No. 65/0027 |
| 71 | Układ smarowania olejowego | Informacje ogólne | Sprawdzić / zbadać tendencję zużycia oleju - analiza miesięcznych raportów zużycia dostarczonych przez Zamawiającego. |
| 72 | Układ smarowania olejowego | Manometry | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń i wycieków. Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 73 | Układ smarowania olejowego | Nadmiarowe zawory bezpieczeństwa | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń i wycieków. |
| 74 | Układ smarowania olejowego | Nadmiarowe zawory bezpieczeństwa | Przetestować. Zapisać w sprawozdaniu poziom ciśnienia zadziałania. W razie potrzeby dokonać kalibracji. |
| 75 | Układ smarowania olejowego | Połączone zawory odcinające i odpowietrzające. | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy nie ma wycieków. |
| 76 | Układ smarowania olejowego | Pompy olejowe - główna, pomocnicza i awaryjna | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem przecieków. |
| 77 | Układ smarowania olejowego | Poziomowskaz, zbiornik oleju | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń i wycieków. |
| 78 | Układ smarowania olejowego | Przełącznik temperatury, termostat grzałki oleju | Sprawdzić działanie Sprawdzić i zapisać w sprawozdaniu ustawienia i przeprowadzić test termostatu grzałki. |
| 79 | Układ smarowania olejowego | Przełącznik temperatury, wyłącznik termiczny grzałki oleju | Sprawdzić ustawienia |
| 80 | Układ smarowania olejowego | Przerywacze płomienia | Sprawdzić obecność dymu przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku widocznego zabrudzenia wyczyścić przedmuchując sprężonym powietrzem. |
| 81 | Układ smarowania olejowego | Przetwornik ciśnienia PIT-900151A/B, PIT-900152A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację. |
| 82 | Układ smarowania olejowego | Wskaźnik zanieczyszczenia filtra | Wymienić element filtrujący. Przeprowadzić inspekcję wizualną wskaźnika ciśnienia różnicowego (PDI1) na obecność uszkodzeń i wycieków. |
| 83 | Układ smarowania olejowego | Przyciski zatrzymania miejscowego | Sprawdzić poprawność działania |
| 84 | Układ smarowania olejowego | Rury elastyczne | Inspekcja wizualna. Sprawdzić, czy nie ma wycieków |
| 85 | Układ smarowania olejowego | Silniki elektryczny XM1, XM2 | Zmierzyć i zapisać w sprawozdaniu poziom hałasu pracy i/lub drgań za pomocą ręcznego analizatora drgań. Przeprowadzić wizualną inspekcję uszczelki zbiornika pompy głównej ssącej. Uwaga: Wymieniać uszczelkę pompy głównej ssącej co 8 lat (w 2024). Sprawdzić działanie pompy awaryjnej oleju. |
| 86 | Układ smarowania olejowego | Urządzenia elektryczne | Upewnić się, że wszystkie pokrywy terminali są zabezpieczone i że wszystkie mocowania znajdują się na miejscu. Jeżeli otwierano pokrywy od ostatnich czynności serwisowych, upewnić się, że wszystkie uszczelki i powierzchnie są w dobrym stanie. |
| 87 | Układ smarowania olejowego | Wskaźnik ciśnienia różnicowego PDIT-900153A/B | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń i wycieków. |
| 88 | Układ smarowania olejowego | Wskaźnik poziomu oleju LIT-900152A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. |
| 89 | Układ smarowania olejowego | Przetworniki temperatury TIT-900151A/B, TIT-900152A/B, TIT-900153A/B, TIT-900154A/B, TIT-900155A/B | Sprawdzenie poprawności wskazań. W razie błędów przekraczających klasę – wykonać kalibrację. |
| 90 | Układ smarowania olejowego | Wskaźniki przepływu | Sprawdzić poprawność przepływu i czy nie ma przecieków. |
| 91 | Układ smarowania olejowego | Zawory przestawienia filtrów, moduł filtra głównego | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy nie ma wycieków. Sprawdzić płynność działania. |
| 92 | Układ smarowania olejowego | Zawory ręczne | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy nie ma wycieków |
| 93 | Układ smarowania olejowego | Zawory ręczne, moduł filtra głównego | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy nie ma wycieków. |
| 94 | Układ smarowania olejowego | Zawór regulacji ciśnienia | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń i wycieków. Sprawdzić ustawienia sprężyny. Sprawdzić poprawność działania zaworów elektromagnetycznych |
| 95 | Układ smarowania olejowego | Zawór regulujący temperaturę | Sprawdzić rezystancję izolacji oraz ciągłość przewodów elektrycznych. |
| 96 | Układ smarowania olejowego | Zawór spustowy | Przeprowadzić inspekcję wizualną pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić, czy nie ma wycieków. |
| 97 | Układ smarowania olejowego | Zawór zwrotny (jednokierunkowy) | Sprawdzić poprawność działania. |
| 98 | Układ smarowania olejowego | Zbiornik oleju | Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku. Porównać wskazania poziomowskazu analogowego z cyfrowym. |
| 99 | Układ spalania | Informacje ogólne | Przeprowadzić inspekcję układu spalania, przy użyciu boroskopu, pod kątem oznak uszkodzeń lub korozji. |
| 100 | Układ spalania | Palniki DLE | Zdemontować i sprawdzić palniki pilotowe pod kątem uszkodzeń i przebarwień. Zrobić dokumentację zdjęciową i zamieścić w sprawozdaniu. |
| 101 | Układ spalania | Płomienice | Przeprowadzić inspekcję płomienic przy użyciu boroskopu. Dodatkowo, po osiągnięciu 18.000EOH, przeprowadzić dokładną inspekcję wizualną pod kątem oznak uszkodzeń lub korozji. W obu przypadkach zrobić dokumentację zdjęciową i zamieścić w sprawozdaniu |
| 102 | Układ spalania | Przewody przejściowe | Przeprowadzić inspekcję przewodów przejściowych przy użyciu boroskopu. Dodatkowo, po osiągnięciu 18.000EOH, przeprowadzić dokładną inspekcję wizualną pod kątem oznak uszkodzeń lub korozji. W obu przypadkach zrobić dokumentację zdjęciową i zamieścić w sprawozdaniu. |
| 103 | Układ wykrywania pożaru i wycieków gazu | Przesłony wentylacyjne | Inspekcja wizualna Sprawdzić poprawność działania Sprawdzić poprawne działanie klap upustowych. Przeprowadzić inspekcję wizualną przełączników pozycyjnych. |
| 104 | Układ wykrywania pożaru i wycieków gazu | Zawory elektromagnetyczne, przesłony wentylacyjne | Przeprowadzić inspekcję wizualną i sprawdzić szczelność. |
| 105 | Układ wykrywania pożaru i wycieków gazu | Zawory zwrotne (jednokierunkowe), przesłony wentylacyjne. | Przeprowadzić inspekcję wizualną i sprawdzić szczelność. |