WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych strumienic pneumatycznych przeznaczonych do rozrzedzania nagromadzonego metanu, przystosowanych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, 
w warunkach I kategorii zagrożenia metanowego, w polach o stopniu niebezpieczeństwa wybuchu metanu „a”, „b” i „c” oraz zaliczonych do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Sporządza Wykonawca wg poniższego wzoru zgodnie ze Specyfikacją techniczną.

TYP URZĄDZENIA: .................................................................................................

# PRODUCENT: .........................................................................................................

| L.p. | Wymagania techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Wymagana wartość | Oferowane przez Wykonawcę (wpisać TAK lub NIE lub wartość parametru) | Dokument potwierdzający spełnianie parametrów oferowanego urządzenia załączony do oferty, (a w przypadku braku dokumentów oświadczenie Wykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. | Miejsce i warunki pracy: | xxx | xxx | xxx |
|  | Temperatura otoczenia w miejscu pracy do 33oC, | TAK |  |  |
|  | Wilgotność względna do 95%. | TAK |  |  |
|  | Wyrobiska podziemne zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, zaliczone do I kategorii zagrożenia metanowego, ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. | TAK |  |  |
| IV. | Wymagania techniczne: | xxx | xxx | xxx |
|  | Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej strumienicy o wydajności min 100 m3/min ± 20%: | xxx | xxx | xxx |
|  | Ciśnienie zasilania sprężonego powietrza: | 0,1 - 0,6 MPa |  |  |
|  | Wydajność nominalna min.: | 100 ± 20% m3/min |  |  |
|  | Ciężar max. eżektora bez dyfuzora: | 10 kg |  |  |
|  | Ciężar max. eżektora z dyfuzorem: | 20 kg |  |  |
|  | Dyfuzor z kołnierzem przyłączeniowym do lutni: | Φ300 mm |  |  |
|  | Wymiary z dyfuzorem: średnica x długość: | Φ 300x1000 mm ± 15% |  |  |
|  | Przyłącze zasilania sprężonym powietrzem: | 2xSTECKO 32 |  |  |
|  | Przyłącze zasilania powietrza: | Φ150 mm |  |  |
|  | Poziom max. emisji hałasu: | 85 dB |  |  |
|  | Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej strumienicy pneumatycznej o wydajności min. 40 m3/min ± 15% | xxx | xxx | xxx |
|  | Ciśnienie zasilania sprężonego powietrza: | 0,1 - 0,6 MPa |  |  |
|  | Wydajność nominalna min.: | 40 ± 10% m3/min |  |  |
|  | Wymiary: średnica x długość: | Φ 300x400 mm ± 10% |  |  |
|  | Ciężar max. eżektora: | 8 kg |  |  |
|  | Przyłącze zasilania sprężonym powietrzem: | 2xSTECKO 32 |  |  |
|  | Poziom max. emisji hałasu: | 85 dB |  |  |

Zestawienie powinno zawierać wszystkie wymagania zawarte w tabeli. Parametry nie mogą być sprzeczne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi. Wszystkie parametry winny być wyrażone w tych samych jednostkach miar, których użył Zamawiający.

Powyższe parametry muszą być zawarte w Dokumentacji Techniczno Ruchowej stanowiącej załącznik do złożonej oferty. W przypadku braku zapisów parametrów technicznych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej należy dołączyć inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, atesty, oświadczenie oferenta itp.) świadczące o spełnianiu warunków dla przedmiotu zamówienia.

# Zestawienie oprócz potwierdzenia spełnienia danego parametru (kol. 4) powinno określać w kol. 5 konkretną stronę w ofercie z opisem, w przypadku braku podania strony lub nieścisłości oferta podlega uzupełnieniu przez oferenta, a w razie braku uzupełnienia odrzuceniu.

....................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)