WYKAZ SPEŁNIENIA 
ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa fabrycznie nowych wyrywarek o udźwigu do 20 ton w ilości 3 sztuk, służących do przeprowadzania prób nośności kotew w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego.

Sporządza Wykonawca wg poniższego wzoru zgodnie ze Specyfikacją techniczną.

TYP URZĄDZENIA: .................................................................................................

# PRODUCENT: .........................................................................................................

| L.p. | Wymagania techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Wymagana wartość | Oferowane przez Wykonawcę (wpisać TAK lub NIE lub wartość parametru) | Dokument potwierdzający spełnianie parametrów oferowanego urządzenia załączony do oferty, (a w przypadku braku dokumentów oświadczenie Wykonawcy) | Nr strony dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. | Miejsce i warunki pracy: |  |  |  |  |
|  | temperatura do 33°C, | TAK |  |  |  |
|  | wilgotność względna do 95%. | TAK |  |  |  |
| IV. | Wymagania techniczne dla wyrywarki: |  |  |  |  |
|  | Cylinder hydrauliczny jednokierunkowego działania ze sprężyną powrotną: |  |  |  |  |
|  | udźwig: | do 20 ton, |  |  |  |
|  | skok tłoka: | 49 - 55 mm, |  |  |  |
|  | masa: | max.10 kg, |  |  |  |
|  | Średnica otworu centralnego w zakresie: | 26,9 - 27,5 mm |  |  |  |
|  | Pompa z napędem ręcznym jednostopniowa do zasilania cylindrów jednokierunkowego działania przystosowana do współpracy z wyżej opisanym cylindrem - ciśnienie znamionowe: 700 bar. | TAK |  |  |  |
|  | Wąż hydrauliczny min. 700 bar o długości 15 m, przystosowany do współpracy z opisanymi powyżej cylindrem oraz pompą. | TAK |  |  |  |
|  | Manometr glicerynowy 0-700 bar, zakres wskazań: |  |  |  |  |
|  | Wzorcowanie, | TAK |  |  |  |
|  | ciśnienia 0-700 bar, | TAK |  |  |  |
|  | siły w kN dla cylindra 20 ton i 30 ton. | TAK |  |  |  |
|  | Połączenia układu: cylinder, pompa, manometr oraz wąż powinny umożliwiać odłączanie pompy (szybkozłącze). | TAK |  |  |  |
|  | Cylinder hydrauliczny winien posiadać linki z hakami umożliwiającymi podwieszenie urządzenia i zabezpieczenie go przed niekontrolowanym opadnięciem (długość min. 70 cm). | TAK |  |  |  |
|  | Dostawca musi zagwarantować prawidłową współpracę elementów (cylinder, pompa, manometr, wąż) w jednym układzie. | TAK |  |  |  |

Zestawienie powinno zawierać wszystkie wymagania zawarte w tabeli. Parametry nie mogą być sprzeczne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi. Wszystkie parametry winny być wyrażone w tych samych jednostkach miar, których użył Zamawiający.

Powyższe parametry muszą być zawarte w Dokumentacji Techniczno Ruchowej stanowiącej załącznik do złożonej oferty. W przypadku braku zapisów parametrów technicznych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej należy dołączyć inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, atesty, oświadczenie oferenta itp.) świadczące o spełnianiu warunków dla przedmiotu zamówienia.

# Zestawienie oprócz potwierdzenia spełnienia danego parametru (kol. 4) powinno określać w kol. 5 nazwę dokumentu, a w kol. 6 konkretną stronę w ofercie z opisem, w przypadku braku podania strony lub nieścisłości oferta podlega uzupełnieniu przez oferenta, a w razie braku uzupełnienia odrzuceniu.

....................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)