# Załącznik nr …....…..

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego agregatu hydraulicznego, przeznaczonego do pracy 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „a”, „b”, „c” i zagrożonych wybuchem pyłu węglowego w klasie „A” oraz „B”.

Sporządza Wykonawca wg poniższego wzoru zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia określoną w ogłoszonym postępowaniu.

TYP URZĄDZENIA: ................................................................................................

# PRODUCENT: .......................................................................................................

| L.p. | Opis wymagania/parametry | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę (wpisać TAK lub NIE lub wartość parametru) | Dokument potwierdzający spełnianie parametrów oferowanego urządzenia załączony do oferty, (a w przypadku braku dokumentów oświadczenie Wykonawcy) | Nr strony dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV | Miejsce i warunki pracy. | - | - | - | - |
|  | Wyrobiska podziemne w zakładach górniczych wydobywającego węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „a”, „b”, „c” i zagrożonych wybuchem pyłu węglowego w klasie „A” oraz „B”. | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura do 33o C, | TAK |  |  |  |
|  | Wilgotność względna do 95%. | TAK |  |  |  |
| V. | # Wymagania techniczne i wyposażenie: | - | - | - | - |
|  | Dostawca winien dostarczyć agregaty o niekwestionowanej jakości i o parametrach nie gorszych niż poniższe warunki: | - | - | - | - |
|  | Wymagania zamawiającego: | - | - | - | - |
|  | Rama nośna agregatu powinna posiadać atestowane uchwyty transportowe lub trawersy przystosowane do transportu po jezdniach szynowych kolejek podwieszanych oraz pozwalające na podwieszenie na zestawie przodkowym (pozwalające na pracę agregatu w pozycji podwieszonej), | TAK |  |  |  |
|  | Posiadać system przyłączy przewodów hydraulicznych typu STECKO. | TAK |  |  |  |
|  | Agregat powinien być dostosowany do pracy ciągłej, bez stałej obsługi. | TAK |  |  |  |
|  | Agregat powinien umożliwiać zasilanie narzędzi małej mechanizacji, narzędzi wiercąco-kotwiących, pomp do podawania spoiwa, pomp iniekcyjnych, wiertnic typu WD-06H/WD-02H/WD-02EA. | TAK |  |  |  |
|  | Powinien posiadać możliwość podpięcia niezależnego dwóch odbiorników, które będą pracowały naprzemiennie. | TAK |  |  |  |
|  | Agregat powinien być wyposażony w: | - | - | - | - |
|  | - Filtr wlewowy, | TAK |  |  |  |
|  | - Filtr powrotny, | TAK |  |  |  |
|  | - Filtr ciśnieniowy, | TAK |  |  |  |
|  | - Manometr (umożliwiający odczytanie ciśnienia roboczego), | TAK |  |  |  |
|  | - Zawór przelewowy (umożliwiający regulację ciśnienia roboczego), | TAK |  |  |  |
|  | - Wskaźnik poziomu oraz temperatury oleju, oraz inne elementy wynikające z poniższych parametrów i wymagań. | TAK |  |  |  |
|  | Parametr techniczny: | - | - | - | - |
|  | Wydajność pompy min: | 70,0 [dm³/min], |  |  |  |
|  | Ciśnienie robocze z regulacją w min zakresie: | 14,0 – 16,0 [MPa] |  |  |  |
|  | Moc silnika elektrycznego max: | 30 [kW] |  |  |  |
|  | Napięcie zasilania: | 500 V/50Hz z izolowanym punktem zerowym transformatora |  |  |  |
|  | Objętość zbiornika oleju hydraulicznego max: | 249 dm3 |  |  |  |
|  | Medium robocze: olej hydrauliczny HLP-46 | TAK |  |  |  |
|  | Filtr oleju: możliwość wizualnego odczytu stopnia zużycia | TAK |  |  |  |
|  | Rodzaj chłodnicy: Wodna – zewnętrzna (montowana poza zbiornikiem oleju) | TAK |  |  |  |
|  | Czynnik chłodzący: woda z sieci p-poż o ciśnieniu: | 0,4-1,6 MPa |  |  |  |
|  | Gabaryty klatki agregatu hydraulicznego: | - | - | - | - |
|  | Wymiary nie większe niż: [długość x szerokość x wysokość] | 1780x800x 840 [mm] |  |  |  |
|  | Masa nie więcej niż: | 1000 kg |  |  |  |
|  | Gabaryty agregatu wraz z zabudowanym wyłącznikiem typu WSA: | - | - | - | - |
|  | Maksymalna długość agregatu wraz z zabudowanym wyłącznikiem: | 2250 [mm] |  |  |  |
|  | Poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia max: | 85 [dB] |  |  |  |
|  | Wyposażenie i instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania norm i przepisów dla tego typu urządzeń. Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w: | - | - | - | - |
|  | - Wyłączniki awaryjne – minimum jeden w ramie urządzenia oraz jeden na pulpicie sterującym, zainstalowane w taki sposób aby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne bez utrudnionego dostępu dla użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | - Czujniki temperatury i poziomu oleju. | TAK |  |  |  |
|  | - Pulpit sterujący zabudowany w ramie urządzenia wraz z wyłącznikiem awaryjnym oraz pulpit sterujący na kablu min. 20 m wraz z wyłącznikiem awaryjnym – umożliwiające sterowanie załączeniem urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | - Dostawca zobowiązany jest wykonać dokumentację zasilania i sterowania uwzględniającą dostarczone przez siebie wyposażenie elektryczne. | TAK |  |  |  |
|  | - Instalację elektryczną, która obejmuje wyposażenie elektryczne wraz z okablowaniem zabudowane na w/w urządzeniu oraz niezbędne oczujnikowanie (czujnik poziomu i temperatury oleju, manometr oraz inne które Wykonawca uzna za niezbędne) i wyłączniki awaryjne. | TAK |  |  |  |
|  | - Wyłącznik stycznikowy zasilający zabudowany na ramie urządzenia wyposażony w: | - | - | - | - |
|  | - wydzielone, z niezależnym dostępem komory: główną (aparaturową), przyłączową dopływową, przyłączową odpływową, dostęp do komór przyłączowych powinien być realizowany poprzez pokrywy umieszczone na górnej powierzchni urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | - wskaźniki obecności napięcia na dopływie i odpływach. | TAK |  |  |  |
|  | - przekaźniki kolejności faz uniemożliwiającym załączenie maszyny przy niewłaściwym kierunku wirowania pola elektromagnetycznego, niewłaściwe kierunki faz muszą być sygnalizowane w przekaźniku programowalnym PM-2f | TAK |  |  |  |
|  | - w możliwość kontroli działania zabezpieczenia upływowego za pomocą łącznika na zewnątrz obudowy EX. | TAK |  |  |  |
|  | - w możliwość kontroli działania zabezpieczenia zwarciowego za pomocą łącznika na zewnątrz obudowy EX. | TAK |  |  |  |
|  | - w zintegrowany przekaźnik mikroprocesorowy sterowniczo-zabezpieczeniowy z samokontrolą typu PM-2F , zainstalowany wewnątrz obudowy przeciwwybuchowej w sposób zapewniający jego szybką wymianę bez konieczności podpinania przewodów sterowniczych i zasilających na listwy zaciskowe (montaż na zasadzie wtyka - gniazdo) , wyposażony w następujące funkcje kontrolno-pomiarowe: | - | - | - | - |
|  | - przekaźnika nadmiarowo-prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciowy i asymetrii) z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwarciowego bez świadomego odblokowania, | TAK |  |  |  |
|  | - przekaźnika upływowego blokującego, | TAK |  |  |  |
|  | - przekaźnika sterowniczego, | TAK |  |  |  |
|  | - przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia, | TAK |  |  |  |
|  | - sterowania sygnalizacją ostrzegawczą, | TAK |  |  |  |
|  | - sterowania lokalnego i zdalnego, | TAK |  |  |  |
|  | - sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych za pomocą przekaźników wykonawczych, | TAK |  |  |  |
|  | - wyświetlanie na wyświetlaczu LCD (widocznym poprzez wziernik z zewnątrz) informacji m.in. o: | - | - | - | - |
|  | - wielkości prądów obciążenia trzech faz odpływów, - stanie pracy styczników mocy zał./wył., - zadziałaniu zabezpieczeń i stanach awaryjnych, - wartości stanu izolacji sieci niskiego napięcia, - wybranym rodzaju sterowania, - temperaturze wewnętrznej sterownika, - stanie logicznym blokad zewnętrznych sterownika, - stanie logicznym blokad wewnętrznych sterownika. | TAK |  |  |  |
|  | - pilot zdalnego sterowania do sterownika umożliwiający uprawnionym pracownikom kopalni dokonywanie jego nastaw, w szczególności: zmianę trybu sterowania wyłącznika i odblokowanie pracy styczników w warunkach dołowych, bez konieczności otwierania obudowy ognioszczelnej, pilot powinien spełniać wymagania dyrektywy ATEX i wymiana baterii zasilającej w pilocie powinna być możliwa przez personel techniczny kopalni. | TAK |  |  |  |

Zestawienie powinno zawierać wszystkie wymagania zawarte w tabeli. Parametry nie mogą być sprzeczne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, muszą być zgodne 
z  wymaganiami technicznymi. Wszystkie parametry winny być wyrażone w tych samych jednostkach miar, których użył Zamawiający.

Powyższe parametry muszą być zawarte w Dokumentacji Techniczno Ruchowej stanowiącej załącznik do złożonej oferty. W przypadku braku zapisów parametrów technicznych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej należy dołączyć inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, atesty, oświadczenie oferenta itp.) świadczące o spełnianiu warunków dla przedmiotu zamówienia.

# Zestawienie oprócz potwierdzenia spełnienia danego parametru (kol. 4) powinno określać w kol. 5 nazwę dokumentu, a w kol. 6 konkretną stronę w ofercie z opisem, w przypadku braku podania strony lub nieścisłości oferta podlega uzupełnieniu przez oferenta, a w razie braku uzupełnienia odrzuceniu.

....................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)