Załącznik nr 2

OPRACOWANIE:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TEMAT:

REMONT POKRYĆ DACHÓW BUDYNKÓW NA TERENIE

31. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ADRES INWESTYCJI:

31. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61-325 Poznań

INWESTOR:

31. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61-325 Poznań

GŁÓWNE KODY CPV:

CPV 45261910 – 6  NAPRAWA DACHÓW

CPV 45261214 – 7 KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH

CPV 45261320 – 3 KŁADZENIE RYNIEN

PODOBNE ROBOTY

CPV 45262100 – 2 ROBOTY PRZY WNOSZENIU RUSZTOWAŃ

CPV 45312310 – 3 OCHRONA ODGROMOWA

Poznań/Krzesiny, lipiec 2024 r.

- CZĘŚC OGÓLNA

  - Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych, dotyczących realizacji zadania pn.: „Remont - wymiana pokrycia dachów pokrytych papą termozgrzewalną wraz z wymianą rynien i rur spustowych na budynkach znajdujących się na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań/Krzesiny”.

Zakres prac obejmuje łącznie cztery budynki. Na wszystkich przewiduje się wymianę pokrycia dachowego poprzez jednokrotne krycie papą. Na niektórych budynkach przewiduje się całą lub częściową wymianę rynien i rur spustowych. Na jednym obiekcie przewiduje się odmalowanie rynien i rur spustowych oraz wywietrzaków cylindrycznych zgodnie z opracowanym ślepym kosztorysem i przedmiarem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  dokumentu przetargowego przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.

1.3. Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.

Ponadto niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i towarzyszących.

Roboty remontowe obejmują:

- wymianę pokrycia dachowego poprzez jednokrotne krycie papą;

- uszczelnienie wywietrzaków dachowych cylindrycznych;

- uszczelnienie kominków dachowych;

- częściowa lub całkowita wymiana wadliwych i uszkodzonych rynien i rur spustowych;

- odmalowanie rynien i rur spustowych oraz wywietrzaków cylindrycznych;

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej i usuniecie zbędnych wsporników i uchwytów oraz ponowny montaż instalacji odgromowej na starych uchwytach;

- uzupełnienie wywietrzaków w brakujące daszki;

- wykonanie stosownych prób i pomiarów instalacji odgromowej;

- uprzątnięcie terenu placu budowy do stanu pierwotnego;

- wywiezienie i utylizacji odpadów;

- odpady będące złomem przewiezione przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego magazynu Infrastruktury.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: roboty budowalne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachów wraz z częściową lub całą wymianą rynien i rur spustowych, w tym odmalowanie rynien

i rur spustowych na jednym z pięciu budynków. Ponadto demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej na wspornikach dachowych (ujęto częściową wymianę wsporników na nowe). Uzupełnienie wywietrzaków w brakujące daszki. Uszczelnienie newralgicznych miejsc na dachu.

1.6. Opis stanu istniejącego.

Istniejące dachy, na których przewiduje się wykonanie remontu pokrycia dachów znajdują się na następujących budynkach, kompleksach na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny:

- „Budynek nr 1, kompleks 5834 (Oczyszczalnia)”

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Pokryty papą termozgrzewalną. Rok budowy 2005.

- „Budynek nr 4, kompleks 6035 (Magazyn KOL)”

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, stropodach na konstrukcji stalowej, kryty papą, posiada instalację elektryczną i odgromową. Rok budowy1985. Remont w 2003 r.

- „Budynek nr 318, kompleks 6035 (Akumulatorownia)

Budynek parterowy o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony. Stropodach płaski, dwuspadowy, osłonięty z dwóch stron attyką. Wyposażony w instalację w odgromową. Rok budowy 2009.

- „Budynek nr 249, kompleks 6035 (Domek Pilota)”

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, częściowo żelbetowy, stropodach w części żelbetowy w części o konstrukcji z blachy trapezowej, pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację odgromową. Rok budowy 2007.

1.7. Wymagania dla Wykonawców.

Wjazd i wejście na teren JW. 1156 wyłącznie obywatele polscy nie karani, realizować zgodnie 
z Rozkazem Dowódcy JW. 1156 nr Z-16 z dnia 16.05.2024 r., w sprawie organizacji systemu przepustkowego.

Wykonawca nie musi posiadać Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego – pracownicy powinni posiadać Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTZRŻONE lub pisemne oświadczenie przedsiębiorcy ze zgodą na przeszkolenie w zakresie OIN w celu ich upoważnienia do dostępu do informacji niejawnej 
o klauzuli ZASTRZREŻONE, zgodnie z art. 21 pkt. 4 Ustawy OIN z dnia 05.08.2010 r

1.8. Informacja o terenie budowy.

1.8.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastąpi osobnym protokółem, w którym zostaną określone zasady podłączenia do poszczególnych instalacji. Organizacja robót będzie na bieżąco ustalana z inspektorem i użytkownikiem obiektu. Roboty będą odbywały się w czynnym obiektach dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na zasady BHP.

Wykonywanie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530 oraz w sobotę od godziny 800 do 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Otrzymanie stosownych przepustek dla pracowników wykonujących prace należy uzgodnić z szefem Ochrony JW. 1156 poprzez złożenie stosownego wniosku.

1.8.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Należy przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej.

1.8.3. Ochrona środowiska.

Zagrożenia nie występują. Zdemontowane odpady budowlane należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów.

1.8.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowalne nie jest konieczne opracowanie planu zabezpieczenia i ochrony zdrowia „Plan Bioz”.

Podczas wykonywania robót demontażowych należy zwrócić szczególne warunki bhp i p.poż..

1.8.5. Zaplecze na potrzeby Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren na ustawienie takiego zaplecza, co zostanie ustalone podczas przekazywania fontu robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚĆI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych i dopuszczonych do obrotu powszechnego, a także zgodnie wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej, przedmiarami - ślepymi kosztorysami szczegółowymi.

Wyroby budowlane przy realizacji ww. zadania winny być nowe i nieużywane.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości wyrobów.

Na składowanie materiałów budowalnych zostanie wydzielone miejsce w pobliżu terenu budowy wyznaczonym przez użytkownika. Miejsce te należy utrzymywać w należytym porządku, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed kradzieżą. A po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom a dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Inwestor nie przewiduje zastosowania materiałów zamiennych. Należy zastosować materiały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej i przedmiarach – ślepych kosztorysach szczegółowych.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Składowane materiały powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcie przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za należyte utrzymanie materiałów do czasu końcowego odbioru robót.

2.7. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów:

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:

- na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej;

- typ asfaltu: modyfikowany SBS;

- grubość minimum 5,2 mm;

- giętkość w niskiej temperaturze -250C.

- Rury i rynny spustowe – blacha tytan cynk gr. min. 6 mm;

- Rury i rynny spustowe z PCW;

- Uchwyt betonowy w tworzywie PVC do zamontowania instalacji odgromowej ze spodem betonowym o śr. 130, wys. 75. Klejony do podłoża za pomocą masy klejącej.

- Farba ftalowa.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania materiałów zamiennych. Należy zastosować materiały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej, ślepych kosztorysach szczegółowych, przedmiarach.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek, wałków i  specjalistycznych palników, wciągarek mechanicznych lub ręcznych oraz innego sprzętu drobnego do wykonywania robót ręcznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki
należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy.

Ponadto materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  za ich zgodność 
z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie Zamawiającego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej parametry techniczne materiałów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, które szczegółowo zostaną doprecyzowane z inspektorem nadzoru.

5.2. Wykonywanie robót dekarskich.

5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć
palnikiem.

5.2.2. Gruntowanie istniejącego pokrycia dachowego.

Na suche, czyste podłoże papowe należy nanieść cienką warstwę asfaltowej emulsji (grunt). Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepności papy nawierzchniowej do istniejącego podłoża z pap. Emulsję nanosi się szczotką dekarską lub wałkiem. Emulsję należy przygotować zgodnie z karta producenta.

5.2.3. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak niska temperatura, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

Prace pokrywcze papą najlepiej wykonywać zgodnie z kartą producenta.  Papa modyfikowana SBS wymaga przynajmniej 0st.C. Rolki papy przed rozpoczęciem prac dachowych muszą być przechowywane w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu (zimą), i najlepiej, jeżeli temperatura w takim pomieszczeniu będzie wynosiła ok. 20°C, a rolki papy będą tam przechowywane aż do samego momentu kładzenia i zgrzewania. Oblodzenie podłoża, podobnie jak jego zawilgocenie, jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do rozpoczynania prac, ponieważ uniemożliwia właściwe zagruntowanie masą bitumiczną, która z tego powodu nie zwiąże się z podłożem, co stanowi całkowite zaprzeczenie sensu gruntowania – papa nie będzie zespojona z podłożem. Podobnie jest w przypadku obróbek dachowych – przeprowadzanie ich w niskich temperaturach grozi wieloma nieprawidłowościami, co może w rezultacie spowodować uszkodzenia i nieszczelności w niedługim czasie po wykonaniu. Warto przy tym pamiętać, że czasem nawet niewielkie nieszczelności mogą zagrozić całości pokrycia dachowego i doprowadzić do przecieków, które wnikając w głąb pokrycia zniszczą jego wewnętrzne warstwy oraz konstrukcję dachu.
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0 cm.

Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po uprzednimprzetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej
powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna
być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.

5.3. Wymiana rynien i rur spustowych.

6.3.1. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Rynny i
rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny mocowane na istniejących uchwytach znajdujących się przy konstrukcji dachu.

5.3.2. Odmalowanie rynien i rur spustowych.

Rynny i rury spustowe oraz uchwyty wykonane z blachy ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjną farbą jednoskładnikową, koloru czerwonego do wyrobów ocynkowanych o symbolu 1317-759-53XXX. Środowisko korozyjne C3 wg PN-EN-ISO 12944-2:2001 – wykonać dwie powłoki o grubości min. 80μm.

5.3.3. Wymiana rynien i rur spustowych z PCW.

Wykonanie i montaż zgodnie ze sztuką dekarską oraz instrukcją producenta rynien.

5.4. Instalacja odgromowa.

5.4.1.  Zwody poziome.

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.

- zwody poziome należy zdemontować i ponownie zamontować w te same miejsca na tych samych wspornikach zachowując odstępy.

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodna ze stanem istniejącym.

5.4.2. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu.

Badania powinny obejmować następujące czynności:

- sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia;

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności:

P > = 0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe, aż do uzyskania wymaganej oporności.

5.4.3. Termin wykonania zadania.

Termin wykonania zadania do 30.11.2024 r.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot.

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez Zarządzającego realizacją umowy przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją Umowy.

6.2. Kontrola wykonania pokryć.

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Zarządzającego realizacją Umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych.

Kontrola wykonania tych elementów robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania haków.

VII. DOKUMENTY BUDOWY

7. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

7.1. Pozostałe dokumenty

Do dokumentów budowy zalicza się również:

  - protokoły przekazania terenu budowy,

  - protokoły odbioru robót,

  - protokoły z narad i ustaleń.

7.2. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

VIII. OBMIAR ROBÓT.

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań (jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

Ilość robót ostała szczegółowo określona w dokumentacji przetargowej – w przedmiarze robót.

IX. ODBIÓR ROBÓT.

9. Wymagania ogólne.

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić następujące dokumenty:

- Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym (harmonogram robót);

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

- Książka obmiarów.

9.1. Odbiór końcowy robót.

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego
robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

9.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego:

- Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną
dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- Atest PZH,

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień.

9.3. Odbiór pogwarancyjny.
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

X. ROZLICZENIE ROBÓT.

Rozliczeniu obejmują roboty budowlane objęte zawartą umową po wykonaniu robót i po dokonaniu odbioru końcowego tychże robót. Podstawą rozliczenia robót dekarskich stanowi kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie obmiaru rzeczywistej ilości wykonanych prac. Skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót na podstawie KNR.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

XI. PRZEPISY ZWIĄZANE.

11.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami PN i BN oraz normatywami:

1. PN-B-94701:1999                            Dachy.

2. PN-74/B-24622                                Roztwór asfaltowy do gruntowania.

3. PN-B-27620:1998                            Papa asfaltowa na welonie szklanym.

4. PN-B-27621:1998                            Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

5. PN-80/B-10240                                Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania 
               i badania przy odbiorze.

6. PN-61/B-10245                                Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
               i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. PN-EN 612+AC:1999                      Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 
               i wymagania.

8. PN-B-94702:1999                            Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

9. PN-IEC 60364-6-61:2000                Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.

10. PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

11. PN-IEC 61024-1:2002                    Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja
               i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

11.2. Rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 215).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j.: Dz.U z 2023 r., poz. 873).

11.3. Instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Część C. Zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe. ITB, Warszawa 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V). Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990 r.

XII. WYKONAWCA ROBÓT OTRZYMUJE:

- 1 egz. Przedmiar robót;

- 1 egz. Kosztorys „ślepy”;

- 1 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Opracowała: Fraszczyk Anna