Załącznik nr 1

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

| Lp. | Nazwa naprawianego obiektu. Opis niesprawności. | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie wymiany. | - Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość | dostawca |
| 1. | WŁAZ DO KANCELARII KRYPTOGRAFICZNEJ, KABINY RADIO, DO, ZDO NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ ## ZARZĄDZENIA: 59/MON, ## 57/MON, ## 46/MON. | Wykonać wymiane włazów do: Kancelarii Kryptograficzej(pom.308A), Kabiny RADIO(pom.302), Kabiny DO(pom.207), Kabiny ZDO(pom.208) 1. Właz do pom. :308A, 302, 207, 208 Wykonać prace: - Rozbrojenie włazów oraz odpięcie zabezpieczeń systemu alarmowego - Zabezpieczyc dodatkowe prace technologiczne pozwalające na odtworzenie poszycia i powłoki na poszyciu - Demontaż obecnych włazów w pom.: 302, 308A, 207, 208 (w pom. :308A,208, 207 wraz z ościeżnicą) - Montaż certyfikowanych włazów typu WO klasy RC4 wg normy PN-EN 1627:2011. Spełniające wymogi Zarządzenia 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 24.12.2013. i Zarządzenia 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 16.12.201. - Uzbrojenie włazów oraz sprawdzenie zabezpieczeń sys. alarmowego - Montaż tabliczek znamionowych - Wydanie certyfikatów - Utylizacja zdemontowanych włazów - Odbiór prac przez komisję ujętą w protokole zdawczo-odbiorczym | Elementy sys. Alarmowego. Elementy poszycia Właz Właz z zamkiem kluczowym kl. 7 wg normy: PN-EN 12209 oraz zamkiem cyfr. mechanicznym kl.B wg normy PN-EN 1300, o cichym przesuwie-zabezpieczony przed przewierceniem i prześwietleniem. Elementy sys. Alarmowego Tabliczka Certyfikat Właz Protokół Zdawczo-Odbiorczy | 1 1 4 4 1 4 4 4 1 | wykonawca wykonawca wykonawca wykonawca wykonawca wykonawca wykonawca wykonawca Wykonawca |