ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO-SERWISOWYCH

- Przedmiotem zamówienia jest Stała  konserwacja  (serwisowanie) urządzeń transportu bliskiego (suwnice, wciągarki, żurawiki  dźwigi osobowe, towarowe, osobowo - towarowe) zamontowanych w obiektach zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 31 BLT Poznań – Krzesiny ”

ZADANIE NR 1 – wciągniki elektryczne łańcuchowe w kompleksie 6035 - Poznań, ul. Silniki 1

ZADANIE NR 2 -  suwnice elektryczne pomostowe, natorowe, wciągnik elektryczne w

kompleksie  6035 - Poznań, ul. Silniki 1

ZADANIE NR 3 – dźwigi towarowe, towarowo – osobowe  w kompleksie 2799 –

Poznań, ul. Silniki i w kompleksie  5706 Kiekrz, ul. Rekreacyjna 2

ZADANIE NR 4 -  dźwig osobowy THYSSEN-KRUPP w kompleksie 6035, Poznań, ul. Silniki 1

ZADANIE NR 5 – dźwig osobowy KONE w kompleksie 6035, Poznań, ul. Silniki 1

ZADANIE NR 6 – suwnice jednodźwignicowe natorowo – hakowe  elektryczne

w kompleksie 8652 – Borówiec k/Poznania

ZADANIE NR 7 – wciągniki ręczne, suwnice bramowe CSPK z wózkiem jezdnym

przepychanym w kompleksie 6035, Poznań, ul. Silniki 1

ZADANIE NR 8 – żurawie przenośne w kompleksie 2799 Poznań, ul. Silniki 1

- Wykaz zasadniczych czynności konserwacyjno -serwisowych

- Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie suwnic, wciągników, żurawików :

- Wzrokowa kontrola wstępna:

- elementów urządzenia;

- obszaru wokół urządzenia;

b)  Badania bezpośrednie:

- konstrukcji nośnej;

- urządzeń sterowniczych;

- mechanizmów podnoszenia;

- urządzeń podhakowych;

- mechanizmów jazdy wózka i mostu;

- stanu lin nośnych;

- haków i zbloczy hakowych;

- wyłączników bezpieczeństwa;

- łączników krańcowych;

- układów antykolizji;

- układów elektrycznych (okablowanie, szafy rozdzielcze, układ zasilania);

- przemienników częstotliwości;

- układów monitorujących;

- układów hydraulicznych;

- urządzeń bezpieczeństwa;

- układów hamulcowych;

c)  Wykonywanie podstawowych czynności obsługowych :

- regulacja ustawień poszczególnych podzespołów i elementów wg ppkt b,

- smarowanie,

- czyszczenie,

- kontrola elementów złącznych (w tym dokręcanie),

- wykonywanie prób eksploatacyjnych,

- uzupełnianie oleju (całkowita wymiana wg potrzeb po otrzymaniu zlecenia z Sekcji Infrastruktury),

d)  Ogólna ocena pracy urządzeń w tym wskazywanie (wraz z wyceną kosztów wykonania)

Zamawiającemu niezbędnych napraw zapewniających bezawaryjną pracę urządzeń (wraz określaniem

przyczyn).

- Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie dźwigów osobowych i towarowych, osobowo / towarowych:

a)  Sprawdzenie elementów maszynowni :

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego,

- kontrola działania wyłącznika głównego,

- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

- dokręcanie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych

W miejscach połączeń łączników obwodów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników,

- sprawdzenie stanu oleju w zespole zasilająco – sterującym i ewentualne jego uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu przewodów i zaworów hydraulicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na

ich stan szczelności,

b)  Sprawdzenie elementów kabiny i ramy kabinowej:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed

wypadnięciem liny z rowka,

- sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania,

- wykonanie jazd próbnych (2-3 cykle),

- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,

- sprawdzenie działania i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,

- sprawdzenie wyposażenia kabiny :oświetlenie, instrukcja obsługi,

- sprawdzenie działania fotokomórek bariery świetlnej,

c)  Sprawdzenie elementów szybu:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działanie łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek

i smarowanie,

- sprawdzenie działania kasety wezwań i wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzenie działania przesłonek impulsatorów sprawdzenie działania wyłączników  krańcowych
           i końcowych,

- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej w tym stan izolacji ochronnej,

- sprawdzenie wyłącznika dźwigu.

d)  Sprawdzenie elementów podszybia:

- sprawdzenie mocowania cylindra,

- sprawdzenie przewodu hydraulicznego,

- sprawdzenie stanu i mocowania sprężyn zderzaków.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca będzie odpowiadać za stan techniczny Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) przed Inspektorem Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT).

- Wykonawca w ramach podpisanej umowy będzie zobowiązany do uczestniczenia 
w badaniach okresowych i doraźnych kontrolach realizowanych przez WDT.

- Wykonawca w ramach podpisanej umowy będzie raz w roku wykonywał pomiary elektryczne 
(po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości 31 BLT):

-   stanu rezystancji izolacji

- skuteczności od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia.

4. Przybycie na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego do wskazanego obiektu w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od telefonicznego wezwania i powiadomienia o nieprawidłowej prac lub awarii urządzenia. W przypadku uwięzienia ludzi czas reakcji (przybycie na miejsce zdarzenia) na zgłoszenie winien być nie dłuższy niż 1 godz.

- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

- koszt realizacji konserwacji podstawowej i przeglądów okresowych,

- materiały konserwacyjne takie jak: środki konserwujące, czyściwa, żaróweczki sygnalizacyjne, żarówki oświetlenia kabiny, bezpieczniki, śruby, zawleczki, i inne elementy złączne.

- koszty dojazdu do obiektu

- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania konserwacji i przeglądów okresowych

- koszty jednorazowego wykonania pomiarów eksploatacyjnych :

- stanu rezystancji izolacji

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układów zasilania urządzenia

wraz z instalacją wewnętrzną.

f)  koszty uczestnictwa w przeglądach realizowanych przez WDT.

UWAGA !!!

Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia czynności wynikających 
z DTR i instrukcji obsługi wymienionych urządzeń oraz wynikających 
z innych przepisów.

Opracował: Michał KLIBER