| Lp. | Nazwa remontowanego obiektu i krótki opis uszkodzenia, liczba godzin pracy mechanizmu | Szczegółowy opis i zakres pracy potrzebnej do usunięcia uszkodzenia | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość | dostawca |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Odolejacz SKIT/S 1,0 - przegląd serwisowy nr fabryczny: 7447 rok produkcji: 2004, rok zamontowania: 2005, - spadek wydajności, problemy z zassaniem czynnika roboczego, częste uruchamianie się cyklu płukania, spadek sprawności armatury | 1. Przeprowadzić szczegółowy przegląd odolejacza wody wraz z systemem, podzespołami zamontowanymi do urządzenia, armaturą, systemem zasilania i automatyki. W razie stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych, niezawartych w poniższym wykazie prac, uszkodzenia elementów, podzespołów lub niespełniania przez nie wymogów, jakościowych -sporządzić protokół weryfikacyjny i poddać procedowaniu zgodnie z umową. Podczas przeprowadzania czynności serwisowych wymienić 100% uszczelnień na uszczelnienia nowe, o zastosowaniu do systemów wody zaolejonej lub wody morskiej, zgodnie z umiejscowieniem na urządzeniu. Poszczególne etapy prac zdawać of. nadzorującemu. Wszystkie wymienione elementy, uszczelnienia przekazać do zdania załodze okrętu. 2. Wykonać następujące prace: - wymienić filtry siatkowe w przewodzie ssawnym odolejacza na nowe, - wymienić skorodowane kosze w punktach ssania na nowe, -sprawdzić wszystkie połączenia kołnierzowe odolejacza oraz przewody ssawne pod względem próżnioszczelności, - sprawdzić działanie pneumatycznego zaworu trójdrogowego, uszkodzone elementy wymienić na nowe, wymienić wszystkie uszczelnienia na nowe, -sprawdzić prawidłowe działanie pneumatycznych zaworów tłoczkowych, uszkodzone elementy wymienić na nowe, wymienić wszystkie uszczelki zaworów tłoczkowych (zawór wylotu oleju, zawór wylotu wody przepłukującej, zawór wlotu wody wypierającej olej), - grzałkę 3x2kW wymienić na nową, uszczelkę wymienić na nową, -sprawdzić prawidłowe działanie pompy śrubowej odolejacza, wykonać weryfikację elementów składowych pompy, w razie potrzeby spisać protokół weryfikacyjny na uszkodzone podzespoły i poddać procedowaniu zgodnie z umową, - sprawdzić stan przekładni zębatej czołowej silnika napędowego, wykonać weryfikację elementów składowych przekładni, w razie potrzeby spisać protokół weryfikacyjny i poddać procedowaniu zgodnie z umową, - spuścić olej z przekładni, oczyścić ją i sprawdzić wszystkie części podlegające zużyciu, - wymienić pierścienie uszczelniające wał, niezależnie od ich stanu, - wymienić łożyska silnika napędowego na nowe, - wykonać weryfikację stanu i w razie potrzeby wymienić motoreduktor, - wymienić olej w przekładni, - sprawdzić złoże osadów, usunąć osady i wyczyścić zbiornik, wymienić wkłady filtrujące zgodne z DTR, - naprawić lub wymienić na nowy zawór bezpieczeństwa R1/2’’3,3 bara, zawór sprawdzić na warsztacie, wykonać próbę ciśnieniową, z przeprowadzonej próby ciśnieniowej wystawić protokół, wymienić uszczelki zaworu na nowe, - sprawdzić stan anody cynkowej w przypadku zużycia anody dokonać wymiany na nową, - sprawdzić szczelność zaworów oraz pozostałej armatury, nieszczelne wymienić na nowe, wymienić 100 % złączy gumowych/elastycznych na systemach wody morskiej i wody zaolejonej, - sprawdzić urządzenie i szczelność systemu podczas pracy, wymienić uszczelkę pokrywy odolejacza na nową, - sprawdzić stan pokrycia wewnętrznego i naprawić uszkodzone miejsca, - wymienić reduktor wody zaburtowej płukania odolejacza wraz z filtrem na nowy (rurociąg DN 20), - wykonać przegląd automatyki, skrzynki sterowniczej i przyrządu kontrolnego sygnalizacji zawartości oleju wraz z elektrodą czujnika (OMD 21), wykonać badania rezystancji izolacji skrzynki sterowniczej i silnika elektrycznego odolejacza, z przeprowadzonych pomiarów i sprawdzenia sporządzić protokół, wymienić przewody obwodów o zaniżonej rezystancji izolacji na nowe, - wymienić rurkę pomiarową przyrządu sygnalizacji zawartości oleju, zestaw pierścieni uszczelniających oraz wkład eksykatora na nowe, zgodnie z DTR, - po przeglądzie sprawdzić wzorcowanie przyrządu kontrolnego sygnalizacji zawartości oleju, - wymienić manometry, próżniomierz na nowe; przyrządy muszą być zalegalizowaną w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, - sprawdzić szczelność oraz stan techniczny systemu powietrza oraz system wodny, 3. Po zakończonych pracach pobrać próbki wody i przeprowadzić badania laboratoryjne, wynik badania przekazać of. nadzorującemu. 4. Całość prac zdać w działaniu of. nadzorującemu. 5. Przedstawić protokół z wykonanych prac, zawierający: - opis wykonanych czynności serwisowych, - dokumenty /atesty/ na wymienione elementy armatury, zawory, użyte uszczelnienia, łożyska, materiały pędne i smary, wymienione przyrządy pomiarowe i protokoły z ich legalizacji, filtry oraz inne materiały eksploatacyjne, - podanie zaleceń serwisantów dot. czasookresów kolejnych wymian materiałów eksploatacyjnych odolejacza i przeprowadzenia czynności serwisowych na podstawie aktualnego stanu technicznego urządzenia, - protokół próby ciśnieniowej zaworów bezpieczeństwa, - protokół z pomiarów elektrycznych (wraz z uprawnieniami osób przeprowadzających pomiar oraz atestacją przyrządu pomiarowego), - protokół z wykonanych badań laboratoryjnych wody z odolejacza z adnotacją o dopuszczeniu do eksploatacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska morskiego. | filtr siatkowy kosze filtracyjne, pneumatyczny zawór trójdrogowy DN32 pneumatyczne zawory tłoczkowe grzałka typ ELTRA 29935 230/400V 9/0.3 3x2000W lub zamiennik o tych samych parametrach pierścienie uszczelniające, łożyska silnika, olej CASTROL Alpha Syn. T 220, wkład filtrujący odolejacza, zawór bezpieczeństwa SVE 1/2 3 bara anoda cynkowa uszczelka pokrywy reduktor wody zaburtowej wraz z filtrem rurka pomiarowa, zestaw pierścieni „O”, wkład eksykatora, manometr (0-10 bar), próżniomierz (-1/+5 bar) | 1 szt. 4 szt. 1 szt. 3 szt. 1 kpl. 1 kpl. 4 szt. 0,3 l 1 kpl. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 kpl. 1 szt. 2 szt. 2 szt. | Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca |