| Lp. | Nazwa obiektu i krótki opis uszkodzenia, liczba godzin pracy mechanizmu | Szczegółowy opis i zakres pracy potrzebnej do usunięcia uszkodzenia | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość | dostawca |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Silnik główny typ 6TD48 – 2 szt., nr fabr.: 01625, 01607 badania diagnostyczne godziny pracy: od początku eksploatacji ok. 35500 h od naprawy głównej ok. 1900 h | 1. Przygotować urządzenia do wykonania badania diagnostycznego zgodnie z posiadaną metodyką wykonywania badań oraz uwzględnieniem dokumentacji technicznej silnika. Przygotowanie silnika do badania oraz wykonywanie badań diagnostycznych nie może ingerować w strukturę elementów silników. 2. Wykonać badania diagnostyczne silników głównych zgodnie z opracowaną metodyką badań, których celem będzie nieinwazyjne określenie: - wartości sprężynowania wałów korbowych silników (pomiar wartości rozchylenia ramion korb); pomiary sprężynowania wykonać na wodzie, na zimnym silniku, bez nadmiernego nasłonecznienia i przy uzupełnionych zapasach na burcie, przy zachowaniu szczegółowych wymagań, w czterech punktach pomiarowych, w płaszczyźnie pionowej (GMP i DMP) oraz poziomej (PB i LB); odległość punktu pomiarowego od osi głównej wału równa D/2. Przy demontażu włazów karteru wymienić 100 % uszczelek, - stanu technicznego gładzi cylindrowych, pracy pierścieni tłokowych, stanu okien dolotowych i wylotowych, denka tłoka, zużycia współpracujących elementów dla każdego cylindra. Przy demontażu włazów rewizyjnych wymienić 100% uszczelek. - parametrów dla każdego cylindra: - ciśnienia i temperatury, - średnie ciśnienie indykowane, - maksymalne ciśnienie spalania, - maksymalne ciśnienie sprężania, - temperatura spalin wylotowych, - parametry procesu wtrysku, - kąt pełnego otwarcia wtryskiwacza, - kąt zamknięcia wtryskiwacza, - kąt wtrysku paliwa. Badania diagnostyczne silników (indykowanie) wykonać podczas pływania swobodnego dla prędkości obrotowych silników: 140, 180, 195, 225 obr./min /wyjście na morze 8 godz./, 3. Z przeprowadzonych badań diagnostycznych silników głównych sporządzić sprawozdanie zawierające: - identyfikację obiektu, miejsca badań, użytą aparaturę pomiarową, - skróconą metodykę przeprowadzenia badań oraz opis ich przebiegu na okręcie, - wyniki badań w formie opisowej oraz graficznej: - wartości liczbowe zmierzonych i wyznaczonych parametrów pracy poszczególnych cylindrów, - przebiegi parametrów pracy poszczególnych cylindrów na wykresie w funkcji kąta OWK, - kierunek i wielkość sprężynowania /wartość oraz wykres zgodnie z DTR/ oraz odniesienie do wykresu/wartości dopuszczalnych, określonych w DTR, - wizualne /zdjęcia/ i opisowe określenie stanu technicznego gładzi cylindrowych, pracy pierścieni tłokowych, stanu okien dolotowych i wylotowych, denka tłoka, zużycia współpracujących elementów dla każdego cylindra, - ocenę stanu regulacji, wykonaną na podstawie uzyskanych wyników /parametrów/, a następnie na podstawie tendencji zmiany tych parametrów określonych przez porównanie ich z wartościami z poprzednio przeprowadzonych badań (badania 2020-2022, dostępne u oficera mechanika), - ekspertyzę/wnioski w zakresie stanu technicznego silników głównych, zalecenia eksploatacyjne dla Użytkownika. 4. Wykonane sprawozdania z badań diagnostycznych /1 egz./ przekazać oficerowi nadzorującemu. | Materiały zgodnie z metodyką badań uszczelki do zastosowania w kontakcie z materiałami ropopochodnymi i do pracy przy temperaturze pow. 350ºC, gr. min. 4 mm (np. Kryngielit AF-1000) | 2 kpl. 24 szt. (ok.7 m2) | Wykonawca Wykonawca |