Zał. nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA

na

na dostawę wanny do płukania autonomicznego, bezzałogowego systemu treningowego AUV62-AT

- POZYCJA PMT:

nie dotyczy

- ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ USŁUGI

nie dotyczy

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa wanny do płukania autonomicznego, bezzałogowego systemu treningowego AUV62-AT z wody morskiej o nw. parametrach:

- wanna o wymiarach wewnętrznych:

- dł. 7500 mm +/-5%,

- szer. 1000 mm +/-5%,

- wysokość 1500 mm +/-5%,

- dno płaskie,

- kołnierz z góry 150 mm +/- 10%,

- odpływ gwintowany 3/4” zakończony zaworem kulowym, usytuowany na środku krótszej  ściany, bezpośrednio przy dnie wanny, umożliwiający całkowite opróżnienie wanny,

- przewód odpływowy o długości 10 m umożliwiający odpływ wody do kanalizacji;

- waga nie większa niż 2700 kg;

- materiał PP-H lub laminat poliestrowo szklany.

Transport przedmiotu zamówienia do/z miejsca wykonania montażu realizowany jest na koszt Wykonawcy i przy użyciu jego sił i środków (Zamawiający  informuje, że w celu ułatwienia posadowienia urządzenia jest w stanie udostępnić Wykonawcy suwnicę o udźwigu 2,0 t i  3,2 t)

Wykonawca posadowi urządzenie na podłodze w warsztacie Broni Podwodnej - bud 151 - Port Wojenny Gdynia (być może konieczne będzie poziomowanie, które będzie w zakresie odpowiedzialności  Wykonawcy).

- Dokumentacja techniczna

Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną w języku polskim.

- Nadzorowanie jakości

  - Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) pomieszczenia, oraz nadzoru nad przebiegiem wyładunku wykonuje w jego imieniu osoba/y wyznaczona/e przez Komendanta Portu Wojennego Gdynia.

  - Przedmiot zamówienia podlega odbiorowi technicznemu pod względem stanu technicznego, ukompletowania i funkcjonowania dostarczonego sprzętu. Odbiór odbędzie się w Warsztacie Broni Podwodnej w bud. 151 przy udziale przedstawicieli Użytkownika i Wykonawcy, z którego zostanie sporządzony Protokół Zdawczo – Odbiorczy (załącznik nr 1), który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za dostarczony sprzęt.

- Wymagania gwarancyjne

  - Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany sprzęt na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

  - Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji 
i rękojmi jest Użytkownik.

  - Roszczenia gwarancyjne zgłoszone będą w formie protokołu reklamacyjnego (załącznik nr 2) w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty wystąpienia niesprawności.

  - Rozpatrzenie protokołu reklamacji (sporządzenie i podpisanie protokołu porozumień gwarancyjnych – PPG zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3) nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania.

  - PPG sporządza Wykonawca przy udziale komisji Użytkownika. Podpisany przez uczestniczące strony PPG zatwierdza kierownik komórki nadzoru jakości Wykonawcy/kierownik (dyrektor) Wykonawcy.

  - Zatwierdzony „Protokół porozumień gwarancyjnych”, Wykonawca przesyła do Zamawiającego. Stanowi on podstawę do rozpoczęcia prac związanych z usunięciem niesprawności w ramach gwarancji.

  - W przypadku uznania reklamacji, usunięcie niesprawności powinno nastąpić 
w terminie do 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji przez Wykonawcę. 
W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia niesprawności może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy po akceptacji przez Zamawiającego.

  - Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas od daty zgłoszenia reklamacji 
do przekazania Zamawiającemu asortymentu po naprawie gwarancyjnej.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Dostawca/Wykonawca dostarczył zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia.

  - Wymianę wyrobu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty nawet, 
gdy w międzyczasie ceny na taki wyrób uległy zmianie.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Protokół Zdawczo-Odbiorczy

Zał. nr 2 – Protokół Reklamacji

Zał. nr 3 – Protokół Porozumień Gwarancyjnych