Załącznik nr 2

- Opis  przedmiotu zamówienia

- Wstęp

Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem informującym w sprawie warunków i organizacji prac remontowych.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące realizacji zadań pn.: „Remont izolacji i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
w budynkach nr 69, 183, 336, 337 w kompleksie 6035”.

- Dane ogólne

Adres robót:	           31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

Zamawiający:		31 Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

- Stan istniejący

Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur miedzianych oraz stalowych czarnych, ułożonych na dachu budynku. Długoletnie użytkowanie instalacji spowodowało zużycie rur, co uwidoczniło się nieszczelnością rurociągów oraz miejscowymi spękaniami i brakami izolacji cieplnej rur.

- Zakres robót

- „Budynek nr 69 – remont – wymiana rur ciepła technologicznego wraz z wymianą izolacji”.

- „Budynek nr 183, 336, 337 -  wymiana izolacji ciepła technologicznego”.

- •  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania
             określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- • Obowiązek wykazania, że oferowane materiały budowlane są zgodne (równoważne) z wymaganiami Zamawiającego opisywanymi za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia ciąży na wykonawcy, powołującym się na rozwiązania równoważne.

- -  Demontaż obecnej izolacji cieplnej,

- -  Izolacja cieplna na zewnątrz budynku winna być pokryta ochroną z blachy

- aluminiowej  lub równoważnych,

- Utylizacji podlega izolacja cieplna z demontażu, na co Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty,

Rozliczenie nastąpi na podstawie przedstawionego kosztorysu szczegółowego powykonawczego zatwierdzonego przez  przedstawiciela z ramienia Zamawiającego

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót i kosztorysie ślepym.

Materiały z demontażu:

Odpady powstałe z demontażu  należy gromadzić  w wyznaczonym miejscu wskazanym przez  Inwestora lub  Użytkownika. Wyroby metalowe - rozliczyć 
z użytkownikiem przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i przekazać do magazynu Infrastruktury 31.BLT na podstawie protokołu odzysku materiału 
z demontażu.

6. Termin realizacji i gwarancja:

Termin wykonania zamówienia max 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji.

8. Inne (opinia pełnomocnika JW. 1156)

Wykonawca realizujący umowę na remont orurowania i izolacji musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE trzeciego stopnia. Pracownicy Wykonawcy realizujący prace w budynku nr 69 powinni mieć poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE, pracownicy realizujący prace w budynku nr 183, 336 i 337 powinni mieć poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzule ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie Przedsiębiorcy ze zgodą na przeszkolenie w zakresie OIN w celu ich upoważnienia do dostępu do inf. Niej. O klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie 
z art. 21 pkt. 4 Ustawy OIN z dnia 05.08.2010 r. Wszystkie prace będą odbywały się pod nadzorem etatowego personelu JW. 1156. Wjazd i wejście wyłącznie obywatele polscy – nie karani, realizować zgodnie z Rozkazem Dowódcy JW. 1156 nr Z-16 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie organizacji systemu przepustowego na terenie zgrupowania JW. Poznań – Krzesiny.

W związku z powyższy: Wykonawca realizujący umowę na remont orurowania 
i izolacji musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE trzeciego stopnia. Pracownicy Wykonawcy realizujący prace 
w budynkach powinni mieć poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Roboty realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  warunkami technicznymi wykonania robót, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.

- Zastosowane materiały muszą posiadać atesty - świadectwa dopuszczenia certyfikaty wystawione przez krajowe instytucje.