DZ.261.10.2026

Sygnatura / znak sprawy 																	Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia– zestawienie parametrów wymaganych

Dostawa hybrydyzatora do procedur FISH

Nazwa …………………………………………………………………………………………….

Typ / model ………………………………………………………………………………………

Producent ……………………………. Kraj:……………………………………………………

Urządzenia fabrycznie nowe. Rok produkcji ( nie starszy niż  2025)………………………

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hybrydyzator przeznaczony do procedur FISH i innych inkubacyjnych | Tak |  |
|  | Posiada znak CE IVD lub CE IVDR | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: - długość max. 425 mm, - szerokość max. 230mm, - wysokość max. 150 mm, | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalnie 7,5 kg | Tak, podać |  |
|  | 12 lub więcej pozycji na szkiełka mikroskopowe | Tak, podać |  |
|  | Dwupłytowe ogrzewanie, bloki grzejne zarówno w podstawie jak i w pokrywie | Tak, opisać |  |
|  | Bezkosztowy system kontrolowania wilgotności komory hybrydyzacyjnej z pojemnikami na wodę wielorazowego użytku | Tak |  |
|  | Zakres temperatur od 30 do 99 oC | Tak, podać |  |
|  | Ekran dotykowy ułatwiający obsługę | Tak |  |
|  | Programowanie minimum 60 gotowych protokołów | Tak, podać |  |
|  | Gniazdo pamięci USB pozwalające na eksportowanie / importowanie danych | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane urządzenia min. 24 m-ce liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku awarii aparatu w okresie gwarancji, dostawa sprawnego aparatu zastępczego w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia | TAK, opisać |  |
|  | Przy dostawie urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych - instrukcje obsługi w języku polskim, - paszport techniczny, wypełniony z wpisem o uruchomieniu | TAK |  |

______________________________

Podpis osoby upoważnionej