Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 7

Wykonanie okresowego przeglądu kotłów centralnego ogrzewania

Szczegółowy zakres konserwacji i przeglądów obejmuje:

- czyszczenie i konserwacja następujących podzespołów kotłów:

  - palnika głównego,

  - palnika zapalającego,

  - komory spalania,

  - wymiennika kotła,

- sprawdzenie prawidłowości działania elementów kotłów:

  - automatyki sterującej,

  - zabezpieczeń,

- regulacja palników

- analizę spalin w kotłach z palnikiem wentylatorowym

- sprawdzenie szczelności armatury gazowej kotłów

- sprawdzenie stanu technicznego oraz szczelności przewodów spalinowych na odcinku od kotła do pionowego kanału spalinowego w ścianie budynku

- wykonanie przeglądu czujników sygnalizacji wycieku gazu w ilości 2 szt

- wykonanie przeglądu czujników dwutlenku węgla w pomieszczeniu garażu podziemnego w ilości 6 szt

- sporządzenie protokołów przeglądu kotłów

- Termin wykonania przeglądu 18 sierpnia - 11 września 2025r.

Wykaz urządzeń kotłowni znajdujących się w budynku kotłowni Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy planowanych do  wykonania przeglądów i konserwacji w roku 2025:

-  Kocioł z palnikiem wentylatorowym - szt. 3