CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PODCZAS OKRESOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ (OOT)

- Sprawdzenie działania hamulca podstawowego oraz dodatkowego.

- Sprawdzenie działania sprzęgła.

- Sprawdzenie pracy silnika na całym zakresie obrotów oraz ciśnienia w układzie smarowania silnika.

- Sprawdzenie ładowania akumulatora.

- Sprawdzenie szczelności, stanu oraz zamocowania przewodów paliwowych.

- Sprawdzenie szczelności i zamocowania elementów układu chłodzenia.

- Sprawdzenie zamocowania alternatora, rozrusznika oraz stanu naciągu pasków klinowych.

- Sprawdzenie szczelności układów hamulcowych oraz stanu i zamocowania elementów tego układu.

- Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego w układzie hamulcowym hydraulicznym.

- Sprawdzenie stanu opon i zużycia bieżnika włącznie z kołem zapasowym oraz ciśnienia powietrza w oponach i w razie potrzeby skorygowaniu ciśnienia.

- Sprawdzenie połączenia drążków kierowniczych oraz luzów w układzie kierowniczym.

- Sprawdzenie szczelności skrzyni biegów, obudowy tylnego mostu, przekładni planetarnych, oraz mechanizmu kierowniczego.

- Sprawdzenie luzów w przegubach i złączach wału napędowego.

- Sprawdzenie zamocowania układu wydechowego.

- Sprawdzenie i wyregulowanie ustawienia reflektorów.

- Sprawdzenie działania i zamocowania przewodów instalacji elektrycznej oświetleniowej i sygnalizacyjnej.

- Wymiana łącznie z materiałami:

- wymiana oleju silnikowego

- wymiana filtra oleju

- wymiana filtra powietrza

- wymiana filtra paliwa

- wymiana filtra kabinowego.

Zakres czynności okresowej obsługi technicznej powinien obejmować również czynności niewymienione powyżej, lecz wynikające z książki obsługi danego pojazdu przekazanego do wykonania obsługi technicznej.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY