Załącznik

do zamówienia nr …………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

- Wyrób (nowy, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, nie starszy niż 1 rok licząc od dnia dostawy) musi spełniać wymagania jakościowe potwierdzone przez Producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli wyrobów.

- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres nie mniejszy niż 10 lat od daty zakończenia gwarancji.

- Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do urządzenia komplet dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.

Charakterystyka produktu:

- Metoda ważonej wartości szczytowej (WPM) umożliwiającą porównanie w czasie rzeczywistym natężenia pola w % z wybranymi limitami do 10 MHz.

- Możliwość dołączania kilku sond aby pokryć cały zakres możliwości przyrządu.

- Urządzeni powinno spełniać dyrektywę UE 2013/35 i jej pochodne normy takie jak: INCIRP,IEC, IEE itp.

Podstawowe dane techniczne:

- Miernik pola 3 w 1:

- analiza widma DC – 10MHZ

- analiza widma szerokopasmowego DC- 60GHz

- pomiar pola statycznego

- Analiza widma oparta na FFT w czasie rzeczywistym;

- Metoda ważonych wartości szczytowych WPM do porównywania w czasie rzeczywistym;

- Funkcja automatycznego wzmocnienia do wykrywania wartości szczytowych;

- Wyświetlanie wyników w wartościach RMS i szczytowych;

- Funkcja pomiaru w dziedzinie czasu określonej częstotliwości;

- Automatyczne rozpoznanie  sondy polowej;

- Wybór pola E&H;

- Całkowita wartość pola i wartość dla każdego składnika (XYZ);

- Filtry górnoprzepustowe 1 Hz, 10Hz, 25Hz, 100Hz;

- Regulowany czas pomiaru od 1s do 100 godz;

- Graficzne przedstawienie zmian pomiaru szerokopasmowego 
w czasie;

- Złącze USB i światłowodowe;

- Oprogramowanie komputerowe do sterowania i raportowania;

- Automatyczne przesyłanie wyników;

Wyposażenie:

- sonda WPH-DC  WWP1501

- sonda WPF6       WWP0601

- sonda WP400      WWP1001

- statyw do miernika

- statyw do pomiarów horyzontalnych

- Dołączone jest oprogramowanie komputerowe.

Gwarancja: minimum 24 m-ce.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, nienaprawiane, bez braków 
i uszkodzeń. Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe 
i użytkowe zawarte w aktualnie obowiązującej dokumentacji zatwierdzonej 
do produkcji seryjnej – co objęte jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.