Załącznik nr 1 do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego i robót budowlanych
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla fundamentów pod maszyny:

- 8 szt. frezarek CNC OKUMA  i  1 sztuki tokarki OKUMA i 2 sztuk żurawi 500kg.

Dla następujących urządzeń:

1 sztuka - OKUMA MB80 1600 fundament o wym.: długość 4180mm, szerokość 2480mm

1 sztuka - OKUMA MB80 2000 fundament o wym.: długość 4180mm, szerokość 2480mm

2 sztuki - OKUMA MB66 fundament o wym.: długość 2420mm, szerokość 2055mm

2 sztuki - OKUMA MB46 2APC fundament o wym.: długość 2040mm, szerokość 1840mm

2 sztuki - OKUMA MP46 fundament o wym.: długość 2040mm, szerokość 1840mm

1sztuka -  tokarka OKUMA  MULTUS U3000 fundament o wym.: długość 5065mm,

szerokość 3095mm.

2 sztuki - żurawi 500kg  firmy ABUS.

w hali produkcyjnej nr 1, na terenie PIT-RADWAR S.A, ul. Poligonowa 30 w Warszawie.

Szczegółowe parametry dla realizacji zamówienia należy zweryfikować na podstawie danych technicznych planowanych do instalacji maszyn i rysunków lokalizacyjnych maszyn przedstawionych przez Zamawiającego stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

  - Uzyskanie od Zamawiającego niezbędnych do realizacji zadania informacji, dotyczących przeznaczenia fundamentu, istniejącego uzbrojenia podposadzkowego, przewidywanych obciążeń, na podstawie Ekspertyzy technicznej dotyczącej nośności posadzek przemysłowych dla sytuowania nowych maszyn technologicznych na terenie Zakładu PIT-RADWAR S.A. w Warszawie przy ul. Poligonowej 30.

  - Wykonanie niezbędnych pomiarów uzupełniających i badań umożliwiających prawidłowe zaprojektowanie fundamentów.

  - Wykonanie w trzech egzemplarzach projektu technicznego, uwzględniającego w razie konieczności zabezpieczenie lub przełożenie istniejących instalacji i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego.

  - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej.

  - Przejęcie od Zamawiającego terenu robót.

  - Wykonanie pełnego zakresu zaprojektowanych robót i zgłoszenie Zamawiającemu ich zakończenia.

  - Wykonanie instalacji uziemiającej dla przewidzianych maszyn, zgodnie z przepisami i wymogami technicznymi wraz z pomiarem jej skuteczności.

  - Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, obejmującej dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami, niezbędne pomiary oraz dokumentację zastosowanych materiałów (karty materiałowe i dokumenty dopuszczające materiały/urządzenia do stosowania w budownictwie).

  - Przekazanie Zamawiającemu do użytkowania wykonanych robót.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych

  - Wszystkie prace projektowe muszą być wykonane przez osoby z polskim obywatelstwem.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie prace projektowe, jak również inne prace i czynności towarzyszące, badania i sprawdzenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres prac projektowych z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawy Prawo budowlane, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

  - Prace projektowe muszą być wykonane przez osoby posiadające obowiązujące zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa oraz uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjnej bez ograniczeń.

  - Projekt stanowić będzie podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przed właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej i dopiero po jej uprawomocnieniu może zostać ostatecznie odebrany przez Zamawiającego.

  - Projekt, przed rozpoczęciem wykonania robót fundamentowych musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

  - Z chwilą akceptacji przez Zamawiającego, dokumentacja projektowa przechodzi na własność PIT-RADWAR.

  - Warunkiem odebrania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej jest przekazanie oświadczenia Wykonawcy o jej kompletności i przydatności do wykonania na jej podstawie robót budowlanych.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

  - Wszystkie roboty budowlane i towarzyszące muszą być wykonywane przez osoby z obywatelstwem polskim, posiadające aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania robót budowlanych.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty budowlane, jak również inne prace i czynności towarzyszące, badania i sprawdzenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót budowlanych z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawy Prawo budowlane, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kopię planu BIOZ, wykonanego na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej lub przekazać oświadczenie, z którego wynikałoby, że plan BIOZ nie jest wymagany.

  - Roboty w przedmiotowym zakresie muszą być wykonane pod ścisłym i ciągłym nadzorem uprawnionych kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej bez ograniczeń.

  - Roboty budowlane wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót wraz z niezbędną komunikacją przed dostępem osób nieuprawnionych lub uzgodnić z właściwymi pracownikami spółki PIT-RADWAR zasady wspólnego przebywania w ww. obszarach.

  - Wszystkie materiały i wyroby budowlane winny być przedstawione do akceptacji
w formie dokumentacji materiałowej przed ich wbudowaniem. Dokumentacja materiałowa winna zawierać karty techniczno–informacyjne oraz dokumenty dopuszczające dany materiał do stosowania w polskim budownictwie. Wszystkie elementy dokumentacji materiałowej muszą być w języku polskim lub tłumaczeniu tłumacza przysięgłego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wytworzonych w wyniku realizacji umowy odpadów, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2361, z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich prób i badań,
w szczególności badania stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego i podbudowy,
a także potwierdzenia zgodności uzyskanych parametrów technicznych betonu w odniesieniu do wymogów określonych w dokumentacji oraz dostarczenia protokołów Zamawiającemu.

  - Odbiory robót ulegających zakryciu zostaną zgłoszone przez Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przeprowadzone i udokumentowane stosownym protokołem przy udziale Inspektora nadzoru PIT-RADWAR.

  - Wykonawca dostarczy kompletną i uporządkowaną dokumentację powykonawczą, podpisaną przez kierowników robót właściwych branż, w skład której wejdą: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, protokoły robót ulegających zakryciu i dokumentacja materiałowa. Dokumentacja ta będzie opatrzona klauzulą „wbudowano na obiekcie PIT-RADWAR w ramach umowy …………”

  - Warunkiem zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego będzie przekazanie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do ich odbioru oraz odebranie przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej.

  - Końcowy odbiór robót budowlanych, poprzedzony co najmniej 4 dni wcześniej pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru, zostanie przeprowadzony komisyjnie i zakończony stosownym protokołem określającym dotrzymanie terminów, oceniającym jakość robót i wskazującym termin upływu udzielonej gwarancji.

- Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

  - Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowlanymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

  - W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały
 i urządzenia używane podczas robót od daty wprowadzenia na budowę, do momentu opuszczenia terenu budowy.

  - Roboty będą prowadzone w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji
 i przestojów, pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

  - Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych.

  - Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

- Odbiory

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór robót ulegających zakryciu (badanie podłoża, jakości zastosowanych materiałów dokładności wykonania poszczególnych warstw),

  - odbiór końcowy polegający na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania wszystkich, objętych umową robót oraz uporządkowania otoczenia i powierzchni, z których korzystali pracownicy Wykonawcy

  - Protokół odbioru końcowego - robót budowlanych wg. umowy

- Oczekiwany termin realizacji robót projektowych i budowlanych:                                     Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu harmonogram realizacji prac, w celu zaakceptowania przez Zamawiającego. Uzgodnienie harmonogramu stanowi warunek niezbędny do rozpoczęcia robót.

- Podstawą złożenia oferty jest dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się 
z miejscowymi warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna na terenie spółki PIT-RADWAR będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Andrzej Baryga adres email andrzej.baryga@pitradwar.com, numer telefonu. 607-578-499.

- Oferta powinna zawierać harmonogram prac i opis przyjętej technologii, zawierający dobór odpowiednich materiałów. W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty robót, w tym tymczasowych i towarzyszących. Przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia Oferent ponosi ryzyko prawidłowego obliczenia ceny za zamówienie, niezależnie od rzeczywistego rozmiaru przedsięwzięcia i kosztu prac.

- Oferta musi uwzględniać: koszty wszystkich elementów koniecznych do wykonania, niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu.

- Podstawowe przepisy prawne i dokumenty  związane z wykonaniem zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 z późn. zm.).