Załącznik nr 1

do warunków postępowania dla zakupu wiertarki stołowej – 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż i uruchomienie urządzenia wraz z wyposażeniem:

- wieloczynnościowa ze stołem krzyżowym

- przeznaczenie do wiercenia, frezowania, wytaczania, gwintowania w różnych materiałach

- uchwyt samocentrujący Ø13 z kluczem i trzpieniem do mocowania we wrzecionie

- śruba do mocowania narzędzia we wrzecionie

- lampa oświetlenia miejscowego

- podstawa z wanną na wióry

-bezstopniowa regulacja prędkości obrotów wrzeciona falownikiem

- układ wodnego chłodzenia

- zestaw docisków do mocowania obrabianego przedmiotu na stole maszyny CK-104

- Imadło maszynowe łożyskowe B100

-  oprawka z kompletem tulejek rozprężnych do mocowania frezów palcowych o średnicy od ∅ 3 do ∅ 20 mm

- układ półautomatycznego gwintowania

- odczyt cyfrowy położenia stołu w osiach X i Y

DANE TECHNICZNE:

| Maksymalna średnica wiercenia/gwintowania | mm | Min. ∅30/ M14 |
| --- | --- | --- |
| - miękka stal |  |  |
| - miękkie żeliwo | mm | Min. ∅40/ M16 |
| Max. średnica freza palcowego/czołowego | mm | Min. ∅20/ ∅75 |
| Stożek we wrzecionie z możliwością dociągnięcia śrubą |  | Morse’a 3 |
| Max. wysuw pinoli wrzeciona | mm | 130 |
| Kąt obrotu wrzeciennika wikół kolumny | stopnie | 360° |
| Ilość/zakres prędkości obrotowych wrzeciona | Obr/min | Bezstopniowo 12/130-2400 |
| Boczny kąt skrętu głowicy prawo/lewo | stopień | 30°/90° |
| Posuw mechaniczny pinoli wrzeciona | mm/obr. | 0,12; 0,18; 0,,25 |
| Średnica kolumny | mm | ∅115 |
| Odległość osi wrzeciona od kolumny | mm | Min. 202 |
| Max. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | Min. 450 |
| Średnica pinoli wrzeciona | mm | Min. ∅75 |
| Min. Powierzchnia stołu | mm | 730/210 |
| Min. Przesuw stołu wzdłużny/poprzeczny | mm | 500/190 |
| Silnik napędu głównego min/max | kW | 1,1/1,5 |
| Zasilanie/ sterowanie | V | 3x400(50Hz)/24 |
| Min. Ciężar maszyny | kg | 270 |
| Max. Wymiary dł. x szer. wys. | mm | 1200 x 1200 1800 |

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot przetargu minimum 24 miesiące

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia,

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności CE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”