Załącznik nr 1

do Warunków postępowania zakupowego

Tokarskiego Wzdłużnego typu szwajcarskiego – 1 szt.

1. Nazwa i Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, wstawienie na halę, uruchomienie, szkolenie oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla Automatu Tokarskiego Wzdłużnego  typu szwajcarskiego

2. Wymagania Techniczne - Parametry Maszyny

Automat tokarski wzdłużny CNC musi spełniać lub przewyższać poniższe parametry    techniczne :

- Model: Automat tokarski wzdłużny typu szwajcarskiego

- System Sterowania CNC: Fanuc Oi-TF plus lub równoważny.

- Liczba osi (Całkowita): 7.

- Prędkość Posuwu Szybkiego (Rapide): 35m/min (dla osi X1, Y1, Z1, X2, Z2).

2.1. Strona Przednia (Wrzeciono Główne)

- Liczba osi: 4 (Osie Z1/C1 i X1/Y1).

- Max. Średnica Obróbki: 23mm/ 26mm.

- Skok wrzeciennika: 196mm (przesuwny) / 50mm(stały).

- Max. Szybkość: 10 000obr/min

- Słupek narzędziowy:

  - Narzędzia tokarskie: 8 12mm (8 sztuk).

  - Narzędzia wiertarskie: 5 (ER 16).

  - Narzędzia do obróbki krzyżowej: 7 x  (ER 16).

  - Max. Szybkość narzędzi krzyżowych: 8 000 obr./min.

  - Moc napędu narzędzi krzyżowych: $1.4 kW.

2.2. Strona Tylna (Wrzeciono Przechwytujące)

- Liczba osi: 3 (Osie X2/Z2/C2).

- Max. Średnica chwytania: Opcja 23mm/ 26mm.

- Max. Szybkość: 10 000 obr./min.

- Narzędzia do backworkingu: 4 sztuki.

- Max. Szybkość narzędzi backworking: 8 000 obr./min.

3. Wymagania Techniczne - Wrzeciono i Narzędzia

3.1. Strona Przednia (Wrzeciono Główne)

- Liczba osi: 4 (Osie Z1/C1 i X1/Y1).

- Max. Średnica Obróbki: Opcja 23 mm/ 26mm.

- Skok wrzeciennika: 196 mm (przesuwny) / 50 mm  (stały).

- Max. Szybkość: 10 000obr./min.

- Moc napędu: $3.7 kW

- Słupek narzędziowy:

  - Narzędzia tokarskie: 8 x 12 mm (8 sztuk).

  - Narzędzia wiertarskie: 5 x (ER 16)  (uchwyt tulei 5-wrzecionowej).

  - Narzędzia do obróbki krzyżowej: 7 x (ER 16).

  - Max. Szybkość narzędzi krzyżowych: 8 000 obr./min.

  - Moc napędu narzędzi krzyżowych: 1.4kW.

3.2. Strona Tylna (Wrzeciono Przechwytujące)

- Liczba osi: 3 (Osie X2/Z2/C2).

- Max. Średnica chwytania: Opcja 23 mm/ 26 mm.

- Max. Szybkość: 10 000 obr./min.

- Moc napędu: 2.2kW.

- Narzędzia do backworkingu: 4 sztuki.

- Max. Szybkość narzędzi backworking: 8 000 obr./min.

4. Wymagania Dotyczące Wyposażenia i Usług

4.1. Wyposażenie Standardowe (Wymagane w Cenie Podstawowej)

- Odbiór długich detali .

- Oprzyrządowanie (oprawki, tulejki, narzędzia)

- Postprocesor do programu Autodesk InventorCAM .

- Automatyczny podajnik pręta z magazynem.

4.2. Usługi (Wymagane w Cenie Podstawowej)

- Rozładunek i wstawienie na halę.

- Dodatkowa gwarancja (1 rok) + dodatkowe szkolenie miesiąc po uruchomieniu.

- Transport, uruchomienie, szkolenie.

4.3. Wymagane Opcje Dodatkowe (Do Osobnej Wyceny)

- Transporter wiórów.

- Transporter detali.

- Pompa wysokiego ciśnienia min 60bar.

- Filtr mgły olejowej.

- System łamania wióra .

- Oprawka kątowa (nastawna oś B).

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście przetargu uważane są przez prowadzącego przetarg za integralną część maszyny.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot przetargu minimum 24 miesiące

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia,

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności WE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Wszystkie nowe maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, potwierdzone odpowiednim oznakowaniem, w tym znakiem CE, deklaracją zgodności i wymaganymi instrukcjami a także zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniające przepisy oraz zasady BHP. Wszystkie instrukcje, oznakowanie maszyny i elementów sterujących  dostarczone z maszyną lub urządzeniem powinny być w języku polskim.

Serwis oraz procedury konserwacji lub naprawy maszyny, narzędzia lub urządzenia technicznego nie mogą powodować zagrożeń dla zdrowia i życia personelu obsługi.