OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana zasilaczy awaryjnych UPS w systemie rolet Fortaxa Hala I – SOI Kobyłka

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostawie, montażu oraz uruchomieniu dwóch (2) nowych zasilaczy awaryjnych UPS, przeznaczonych do podtrzymania zasilania systemu rolet zabezpieczających firmy Fortaxa, zainstalowanych w Hali nr I na terenie SOI w Kobyłce.

Zakres prac obejmuje również demontaż istniejących urządzeń UPS, ich bezpieczne odłączenie oraz przekazanie Zamawiającemu lub utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zakres prac

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Dostawy 2 szt. fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych UPS.

- Demontażu istniejących urządzeń UPS wraz z odłączeniem instalacji zasilającej.

- Montażu nowych urządzeń UPS w miejscu instalacji istniejących urządzeń.

- Podłączenia UPS do instalacji zasilającej oraz systemu sterowania rolet.

- Konfiguracji i uruchomienia urządzeń.

- Wykonania testów poprawności działania systemu zasilania awaryjnego.

- Sprawdzenia czasu podtrzymania zasilania.

- Przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

- Przekazania dokumentacji powykonawczej.

- Uprzątnięcia miejsca pracy po zakończeniu robót.

- Wymagania techniczne dla zasilaczy UPS

Dostarczone urządzenia muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

- zasilacz awaryjny UPS on-line lub line-interactive przeznaczony do pracy ciągłej,

- napięcie wejściowe: 230 V AC,

- napięcie wyjściowe: 230 V AC,

- częstotliwość: 50 Hz,

- możliwość współpracy z systemami automatyki sterującymi roletami,

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe,

- możliwość sygnalizacji stanu pracy (panel LCD lub diody LED),

- możliwość wymiany akumulatorów,

- urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie gorszych niż określone powyżej.

- Wymagania dotyczące wykonania prac

Prace muszą być wykonane:

- zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi,

- zgodnie z przepisami BHP,

- przez osoby posiadające uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Prace należy prowadzić w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu.

- Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- protokół uruchomienia urządzeń,

- protokół odbioru prac,

- protokół pomiarów elektrycznych (jeśli wymagane),

- instrukcję obsługi UPS,

- karty gwarancyjne,

- Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Termin realizacji

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.04.2026 r.