Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1

Przedmiotem postępowania jest dostawa, montaż i precyzyjnej frezarki CNC do płyt PCB Przedmiot postępowania obejmuje również szkolenie dla operatorów stanowiska.

Precyzyjna frezarka CNC o parametrach:

- zasilanie 100-240V, wtyczka europejska.

- oznaczenie CE,

- manualna wymiana frezu,

- wrzeciono frezujące kontrolowane programowalnie,

- uchwyt frezu o wymiarze 1/8", 3.175mmm,

- waga do 50kg

- powtwarzalność ±5 µm (± 0.2 Mil),

- minimalna powierzchnia materiały (x/y/z) 200mmx300x10mm,

- dodatkowo: wyciąg pyłu, obudowa ochronna, zestaw frezów do PCB na trzepieniu 3,175mm.

- dodatkowo możliwość wykonywania projektów z GERBERÓW.

- Przedmiot przeznaczony do wykonania prototypowych płytek PCB.

- Przedmiot pozwala na prowadzanie natychmiastowych poprawek w PCB.

| Deklaracja zgodności CE i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| --- | --- |
| Transport, posadowienie i uruchomienie frezarki | TAK |
| Szkolenie załogi | TAK |

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego postępowanie za integralną część maszyny.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot przetargu minimum 24 miesiące

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia,

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności WE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.