Załącznik nr 1

Do postępowania na zakup

I  dostawę komory do testów korozyjnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komora korozyjna

- Pojemność wewnętrzna: minimum 900 l

- Minimalne wymiary wewnętrzne: 1700 x 600 x 800 (szer. x dł. x wys. ) mm

- Wymiary zewnętrzne komory: 2280 x 830(+210 na odprowadzenie skroplin) x 1320 około (szer. x dł. x wys. ) mm

- Zakres temperatur: temperatura otoczenia /+55°C , przy „wetting test” od 18°C

- Minimum 1 x dysza spryskująca

- Poprzeczki do zawieszenia próbek

- zbiornik  na solankę – min.200l

- przepływomierz

- pompa do precyzyjnego dozowania ilości solanki

- możliwość przedmuchu komory sprężonym powietrzem (ręcznie lub automatycznie)

- regulator ręczny ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego dyszę

- układ psychrometryczny do pomiaru wilgotności

- układ wyłączenia spryskiwania po otwarciu komory

- alarm akustyczny przy braku solanki, sprężonego powietrza, wody demi.

- Port Ethernet

Osiągi i wymagane testy:

- Test zgodny z NO-06-A107 – Badanie odporności całkowitej na mgłę solną ( morską)

- suchy test korozyjny (UNICHIM)

- stałe spryskiwanie wg ASTM

- okresowe spryskiwanie z ustawieniem czasu spryskiwania wg DIN

- prohesion test

- przeprowadzanie testów namakania „wetting test” oraz testów w wilgotności od 50% do 98%

z regulowaną temperaturą powietrza od 18 °C oraz regulowanym punktem rosy około 10 °C

- Funkcjonalność sposobów sterowania musi uwzględniać: sterowanie ręczne, sterowanie programowe, wizualizację i akwizycję danych

Dodatkowe wymagania

- Dedykowana stacja uzdatniania wody z wykorzystaniem technologii odwróconej osmozy

- Przekazanie haseł serwisowych do układów sterowania po zakończonym okresie gwarancyjnym”

- W pierwszym etapie instalacja urządzenia musi być przeprowadzona w istniejącym Laboratorium Badań Mechano-Klimatycznym w siedzibie firmy PIT-RADWAR S.A. przy ulicy Poligonowej 30 . Projekt i zastosowane elementy instalacji musi umożliwiać przeniesienie i instalacje urządzenia we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

- Możliwość przeprowadzenia testów zaoferowanego urządzenia przed dokonaniem zakupu.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot postępowania minimum 24 miesiące.

Inne wymagania:

- Propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę, minimalne wymagania:

  - Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce przez min 12 miesięcy.

  - Cykliczne przeglądy przez producenta lub przedstawiciela w Polsce.

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji.

- Zestaw części zamiennych w zestawie z urządzeniem oraz gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym.

- Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie.

- Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie urządzenia.

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia – Data wydania Świadectwa wzorcownia nie starsze niż 3 miesiące od terminu dostawy i instalacji).

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia).

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), 
na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia,

- danych technicznych i parametrów,

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane).

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych,

- podłączenia mediów,

- transportu,

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy.

- Instrukcja – podręcznik obsługi – eksploatacji.

- Instrukcja – podręcznik programowania.

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji,

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się  (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu).

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP.

- Instrukcja serwisowa:

- procedury diagnostyczne i testowe,

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja),

- wykaz parametrów,

- wykaz kodów błędów i alarmów,

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne,

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne.

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.).

- Deklaracja zgodności WE.

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane).

- Informacje na temat emisji hałasu.

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące.

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane).

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.).

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja.

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego.

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

- Urządzenia muszą mieć zasilanie zgodne ze standardem europejskim, tj. powinny być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności - deklarację zgodności CE.

Wszystkie nowe maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, potwierdzone odpowiednim oznakowaniem, w tym znakiem CE, deklaracją zgodności i wymaganymi instrukcjami a także zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniające przepisy oraz zasady BHP. Wszystkie instrukcje, oznakowanie maszyny i elementów sterujących  dostarczone z maszyną lub urządzeniem powinny być w języku polskim.

Serwis oraz procedury konserwacji lub naprawy maszyny, narzędzia lub urządzenia technicznego nie mogą powodować zagrożeń dla zdrowia i życia personelu obsługi.