1. Nazwa i Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, wstawienie na halę, uruchomienie, szkolenie oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla urządzenia :

SZLIFIERKA OSTRZAŁKA - STREFA ZAMKNIĘTA – 2 szt.

2. Wymagania Techniczne - Parametry Maszyny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej szlifierki narzędziowej wraz z wyposażeniem standardowym i dodatkowym, dokumentacją oraz usługą uruchomienia i szkolenia.

2. Parametry techniczne i funkcjonalne Urządzenie musi spełniać co najmniej poniższe parametry techniczne:

- Przesuwy: wzdłużny stołu min. 400 mm, poprzeczny suportu min. 250 mm, pionowy głowicy szlifierskiej min. 250 mm.

- Wymiary robocze: rozstaw kłów min. 700 mm, zakres roboczy stołu min. 135 × 940 mm.

- Wrzeciono: prędkość obrotowa regulowana

- Zakresy ruchu głowicy: kąt obrotu ściernicy 360°, nachylenie ściernicy ±15°.

- Stół: kąt obrotu stołu ±60°, skok obrotu ±10°.

- Napęd: moc silnika wrzeciona min. 1,5 kW

- System pomiarowy: osie X i Y wyposażone w liniały pomiarowe z cyfrowym odczytem

3. Wyposażenie standardowe W ramach zamówienia dostawca dostarczy pełne wyposażenie standardowe, w tym m.in.:

- Elementy ustawienia i podparcia (bloki poziomujące, przymiar do kłówi, inne w uzgodnieniu z zamawiającym).

- Głowicę roboczą oraz konik

- Zestaw osłon ściernic o różnych średnicach, wraz z uchwytami.

- Zestaw ściernic o parametrach zgodnych ze specyfikacją producenta.

- Narzędzia regulacyjne i pomocnicze (klucze, pręt mocujący, skrzynka narzędziowa).

4. Wyposażenie dodatkowe Zamówienie obejmuje następujące przystawki i akcesoria rozszerzające funkcjonalność:

- Przystawki do szlifowania: promieniowego (nr 01 i 02), frezów czołowych, śrubowego (z oprawką MT4), wałków (z uchwytem 3-szczękowym), wewnętrznego, powierzchni, narzędzi tokarskich i strugarskich oraz wierteł.

- Przystawkę do indeksowania głowicy roboczej oraz przystawkę podziałową do wrzeciennika.

- Akcesoria dodatkowe: odpylacz, zestaw tulei zaciskowych (6-25 mm), uchwyt tulejowy 5C, konik lewy, tuleje stożkowe Morse'a (MT5 do MT2/3/4) oraz dodatkowe ściernice.

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście przetargu uważane są przez prowadzącego przetarg za integralną część maszyny.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot przetargu minimum 24 miesiące

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia,

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności WE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.