Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Szlifierka – 1 szt.

Opis ogólny  przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia mocująca stołu szerokość		500 mm

Powierzchnia mocująca stołu głębokość		210 mm

Rowki T-owe (ilość / szerokość)			1/14 mm

Wielkość stołu elektro-magnetycznego		200x400 mm

Droga przesuwu wzdłużnego (x)			530 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y)			220 mm

Odległość osi wrzeciona od stołu maks.		420 mm

Wielkość tarczy, ściernicy				200x20x31,75 mm

Prędkość posuwu stołu - hydraulicznie		3-20 (SILNIK ELEKTRYCZNY) m/min.

Prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy		2800 obr./min

Moc silnika wrzeciona ściernicy			1,5 kW

Napięcie						400 V

Wymiary - 						szerokość	1250 mm

Wymiary - 						głębokość	1400 mm

Wymiary - 						wysokość	1730 mm

Waga ok.						750 kg

Dosuw poprzeczny na jeden obrót kołem ręcznym	2,5 mm/obr.

Podziałka na kole ręcznym (Y)			0,02 mm

Dosuw pionowy na jeden obrót kołem ręcznym	1,25 mm

Podziałka na kole ręcznym (Z)			0,01 mm

Wyświetlacz cyfrowy osi				TAK

Dodatkowe elementy wyposażenia:

2-osiowy cyfrowy wyświetlacz ES-12 H z wyświetlaczem LCD,

Tarcza szlifierska,

Kołnierz do uchwytu tarczy,

Diodowe oświetlenie robocze,

Płyta magnetyczna,

Osłony,

Układ chłodzenia z odsysaniem magnetycznym,

Narzędzie do obsługi,

Osłony bezpieczeństwa,

DTR w j. polskim,

Certyfikat CE.

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście przetargu uważane są przez prowadzącego przetarg za integralną część maszyny.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot przetargu minimum 24 miesiące

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia,

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności WE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.