w okresie od 01.01.2025-31.12.2025							str. 4					 		          załącznik nr 1

| Lp | Nazwa i adres budynków | Zakres usługi | Częstotliwość wizyt w 2025 roku | Termin wykonania usługi | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek Penitencjarny Areszto Śledczego w Opolu (kotłownia) Opole ul.Sądowa 4 | - przegląd instalacji gazowej budynku penitencjarnego (zgodnie z art. 62 pkt 1 Prawo Budowlane) - kocioł nr 1 Viessmann Vitocrossal 300 z palnikiem Weishaupt WG 40 N/1-A ZM-LN – czyszczenie palnika i kotła wraz z wykonaniem ich regulacji (analizy, ciągu spalin) - kocioł nr 2 Viessmann Vitoplex 300 z palnikiem Weishaupt WG 30 N/1-C ZM-LN – czyszczenie palnika i kotła wraz z wykonaniem ich regulacji (analizy, ciągu spalin) - podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typu WGJ-S 1000 Elektromet (stojący) 6 szt. - czyszczenie i przegląd zbiorników wody z wymianą anod magnezowych i przegląd urządzeń towarzyszących (zbiorniki przeponowe, zawory) - przegląd urządzeń towarzyszących w kotłowni tj. pomp, stacji zmiękczania wody, instalacji wewnętrznej gazu oraz wykonanie optymalizacji pracy, sprawdzenie ustawień aparatury kontrolno-pomiarowej - kontrola działania wszystkich urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających - kontrola szczelności urządzeń i ich przyłączy - kontrola ciśnienia w części wodnej instalacji - jednorazowe uruchomienie kotłów z początkiem sezonu grzewczego Zamawiający wymaga stałego doglądu pracy kotłowni i utrzymania urządzeń w sprawności technicznej (dostępność serwisu 24h / dobę) | 1 | Do 10.10.2025 |  |  |  |  |
| 2 | Budynek gospodarczo-administracyjny (kotłownia) Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu Turawa, ul.Spacerowa 14 | - kocioł nr 1 Viessmann Vitoplex 100 300kW – czyszczenie palnika i kotła wraz z wykonaniem ich regulacji (analizy, ciągu spalin) - kocioł nr 2 Viessmann Vitoplex 100 300kW – czyszczenie palnika i kotła wraz z wykonaniem ich regulacji (analizy, ciągu spalin) - podgrzewacze ciepłej wody użytkowej typu Eure SPM200l, Viessmann WYV1M x 2szt., Reflex JCN1M - czyszczenie i przegląd zbiorników wody z wymianą anod magnezowych i przegląd urządzeń towarzyszących - przegląd urządzeń towarzyszących w kotłowni, wykonanie optymalizacji pracy, sprawdzenie ustawień aparatury kontrolno-pomiarowej - kontrola działania wszystkich urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających - kontrola szczelności urządzeń i ich przyłączy - kontrola ciśnienia w części wodnej instalacji - jednorazowe uruchomienie kotłów z początkiem sezonu grzewczego Zamawiający wymaga stałego doglądu pracy kotłowni i utrzymania urządzeń w sprawności technicznej (dostępność serwisu 24h / dobę) | 1 | Do 10.10.2025 |  |  |  |  |
| 3 | Budynek administracyjno-penitencjarny ( kotłownia) Oddziału Zewnętrznego w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu Opole, ul. Partyzancka 72 | - przegląd instalacji gazowej budynku penitencjarnego (zgodnie z art. 62 pkt 1 Prawo Budowlane) - kocioł nr 1 Chaudieres Guliiot FBG 175 z palnikiem wielostopniowym RLS 28 TYP.684 T1 – czyszczenie palnika i kotła wraz z wykonaniem ich regulacji (analizy, ciągu spalin) - kocioł nr 2 Chaudieres Guliiot FBG 175 z palnikiem wielostopniowym – czyszczenie palnika i kotła wraz z wykonaniem ich regulacji (analizy, ciągu spalin) - podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typu REFLEX S-500 Winkelmann + Panhoff (stojący) 2 szt. - czyszczenie i przegląd zbiorników wody z wymianą anod magnezowych i przegląd urządzeń towarzyszących (zbiorniki przeponowe, zawory) - przegląd urządzeń towarzyszących w kotłowni tj. pomp, stacji zmiękczania wody, instalacji wewnętrznej gazu oraz wykonanie optymalizacji pracy, sprawdzenie ustawień aparatury kontrolno-pomiarowej - kontrola działania wszystkich urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających - kontrola szczelności urządzeń i ich przyłączy - kontrola ciśnienia w części wodnej instalacji - jednorazowe uruchomienie kotłów z początkiem sezonu grzewczego Zamawiający wymaga stałego doglądu pracy kotłowni i utrzymania urządzeń w sprawności technicznej (dostępność serwisu 24h / dobę) | 1 | Do 10.10.2025 |  |  |  |  |
| 4 | Budynek Penitencjarny Areszto Śledczego w Opolu Opole ul.Sądowa 4 | Przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Atest-Gaz - sprawdzenie sprawności i rekalibracja czujników antywypływowych gazu (5 szt.) | 2 | Do 31.03.2025 Do 10.10.2025 |  |  |  |  |
| 5 | Budynek administracyjno-penitencjarny ( kotłownia) Oddziału Zewnętrznego w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu Opole, ul. Partyzancka 72 | Przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Atest-Gaz - sprawdzenie sprawności i rekalibracja czujników antywypływowych gazu (1 szt.) | 2 | Do 31.03.2025 Do 10.10.2025 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA ROK 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA ROK 2024 i 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie ceny oraz wartości przedmiotu zamówienia określone w formularzu ofertowym muszą być liczone i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

| dnia |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość) (data) |  | (imienna pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) |

Str. 5