OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Regały jezdne ( archiwalne )

Regały jezdne na obrazy REG7

Regały przesuwne z napędem mechanicznym. Szyny nawierzchniowe. Kolor RAL 7035

Minimalne wymiary:

- Wysokość 190 cm

- Głębokość 20 cm

- Długość 170 cm

Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych.

Tory jezdne wykonane ze stali walcowanej na gorąco, bez konieczności spawania lub innego sposobu łączenia poszczególnych elementów toru jezdnego.

Szyny jezdne ukształtowane są w ten sposób, że posiadają wzdłuż swojej długości dwa rowki, po których poruszają się koła jezdne regałów (płaski profil, nie półokrągły).

W celu zabezpieczania przed korozją, szyny zabezpieczone poprzez proces cynkowania.

Wymiary szyn: szerokość 80 mm, wysokość 18 mm

Tory jezdne ułożone w systemie „wpuszczanym w posadzkę”.

Szyny jezdne ułożone na posadzce nośnej, następnie przestrzeń między szynami regałów wypełniona gresem ułożonym do górnej płaszczyzny szyn jezdnych. Różnica między posadzką z gresu, a pozostałą części posadzki będzie zniwelowana dodatkowym najazdem, wykonanym z blachy.

Konstrukcja regałów.

- Podstawa regału wykonana jest ze stalowej blachy o grubości min. 2 mm i dla zapewnienia odpowiedniej sztywności podstawy regału wygięta w specjalny profil ceowy o wysokości 115 mm.

- Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą do mocowania kół jezdnych.

- Dla prawidłowej współpracy kół jezdnych z szynami, koła jezdne wykonane są z żeliwa.

- Średnica kół wynosi max 105 mm.

- Szerokość kół wynosi min. 30 mm

- Mogą  być dwa rodzaje kół jezdnych. Koła płaskie jezdne oraz koła prowadzące z obustronnym odpowiednio wyprofilowanym kołnierzem współpracującym z torem jezdnym.

- Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki, osadzone są na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych.

- Do ram zamocowane są gumowe odboje dystansowe o długości 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

- Do ram regałów przymocowane specjalne blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów i zazębiające się z podstawą szyny jezdnej regału.

- Podstawy regału malowane są farbą poliestrową w kolorze RAL 7035.

Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych.

- Szerokość ściany bocznej wynosi 25 cm.

- Szerokość całkowita regału wynosi 54 cm

- Ściana boczna regału podwójnego składa się z dwóch ścian pojedynczych połączonych ze sobą za pomocą połączeń śrubowych.

- Ściana boczna wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnogiętej o grubości 0,8 mm.

- Ściana wykonana z płaskiej blachy w maksymalnym stopniu zapewnia prawidłowe wykorzystanie długości regału.

Od frontu w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności ściana wyprofilowana w kształcie teownika, natomiast od środka regału odpowiednio wygięta z wykonanymi otworami do zamocowania stężeń krzyżowych wzdłuż regału, oraz umożliwienia skręcenia z druga częścią ściany regały podwójnego.

Widok ściany bocznej pełnej.

- Bok regału dwustronnego stanowią dwie ściany połączone ze sobą za pomocą śrub wraz ze stężeniami krzyżowymi biegnącymi wzdłuż regału.

- Ściana boczna regału mocowana jest do ramy regału na dodatkowych elementach poprzecznych łączących ramy regału w specjalnie do tego przeznaczonych gniazdach oraz za pomocą połączeń śrubowych.

- Dla zwiększenia sztywności regału, ściany boczne połączone są poprzez półkę górną przykręconą do ściany.

- Ściany boczne malowane w kolorze RAL 7035. Malowanie odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów.

Konstrukcja i technologia wykonania siatki.

- Siatka wykonana z drutu fi 4. Krata o wymiarach min. 5x5 cm.

- Dostęp do siatki z obu stron, w celu umożliwienia zawieszenia obrazów.

Panele frontowe.

Panele frontowe wykonane w całości z blachy stalowej o grubości 0, 8 mm malowanej w kolorze RAL 7035

Panel frontowy pełny z blachy.

- Panel frontowy mocowany za pomocą zaczepów do ściany bocznej regału. Ze względów ergonomicznych użytkowania regałów oraz na łatwość obsługi serwisowej nie stosuje się mocowania panelu frontowego na stałe, np. poprzez przykręcenie do ściany regały.

- Każdy panel wyposażony w tabliczkę do opisu regałów o wysokości 65 mm i szerokości dostosowanej do szerokości regału.

- Tabliczka mocowana na stałe w dowolnym miejscu na panelu,

Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów z napędem mechanicznym.

- Regały przesuwne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę.

- Przemieszczanie regałów wykonuje się  siłą nie większą niż 50 N.

- Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej są stalowe.

- Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby.

Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą.

Kierownica regału.

- Długość ramienia pokrętła wynosi 200 mm.

- Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby.

- Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, napęd na koła przenoszony jest za pomocą przekładni na wszystkie koła jezdne osi wzdłuż regału (napęd centralny).

- Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy.