OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Meble

Tolerancja wymiarów wszystkich mebli : +- 5 mm

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Meble muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadające obowiązującym normom. Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Kolorystyka mebli: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji, chyba, że w opisie wskazano inaczej. Jeżeli w opisie mebla wskazano ilości dekorów do wyboru, to należy je przedstawić zamawiającemu do wglądu.

Gwarancja na produkt: minimum 24 miesiące.

Dla zapewnienia zgodności parametrów mebli i wyposażenia ze Szczegółowym Opisem Parametrów Wyposażenia, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, a także spełnienia przepisów rozporządzenia MPiPS Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych :

Biurka z nogą o profilu kwadratowym B1 (160x80), B2 (180x80), B3 (140x80) z przelotką

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

W blacie biurka mają być wycięte dwa przeloty kablowe służące do poprowadzenia okablowania. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa.

Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat.

Nogi biurka mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka  oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Kolorystyka biurek powinna obejmować minimum 10 dekorów na blat i 5 odcieni stelaży do wyboru.

Dodatkowe akcesoria dedykowane do wybranych modeli biurek:

Szuflada montowana pod blatem biurka/stołu SZ1

Wymiary całkowite szuflady: dł. x gł. x wys.: 478 x 258 x 72 mm

Wymiary wewnętrznej części szuflady wysuwnej: 380 x 250 mm

Szuflada ma być wykonana z blachy malowanej proszkowo.

Szuflada ma wysuwać się na prowadnicy kulkowej 250 mm, zapewniając częściowy wysuw.

W środku szuflady ma być umieszczona wkładka filcu o  grubości ok. 9 mm, z formowaniem na akcesoria, długopisy itp.

Szuflada powinna być dostępna w minimum 5 odcieniach do wyboru w tym RAL0404040.

Kanał kablowy poziomy K1, K2

Biurka mają być wyposażone w kanał kablowy. Pozioma osłona na kable ma być wykonana z metalu malowanego proszkowo (ze względów trwałości i wytrzymałości osłon, nie dopuszcza się rozwiązań z tworzywa sztucznego). Pozioma osłona na kable ma mieć formę szyny montowanej pod blatem biurka o wymiarach 1060 x 107 x 120 mm K1 i 660 x 107 x 120 K2. Kanały dostępne w minimum trzech kolorach do wyboru w tym aluminium i biały.

Biurka/stoły  z nogą o profilu kwadratowym bez przelotki B4 (140x80)

Wymagania minimalne:

Blat biurka/ stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

W blacie biurka/ stołu mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

Nogi biurka mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka  oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Kolorystyka biurek powinna obejmować minimum 10 dekorów na blat i 5 odcieni stelaży do wyboru.

Krzesło stacjonarne na czterech nogach K3

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wymiary krzesła (z tolerancja +/- 1%):

- Wysokość siedziska: 460 mm

- Głębokość siedziska: 463 mm

- Szerokość siedziska: 462 mm

- Wysokość całkowita: 860 mm

- Maksymalna szerokość oparcia: 455 mm

- Długość oparcia: 430 mm

- Szerokość całkowita: 520 mm

- Głębokość całkowita: 575 mm

Budowa krzesła:

Siedzisko i oparcie zintegrowane w postaci kubełka, wykonane z jednego elementu z atestem trudnozapalności.

W dolnej części oparcia podłużne wycięcie, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza, a także ułatwiające chwytanie i przenoszenie krzesła

Siedzisko i oparcie wykonane z poliuretanu, o gęstości min. 550 kg/ m3, wzbogacone jonami srebra o właściwościach antybakteryjnych, co ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pod kątem higienicznym.

Kubełek odporny na środki czyszczące i dezynfekcje.

Struktura kubełka na powierzchni kontaktu z użytkownikiem o porowatej fakturze, poprawiająca komfort siedzenia i eliminująca efekt zsuwania się z siedziska.

Rama krzesła składająca się z 4 nóg z możliwością wyboru jednej z trzech dostępności wysokości siedziska: 460 mm, 510 mm lub 560 mm

Produkt dostarczony ma być fabrycznie zmontowany.

Rama wykonana z rury metalowej: nogi min. fi20x2,0 mm, poprzeczki rura min. fi20/15x2,0 mm.

Konstrukcja krzesła odpowiednio mocna, przeznaczona dla użytkowników o wadze do 150 kg, przy wysokości siedziska 460 mm.

Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z filcem do twardych powierzchni

Wszystkie łączenia ramy krzesła i kubełka estetyczne

Możliwość sztaplowania do min. 5 sztuk.

Dolna osłona siedziska z tworzywa sztucznego, stanowiąca ochronę podczas sztaplowania, zawsze w kolorze kubełka

Kolorystyka ramy krzesła: do wyboru ze wzornika producenta m.in. kolor RAL9005 czarny lub RAL9006 białe aluminium

Kolorystyka kubełka krzesła: do wyboru ze wzornika producenta min. kolor szary, grafit, beżowy i bordowy.

Fotel tapicerowany F1

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 5 mm)

Wymagania minimalne:

Fotel ma mieć głębokie siedzisko pochylone pod kątem ok. 12stopni, co zapewnia wygodę siedzenia.

Oparcie musi być szerokie, odchylone o ok. 25 stopni tak aby zapewnić szerokie podparcie. Fotel ma mieć podłokietniki tapicerowane z pianką o gęstości min. 35kg/m3 – metal ma być malowany proszkowo.

Fotel ma być na czterech metalowych nogach wykonanych z rury Ø 20mm, grubość ścianki 2mm, a siedzisko i oparcie  ma być tapicerowane – pianka musi być odlewana, trudnopalna o gęstości min. 60kg/m3.

Kolor stelaża ma być dostępny  wariantach kolorystycznych w tym kolory: perłowy biały, bordowy półmat, jasnoszary półmat, ciemnoszary półmat, czarny półmat, ciemnozielony półmat, ceglasty półmat, oliwkowy półmat, żółty półmat, niebieski półmat, beżowy półmat.

Fotel musi być dostępny z podnóżkiem.

Podnóżek tapicerowany P1

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja w zakresie +/- 5 mm)

Siedzisko ma być na czterech metalowych nogach wykonanych z rury Ø 20mm, grubość ścianki 2mm, i ma być tapicerowane – pianka musi być odlewana, trudnopalna o gęstości min. 60kg/m3. Kolor stelaża ma być dostępny w wariantach kolorystycznych w tym kolory: perłowy biały, bordowy półmat, jasnoszary półmat, ciemnoszary półmat, czarny półmat, ciemnozielony półmat, ceglasty półmat, oliwkowy półmat, żółty półmat, niebieski półmat, beżowy półmat.

Stół składany S1

Stół z blatem uchylnym

stół mobilny na kółkach z blatem uchylnym – sztaplowany w pionie, 1400 x 700 x 740h mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Nogi stołu mają być wykonane z metalowej rury Ø 40 mm, metal ma być malowany proszkowo. Dwie stopy w kształcie wieszaka mają być zakończone kółkami i mają być wykonane z odlewu aluminiowego, polerowanego. Kółka z hamulcem - Ø65 mm. Stół ma mieć możliwość składania poprzez zatrzask blokujący - składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku. Zatrzask ma być w kolorze stelaża. Blat stołu należy doposażyć w zaczepy - do łączenia blatów stołów (komplet - 4 szt.).

Biurko gabinetowe z regulacją wysokości B5

- Regulacja wysokości: min. 735 mm, maks. 1300 mm

- Wbudowane 4 gniazda zasilania – wyjście 230 V/110 V AC i opcjonalne ładowanie bezprzewodowe

- Blat ma być wykonany z płyty MDF o grubości minimum 27 mm pokryta laminatem HPL ze ściętymi krawędziami pomalowanymi na ten sam kolor co blat

- Krótkie, ścięte krawędzie powinny mieć kąt 45°, a długie 18°

- Noga wewnętrzna powinna być wykonana z 12 mm sklejki pokrytej HPL ze szczotkowaną stalą nierdzewną

- Noga zewnętrzna powinna być wykonana z 12 mm sklejki pokrytej HPL (zewnętrzna strona nogi) i lakierowana okleina (wewnętrzna strona nogi). Powinna posiadać czarne, plastikowe nóżki poziomujące, H=10 mm (+5 mm)

- Pomocnik / szafka dostępny w wersji prawej lub lewej, mocowany do nogi biurka. Wykonany z wysokiej jakości forniru drewnianego z płytą HPL fenix

- Pokrywa pod blatem wykonana z 12 mm sklejki pokrytej lakierowaną okleiną

- Zasilanie biurka do pracy na siedząco i stojąco odbywa się poprzez nogę zewnętrzną

- Wycięcie w kształcie gwiazdy z wyjmowaną 12 mm osłoną z HPL/okleiny

- Pokrywa pod blatem z dostępem do ukrytych gniazdek zasilających i organizerem kabli

- Wbudowane gniazdka zasilania dla biurka i urządzeń zewnętrznych (2-3 gniazda )

- Wewnętrzna metalowa rama: Rura metalowa – 50x20 mm; Metal malowany proszkowo, standardowo w kolorze czarnym.

- Typ przycisku sterującego biurkiem: Napęd w górę i w dół; 2 pozycje pamięci; Automatyczny napęd w pozycji pamięci; Przypomnienie LED; Zintegrowany Bluetooth.

- Kolumny podnoszące: Funkcja antykolizyjna; Dwa silniki; Łagodny start i zatrzymanie; Prędkość podnoszenia: do 38 mm/s; Maksymalny udźwig biurka (wraz z biurkiem): 80 kg

- Skrzynka zasilająca: Wejście: 110-240 V; Częstotliwość: 50/60 Hz; Wyjście: 18 V; Wtyczka zasilania UE, szybka ładowarka bezprzewodowa Qi (wbudowana pod blatem). Moc wyjściowa: ładowanie 15 W; Certyfikat Qi.

Minimalne wymagania dotyczące pomocnika/szafki przy biurku:

- Korpus

Płyta MDF 18 mm pokryta fornirem drewnianym z obrzeżem 0,5 mm;

Frezowany blat dla wygodnego otwierania szuflad;

Obrzeże z naturalnego forniru drewnianego 0,5 mm, lakierowane.

- Szuflady

Sklejka 18 mm pokryta fornirem drewnianym z obrzeżem ze sklejki lakierowanej;

Dno szuflady na piórniki frezowane i pokryte czarną skórą;

Prowadnice z pełnym wysuwem i cichym domykiem;

Nośność szuflady – 10 kg.

Wyjmowany stojak na butelki wewnątrz dolnej szuflady (sklejka 9 mm pokryta fornirem).

- Noga

Płyta wiórowa 16 mm pokryta HPL Fenix ​​z obrzeżem ABS 1 mm;

Czarne plastikowe nóżki poziomujące, H=10 mm (+10 mm).

Szafka niska SZ2

frez

Minimalne wymagania:

Korpus

- Płyta MDF 18 mm pokryta fornirem drewnianym z obrzeżem 0,5 mm;

- Frezowany blat dla wygodnego otwierania szuflad;

- Obrzeże z naturalnego forniru drewnianego 0,5 mm, lakierowane.

Szuflady

- Sklejka 18 mm pokryta fornirem drewnianym z obrzeżem lakierowanym;

- Płyta wiórowa 15 mm pokryta fornirem drewnianym z obrzeżem 0,5/1,5 mm;

- Prowadnice z pełnym wysuwem i cichym domykiem;

- Nośność szuflady – 10 kg.

Noga

- Płyta wiórowa 16 mm pokryta HPL ​​z obrzeżem ABS 1 mm

- Czarne plastikowe nóżki poziomujące, H=10 mm (+10 mm)

Półka do gabinetu P2

Minimalne wymagania:

- Płyta wiórowa 12 mm pokryta laminatem HPL ​​z obrzeżem ABS 1 mm;

- Sklejka 12 mm pokryta fornirem drewnianym;

- Nośność: 10 kg na sztukę

Szafa ubraniowa do gabinetu SZ3, szafa aktowa do gabinetu SZ4

ubraniowa

szafa aktowa

Minimalne wymagania:

Korpus

- Płyta wiórowa 18 mm pokryta fornirem drewnianym;

- Frezowany panel boczny zapewniający wygodne otwieranie drzwi;

- Obrzeże z naturalnego drewna / forniru 0,5 mm, lakierowane.

Półki

- Płyta MFC 18 mm (melamina) z obrzeżem ABS 1 mm, standardowo w kolorze czarnym;

- Nośność półki: 15 kg.

Drzwi

- Płyta MDF 18 mm pokryta fornirem drewnianym z obrzeżem 0,5 mm;

- Kąt otwarcia 155° z systemem cichego domykania.

Podstawa

- Czarne plastikowe nóżki poziomujące, H=17 mm (+10 mm)

Mównica konferencyjna M1

- Minimalne wymiary: 55 x 115 x 45 [cm] (szer. x wys. x gł)

- szerokość nogi min 40 cm

- min. wymiary stopy i blatu: 55 x 45 [cm] (szer. x gł.)

- materiał plexi, stopa 12 mm, nogi i blat 10 mm (minimum)

- płyta przednia: plexi szroniona 3 mm

- kąt nachylenia blatu w stosunku do poziomu: ok. 15 st.

- łączenia klejone, a niektóre wzmocnione śrubami m5. Śruby wzmacniają połączenia nogi - blat oraz nogi - podstawa,

- półka o wym. 42cm x 14cm, na wysokości 65cm licząc od ziemi

Mata pod fotel biurowy MA1

Mata ochronna pod krzesło, wymiary min. 900x1200 mm. Grubość min. 1,8mm. Powinna być wykonana w 100% z tworzywa PET pochodzącego z recyklingu. Posiada specjalne kolce i antypoślizgowe wykończenie spodu, które sprawiają, że nie przesuwa się po dywanie. Kolor: transparentny.

Regały magazynowe do pracowni garncarskiej i wypalarni REG1

Regał z metalowymi półkami zbudowany z trwałej blachy stalowej, z wzmocnionymi półkami zdolnymi do udźwignięcia ciężaru do 100 kg, a przy odpowiednim mocowaniu nawet do 200 kg. Montaż "na wcisk", możliwość przestawiania półek co 30 mm. Stopki z tworzywa, ograniczniki i przegrody do zapewnienia stabilności.

Minimalne wymagania:

- Waga (kg) 55

- Wysokość – 198 cm

- Szerokość – 100 cm

- Głębokość – 50 cm

- Grubość blachy – 0,8-1,5 mm

- Ilość półek – 6

- Kolor RAL 7035

Stoły do pracowni garncarskiej S2

Wymagania minimalne:

Blat stołu ma być wykonany z płyty kompaktowej HPL gr 12 mm, w kolorze drewnopodobnym identycznym jak blat BL1.

W blacie stołu mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

Nogi biurka mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka  oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Ławka szatniowa w piwnicy, Ł1

- wykonana z profilu stalowego o przekroju ⌀28 mm

- malowana farbami proszkowymi wg wzornika Ral

- siedzisko z płyty laminowanej 18mm

- półka na buty

- długość 190 cm

- kolor stelaża ma być dostępny w wariantach kolorystycznych w tym kolory: czerwony, żółty, zielony, czarny i fioletowy

Wieszak do powieszenia nad ławką, W1

Minimalne wymiary:

- Szerokość: 685 mm

- Głębokość: 73 mm

- Wysokość: 118 mm

Podstawa wieszaka z płyty meblowej, posiadająca okleinę z dwóch stron i na wszystkich krawędziach obrzeże. Kolor dąb złoty.

Sześć haczyków z odlewu metalu wraz z wkrętami do drewna, haczyki powinny posiadać zakryty element montażowy, dzięki któremu nie widać wkrętów mocujących haczyk do podstawy drewnianej.

Dwa wkręty uniwersalne 3.5 x 60 z kołkami montażowymi. Szablon służący do zaznaczenia miejsc montażu haczyków oraz otworów montażowych wieszaka z nadrukowaną instrukcją montażu.

Kolor haczyków: do wyboru minimum 4 kolory, w tym: czarny, chrom połysk, złoty szczotkowany, inox (stal szczotkowana).

Regały metalowe do magazynu ceramiki i wypalarni, REG2 i REG3

Regał z metalowymi półkami zbudowany z trwałej blachy stalowej, z wzmocnionymi półkami zdolnymi do udźwignięcia ciężaru do 100 kg, a przy odpowiednim mocowaniu nawet do 200 kg. Montaż "na wcisk", możliwość przestawiania półek co 30 mm. Stopki z tworzywa, ograniczniki i przegrody do zapewnienia stabilności.

Minimalne wymagania REG2:			Minimalne wymagania REG3:

- Waga (kg) 75				                              39

- Wysokość – 221 cm			                              221 cm

- Szerokość – 120 cm 		                            	  100 cm

- Głębokość – 70 cm			                             35 cm

- Grubość blachy – 0,8-1,5 mm		                0,8-1,5 mm

- Ilość półek – 6			  	                             6

- Kolor RAL 7035			                	RAL 7035

Fotel obrotowy do gabinetu F2

Rys. poglądowy

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wysokość całkowita: 1270-1380 mm

- Wysokość siedziska: 420-545 mm

- Wysokość oparcia: 805 mm

- Szerokość siedziska: 470 mm

- Szerokość oparcia: 455 mm

- Głębokość całkowita: 688 mm

- Głębokość siedziska: 400-470 mm

- Głębokość powierzchni siedziska: 470 mm

- Długość oparcia: 870 mm

Budowa fotela:

Struktura siedziska wykonana z polipropylenu pokryta wtryskiwaną pianką, grubości 50 mm i gęstości 72 kg/m3. Spód siedziska z ozdobną maskownicą w kolorze szarym, ukrywający mechanizm.

Siedzisko tapicerowane skórą z ozdobnymi, kontrastowymi przeszyciami. Przeszycia mają wyznaczać wyraźnie profil boczny siedziska. Nie dopuszcza się siedzisk tapicerowanych jednym kawałkiem materiału.

Oparcie stanowi szkielet ramowy wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarno- szarym lub biało- perłowym.

Rama oparcia wraz z siodłem amortyzatora gazowego i podstawą mechanizmu ma stanowić jeden element.

Rama oparcia wyprofilowana i dopasowana do naturalnej krzywizny kręgosłupa na wysokości odcinka lędźwiowego.

Tapicerka oparcia zamocowana w rowkach ramy składa się z dwóch, następujących warstw- materiału wspierającego typu membrana 3D w kolorze dopasowanym zawsze do koloru ramy, pokrytego pianką poliestrową o grubości 10 mm i gęstości 25 kg/m3 oraz- tkaniny tapicerskiej.

Oparcie tapicerowane skórą z dwoma poziomymi, ozdobnymi i kontrastowymi przeszyciami.

Ręczne podparcie lędźwi wykonane z poliamidu z regulacją wysokości ok. 115 mm w kolorze czarno- szarym lub biało- perłowym, zależnie od koloru ramy oparcia.

Prowadzenie podparcia lędźwi wzdłuż rowków od wewnętrznej strony ramy oparcia. Podparcie lędźwi ma być na zewnątrz konstrukcji oparcia w postaci tzw. blendy o konstrukcji ażurowej z charakterystycznym rysunkiem rombów.

Zagłówek tapicerowany skórą z ozdobnymi, kontrastowymi przeszyciami. Przeszycia mają wyznaczać wyraźnie profil boczny zagłówka. Nie dopuszcza się zagłówków tapicerowanych jednym kawałkiem materiału.

Mechanizm synchroniczny zintegrowany z maskownicą siedziska posiadający:

- odchylenie zintegrowanego oparcia i siedziska (możliwość swobodnego kołysania się)

- synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 2,5:1

- blokada mechanizmu synchronicznego w 3 pozycjach

- regulacja głębokości siedziska ok. 60 mm

- kąt ujemny pochylenia siedziska w zakresie 0-5°

- system Anti-Shock-zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Wszystkie funkcje mechanizmu, z wyjątkiem regulacja głębokości siedziska, obsługiwane za pomocą przycisków, umiejscowionych po lewej i prawej stronie siedziska. Przyciski mają być łatwo dostępne z pozycji siedzącej, intuicyjne w obsłudze i oznakowane stosownymi piktogramami. Przyciski mają stanowić integralną część maskownicy siedziska i mechanizmu. Nie dopuszcza się krzeseł z widocznymi elementami mechanizmu

Regulacja siły odchylenia oparcia obsługiwana za pomocą suwaka.

Podłokietniki zamknięte tzw. pierścieniowe, wykonane z odlewanego aluminium, polerowanego na efekt chrom. Zakres regulacji podłokietnika to 35 mm na szerokość.

Podstawa pięcioramienna wykonana odlewanego aluminium, polerowanego na efekt chrom o średnicy 736 mm

Kółka o średnicy fi 60 mm do miękkich lub twardych powierzchni, samohamowne.

Kolorystyka skóry do wyboru ze wzornika producenta.

Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej (parametry nie gorsze niż):

Skład: Skóra semianilinowa (1,0 –1.1 mm), naturalne ziarno bez wytłaczania.

Przyjazne dla środowiska garbowanie mineralne.

Trudnozapalność: EN 1021–1, EN 1021– 2

Odporność barwy na światło: ≥ 5 (zgodnie z EN ISO 105-B02)

Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale (zgodnie z EN ISO 5402)

Krzesło dostawne na płozie K6

Rys. poglądowy

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wymiary krzesła (z tolerancja +/- 1%):

- Wysokość całkowita: 870 mm

- Wysokość siedziska: 475 mm

- Wysokość siedziska zgodnie z normą EN 16139: 445 mm

- Wysokość podłokietnika od podłoża: 675 mm

- Szerokość ramy/ podstawy: 580 mm

- Szerokość oparcia: 440 mm

- Szerokość całkowita: 640 mm

- Szerokość siedziska: 450 mm

- Głębokość całkowita: 610 mm

- Głębokość siedziska: 447 mm

- Głębokość powierzchni siedziska: 465 mm

- Długość oparcia: 420 mm

Budowa krzesła:

Szkielet siedziska jako rama wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarno- szarym lub biało- perłowym z następującymi warstwami zamocowanymi w rowkach w ramie:

– materiał wspierający – siatka termokurczliwa w kolorze szarym z pianką poliesterową o grubości min. 10 mm i gęstości min. 25 kg/m3

– tapicerka- siedzisko tapicerowane skórą

Oparcie stanowi szkielet ramowy wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarno- szarym lub biało- perłowym.

Rama oparcia wyprofilowana i dopasowana do naturalnej krzywizny kręgosłupa na wysokości odcinka lędźwiowego

Tapicerka oparcia zamocowana w rowkach ramy typu membrana 3D

Podłokietniki zamknięte tzw. pierścieniowe. Podłokietniki z nakładką z czarnego polipropylenu. Mocowanie nakładki podłokietnika do konstrukcji podłokietnika bez widocznych śrub. Konstrukcja podłokietników z odlewanego aluminium malowanego proszkowo

Rama wykonana z dwóch rodzajów materiałów- stali malowanej proszkowo oraz odlewanego aluminium malowanej proszkowo. Konstrukcja krzesła w kształcie tzw. płozy, nie dopuszcza się konstrukcji na 4 nogach

Płoza krzesła, przednie podparcie podłokietników oraz łącznik poprzeczny- frontowy, wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo o średnicy min. fi 22 mm. Grubość ścianek rury min. 3 mm

Łącznik siedziska i oparcia oraz konstrukcja podłokietników wykonana z odlewanego aluminium malowanego proszkowo

Miejsce łączenia elementów konstrukcyjnych krzesła tj. stali i aluminium ma być estetycznie wykonane, nie dopuszcza się widocznych spawów

Stopki do miękkich powierzchni z filcem lub do twardych powierzchni z polipropylenu.

Kolorystyka elementów krzesła min. 5 kolorów wykończenia oparcia typu membrana 3D, min. 7 kolorów wykończenia siedziska skórą i min. 2 kolory wykończenia ramy krzesła

Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej (parametry nie gorsze niż):

Siedzisko:

- Skład: Skóra semianilinowa (1,0 –1.1 mm), naturalne ziarno bez wytłaczania

- Przyjazne dla środowiska garbowanie mineralne

- Trudnozapalność: EN 1021–1, EN 1021– 2

- Odporność barwy na światło: ≥ 5 (zgodnie z EN ISO 105-B02)

- Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale (zgodnie z EN ISO 5402)

Oparcie:

- Struktura membrany 3D

- Skład: 80% poliester, 20% poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer)

- Gramatura: 318 g/m2

- Odporność na ścieranie: 70 000 cykli Martindale  (zgodnie z EN ISO 12945–2)

- Odporność na pilling: 5 (zgodnie z EN ISO 12945-2:2000)

- Odporność barwy na światło: 5 –7 (zgodnie z EN ISO 105:B02:2014)

- Odporność barwy na tarcie: wet: 4 – 5/dry: 4 – 5 (zgodnie z EN 105-X12:2016)

- Trudnozapalność: EN 1021–1, EN 1021– 2

Fotel wypoczynkowy do gabinetu, F3

minimalne wymiary

przednia noga malowana proszkowo na kolor czarny

tylna noga malowana proszkowo na kolor czarny

Minimalne wymagania dotyczące wykonania fotela:

Stolik do gabinetu, S4

rys. poglądowy

Minimalne wymagania dotyczące stolika:

Wymiary stolika:

- Średnica blatu: 600 mm

- Wysokość całkowita: 450 mm

Budowa:

- Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.

- Rama: zbliżona kształtem do płozy w kształcie litery X wykonana z giętego pręta stalowego fi12mm, połączona z podstawą blatu.

- Blat mocowany jest do podstawy krzyżakowej wykonanej z blachy stalowej o szerokości 25 mm i grubości 5 mm

- Rama malowana proszkowo

- Stopki transparentne z tworzywa sztucznego.

- Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zabudowa socjalna dla pracowników Z1 wraz z fartuchem na ścianę FA1

Zawiasy: w systemie cichego domyku 110º np. zawiasy Hafele lub równoważne o nie gorszych parametrach, szuflady z systemem prowadnic o udźwigu 30kg, np. Blum lub równoważne o nie gorszych parametrach. Okucia Blum. Uchwyty do przedstawienia zamawiającemu do wyboru.

Fartuch: Szkło lacobel gr min 4 mm, kolor RAL 9003

UWAGA :

Nazwy produktów są przykładowe. Wykonawca może zastosować inne odpowiadające wymogom mebla.

- Krzesło obrotowe do biur/biblioteki, K7

Rys. poglądowy

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wymiary krzesła (z tolerancja +/- 1%):

- Szerokość oparcia: 450 mm

- Wysokość oparcia: 590-695 mm

- Wysokość tarczy oparcia: 530 mm

- Szerokość siedziska: 450 mm

- Głębokość powierzchni siedziska: 500 mm

- Głębokość siedziska: 390-515 mm

- Wysokość siedziska: 410-535 mm

- Wysokość całkowita: 1025-1265 mm

- Wysokość zagłówka: 210-270 mm

- Szerokość zagłówka: 325 mm

- Wysokość tarczy zagłówka: 160 mm

- Średnica podstawy: fi735 mm

- Głębokość całkowita: 670 mm

Budowa krzesła:

- Oparcie, zagłówek i siedzisko stanowią trzy oddzielne zespoły nie stykające się ze sobą

- Siedzisko: szkielet wykonany z polipropylenu i obłożony pianką wylewaną o grubości min. 50 mm i gęstości min. 65 kg/m3. Osłona siedziska z polipropylenu w kolorze czarnym

- Osłona siedziska ze specjalnym systemem zamków, obsługiwanym bez specjalistycznych narzędzi w celu łatwego demontażu i montażu poduszki siedziska

- Poduszka siedziska posiada ozdobne poprzeczne przeszycie, zwane naciągiem tapicerskim, które ogranicza nadmierne naciąganie się tapicerki

- Oparcie: szkielet ramowy, wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym tapicerowany elastyczną siatką ze wzorem w prążki (paski). Na odcinku lędźwiowym oparcie odpowiednio wyprofilowane, tworząc wygodne podparcie dla pleców użytkownika

- Poduszki siedziska i zagłówka z tapicerowanymi profilami bocznymi. Rodzaj i kolor tkaniny do wyboru na etapie składania zamówienia.

- Wspornik oparcia składa się z dwóch części: ze wspornika górnego, który jest ruchomy i dolnego, mocowanego do uchwytu w mechanizmie pod siedziskiem. Wspornik górny wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym, zaś wspornik dolny wykonany jest z odlewanego aluminium polerowanego z efektem chrom

- Oparcie montowane do wspornika górnego i posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie  min. 110 mm z blokadą w min. 5 pozycjach za pomocą dwóch przycisków umieszczonych po lewej i prawej stronie dolnej części górnego pałąka.

- Oparcie ma posiadać manualne podparcie lędźwi z regulacją głębokości za pomocą pokrętła do min. 20 mm

- Wspornik oparcia montowany do uchwytu w mechanizmie z funkcja ruchu oparcia X-Move, co umożliwia dynamiczny ruch pleców użytkownika w płaszczyźnie czołowej (na boki) oraz drobny ruch skrętny (płaszczyzna poprzeczna).

- Zagłówek tapicerowany i regulowany.

- Szkielet zagłówka wykonany z polipropylenu pokryty pianką wylewaną o grubości min. 25 m. Osłona wykonana z polipropylenu. Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Zagłówek posiada zakres regulacji wysokości min. 60 mm, min. 5 pozycji blokady oraz obrót zagłówka min. 60°

- Mechanizm synchroniczny powinien posiadać możliwość swobodnego kołysania się

- Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku min. 2,5:1

- Mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

- Maksymalny kąt pochylenia oparcia 30˚

- Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 100 mm + dodatkowe 20 mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia

- Płynną regulację wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

- System Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

- Krzesło powinno posiadać podłokietniki regulowane.

- Podstawa krzesła pięcioramienna, wykonana z odlewanego aluminium polerowanego z efektem chrom

- Kółka samohamowne o średnicy min. fi 60 mm do twardych powierzchni

- Kolorystyka: tkanina tapicerska oraz siatka oparcia do wyboru z wzornika producenta

- Konstrukcja krzesła wzmocniona, nadająca się do użytkowania dla osób o wadze do 150 kg

Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej (parametry nie gorsze niż):

Siedzisko, zagłówek:

- Skład: 100% poliestru pochodzącego z recyklingu

- Gramatura: 300 g/m2

- Ścieralność: 160 000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2

- Trudnozapalność: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2.

- Odporność na piling: poziom 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2

- Odporność koloru na światło: poziom 5 wg normy PN-EN ISO 105-B02

Oparcie:

- Skład: polielastomer i poliamid

- Gramatura: 309 g/m2

- Odporność na ścieranie: ≥ 45 000 cykli Martindale

- Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5)

- Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (4)

- Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

- Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2

Szafa aktowa o głębokości 430 mm, SZ10, SZ5

Szafa aktowa,  o wymiarach: 800 x 430 x 1481h mm – SZ10

Szafa aktowa,  o wymiarach: 800 x 430 x 1833h mm - SZ5

Wymagania minimalne:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm.

Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty o grubości 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki. W szafach mają się znajdować  regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”.

Kontener do biurka, K8

Kontener mobilny o wymiarach 415 x 600 x 586h mm

Wymagania minimalne:

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Szuflady:

- górna szuflada ma być wyposażona w piórnik, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy wkładany do szuflady,

- szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane z metalu, prowadnice rolkowe o wysuwie max. 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady (nie licząc szuflady piórnikowej) - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera,

- kontener ma być wyposażony w kółka,

- kontener ma być bezuchwytowy,

- kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec.

Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane  w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko uchwyty.

Panel akustyczny, ścienny PAN1

Przykładowe rozwiązanie:

Ścianki tapicerowane. Ścianki mają dodatkowo poprawiać akustykę pomieszczeń biurowych. Panele akustyczne mają posiadać certyfikat klasy A badania właściwości dźwiękochłonnych oraz współczynnika pochłaniania dźwięku. Klasa pochłaniania A, PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999. Konstrukcja ścianki ma być wykonana ze sztywnej ramy z drewna litego, wypełniona włókniną akustyczną o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku, obleczona tkaniną.

Możliwość zawieszenia panela pionowo i poziomo.

Tkanina materiałowa o składzie:

Gramatura 400g/m2

Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność BS EN 1021-1&2 Papieros i zapałka, BS 7176 Lowa Hazard.

Zawieszka - do mocowania na ścianie (w komplecie kołki do mocowania do ścian pełnych i z płyt gipsowo-kartonowych). Mocowanie - montaż na zatrzaski (szt. 4).

Uwaga - do montażu paneli dodać kpl. znaczników wielokrotnego użytku, przynajmniej 1 kpl. Znaczników.

Stolik w pokoju gościnnym, S3

Minimalne wymiary, stolik kawowy: 650 x 650 x 460h mm

Wymagania minimalne:

Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm

Nogi mają być wykonane z drewna naturalnego, bukowego. Nogi mają być owalne, Ø40 mm. Nogi mają być zakończone stopkami z tworzywa.

Szafa ubraniowa w pokoju gościnnym, SZ6

szafa o wymiarach: 602 x 432 x 1833h

Wymagania minimalne:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm.

Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty o grubości 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. W szafach mają się znajdować  regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe.

Szafa ubraniowa ma być wyposażona w wieszak wysuwany typu puzon.

Szafa w szatni SZ8

Szafka socjalna, metalowa, ubraniowa z przegródkami w kształcie litery "L".

- Waga: 45 kg

- Wymiary (wysokość): 180 cm

- Wymiary (szerokość): 80 cm

- Wymiary (głębokość): 50 cm

- Grubość blachy: 0,5 - 0,6 cm

- Ilość segmentów: 2

- Ilość drzwi: 4

- Kolor: Jasny szary- RAL 7035

Wnętrze szafy powinno być wyposażone w: półki, drążek ubraniowy z dwoma haczykami, samoprzylepny szyldzik i otwory wentylacyjne.

Łóżko w pokoju gościnnym - Ł2 z materacem – MAT1

Dwie duże szuflady pod łóżkiem z kółkami w celu łatwiejszego przesuwania. Wysokie wezgłowie. Regulowane boki łóżka pozwalające na użycie materacy o różnej grubości.

Dno łóżka z drewnianych listew.

Rama łóżka, wysoka

- Szczyt górny/dolny:

Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, krawędź z tworzywa sztucznego, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (100% z recyklingu)

- Boki łóżka:

Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, papier, krawędź z tworzywa sztucznego

Pojemnik na pościel

- Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, folia

- Dno szuflady: Płyta wiórowa, Laminat (melamina), Tworzywo ABS

- Przód szuflady: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Farba akrylowa tłoczona, Tworzywo ABS, papier

Materac:

Wkład materaca - siedmiopolowe sprężyny woreczkowe o zróżnicowanej twardości dopasowanej do fizjologicznej budowy ciała. Sprężyny z wysokogatunkowego drutu, klejone punktowo pośrodku ich wysokości.

Wkład sprężynowy obłożony obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35-25 mm o zwiększonej sprężystości.

Dno łóżka

Sześć lekko wygiętych listewek o regulowanej sztywności.

- Listwy podstawy łóżka: Okleina klejona warstwowo, Folia papierowa, Powłoka z lepkiej żywicy

- Taśma: 100% polipropylen

- Przytrzymywacze listew: Elastomer termoplastyczny

- Baza łóżka: sklejka bukowa, sklejka brzozowa

Komoda / szafka nocna KO1

Płynnie wysuwane szuflady z blokadą

Panel górny/ Panel boczny/ Szyna/ Przód szuflady: Płyta wiórowa, Farba akrylowa

Szyna nośna, tył: Płyta wiórowa

Tył: Płyta pilśniowa

Dno szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa

Krzesło do sali audiowizualnej i na lekcje muzealne, K9

Rys. poglądowy

Minimalne wymagania dotyczące krzesła:

Wymiary krzesła:

- Wysokość siedziska: 445 mm

- Szerokość siedziska: ok. 420 mm

- Głębokość całkowita siedziska: ok. 480 mm

- Wysokość oparcia: ok. 225 mm

- Szerokość oparcia: ok. 420 mm

- Wysokość całkowita: 800 mm

- Głębokość całkowita: 560 mm

Budowa krzesła:

- Krzesło konferencyjne na czterech nogach z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem

- Rama krzesła spawana, stalowa, wykonana jest z rur fi 18 x 2,5mm, malowana proszkowo.

- Siedzisko tapicerowane: szkielet wykonany ze sklejki bukowej min. 8 warstwowej o grubości 10,5 mm, pokryty jest trudnopalną pianką ciętą o grubości 25 mm i gęstości 50 kg/m3. Siedzisko przykręcane jest do ramy za pomocą śrub do muf gwintowanych w szkielecie siedziska. Siedzisko powinno posiadać od spodu osłonę z tworzywa sztucznego.

- Oparcie tapicerowane obustronnie. Tapicerka w formie pokrowca nakładana na poduszkę oparcia, zakończona jest od dołu zamkiem błyskawicznym.

- Szkielet oparcia wykonany z min. 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony jest w przedniej części trudnopalną pianką wylewaną o grubości 15 mm i gęstości 50 kg/m3 a w części tylnej pianką ciętą trudnopalną o grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3. Część tylna pokryta jest włókniną wzmocnioną siatką o grubości ok.7,0 mm.

- Oparcie połączone z ramą w trzech punktach, powinno posiadać niewielki dystans pomiędzy ramą a poduszką oparcia.

- Na wsporniku oparcia zamocowany jest praktyczny uchwyt z tworzywa sztucznego, ułatwiający przenoszenie krzesła.

- Stopki z tworzywa sztucznego do miękkich powierzchni

- Sztaplowanie max.8 szt.

- Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagania dotyczące materiału wspierającego oparcie (parametry nie gorsze niż):

Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer)

Gramatura: 300 g/m2

Odporność na ścieranie: min. 160 000 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (min. 4-5)

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 5 –8)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2,

Stolik jezdny do Sali audiowizualnej ST1

Stolik wykonany z płyty melaminowanej. Kółka z hamulcem. Stolik zabudowy z trzech stron z półką w środku.

Zabudowa meblowa bar, Z2

Zabudowa wg rysunków technicznych.

Blat HPL kompaktowy Egger F206 ST9, korpusy wszystkich szafek poza wyjątkami opisanymi na rysunkach - ze sklejki bejcowanej, lakierowanej twardym lakierem - kolor do wyboru na podstawie próbek.

Fronty szafek, lady, obudowa witryny cukierniczej od frontu i boku przy drzwiczkach, drzwiczki baru – frezowane lite drewno dębowe, o rustykalnym wyglądzie, lakierowany w macie, twardym lakierem. Kolor do wybrania na podstawie próbek.

Szuflady typu Blum z pełnymi bokami, lub o nie gorszych parametrach.

Próbki kolorystyczne do przedstawienia inwestorowi przed podpisaniem umowy.

Blat HPL na okno podawcze BL3

Blat na wymiar, dopasowany do otworu okna podawczego. Przed realizacją konieczny pomiar z natury. Blat wykonany z płyty kompaktowej HPL gr 12 mm, w kolorze drewnopodobnym. Ostateczna kolorystyka do wybrania z zamawiającym.

Płytki na fartuch do baru PŁ1

Kategoria: Płytki łazienkowe

Kolor: biały

Materiał: gres

Rozmiar: ~20x20cm

Struktura: błyszcząca

Szafy z regulowanymi półkami do szatni / korytarz, SZ7

Minimalne wymagania na rysunku.

Fronty i bok kończący orzech ciemny K087 PW, korpus antracyt.

Lada w szatni z witryną, L1

Lada wg rysunków technicznych dołączonych do dokumentacji (RZUT FUNKCJONALNY 26a_parter_pom. 0.03_lada szatniowa_zabudowa meblowa).

Lada z płyty meblowej laminowanej orzech ciemny K087 PW.

Szuflady z samodociągiem i pełnymi bokami typu Blum, lub o nie gorszych parametrach.

Wieszak w szatni W2

Zestaw 5 wieszaków ściennych w różnych rozmiarach:

- Ø 2,7 cm (aluminium kolor Taupe)

- Ø 5 cm x 2szt.  (aluminium kolor Taupe 1 szt. i kolor Pale Blue 1 szt.)

- Ø 9 cm (dąb)

- Ø 17 cm (dąb)

Materiał: drewno dębowe olejowane  i anodowane aluminium

Każdy wieszak zawiera zestaw do mocowania.

Wieszak w szatni W3

Wieszak ścienny stalowy typu loft, spawany. Malowany proszkowo na kolor czarny. 6 lub 8 podwójnych haków bezpiecznych dla ubrań.

Minimalne wymiary:

- wysokość 20 cm

- szerokość 60/80 cm

- głębokość 5 cm

szer 80 - 4 szt.
szer 60 - 2 szt.

Płyta meblowa pod wieszaki, P3

Płyta meblowa mocowana do ściany, kolor K087 PW orzech ciemny

Szafa gospodarcza SZ9

Minimalne wymagania na rysunku

Krzesło w kawiarni KW1

Drewniane krzesło, oparcie i tylne nogi wykonane z jednego kawałka drewna, dzięki wykorzystaniu tradycyjnej metody ręcznego gięcia. Oparcie wykonane z delikatnych drewnianych elementów ułożonych w kształt pawiego ogona.

Materiał – drewno – buk

Sztaplowanie – min. 3 szt.

Waga – 4,3 kg

Głębokość – 54 cm

Drewniany stół do kawiarni D1

Stół w całości wykonany z litego drewna dębowego. Blat o wymiarach 180×90 cm, grubość 27–28 mm wykonany z dębowej klejonki z lamelami ciągłymi o szerokości 50,5 mm. Blat od spodu (od strony niewidocznej) wzmocniony stalowymi wzmocnieniami w kształcie omega, które zapewniają płaskość nawet przy niewielkim zwiększeniu objętości drewna wskutek standardowych zmian wilgotności i temperatur w pomieszczeniu. Podstawa stołu powinna składać się z dwóch nóg w kształcie litery „U” oraz podłużnego łącznika, wykonanych z klejonych dębowych elementów o grubości 40 mm. Podłużne krawędzie blatu, krawędzie podstawy i łącznika - zaokrąglone. Montaż stołu za pomocą drewnianych i stalowych kołków oraz śrub. Blat połączony z podstawą za pomocą stalowych płyt, które dodatkowo pomagają utrzymać jego równą powierzchnię.

Stół drewniany o minimalnych wymiarach:

Wysokość: 76 cm

Szerokość: 180 cm

Głębokość: 90 cm

Szafa narzędziowa, wózek warsztatowy SZN1

Wózek warsztatowy wyposażony w 7 szuflad z kulkowymi łożyskami, stalowy blat wyłożony wyściółką oraz centralny zamek, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo przechowywania narzędzi i akcesoriów.

- Ilość szuflad: 7

- Blat: stalowy, odporny na uszkodzenia i chemikalia wyłożony wyściółką odporną na olej oraz wodę.

- Zamek: centralny

- Koła: kierowane, z automatyczną blokadą i hamulcem

- Wyściółka szuflad: wytrzymała pianka EVA, styl Carbon, odporna na zabrudzenia, wodę i oleje

- Półka/kieszeń na dodatkowe akcesoria

- Szafa bez wyposażenia

Minimalne wymiary:

- Szerokość całkowita: 77 cm

- Wysokość całkowita: 96,5 cm

- Wysokość ciała szafki: 81 cm

- Głębokość ciała szafki: 45,5 cm

- Wysokość kół: 15,5 cm

- Pierwsze 6 szuflad: wysokość 6cm, szerokość 54cm, głębokość 40cm

- Ostatnia szuflada: wysokość 20cm, szerokość 54cm, głębokość 40cm

Regał metalowy, schodkowy REG9

Regał metalowy schodkowy wciskany, wymiary min. 180x100x30/60

Dwie płytsze półki (po 30 cm) o nośności 100 kg na górnym module regału. Dolny moduł regału powinien posiadać trzy głębokie półki (60 cm) o nośności ok. 200 kg, co umożliwia przechowywanie większych i cięższych przedmiotów.

Regał wykonany z metalu, co gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne. Półka chowana w konstrukcji regału nie wystaje ponad profil. Plastikowe stópki zapobiegają porysowaniu się podłogi i stabilizują regał.

Stojak na wieszaki STO1

Stojak chromowany z regulowaną poprzeczką na kółkach

Stojak dwupoziomowy. Poprzeczka górna rozsuwana na boki z każdej strony po min 30 cm. Środkowa poprzeczna - regulowana na wysokość (góra-dół). Wieszak łatwy w montażu - na zatrzaski, bez użycia narzędzi. Kółka 8cm, w środku pełne metalowe, zaś na zewnątrz gumowane, dzięki czemu nie rysują podłogi. Kółka skrętne co dodatkowo usprawnia przemieszczanie wieszaka.

Wymiary minimalne:

- Wysokość: 200 cm

- Długość górnej poprzeczki regulowana od 140 do 200 cm

- Poprzeczka środkowa regulowana dowolnie na całej wysokości stojaka

- 2 kółka z hamulcami

- Głębokość 52 cm

- średnica rury: 28 mm

- średnica kół: 80 mm

- udźwig całego stojaka: do 120 kg.

Szczegółowe wymiary podstawy stojaka:
- wysokość dolnego drążka od podłogi do górnej krawędzi rury: 17 cm
- wysokość bocznego wygiętego drążka podstawy od podłogi: 29 cm.

Stojak przeznaczony do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Regał na książki REG11

rys. poglądowy

- naturalna płyta z włóknami ułożonymi różnokierunkowo w strukturze sinusoidalnej, uszlachetniona filmem melaminowym.

- obrzeża wykonane z tworzywa ABS o wysokiej trwałości (twardość 70-80 Shore D) odporne na odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne.

- minimalne wymiary: szerokość: 80 cm, głębokość: 30 cm, wysokość: 182 cm, odległość między półkami: 33 cm.

- Kolor: antracyt + dąb artisan

Szafa na akta SZ11

| Wymiary (wysokość) | 1990 |
| --- | --- |
| Wymiary (szerokość) | 1000 |
| Wymiary (głębokość) | 435 |
| Ilość półek | 4 |

Metalowa szafa biurowa na akta, na 5 rzędów segregatorów (powinna pomieścić 65 szt. segregatorów)

Szafa zabezpieczona za pomocą nowoczesnego zamka ryglującego, blokującego w dwóch punktach.

Wewnątrz szafy aktowej cztery mocne, pojemne półki, na których przechowywać można dokumenty, segregatory, projekty, jak również wszelkie akcesoria biurowe. Położenie każdej z nich można modyfikować, przestawiając ją co 2,5 cm w górę lub w dół. Maksymalne obciążenie każdej z półek do 60 kilogramów.

Metalowa szafka na dokumenty powinna być dostępna w kilku wersjach kolorystycznych, dzięki czemu z powodzeniem można dopasować jego wygląd do kolorystyki i charakteru wybranego wnętrza. Stopki poziomujące w zakresie 1 cm, regulowane z wnętrza pozwalają na ustawienie szafy w każdym pomieszczeniu. Regulacja od wewnątrz nie wymaga przechylania ani podnoszenia szafy.

Wieszak metalowy na ubrania W7

Wieszak na ubrania z 11 haczykami, malowany proszkowo, czarny

Jedenaście miejsc do zawieszania.

Wymiary produktu: szerokość: 317 mm, wysokość: 92 mm

Wieszak wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym matowym.

W zestawie wkręty do zawieszania. Stal o grubości 3 mm.

Gablota na klucze GA1

Szafka na klucze z szybą

Dane techniczne:

- 80 wieszaków na klucze

- Wymiary zew.: 500x540x60 mm (wys. x szer. x gł.)

- Korpus z blachy stalowej o gr. 0,8 do 1,5 mm

- Zamek typu Euro-Locks

- Drzwiczki z szybą z plexi

- Ilość kluczy do szafki: 2

- Zawieszki/bryloczki na klucze nie stanowią wyposażenia

- Malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9002

Rolety okienne do Sali audiowizualnej ROL1 i ROL2

- okno duże: wys. do 150 cm, szer. 130 cm – 2 szt. -> ROL1

- okno małe: wys. do 150 cm, szer. 40 cm – 2 szt. -> ROL2

Bezinwazyjna roleta w kolorze wenge z perłowym połyskiem. Regulowane uchwyty mocowane na ramę okienną. Dwustronny mechanizm łańcuszkowy z możliwością zamocowania po prawej lub lewej stronie. Obciążniki rolet otoczone tą samą tkaniną w ciemnym odcieniu brązu i zabezpieczone przezroczystymi zaślepkami do prowadnic żyłkowych. Prowadnice tego typu chronią przed powiewaniem rolety w trakcie wietrzenia. Roletę bezinwazyjną można montować na wszystkich oknach uchylnych i rozwierno-uchylnych.

Rolety okienne parter i poddasze ROL3-ROL5

- parter biuro 1 0/16, 0/13: wys. do 150 cm, szer.75 cm – 4 szt. -> ROL3

- parter biuro 2 0/16/1; wys. do 150 cm, szer. 45 cm – 2 szt. -> ROL4

- poddasze biuro 1/09, 1/05; wys. do 150 cm, szer. – 6 szt. -> ROL5

Rolety dzień-noc, to  połączenie dwóch naprzemiennych tkanin: jednolitej zaciemniającej oraz siatki przepuszczającej światło. Podczas zwijania rolety pasy nachodzą na siebie dzięki czemu pozwalają precyzyjnie zaciemnić pomieszczenie.

Rolety montowane bezpośrednio na ramie okiennej co nie wymaga wiercenia w niej otworów.

Rolety powinny posiadać w standardzie mechanizm samohamujący z funkcją MULTISTOP, który pozwala zatrzymać tkaninę na dowolnej wysokości. Dwustronny mechanizm łańcuszkowy pozwala zamontować łańcuszek operacyjny po prawej lub po lewej stronie rolety dzień noc.

- Łatwy i szybki montaż (system Click&Go)

- Prowadzenie żyłkowe zapobiegające falowaniu tkaniny w standardzie

- Uniwersalne uchwyty montażowe do każdego typu okna

- Możliwość montażu na witrynie (nieotwieralne okno)

- Uchylna głowica mechanizmu rolety

- Rolety wykonane pod wymiar

- Duży wybór tkanin oraz ich kolorystyki

- Możliwość doboru kolorystyki mechanizmu do koloru stolarki okiennej

Kotara zaciemniająca KOT1

Tkanina o właściwościach nie gorszych niż:

- tkanina 100% poliester bez atestów trudnopalności do użyteczności publicznej,

- gramatura 272 gr/m2,

- wysokość 290 cm,

- szeroki wybór kolorów,

- tkanina przeznaczona do delikatnego prania 30 stopni Celsjusza lub delikatnego prania chemicznego,

- prasowanie 110 stopni Celsjusza,

- kurczliwość tkaniny +/-2%.

- kolor czarny.

Zasłony/kotary w kolorze czarnym (2 sztuki na jedne drzwi) o wysokości około 300 cm w marszczeniu około 150%, montowane od sufitu i wychodzące po 50 cm poza szerokość drzwi (czyli łącznie 350 cm). Szyna biała, gięta w jednym miejscu punktowo pod kątem prostym.

Sejf SF1

Sejf w klasie S1 zamykany na klucz

- certyfikat wg normy EN 14450

- drzwi wielowarstwowe

- jednowarstwowa konstrukcja stalowa

- sejf wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami, Certyfikat VdS kl.1/IMP kl.A

- zawiasy wewnętrzne kryte

- pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami

- zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe

- półki mocowane na stałe (1 sztuka/wszystkie modele)

- klamka okrągła

- otwory montażowe w dnie

- kolor – szary RAL 7035

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 26,5 cm

Szerokość: 35 cm

Głębokość: 30 cm

Karnisz z zasłonami KAR1

rysunek poglądowy

- 8 sztuk zasłon do ozdoby o szerokości około 180 cm i wysokości około 250 cm uszytych na systemie flex, minimum 8 kolorów do wyboru,

- 4 sztuki karnisza w kolorze czarnym w postaci szyny o grubości 20 mm montowanego do ściany na wspornikach (3 wsporniki na jedno okno). Końcówki do wyboru, w tym: kula, romb, trapez. Wysokość montażu około 250 cm.

Tkanina o właściwościach nie gorszych niż:

- tkanina 100% poliester bez atestów trudnopalności do użyteczności publicznej,

- gramatura 272 gr/m2,

- wysokość 290 cm,

- szeroki wybór kolorów,

- tkanina przeznaczona do delikatnego prania 30 stopni Celsjusza lub delikatnego prania chemicznego (polecamy zwykłe pranie wodne wg wytycznych),

- prasowanie 110 stopni Celsjusza,

- kurczliwość tkaniny +/-2%.

Szafa narożna-ubraniowa SZ12

Szafa z płyty melaminowanej w kolorze białym. Drzwi przesuwne.

UWAGA :

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy