SPIS ZAWARTOŚCI

A. część opisowa	4

1. Inwestor	4

2. Podstawa opracowania	4

3. Przedmiot i cel opracowania	4

4. Podstawowe dane obiektu	4

5. Ogólny opis budynku	4

6. Opis elementów budynku:	4

6.1. Fundamenty i ściany podziemia	4

6.2. Ściany	4

6.3. Ściany działowe	4

6.4. Stropy	4

6.5. Schody	4

6.6. Izolacje termiczne	5

6.7. Tynki, powłoki malarskie, okładziny	5

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa	5

6.9. Pokrycie dachowe, kominy	5

6.10. Instalacje wewnętrzne	5

B. widok ogólny budynku	6

C. część rysunkowa	10

Spis rysunków

| Nr Rysunku | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| INW-001 | Rzut piwnic | 1:100 |
| INW-002 | Rzut parteru | 1:100 |
| INW-003 | Rzut I piętra | 1:100 |
| INW-004 | Rzut II piętra | 1:100 |
| INW-005 | Rzut III piętra | 1:100 |
| INW-006 | Rzut IV piętra | 1:100 |
| INW-007 | Rzut dachu | 1:100 |
| INW-008 | Przekrój A-A | 1:100 |
| INW-009 | Elewacja południowa | 1:100 |
| INW-010 | Elewacja północna | 1:100 |
| INW-011 | Elewacja zachodnia | 1:100 |
| INW-012 | Elewacja wschodnia | 1:100 |

część opisowa

Inwestor

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

- Aktualne przepisy prawa oraz normy,

- Wizja lokalna oraz pomiary na obiekcie,

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii usytuowanego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45. Celem opracowania jest zinwentaryzowanie obiektu na potrzeby inwestora.

Podstawowe dane obiektu

Liczba kondygnacji			- 5

Powierzchnia netto			- 9146,7 m2

Kubatura 				- 35672,1m3

Wysokość max			- 20,6m

Dach					- płaski wielospadowy

Ogólny opis budynku

Budynek pięciokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony wykonany w technologii szkieletowej. Budynek przekryty jest stropodachem płaskim jednospadowym żelbetowym pokryty izolacją termiczną w postaci styropianu i papą termozgrzewalną. Komunikację pomiędzy budynkiem głównym a przedmiotowym obiektem zapewniona jest za pomocą łącznika na poziomie piwnicy oraz I piętra.

Budynek posiada cztery wejścia z zewnątrz. Jedno z wejść dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Komunikację w pionie zapewniają cztery klatki schodowe i 5 wind osobowych.

Opis elementów budynku:

Fundamenty i ściany podziemia

Fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych. Ściany podziemia żelbetowe monolityczne.

Ściany

Ściany żelbetowe oraz murowane z gazobetonu.

Ściany działowe

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. Lokalnie ścianki wykonane na stelażu z płyt GK oraz systemowe ścianki aluminiowe.

Stropy

Stropy żelbetowe wylewane.

Schody

Schody żelbetowe monolityczne.

Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną grubości 8 cm.

Tynki, powłoki malarskie, okładziny

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią gipsową. Płytki ceramiczne na ścianach w łazienkach i natryskach oraz „fartuchy” przy węzłach sanitarnych.

Wszystkie ściany i sufity w pomieszczeniach nie wykończone wykładzinami ceramicznymi – pomalowane farbą akrylową oraz miejscami farbami zmywalnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, PCV oraz drzwi płycinowe.

Pokrycie dachowe, kominy

Stropodach żelbetowy monolityczny ocieplony pokryty papą termozgrzewalną

Kominy murowane z cegły ceramicznej.

Instalacje wewnętrzne

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- instalacja elektryczna,

- instalacja p.poż., sygnalizacji pożaru i oddymiania

- instalacja teletechniczna,

- instalacja gazowa,

- instalacja gazów medycznych,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- urządzenia dźwigowe,

Opracował:

mgr inż. Artur Polakowski

upr. SWK/0083/POOK/05

widok ogólny budynku

część rysunkowa