Załącznik nr 8 do Formularza ofertowego – Zadanie 3

Formularz parametrów oferowanych maszyn i urządzeń

„Unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gorzowie Wielkopolskim”

(złożyć razem z ofertą)

Zadanie 3 – Inne Urządzenia

1)  dron do zastosowań rolnictwa precyzyjnego do odtworzenia precyzyjnych map terenu wraz z kamerą multispektralną  min. 4 pasma +RGB min. 20MP;

- planowanie tras lotu,

- rejestrację danych z kamer RGB i multispektralnych,

- generowanie map wegetacyjnych i ortofotomap,

- obsługę zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym.

MARKA: …………………………………………………… MODEL : ……………………………………..

PRODUCENT : ……………………………………………………………………………………………….

Stan fabrycznie nowy rok produkcji: ……………………………………………………………..…….

| Lp. | Minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w kolumnie 2 * Niepotrzebne skreślić (TAK / NIE) | Uzupełnić opis oferowanych parametrów, określając wartości oferowanego parametru lub elementu zamówienia lub inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Typ: wielowirnikowy dron mapujący z systemem kamer RGB i multispektralnych zamontowanych na jednym gimbalu. | TAK / NIE* |  |
| 1.2 | Maksymalna masa startowa: do 1,2 kg. | TAK / NIE* |  |
| 1.3 | Konstrukcja odporna na standardowe warunki atmosferyczne typowe dla prac polowych. | TAK / NIE* |  |
| 2.1 | Kamera RGB: minimum 20 MP, zamontowana na gimbalu. | TAK / NIE* |  |
| 2.2 | Kamera multispektralna: minimum 4 pasma, każde o rozdzielczości min. 20 MP, obejmujące: | TAK / NIE* |  |
|  | - Green (G): 560 ±16 nm | TAK / NIE* |  |
|  | - Red (R): 650 ±16 nm | TAK / NIE* |  |
|  | - Red Edge (RE): 730 ±16 nm | TAK / NIE* |  |
|  | - Bliska podczerwień (NIR): 860 ±26 nm | TAK / NIE* |  |
|  | - Obie kamery zintegrowane na jednym gimbalu | TAK / NIE* |  |
|  | - Zintegrowany czujnik światła. | TAK / NIE* |  |
|  | - Wielokierunkowy system widzenia dwusensorowego z czujnikiem podczerwieni w dolnej części drona. | TAK / NIE* |  |
| 3.1 | Akumulator o pojemności minimum 5000 mAh. | TAK / NIE* |  |
| 3.2 | Dron powinien być dostarczany z minimum 4 akumulatorami. | TAK / NIE* |  |
| 3.3 | Hub umożliwiający ładowanie wszystkich akumulatorów jednocześnie | TAK / NIE* |  |
| 4.1 | Wbudowany odbiornik GNSS z możliwością integracji z systemem RTK dla wysokiej precyzji geolokalizacji | TAK / NIE* |  |
| 4.2 | Dokładność geolokalizacji centymetrowa przy wykorzystaniu odbiornika RTK. | TAK / NIE* |  |
| 5.1 | Kontroler z wbudowanym ekranem o przekątnej minimum 5,5 cala. | TAK / NIE* |  |
| 5.2 | Oprogramowanie w licencji dożywotniej na jedno stanowisko, umożliwiające: | TAK / NIE* |  |
|  | - tworzenie map RGB | TAK / NIE* |  |
|  | - tworzenie map multispektralnych z dowolnymi indeksami wegetacyjnymi | TAK / NIE* |  |
|  | - planowanie tras lotu i analizę danych terenowych. | TAK / NIE* |  |
| 6.1 | Odbiornik RTK kompatybilny z dronem. | TAK / NIE* |  |
| 7.1 | Agregat benzynowy o mocy nominalnej 12 kW z minimum 3 gniazdami: | TAK / NIE* |  |
|  | - 1 x Schuko 230 V | TAK / NIE* |  |
|  | - 1 x CEE 230 V 32 A | TAK / NIE* |  |
|  | - 1 x CEE 230 V 63 A | TAK / NIE* |  |
| 8.1 | Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE* |  |
| 8.2 | Możliwość serwisu i wsparcia technicznego w kraju. | TAK / NIE* |  |
| 8.3 | Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/945 oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 | TAK / NIE* |  |

Do oferty załączam specyfikację techniczną maszyn i urządzeń lub karty katalogowe potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data:………………………………

…………………………………….…………………………..

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel

Kwalifikowany podpis elektroniczny