Załącznik nr 2a do SWZ

Nr sprawy NZP.271.3.2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI LICENCJI

# Pakiet nr 1

# Rozbudowa systemu PACS wraz z dostawą niezbędnego sprzętu informatycznego

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 216 000 euro na  rozbudowę systemu PACS wraz z infrastrukturą oraz dostawę infrastruktury serwerowej z systemem wirtualizacji i backupu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Poz. 1 Macierz dyskowa dla obrazów PACS i systemów aplikacyjnych – 2 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1. | Obudowa – gęstość upakowania | Macierz musi umożliwiać instalację w standardowej szafie RACK 19”. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 2. | Obudowa – gęstość upakowania | Macierz ma możliwość instalacji kombinacji poniższych nośników dyskowych w ramach jednej obudowy podstawowej (zawierającej kontrolery): - Flash NVMe lub NVMe SSD, gdzie Flash NVMe oznacza dyski autorskie dostawców macierzy wykorzystujące protokół NVMe - SCM (Storage Class Memory) | TAK |  | BEZ OCENY |
| 3. | Obudowa – gęstość upakowania | Możliwość zainstalowania co najmniej 12 dysków NVMe o rozmiarze 2,5” cala w obudowie o wysokości 1U oraz co najmniej 90 dysków NL-SAS o rozmiarze 3,5” cala w obudowie o wysokości 5U. Wysokość rozwiązania nie może przekroczyć 6U. | Tak / Podać |  | Dyski w głównej obudowie macierzy zapewniają szyfrowanie z użyciem algorytmów kryptograficznych odpornych na ataki komputerów kwantowych (Quantum Safe Cryptography). – 4 punkty |
| 4. | Obudowa – gęstość upakowania | Kontrolery macierzowe muszą komunikować się z nośnikami dyskowymi umieszczonymi w obudowie podstawowej (zawierającej kontrolery) wyłącznie z użyciem protokołu NVMe. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 5. | Obudowa – gęstość upakowania | Macierz musi być zbudowana z minimum dwóch kontrolerów pracujących w trybie active-active lub dual-active. | Tak / Podać |  | Macierz składająca się z 2 kontrolerów zapewnia możliwość rozbudowy do co najmniej 250 dysków. Rozbudowa powinna odbywać się poprzez dodanie półek rozszerzeń z dyskami SSD SAS, NL-SAS, oraz SAS HDD. – 4 punkty |
| 6. | Obudowa – gęstość upakowania | Architektura macierzy ma być oparta o sprawdzone i powszechnie dostępne procesory technologii x86/x64 | TAK |  | BEZ OCENY |
| 7. | Funkcje niezawodnościowe | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 8. | Funkcje niezawodnościowe | Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 9. | Funkcje niezawodnościowe | Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 10. | Funkcje niezawodnościowe | Macierz musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać pracy macierzy. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 11. | Zarządzanie | Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 12. | Zarządzanie | Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 13. | Zarządzanie | Urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej zarządzanej z jednego wbudowanego w macierz interfejsu GUI (interfejs graficzny), CLI (interfejs tekstowy) oraz zapewniać możliwość tworzenia skryptów użytkownika. Interfejs ten musi być natywnie dostępny na macierzy, bez zastosowania zewnętrznych urządzeń. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 14. | Ilość portów | Wymagane jest nie mniej niż 4 porty FC 32Gb/s per kontroler. Wszystkie porty powinny być wyposażone we wkładki 32Gb SFP+ SW. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 15. | Pojemność użytkowa | Macierz powinna być wyposażona w następujące nośniki: 6 nośników NVMe Flash lub NVMe SSD o pojemności co najmniej 16TB każdy, 6 nośników NVMe Flash lub NVMe SSD o pojemności co najmniej 32TB każdy oraz 92 dyski NL-SAS 7200 obr/min. o pojemności 20TB. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 16. | Pojemność użytkowa | Macierz musi pozwalać na alokację 99% pojemności użytecznej bez spadku wydajności macierzy (brak zwiększonego czasu odpowiedzi, brak spadku przepustowości macierzy). Wydajność macierzy musi być niezależna od poziomu alokacji przestrzeni macierzy w zakresie od 0% alokacji do wartości wymaganej pojemności użytecznej. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie spełnia opisanego wymagania należy dostarczyć co najmniej 20% pojemności użytecznej więcej. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 17. | Obsługiwane poziomy RAID | Macierz musi obsługiwać poziomy: RAID1 i RAID6 (dystrybuowane) i zapewniać zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie w ramach jednej grupy raid. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 18. | Bezpieczeństwo danych | Kontrolery macierzowe muszą posiadać możliwość szyfrowania danych, uniemożliwiając odczyt danych z usuniętych z macierzy nośników dyskowych. Nie wymaga się dostarczenia tej funkcjonalności (ma być możliwość). | TAK |  | BEZ OCENY |
| 19. | Skalowalność rozwiązania | Macierz musi mieć możliwość obsługi min. 200 dysków poprzez dodanie półek rozszerzeń. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy poprzez dodanie pojedynczego dysku, dodanie kontrolerów oraz półek dyskowych. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 20. | Skalowalność rozwiązania | Niezależnie od zastosowanych nośników danych, macierz musi umożliwiać granularną rozbudowę grupy RAID w zakresie od co najmniej od 1 do 12 nośników dyskowych, proces rozbudowy nie może powodować niedostępności do danych. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 21. | Kontrolery macierzy dyskowej | Macierz musi być wyposażona w minimum 2 kontrolery dyskowe z możliwością rozbudowy do 4 kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi udostępniać co najmniej 256GB pamięci Cache. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 22. | Kontrolery macierzy dyskowej | Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 1TB w ramach klastra macierzy składającego się z identycznych kontrolerów i zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dysków SSD/ SSD NVMe lub kart pamięci/modułów FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 23. | Funkcjonalności | Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 24. | Funkcjonalności | Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. | Tak / Podać |  | Macierz posiada możliwość tworzenia partycji logicznych wewnątrz macierzy fizycznej. Partycja powinna mieć możliwość zdefiniowania własnych hostów, wolumenów oraz mieć możliwość monitorowania wydajności. Wymagana jest możliwość przypisania użytkowników do konkretnych partycji za pomocą Role Based Access Control (RBAC). – 4 punkty |
| 25. | Funkcjonalności | Funkcjonalność dynamicznego zwiększania rozmiaru wolumenów. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 26. | Funkcjonalności | Funkcjonalność zarządzania maksymalną ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 27. | Funkcjonalności | Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji dla wszystkich rodzajów dysków. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline („na bieżąco” bez potrzeby zapisywania danych na nośnikach danych w formie nie skompresowanej) dla dostępu blokowego. | Tak / Podać |  | Kompresja realizowana jest poprzez dedykowane zasoby sprzętowe przeznaczone do tego celu na poziomie modułu/dysku flash NVMe. Wymagana funkcjonalność nie powinna mieć wpływu na ogólną wydajność macierzy. – 4 punkty |
| 28. | Technologia optymalizacji przestrzeni zajmowanej przez dane | Macierz musi wspierać kompresję i deduplikację w trybie "inline". | TAK |  | BEZ OCENY |
| 29. | Wysoka dostępność | Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra wysokiej dostępności. W ramach architektury klastra wysokiej dostępności musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednej z macierzy nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 30. | Optymalizacja wykorzystania zasobów wewnętrznych | Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD/ modułów Flash/ HDD, tak aby w ramach tego samego rodzaju dysków (pojemności/prędkości) wszystkie grupy dysków były utylizowane w równym stopniu. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 31. | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami macierzy dyskowych | TAK |  | BEZ OCENY |
| 32. | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 33. | Funkcjonalność thin provisioning | Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność macierzy. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 34. | Kopie migawkowe | Kopie danych typu snapshot (PIT) muszą być tworzone w trybach incremental, multitarget, oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 35. | Kopie migawkowe | Macierz musi posiadać możliwość tworzenia kopii migawkowych w trybie WORM (Write Once Read Many). Kopie powinny być tworzone za pomocą harmonogramu i mieć możliwość ustawienia retencji kopii, po upłynięciu której kopia automatycznie zostanie usunięta z macierzy. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 36. | Replikacja danych pomiędzy macierzami | Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA). Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 37. | Monitorowanie oferowanych macierzy | Oprogramowanie do monitorowania macierzy musi zapewniać przechowywanie trendów historycznych środowiska przez okres co najmniej 365 dni. Dodatkowo musi posiadać możliwość odpytywania danych telemetrycznych w celu uzyskania szczegółowych informacji w sekwencjach co najmniej 5-minutowych. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 38. | Monitorowanie oferowanych macierzy | Rozwiązanie musi pozwalać na monitorowanie następujących metryk dla dostarczonej macierzy dyskowej: - ogólną aktywność i wydajność systemu - pojemość macierzy - najbardziej aktywne kontrolery - najbardziej aktywne wolumeny - najbardziej aktywne pule - szybkość operacji I/O (op/s) per macierz, kontroler, pula, wolumen. - przepustowość (MiB/s) per macierz, kontroler, pula, wolumen. - czas odpowiedzi (ms/op) per macierz, kontroler, pula, wolumen. - przepustowość i utylizacja portów/interfejsów macierzy - utylizacja CPU macierzy (ogólna oraz per rdzeń) | TAK |  | BEZ OCENY |
| 39. | Monitorowanie oferowanych macierzy | Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie raportów na podstawie informacji zawartych w tabelach interfejsu użytkownika rozwiązania. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 40. | Monitorowanie oferowanych macierzy | Możliwość tworzenia użytkowników oraz grup i przypisywanie im określonych ról i poziomów dostępu. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 41. | Monitorowanie oferowanych macierzy | Wysyłanie alertów z rozwiązania do wewnętrznego systemu powiadamiania. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 42. | Inne | Macierz musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęta serwisem producenta na terenie RP. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 43. | Inne | Do macierzy należy dołączyć przewody zasilające oraz 8 przewodów światłowodowych o długości 5m. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 44. | Wsparcie systemów operacyjnych | Wsparcie systemów operacyjnych Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2019, 2022, Vmware vSphere 7 i nowsze, RedHat Enterprise Server 7.9 i nowsze | TAK |  | BEZ OCENY |
| 45. | Gwarancja Producenta | Wymagana jest gwarancja macierzy świadczona na okres 60 miesięcy w trybie 24x7 z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 72h. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Usługi serwisowe będą świadczone przez producenta oferowanego sprzętu. | TAK |  | BEZ OCENY |

| Poz. 2 Macierz dyskowa dla kopii obrazów PACS – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |
| 1. | Obudowa | Gęstość upakowania: a) Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19” b) Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania - co najmniej 24 dyski na 2U wysokości dla dysków 2,5 cala oraz półki dyskowe zawierające co najmniej 12 dysków 3,5 cala na wysokości 2U. c) Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości umożliwiające upakowanie co najmniej 90 dysków na maksymalnej wysokości 5U. d) Wysokość oferowanego rozwiązania – maksymalnie 7 RU | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 2. | Zarządzanie | a) Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. b) Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. c) Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. d) Interfejs zarządzający GUI, CLI oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 3. | Ilość portów | Wymagane jest nie mniej niż 4 porty 10Gb Ethernet Base-T oraz 8 portów 16Gb FC wyposażonych we wkładki SFP+ 16Gb SWL. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 4. | Obsługa dysków | a) Musi obsługiwać dyski SAS: - o prędkości obrotowej 10000 obr./min. i pojemności 2.4TB; - o prędkości obrotowej 7200 obr./min. i pojemnościach 8TB, 12TB, 16TB, 20TB; b) Musi obsługiwać dyski SSD o pojemnościach 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB, 30.72 TB. c) Musi wspierać obsługę co najmniej 420 dysków na parę kontrolerów z zastosowaniem dodatkowych półek. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. d) Musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” z półkami na dyski 3,5”. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 5. | Pojemność dyskowa | Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum: 104 dyski NL-SAS 7200 obr./min. o pojemności 20TB | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 6. | Funkcje niezawodnościowe | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). Macierz musi umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię dwóch dysków. Przestrzeń zapasowa powinna być realizowana za pomocą przestrzeni zapasowej rozmieszczonej na wszystkich dyskach w ramach grupy RAID lub w formie dysku nadmiarowego. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 7. | Obsługa pamięci Cache | Macierz musi być wyposażona w minimum 64GB pamięci Cache. Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 128GB w ramach klastra macierzy zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 8. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Macierz musi wspierać następujące systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2016,2019/2022, VMware vSphere 7.x/8.x, Red Hat Enterprise Linux 8.x/9.x | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 9. | Funkcje niezawodnościowe | a) Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. b) Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. c) Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. d) Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. e) Wentylatory typu Hot-Swap. f) Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID. g) Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 10. | Funkcjonalności | a) Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu. b) Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. c) Możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów. d) Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. e) Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. f) Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów. g) Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie – zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. h) Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność ochrony przed skasowaniem lub odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do którego były przesłane operacje wejścia/wyjścia w określonym przez użytkownika czasie. i) Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych (jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość oferowanych zasobów). | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 11. | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | a) Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000. Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping. b) Urządzenie musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi typami dysków, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 12. | Funkcjonalność thin provisioning/ Kompresja i deduplikacja danych | Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność urządzenia. | Tak / Podać |  |  | Macierz posiada możliwość uruchomienia kompresji danych. - 4 punkty Macierz posiada możliwość uruchomienia deduplikacji danych - 4 punkty |
| 13. | Migracja wolumenów logicznych/ wirtualizacja zasobów | Urządzenie musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami dysków wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA). | Tak / Podać |  |  | Macierz posiada możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych niż oferowane macierze dyskowe na potrzeby migracji danych. Migracja musi się odbyć w trybie bezprzerwowym. - 4 punkty |
| 14. | Replikacja macierzy | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność replikacji danych przy użyciu synchronicznych oraz asynchronicznych transmisji danych przez łącza komunikacyjne IP oraz FC lub FCoE. Macierz musi przechowywać w pełni zsynchronizowaną kopię w odległości do 300km. Przy znacznie większej odległości, do 8000km, replikacje mogą działać asynchronicznie. Oba rodzaje replikacji muszą wspierać program Vmware Site Recovery Manager do odzyskiwania danych po awarii. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, jest ona wymagana w tym postępowaniu. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 15. | Wykonywanie pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych | Macierz musi mieć funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 4000 kopii. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 16. | Szyfrowanie danych | Macierz musi mieć możliwość uruchomienia funkcjonalności szyfrowania danych na poziomie kontrolerów macierzowych. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, nie jest ona wymagana w tym postępowaniu | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 17. | Kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać tworzenie kopii migawkowych wg ustalonego harmonogramu. | Tak / Podać |  |  | Tworzone kopie są odporne na zagrożenia cybernetyczne, kopii nie można zmienić ani usunąć w wyniku błędów użytkownika, złośliwych działań lub ataków oprogramowania ransomware. - 4 punkty |
| 18. | Dodawanie półek dyskowych i dysków | Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 19. | Aktualizacja oprogramowania macierzy | Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 20. | Tworzenie dużych wolumenów | Macierz musi umożliwiać tworzenie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 250 TB | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 21. | Akcesoria | Do macierzy należy dołączyć przewody zasilające oraz 4 przewody światłowodowe o długości 5m. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 22. | Optymalizacja wykorzystania dysków SSD/Flash | Macierz musi posiadać funkcjonalność optymalizacji wykorzystania dysków SSD/Flash poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną migrację na dyski SSD/Flash. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD/Flash i automatycznie migrować z dysków SSD/Flash nieobciążone fragmenty wolumenów. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami dysków – SSD/Flash, Enterprise (SAS 10k) oraz NL-SAS/SATA, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego wolumenu. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, jest ona wymagana w tym postępowaniu. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 23. | Możliwość implementacji klastra geograficznego | Zaoferowana macierz musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W ramach architektury klastra geograficznego musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 24. | Aktualizacje sprzętowe | Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 25. | Wymagania zgodności z normami CE | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 26. | Fabrycznie nowe urządzenia | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 27. | Oznakowanie producenta | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 28. | Zgodność z siecią energetyczną | Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 29. | Gwarancja producenta | Macierz dyskowa musi być objęta gwarancją świadczoną w reżimie 9x5 (5 dni w tygodniu, okno zgłoszeń 9h) przez okres 60 miesięcy z reakcją na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki. Ze względu na 60-miesięczny okres Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu, nie dopuszcza się świadczenia serwisu przez autoryzowanych partnerów producenta. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 30. | Obsługa zgłoszeń usterek | Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 31. | Poprawki i aktualizacje oprogramowania | Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 3a Rozbudowa macierzy dyskowej dla systemu kopii zapasowych – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |
| 1. | Kompatybilność | Dedykowana półka dyskowa kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego macierzą Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322023] | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 2. | Kompatybilność | Elementy umożliwiające montaż w szafie RACK; Maksymalna zajętość w szafie RACK 2U | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 3. | Kompatybilność | Elementy umożliwiające redundantne podłączenie do posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322023] | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 4. | Dyski | Dysk NLSAS 14TB co najmniej 7200 obr/min zainstalowany i kompatybilny z półką dyskową – ilość 12 sztuk. Każdy z instalowanych dysków musi być fabrycznie nowy. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 5. | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta dla oferowanej półki dyskowej w trybie on-site z gwarantowaną naprawą do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia gwarancji na dostarczone półkę i dyski przez serwis inny niż producenta posiadanej macierzy. Nie dopuszcza się również świadczenia gwarancji przez serwis nie posiadający autoryzacji producenta posiadanej macierzy. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 6. | Gwarancja | Producent oferowanej półki musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego półki można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 7. | Serwis | Obsługa serwisu (zgłoszenia jak i realizacja usług serwisowych) w języku polskim. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 8. | Serwis | Możliwość zgłaszania na dedykowaną infolinie serwisową producenta lub poprzez adres email. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 9. | Gwarancja | Uszkodzone dyski nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 10. | Pozostałe | Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Nie dopuszcza się użycia półek odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 11. | Pozostałe | Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE lub równoważnymi stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 12. | Pozostałe | Instalacja i konfiguracja: - Instalacja w szafie RACK - Aktualizacja posiadanej macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322023] do najnowszego udostępnionego przez producenta Firmware. - Podłączenie do macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322023] | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 3b Rozbudowa macierzy dyskowej dla systemu kopii zapasowych – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |
| 1. | Kompatybilność | Dedykowana półka dyskowa kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego macierzą Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322039] | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 2. | Kompatybilność | Elementy umożliwiające montaż w szafie RACK; Maksymalna zajętość w szafie RACK 2U | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 3. | Kompatybilność | Elementy umożliwiające redundantne podłączenie do posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322039] | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 4. | Dyski | Dysk NLSAS 14TB co najmniej 7200 obr/min zainstalowany i kompatybilny z półką dyskową – ilość 12 sztuk. Każdy z instalowanych dysków musi być fabrycznie nowy. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 5. | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta dla oferowanej półki dyskowej w trybie on-site z gwarantowaną naprawą do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia gwarancji na dostarczone półkę i dyski przez serwis inny niż producenta posiadanej macierzy. Nie dopuszcza się również świadczenia gwarancji przez serwis nie posiadający autoryzacji producenta posiadanej macierzy. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 6. | Gwarancja | Producent oferowanej półki musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego półki można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 7. | Serwis | Obsługa serwisu (zgłoszenia jak i realizacja usług serwisowych) w języku polskim. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 8. | Serwis | Możliwość zgłaszania na dedykowaną infolinie serwisową producenta lub poprzez adres email. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 9. | Gwarancja | Uszkodzone dyski nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 10. | Pozostałe | Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Nie dopuszcza się użycia półek odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 11. | Pozostałe | Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE lub równoważnymi stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 12. | Pozostałe | Instalacja i konfiguracja: - Instalacja w szafie RACK - Aktualizacja posiadanej macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322039] do najnowszego udostępnionego przez producenta Firmware. - Podłączenie do macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX100 [4612322039] | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 4 Serwer do obsługi kopii obrazów PACS typu RACK – 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi) Możliwość wyposażenia serwera w ramie do prowadzenia kabli. Możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Zainstalowany moduł TPM 2.0 | TAK |  | BEZ OCENY |
| 2. | Procesor | Dwa procesory 8-rdzeniowe, x86 - 64 bity, Intel Xeon Silver 4509Y (2.6GHz/8-core/125W) lub równoważne procesory 8-rdzeniowe, osiągające w testach SPECrate2017_int_base powyżej 170 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 60 rdzeniowych, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 3. | Liczba procesorów | Min. 2 procesory | TAK |  | BEZ OCENY |
| 4. | Pamięć operacyjna | 256 GB RDIMM DDR5 5600 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 6TB. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 5. | Sloty rozszerzeń | 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). | TAK |  | BEZ OCENY |
| 6. | Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, NVMe/SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane dwa dyski 960 GB SATA 6G SSD Read-Intensive | TAK |  | BEZ OCENY |
| 7. | Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie | TAK |  | BEZ OCENY |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty 10/25GB SFP28, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń” dostarczone wraz z wkładkami 10GB SR. Zainstalowana jedna karta 4x1GB RJ-45 Zainstalowane dwie karty dwu-portowe FC32GB. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna | TAK |  | BEZ OCENY |
| 10. | Porty | 5 x USB (w tym 1 port wewnętrzny USB 3.2 Gen1, 2 porty USB 3.2 Gen1 z tyłu serwera oraz 1 port USB 3.2 Gen1 z przodu serwera) 1x VGA | Tak / Podać |  | Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 2 punkty |
| 11. | Napęd | Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW | TAK |  | BEZ OCENY |
| 12. | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 13. | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne, - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego, - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie, - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników, - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough), - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog), - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów, - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) | TAK |  | BEZ OCENY |
| 14. | Wsparcie techniczne | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 15. | Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Wykonawca, że urządzenia pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. | TAK |  | BEZ OCENY Dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt spełnia wymienione normy |

| Poz. 5 Usługi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  | Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |
| 1. | Konfiguracja serwerów | - Montaż serwera w szafie rack w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego - Podłączenie serwera do listew zasilających PDU - Podłączenie, uruchomienie i konfiguracja dostarczonego serwer w tym m.in. aktualizacja mikrokodów, nadanie adresów IP, konfiguracja zdalnego dostępu, konfiguracja automatycznych powiadomień awarii - Konfiguracja RAID serwera - Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego do przechowywania danych typu NAS - Konfiguracja środowiska sieciowego, konfiguracja przełączników, konfiguracja VLAN na przełącznikach. - Konfiguracja serwera z dostarczanymi macierzami dyskowymi. - Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego typu NAS jako klaster HA na dostarczonych serwerach fizycznych. W tym: - Zainstalowanie systemu na obu serwerach. - Aktualizacja systemu do najnowszej stabilnej wersji. - Skonfigurowanie podstawowych parametrów sieciowych (adresy IP, DNS, brama). - Utworzenie pul ZFS na zasobach współdzielonych z macierzy dyskowych - Włączenie funkcji High Availability (HA) w systemie. - Konfiguracja węzłów klastra oraz wspólnego adresu VIP (Virtual IP) do obsługi zasobów SMB. - Ustawienie mechanizmów failover, aby w przypadku awarii jednego z serwerów, drugi przejął obsługę zasobów. - Utworzenie udziałów SMB na pulach ZFS współdzielonych przez macierze dyskowe. - Skonfigurowanie uprawnień użytkowników i grup - Konfiguracja replikacji danych pomiędzy zasobem głównym, a zasobem dodatkowym. - Uruchomienie i konfiguracja konsoli zarządzającej oprogramowania systemowego typu NAS - Konfigurowanie przestrzeni dyskowych - Konfiguracja protokołów dostępu SMB, NFS - Konfiguracja systemu zdalnego zarządzania - Utworzenie użytkowników - Konfiguracja dostępów użytkowników - Przeprowadzenie testów funkcjonalnych zbudowanego środowiska. - Przygotowanie i przekazanie podstawowej dokumentacji technicznej zawierającej m.in. schemat z adresacją zbudowanego rozwiązania i środowiska. W przypadku wątpliwości odnoszących się do poprawności wykonania migracji i konfiguracji w/w systemów Zamawiający zweryfikuje poprawność konfiguracji i migracji u producentów użytkowanych systemów, których te usługi dotyczą. |
| 2. | Konfiguracja posiadanych przełączników SAN | Konfiguracja przełączników SAN z pozostałymi elementami dostarczanej infrastruktury (konfiguracja zoningu, zastosowanie najlepszych praktyk aby uzyskać maksymalną wydajność i bezpieczeństwo). |
| 3. | Konfiguracja posiadanych przełączników LAN | Konfiguracja przełączników LAN z pozostałymi elementami infrastruktury (konfiguracja VLAN, zastosowanie najlepszych praktyk aby uzyskać maksymalną wydajność i bezpieczeństwo). |
| 4. | Konfiguracja macierzy SAN | - Montaż macierzy w szafie rack w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego. - Podłączenie macierzy do listew zasilających PDU. - Podłączenie dostarczanych macierzy do istniejącej infrastruktury SAN - Konfiguracja macierzy dyskowych wraz z udostępnieniem zasobów na potrzeby budowanego środowiska przechowywania obrazów PACS oraz wirtualizacji zgodnie z wytycznymi systemów aplikacyjnych Infinitt (konfiguracja RAID, woluminy, monitoring, zastosowanie najlepszych praktyk aby uzyskać maksymalną wydajność i bezpieczeństwo). - Skonfigurowanie replikacji danych pomiędzy macierzami oraz podłączenie do systemu wirtualizacji Vmware i SRM w 2 serwerowniach - Konfiguracja dostarczonych macierzy do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi, w szczególności do współpracy z systemem INFINITT PACS oraz IHP. Konfiguracja musi obejmować skonfigurowanie w systemach INFINITT PACS oraz IHP zasobu podstawowego i backupowego na dane obrazowe DICOM i opisy oraz migrację części obecnie zgromadzonych danych na nowo dostarczone zasoby. Dane w postaci plików DICOM w ilości szacowanej na ok 70TB i ok 130 milionów plików. - Przed wykonaniem migracji Zamawiający oczekuje otrzymania raportu, z którego będzie wynikało ile danych (ilość plików w podziale na rodzaj modalności CT/MR/RTG/MAMMO/USG/ANGIO/ENDO/INNE) oraz ich objętość, jest do zmigrowania oraz raportu po zakończeniu migracji potwierdzającego wykonanie migracji wszystkich danych ze starych zasobów |
| 5. | Konfiguracja maszyn wirtualnych dla zasobów PACS | - Utworzenie maszyn wirtualnych w celu udostępniania zasobów dla systemów INFINITT PACS oraz IHP – przygotowanie dwóch maszyn wirtualnych w środowisku klastra, w tym alokacja zasobów (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa) oraz konfiguracja interfejsów sieciowych. - Instalacja systemu operacyjnego – instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego na maszynach wirtualnych, w tym aktualizacja systemu, instalacja wymaganych komponentów oraz konfiguracja zabezpieczeń. - Konfiguracja klastra wysokiej dostępności (HA) – integracja maszyn wirtualnych w klastrze, w tym konfiguracja węzłów klastra, zarządzanie dostępnością usług oraz konfiguracja mechanizmów failover. - Konfiguracja przestrzeni dyskowej – przygotowanie i udostępnienie przestrzeni dyskowej w klastrze, w tym konfiguracja współdzielonych woluminów oraz optymalizacja wydajności I/O - Udostępnienie plików w trybie HA – konfiguracja usług udostępniania plików (np. SMB, NFS) z zachowaniem wysokiej dostępności, w tym zapewnienie redundancji i automatycznego przełączania w przypadku awarii. - Testowanie i weryfikacja – przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych w celu sprawdzenia poprawności działania klastra, maszyn wirtualnych oraz usług udostępniania plików. - Konfiguracja monitorowania – wdrożenie mechanizmów monitorowania stanu klastra, maszyn wirtualnych i usług, w tym skonfigurowanie powiadomień o potencjalnych problemach i awariach. |
| 6. | Konfiguracja macierzy SAN | - Montaż półek dyskowych w szafie rack w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego. - Podłączenie półek dyskowych do listew zasilających PDU. - Podłączenie półek dyskowych do posiadanych macierzy dyskowych. - Konfiguracja macierzy dyskowych wraz z udostępnieniem zasobów na potrzeby budowanego środowiska przechowywania obrazów PACS oraz środowiska backupu Commvault Backup & Recovery - Wszystkie prace muszą być wykonane bez przerywania pracy systemów Zamawiającego. |
| 7. | Konfiguracja backupu baz danych | - Inwentaryzacja istniejącego systemu kopii zapasowych pod kątem konfiguracji zadań backupowych i retencji kopii zapasowych dotyczących migrowanych maszyn wirtualnych. System pracuje w oparciu o oprogramowanie Commvault Backup & Recovery - Podłączenie wskazanych zasobów dyskowych do systemu zarządzania kopiami zapasowymi Commvault Backup & Recovery - Konfiguracja niezbędnych polityk retencji danych w istniejącym systemie backupowym Commvault Backup & Recovery. - Konfiguracja niezbędnych zadań kopii zapasowych w istniejącym systemie backupowym Commvault Backup & Recovery. - Konfiguracja harmonogramu kopii zapasowych w istniejącym systemie backupowym Commvault Backup & Recovery. - Konfiguracja mechanizmów raportowania z platformy kopii zapasowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. - Migracja zadań backupowych dla wskazanych systemów. Migracja nie może wpłynąć na poziom ochrony systemów produkcyjnych. Zamawiający wymaga zachowania możliwości przywrócenia systemów jak i dowolnych danych archiwalnych zawartych w kopiach zapasowych w dowolnym momencie wdrożenia. Usunięcie nieaktualnych zadań backupowych dotyczących zmigrowanych systemów. Usunięcie zadań nie może mieć wpływu na poziom ochrony pozostałych systemów produkcyjnych. Istniejący system backupowy po rekonfiguracji nie może zgłaszać żadnych błędów. |
| 8. | Rozbudowa systemu INFINITT PACS | - Analiza wymagań i infrastruktury – przeprowadzenie analizy istniejącego systemu PACS oraz infrastruktury sieciowej w celu określenia możliwości integracji dodatkowych urządzeń medycznych. - Podłączenie nowych urządzeń medycznych – integracja systemu PACS z nowymi urządzeniami diagnostycznymi, takimi jak aparaty RTG, tomografy komputerowe, aparaty USG oraz rezonanse magnetyczne z wykorzystaniem licencji opisanych w poz.6 pkt 1. - Konfiguracja urządzeń w systemie PACS – dodanie i konfiguracja nowych urządzeń w systemie PACS, w tym przypisanie unikalnych identyfikatorów DICOM, konfiguracja interfejsów sieciowych oraz dostosowanie ustawień komunikacyjnych. - Zapewnienie zgodności z protokołem DICOM – weryfikacja i dostosowanie ustawień urządzeń do wymagań systemu PACS, w tym kompatybilności z protokołem DICOM, w celu zapewnienia poprawnej wymiany danych obrazowych. - Testy funkcjonalne – przeprowadzenie testów przesyłania obrazów diagnostycznych z każdego nowo podłączonego urządzenia do systemu PACS, w celu weryfikacji poprawności integracji i jakości przesyłanych danych. - Konfiguracja trasowania danych – dostosowanie ustawień trasowania danych obrazowych z urządzeń do systemu PACS, w tym konfiguracja stacji przeglądowych, serwerów archiwizacyjnych oraz mechanizmów redundancji danych. - Wsparcie techniczne – zapewnienie wsparcia technicznego i usuwanie ewentualnych problemów związanych z integracją nowych urządzeń w całym okresie 36 miesięcy. |
| 9. | Moduł do automatycznej archiwizacji, monitorowania i optymalizacji dawki promieniowania jonizującego | - Wykonawca w ramach instalacji i konfiguracji modułu opisanego w poz. 6 pkt 2 wykona podłączenie 40 szt. aparatury medycznej. - Koszty zasilania badaniami wdrażanego przez Wykonawcę systemu są po stronie Zamawiającego. |
| 10. | System do importu badań | - Konfiguracja maszyny wirtualnej wraz z instalacją systemu operacyjnego Oracle Linux wersja 8 - Instalacja systemu wraz konfiguracją - Konfiguracja kont użytkowników przechowywana w bazie na serwerze |
| 11. | Dostawa moduł statystyk i wykorzystanych licencji | - Instalacja systemu wraz konfiguracją - Konfiguracja kont użytkowników przechowywana w bazie na serwerze |
| 12. | Przedłużenie wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego systemu Mint | - Przedmiot zamówienia obejmuje przedłużenie wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego systemu Mint, wykorzystywanego przez Zamawiającego. - Wsparcie powinno obejmować co najmniej: a) dostęp do aktualizacji oprogramowania (w tym poprawek bezpieczeństwa i nowych wersji), b) możliwość zgłaszania incydentów i błędów technicznych do dostawcy lub partnera technicznego, c) wsparcie zdalne i/lub telefoniczne dla administratorów systemu, d) konsultacje w zakresie konfiguracji i rozwoju systemu Mint (jeśli dotyczy wersji rozszerzonych). 3. Okres wsparcia: minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy |
| 13. | Wsparcie utrzymaniowe | - Utrzymanie konfiguracji platformy sprzętowej. - Aktualizacje platformy sprzętowej. - Aktualizacje platformy systemów operacyjnych. - Bieżące rekonfiguracje platformy sprzętowej dyktowane zmieniającym się środowiskiem Zamawiającego. - Usuwanie i określanie problemów występujących w platformie sprzętowej. - W zakresie konfiguracji systemów IHP oraz INFINITT PACS wymagane jest wsparcie w zakresie: - Dodawania nowych zasobów dla obrazów PACS – konfiguracja zasobów w systemie aplikacyjnym w celu zapewnienia dostępności przestrzeni dla przechowywania i przetwarzania obrazów medycznych. - Konfiguracja i zarządzanie klastrami serwerowymi – tworzenie, zarządzanie oraz optymalizacja zasobów wystawianych przez środowiska klastrowe, zapewniając wydajność, wysoką dostępność i bezpieczeństwo przechowywanych danych. - Udostępnianie zasobów systemowi PACS oraz IHP – integracja skonfigurowanych zasobów z systemem PACS oraz IHP, w tym przygotowanie i mapowanie przestrzeni dyskowej oraz weryfikacja poprawności komunikacji między systemami. - Aktualizacje systemu aplikacyjnego – przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi wersjami systemu INFINITT oraz poprawy jego funkcjonalności i bezpieczeństwa - Monitoring konfiguracji i wydajności systemu – stały nadzór nad poprawnym działaniem zasobów oraz cykliczne analizy w celu identyfikacji potencjalnych problemów i optymalizacji wydajności. - Diagnozowanie i usuwanie problemów z zasobami PACS – identyfikowanie oraz eliminowanie błędów związanych z konfiguracją i dostępnością zasobów udostępnianych w środowisku klastrowym. - Zapewnienie ciągłości pracy systemu – testowanie i weryfikacja przygotowanych konfiguracji, aby zagwarantować dostępność systemu PACS i prawidłowe funkcjonowanie zasobów w środowisku klastrowym. - Helpdesk telefoniczny dostępny 24/7/365 – czas podjęcia bezpośrednich działań serwisowych w lokalizacji Zamawiającego 60 minut od zgłoszenia. - Okres Wymaganego wsparcia: 36 miesięcy. |
| 14. | Oświadczenie | Oświadczamy, że wykonamy wyżej opisane usługi zgodnie z opisem i przedstawionymi wymaganiami. |

| Poz. 6 Dostawa licencji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1a. | Rozbudowa systemu INFINITT PACS – zamówienie podstawowe | Zamówienie podstawowe - sukcesywna dostawa: - licencji na podłączenie do 20 urządzeń diagnostycznych generujących obrazy DICOM w ciągu 36 miesięcy - licencji na usługę akwizycji obrazów DICOM z podłączonych urządzeń cyfrowych – NETGATE - 4 sztuki licencji opisowych dla lekarzy Radiologów - 1 sztuka - licencji MIP/MPR dla lekarzy Klinicystów – 10 sztuk - licencji oraz usług konfiguracyjnych licencji do nagrywania płyt CD/DVD z badaniami – 5 sztuk | TAK |  | BEZ OCENY |
| 1b. | Rozbudowa systemu INFINITT PACS – opcja | Opcja - sukcesywna dostawa: - licencji na podłączenie urządzeń diagnostycznych generujących obrazy DICOM w ciągu 36 miesięcy – maksymalnie do 20 urządzeń - licencji na usługę akwizycji obrazów DICOM z podłączonych urządzeń cyfrowych - NETGATE - maksymalnie do 5 sztuk - licencji opisowych dla lekarzy Radiologów maksymalnie do 10 szt. - licencji MIP/MPR dla lekarzy Klinicystów – maksymalnie do 10 sztuk - licencji oraz usług konfiguracyjnych licencji do nagrywania płyt CD/DVD z badaniami – maksymalnie do 10 sztuk | TAK |  | BEZ OCENY |
| 2. | Moduł do automatycznej archiwizacji, monitorowania i optymalizacji dawki promieniowania jonizującego | 1. System przeznaczony do archiwizacji i zarządzania dawką promieniowania zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS, w celu automatycznego pobierania informacji o dawce z wykonanych w obrębie placówki badań diagnostycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, zgodnie ze standardami DICOM. 2. System do automatycznej archiwizacji, monitorowania i optymalizacji dawki promieniowania jonizującego, musi umożliwiać spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku oraz ustawy. 3. System musi umożliwiać automatyczną archiwizację informacji o dawce promieniowania, możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu i zapewniać integrację z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego. 4. System musi współpracować z bazą danych opartą na języku SQL. 5. System musi obsługiwać Zero Footprint przez przeglądarkę internetową z możliwością dostępu na każdym komputerze w obrębie sieci szpitalnej. 6. System musi być działający na nowych przeglądarkach z HTML5 / CSS3, z możliwością uruchomienia aplikacji w przeglądarkach: Chrome, IE, Firefox 7. System musi posiadać możliwość współpracy z urządzeniami diagnostycznymi, generującymi promieniowanie jonizujące niezależnie od producenta. 8. System musi zapewnić użytkownikowi logowanie się do aplikacji za pomocą indywidualnego loginu i hasła. 9. System musi umożliwiać personalizację konta użytkownika, minimum: - wyboru wyświetlania kolumn; - modyfikację kolejności i szerokości kolumn. 10. System musi umożliwiać eksport danych do pliku .csv 11. System musi zapewniać kontrolę przekroczenia dawki referencyjnej w tym: - możliwość zdefiniowania własnych poziomów referencyjnych dla jednostki; - automatyczne wyświetlanie powiadomień w przypadku przekroczenia referencyjnej dawki rządowej oraz szpitalnej; - możliwość indywidualnego ustawienia poziomów alertów. 12. System musi umożliwiać dostęp do kartoteki pacjenta, w której gromadzone są wszystkie dane dotyczące dawki promieniowania na którą narażony był pacjent oraz wgląd w historię dawki efektywnej pacjenta z trzech ostatnich lat. 13. System musi umożliwiać generację raportu pacjenta w formacie .pdf. 14. System musi umożliwiać wyświetlanie listy badań z możliwością: - edycji / wprowadzenia wartości dawki do każdej serii ręcznie; - cofnięcia zmian; - dodania komentarza do każdego badania; - wygenerowania raportu badania w postaci pliku .pdf. 15. System musi posiadać stronicowanie danych 16. System musi umożliwiać zapamiętywanie wszystkich danych zmienianych w systemie wraz z informacją o dacie oraz osobie edytującej. 17. System musi automatycznie obliczać dawkę efektywną dla wykonanych badań na podstawie słownika współczynników konwersji opartych o publikacje ICRP 60, ICRP 103. 18. System musi umożliwiać stworzenie raportu dotyczący rzeczywistej dawki jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku. Historia dawki jest przechowywana w rozbiciu na: pacjentów dorosłych oraz do pediatrycznych (noworodek, ok. 1 rok, ok. 5 lat ok. 10 lat) w podziale na płeć, rodzaje badań rtg, regiony anatomiczne. Tworzenie tygodniowych/miesięcznych/rocznych raportów dotyczących dawek z danych zebranych np. z tomografu komputerowego. 19. System musi posiadać możliwość przeprowadzania analizy statystycznej poziomu dawek pozwalającej na określenie wielkości narażenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów pediatrycznych (do 16. roku życia), wraz z podziałem na płeć pacjenta oraz odniesieniem tych wartości do diagnostycznych poziomów referencyjnych oraz graficzną prezentację wyników w postaci wykresów. 20. System musi zapewniać możliwość przeglądu historii dawki w rozbiciu na: - Procedury; - regiony anatomiczne; - aparaty; - techników; - zmiany pracy pracowni diagnostycznej. 21. System posiada graficzne przedstawienie rozkładu dawki dla każdej z procedur. 22. System posiada analizę wartości dawki średniej, minimalnej, maksymalnej dla danej procedury. 23. System umożliwia wygenerowanie oraz zapisanie własnego szablonu statystyk oraz raportów. 24. System umożliwia generowanie raportów, które mogą zostać automatycznie wysyłane na zdefiniowanego maila według reguły częstotliwości wysyłania 25. System musi umożliwiać stworzenie raportu z audytu wewnętrznego rentgenodiagnostyki oraz radiologii zabiegowej zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w tym: - wykonanie raportu z jednego lub wielu rodzajów procedur szczegółowych; - możliwość analizowania danych na podstawie wagi i wzrostu pacjentów; - możliwość pobrania raportu w formacie .pdf; - przechowywanie raportów do późniejszego wglądu oraz pobrania. 26. System musi ostrzegać użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni. 27. System umożliwia ustawienie alertów przekroczenia państwowej wartości dawek referencyjnych na 3 różnych poziomach, oznaczonych odpowiednio kolorami. 28. System umożliwia wyświetlanie alertów o przekroczeniu państwowej dawki referencyjnej 29. System umożliwia wyświetlanie alertów o przekroczeniu dawki referencyjnej, ustalonej wewnątrz placówki. 30. System posiada jednoznaczne rozróżnienie znaczników przekroczenia państwowej dawki referencyjnej od lokalnej dawki referencyjnej. 31. System zapewnia wyświetlanie alertów widoczne na liście z badaniami. 32. System musi zapewniać obsługę słownika procedur szpitalnych wraz ze słownikiem struktur anatomicznych zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez Zamawiającego oraz kodami procedur według ICD-9. 33. System umożliwia mapowanie rządowych procedur wzorcowych wraz z referencyjnymi poziomami dawek do słownika procedur szpitalnych. 34. System umożliwia edycje lub dodanie nowych procedur referencyjnych do listy. 35. System umożliwia zdefiniowanie lokalnych poziomów referencyjnych, obowiązujących wewnątrz placówki. 36. System musi być całkowicie w języku polskim i posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim. 37. System musi umożliwiać odczyt wartości w jednostkach SI dawki promieniowania z urządzeń min. dla: - DAP – mGycm2; - DLP – mGycm; - CTDIvolp – mGy; - MGD – mGy. 38. System posiada informację o anodzie, filtrze, grubości piesi, HVL oraz dawce wejściowej do badań mammograficznych. 39. System wyświetla informację o ciąży pacjentki. 40. System automatycznie wylicza BMI jeśli podane są informacje o wadze i wzroście pacjenta. 41. System musi zapewnić Archiwizację i analizę informacji o dawce, pochodzącej z modalności: DX/DR/CR, CT, MG, XA, RF bez względu na wykonywaną procedurę. 42. System pozyskuje informację o dawce minimum z: tagów DICOM, plików SR (Structured Report). 43. System umożliwia manualne wprowadzenie informacji o dawce lub edycji dawki zaczytanej automatycznie do systemu. 44. System musi posiadać system audytowy wersjonujący akcje w systemie, pozwalający na przywrócenie poprzedniego stanu danych oraz logowanie wszelkich działań w systemie. 45. System musi posiadać automatyczne wylogowanie z systemu w przypadku zalogowania się użytkownika na innej stacji. 46. System musi posiadać automatyczne wylogowanie z systemu po określonym czasie bezczynności. 47. System umożliwia zdalne zamknięcie sesji logowania danego użytkownika przez administratora systemu. 48. System umożliwia zablokowanie konta użytkownika przez administratora. 49. System posiada możliwość skonfigurowania automatycznego wykonywania backup'u danych (edytowalna polityka backupu bazy danych). 50. Dla prawidłowego działania systemu urządzenia diagnostyczne Zamawiającego, które wytwarzają promieniowanie jonizujące muszą być wyposażone w dawkomierze umożliwiające odczyt wartości dawki promieniowania jonizującego w jednostkach SI lub muszą posiadać możliwość odczytywania i zapisywania automatycznie wartości dawki w plikach DICOM/DICOM SR. Dla modalności DX/DR/CR, MG, RF informacja o dawce odczytywana jest z tagu DICOM o numerze 0018,115e. Informacja o dawce z badań CT oraz XA odczytywana jest ze Structured Report 51. System musi mieć możliwość wykonania zdalnej diagnostyki serwisowej z możliwością oceny technicznej za pomocą bezpiecznego połączenia VPN na zasadach określonych w załączniku nr 4 Bezpieczeństwo Informacji. 52. System musi posiadać moduł monitorowania ważności licencji 53. System posiada opcje wysłania powiadomienia do administratora o utracie/ zapomnieniu hasła 55. Okres gwarancji i wsparcia technicznego na system wynosi 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Licencja na system jest bezterminowa. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 3. | System do importu badań | - Moduł do importu danych - Dostęp do modułów regulowany uprawnieniami - Możliwość przypisania użytkowników do wielu placówek - Możliwość konfiguracji dostępnych archiwów - Możliwość konfiguracji nazwy stacji wysyłającej badania - Aplikacja webowa dostępna poprzez przeglądarkę - Weryfikacja użytkownika poprzez logowanie - Możliwość wyboru motywu: jasny, ciemny - Moduł importu badań DICOM - Przeszukanie katalogu wraz z podkatalogami - Skanowanie plików w poszukiwaniu nagłówków DICOM - Wyświetlenie wszystkich badań zawartych w skanowanym katalogu - Wybór badań do edycji danych oraz importu - Możliwość ręcznej edycji danych badania - Możliwość importu badania pod zlecenie wystawione na liście roboczej - Możliwość importu badania w kontekście pacjenta, który miał wcześniej wykonane badanie - Możliwość generacji nowego UID badania - Moduł importu plików graficznych - Możliwość importu plików w formatach: jpg, jpeg, png, bmp, pdf - Możliwość importu wielu plików w jednym kontekście - Możliwość wyszukania plików na dysku komputera - Możliwość ręcznego wprowadzenia danych badania, import jako nowe badanie - Możliwość importu plików pod zlecenie wystawione na liście roboczej - Możliwość importu plików jako dodatkowa seria do wykonanego wcześniej badania - Archiwum badań - Weryfikacja wcześniej wykonanych operacji - Możliwość wyszukiwania przesłanych danych - Potwierdzenie ilości wysłanych plików poprzez odpytanie archiwum PACS - Kilkukrotna próba wysyłki plików automatycznie przez program bez ingerencji użytkownika - Możliwość ponownej wysyłki w przypadku błędu - Informacja o użytkowniku i stacji wysyłającej | TAK |  | BEZ OCENY |
| 4. | Dostawa moduł statystyk i wykorzystanych licencji | - Moduł do monitorowania wykorzystania licencji - Weryfikacja użytkownika – logowanie - Moduł statystyk wykorzystywania licencji/ ilość badań - Wyświetlenie aktualnie wykorzystywanych licencji MIP - Wyświetlenie aktualnie wykorzystywanych licencji MPR - Wyświetlenie aktualnie wykorzystywanych licencji Radiologicznych - Wyświetlenie aktualnie wykorzystywanych licencji systemu DEMO - Wyświetlanie liczby aktualnie wykonanych badań - Wyświetlanie liczby wykonanych badań w roku poprzednim - Wyświetlanie liczby wykonanych badań w ciągu ostatnich 365 dni - Wyświetlanie liczby badań wykupionych w ramach licencji - Podgląd użytkowników wraz z przypisanymi do nich licencjami oraz informacjami dotyczącymi poziomów - Moduł Radiolodzy - Wyświetlenie listy radiologów pracujących w ramach danej organizacji - Wyświetlenie aktywnie zalogowanych lekarzy - Wyświetlanie daty z czasem ostatniego logowania użytkowników - Moduł inni użytkownicy - Wyświetlenie listy reszty pracowników pracujących w ramach danej organizacji - Wyświetlenie aktywnie zalogowanych użytkowników - Wyświetlanie daty z czasem ostatniego logowania użytkowników - Wyświetlenie danych dotyczących poziomu oraz instytucji użytkowników - Moduł maksymalne wykorzystanie - Wyświetlenie informacji dotyczących maksymalnego wykorzystania licencji MIP, MPR, radiologicznej oraz nagrywania lokalnego w całym okresie działania systemu - Wyświetlenie informacji dotyczących maksymalnego wykorzystania licencji MIP, MPR, radiologicznej oraz nagrywania lokalnego w ciągu ostatnich 30 dni - Wyświetlenie informacji dotyczących maksymalnego wykorzystania licencji MIP, MPR, radiologicznej oraz nagrywania lokalnego w ciągu ostatnich 7 dni - Moduł wykorzystywanie - wykresy - Graficzna forma przedstawienia wykorzystania licencji MIP, MPR, radiologicznej oraz nagrywania lokalnego w danym dniu. Występuje podział na określone godziny w formie wykresu słupkowego - Graficzna forma przedstawienia wykorzystania licencji MIP, MPR, radiologicznej oraz nagrywania lokalnego w ciągu ostatnich 30 dni. Występuje podział na określone godziny w formie wykresu słupkowego - Graficzna forma przedstawienia wykorzystania licencji MIP, MPR, radiologicznej oraz nagrywania lokalnego w ciągu ostatnich 7 dni. Występuje podział na określone godziny w formie wykresu słupkowego | TAK |  | BEZ OCENY |

| Poz. 7 Stacja opisowa z oprogramowaniem - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |
| Zastosowanie |  | Komputery będą wykorzystywane do pracy w aplikacjach medycznych/radiologicznych z dostępem do Internetu, poczty elektronicznej oraz zaawansowanych operacji obliczeniowych. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 1. | Obudowa | - Obudowa typu Tower. - Czujnik otwarcia obudowy. - Porty – minimum 6x USB 3.1 (Type A), 3x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type A): - Przód/góra obudowy: - porty audio (mikrofon słuchawki), dopuszcza się rozwiązanie uniwersalne (combo) - minimum 4 porty USB - tył obudowy: - min. 6 portów USB - port Ethernet RJ45 1Gbps z obsługą WoL; Ilość dostępnych złączy nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, konwerterów IP, kart PCIe, itp. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 2. | Płyta główna - BIOS | - Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora. - Karta sieciowa Ethernet RJ45 1Gbps zintegrowaną z płytą główną wspierającą obsługę WoL, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej technologii zarządzania (technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputera w celu zarządzania i monitorowania komputera (wraz z konsolą do zarządzania), gdy system operacyjny jest wyłączony lub zasilanie komputera jest wyłączone). - Min. 2 wolne złącze pamięci RAM. - Min. 2 sloty PCIe w tym jeden PCIe x16. - Min. 2 porty SATA do podłączenia dysków 2,5’\3,5’ HDD lub napędów optycznych. - Min. 1 port M.2 do podłączenia dysku SSD NVME - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany lub certyfikowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Zintegrowany moduł szyfrujący Trusted Platform Module (TPM). | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 3. | Wydajność obliczeniowa - procesor | Procesor wielordzeniowy klasy x86 wykonujący instrukcje 64bit, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, procesor musi osiągać w teście CPU Benchmarks Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik min. 49000 pkt. (wyniki ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php opublikowane przez Zamawiająceo – Załącznik nr 2c do SWZ) | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 4. | Pamięć operacyjna | 1. Zainstalowane min. 64 GB DDR5. 2. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 128GB. 3. Min 2 sloty wolne | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 5. | Karta grafiki | Medyczna karta grafiki (nie zintegrowana) umożliwiająca pracę trzy-monitorową. Pracująca na łączu PCI-Express 4.0 x8 z minimum trzema portami mini DisplayPort. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 6. | Pamięć masowa – dysk SSD | 1. Dysk M.2 czwartej generacji o pojemności min. 1TB SSD z przeznaczeniem na system i aplikacje dziedzinowe. 2. Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 7. | Dźwięk | Zintegrowany system dźwięku zgodny z HD Audio. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 8. | Zasilanie | Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 9. | Napęd Optyczny | Napęd optyczny DVD-RW sata. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 10. | Wyposażenie | 1. Klawiatura bezprzewodowa, możliwość regulacji kąta nachylenia, powierzchnia klawiatury matowa, znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne, klawisze numeryczne po prawej stronie. 2. Mysz USB, laserowa lub optyczna, z rolką (scroll). 3. Przewody i/lub adaptery sygnałowe o długości min. 1,5m do podłączenia komputera z monitorem/monitorami LCD wyposażonym w gniazdo mini DisplayPort. 4. Przewód zasilający. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 11. | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć RAM, HDD, wersja BIOS płyty głównej; - możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie / wyłączenie / reset / poprawne zamknięcie systemu operacyjnego; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału system operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - możliwość konfiguracji parametrów funkcji zarządzania (m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego). | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 12. | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Obsługa standardu NFC (near field communication). - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. - Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). - Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. - Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. - Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 13. | Oprogramowanie biurowe | Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 773); - umożliwia wykorzystanie schematów XML; - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773). - Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. - W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów; - Arkusz kalkulacyjny; - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; - Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). - Edytor tekstów musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - Wstawianie oraz formatowanie tabel; - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - Automatyczne tworzenie spisów treści; - Formatowanie nagłówków i stopek stron; - Sprawdzanie pisowni w języku polskim; - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - Określenie układu strony (pionowa/pozioma); - Wydruk dokumentów; - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; - Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem; - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych; - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - Wyszukiwanie i zamianę danych; - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych; - Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, Kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; - Zarządzanie kalendarzem; - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - Zarządzanie listą zadań; - Zlecanie zadań innym użytkownikom; - Zarządzanie listą kontaktów; - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 14. | Certyfikaty | - Komputer winien być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001/ISO-14001 lub równoważną. - Komputer musi posiadać deklarację CE lub równoważną. - Komputer musi spełniać normę recyklingu EPEAT co najmniej Bronze. (Potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu musi znajdować się na stronie internetowej www.epeat.net.) | Tak |  |  | BEZ OCENY Dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt spełnia wymienione normy |
| 15. | Gwarancja | 1. Min. 36 miesięczna gwarancja producenta w miejscu instalacji świadczona w trybie Next Bussines Day. Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 telefonicznie, faksem, email lub przez stronę internetową. W przypadku braku możliwości naprawy w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wykonawca oświadcza, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 3. Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego. | Tak / Podać |  |  | Min 36 m-cy – 0 punktów 48 m-cy – 4 punkty 60 m-cy – 6 punktów (Zamawiający nie przewiduje wartości pośrednich tj. 37 m-cy, 52 m-ce etc. W przypadku wskazania wartości pośredniej zamawiający, powyżej 36 m-cy przyjmie 48 m-cy, powyżej 48 m-cy przyjmie 60 m-cy) |
| 16. | Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany przez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numery seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

|  |  | Poz. 8 Monitor biurkowy - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025, urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |  | Tak / Podać |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  |  |  | Wartości wymagane |  |  | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |  |
| Zastosowanie |  |  | Poprawna współpraca z oferowanym komputerem |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| Typ |  |  | Monitor biurkowy |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 1 | Przekątna ekranu |  |  | Min. 23,8” |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 2 | Powłoka matrycy |  |  | Antyrefleksyjna |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 3 | Rodzaj matrycy |  |  | LED, IPS |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 4 | Rozdzielczość ekranu |  |  | Min. FHD (1920 x 1080) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 5 | Format obrazu |  |  | 16:9 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 6 | Kontrast statyczny |  |  | 1500:1 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 7 | Częstotliwość odświeżania ekranu |  |  | Min 100Hz. |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 8 | Czas reakcji |  |  | Min 5 ms |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 9 | Technologia ochrony oczu |  |  | - Redukcja migotania (Flicker free) - Filtr światła niebieskiego |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 10 | Kąt widzenia w poziomie i pionie |  |  | 178 ° / 178 ° |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 11 | Złącza multimedialne |  |  | HDMI, DisplayPort, minimum 3 porty USB 3.2 Gen, 1 port USB typ - B |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 12 | Możliwość montażu na ścianie – VESA |  |  | TAK, 100x100 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 13 | Ergonomia |  |  | Możliwość pochylenia w zakresie min. -5 + 22 stopni. Regulacja wysokości. |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 14 | Certyfikaty |  |  | Oświadczenie Wykonawcy, że monitory oferowane w ramach zamówienia spełniają wymagania w zakresie efektywności energetycznej, ergonomii i ochrony środowiska zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami (EnergyStar, TCO). W przypadku zaoferowania monitorów posiadających inne, równoważne certyfikaty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferowane urządzenia spełniają wymagania co najmniej w takim samym stopniu, jak określono w normach i certyfikatach EnergyStar oraz TCO Certified, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY Dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt spełnia wymienione normy |
| 15 | Dodatkowe wymagania |  |  | Możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Lock |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |
| 16 | Gwarancja |  |  | Gwarancja producenta min. 36 miesięcy |  | TAK/ Podać |  |  |  |  | BEZ OCENY |

|  |  | Poz. 9 Monitory medyczne - 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent/ kraj pochodzenia |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025, urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |  | Tak / Podać |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  |  |  | Wartości wymagane |  |  | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |  |
| Zastosowanie |  |  | Poprawna współpraca z oferowanym komputerem opisowym |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| Typ |  |  | Monitor medyczny |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 1 | Przekątna ekranu |  |  | Min. 21,3” |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 2 | Powłoka matrycy |  |  | Antyrefleksyjna |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 3 | Rodzaj matrycy |  |  | LED, IPS |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu |  |  | Min. UXGA (1600 x 1200) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 5 | Format obrazu |  |  | 3:4 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 6 | Kontrast statyczny |  |  | 1800:1 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 7 | Częstotliwość odświeżania ekranu |  |  | Min 60 Hz. |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 8 | Czas reakcji |  |  | Min 20 ms |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 9 | Kąt widzenia w poziomie i pionie |  |  | 178 ° / 178 ° |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 10 | Złącza multimedialne |  |  | Min 2x DisplayPort, DVI, USB 2.0: Type-A x 2, USB 2.0: Type-B x 2 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 11 | Możliwość montażu na ścianie – VESA |  |  | TAK, 100x100 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 12 | Ergonomia |  |  | Możliwość pochylenia w zakresie min. -5 + 30 stopni. Regulacja wysokości. |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
| 13 | Certyfikaty |  |  | Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia normy IEC/EN60601-1, CE / UKCA (Medical Device) – lub równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu art. 101 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że Wykonawca złoży oświadczenie, iż oferowany wyrób spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wynikające z powołanych norm i przepisów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wymaganą dokumentację potwierdzająca równoważność (np. certyfikaty zgodności, raporty z badań, oświadczenia producenta), która powinna jednoznacznie wykazywać zgodność oferowanego sprzętu z normami określającymi wymagania bezpieczeństwa, zasadnicze funkcje użytkowe oraz wymagania dla wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na rynku UE. |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY Dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt spełnia wymienione normy |  |
| 14 | Gwarancja |  |  | Gwarancja producenta min. 60 miesięcy |  | TAK/ Podać |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |

| …………….…..…………… | ………………………………………………….…………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |