Załącznik nr 2b do SWZ

Nr sprawy NZP.271.3.2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI LICENCJI

# Pakiet nr 2

# Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z rozbudową systemu backupu

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 216 000 euro na  rozbudowę systemu PACS wraz z infrastrukturą oraz dostawę infrastruktury serwerowej z systemem wirtualizacji i backupu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Poz. 1 Obudowa serwerów kasetowych – 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |
| Rok produkcji min 2023, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1. | Typ Obudowy | Przystosowana do montażu w szafie typu rack 19”. umożliwiająca obsadzenie: - minimum 10 serwerów dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. Wysokość obudowy nie więcej niż 10U Obudowa musi obsługiwać pasmo 100GbE oraz 32Gb FC. Jeżeli pojedyncza obudowa nie posiada wymaganej liczby slotów na serwery, to dopuszcza się zaoferowanie dodatkowej obudowy o wysokości maksimum 10U w identycznej konfiguracji spełniającej wymagania opisane w postępowaniu. Nie dopuszcza się zestackowania i łączenia obudów ze sobą w celu osiągnięcia wymaganej liczby slotów na serwery. | Tak / Podać |  | Umożliwiająca obsadzenie: - minimum 10 serwerów dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. – 0 punktów Lub - minimum 12 serwerów dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. – 10 punktów |
| 2. | Moduły konwergentne LAN/FCoE | Wyposażona w minimum dwa niezależne moduły komunikacyjne 100GbE. Urządzenia umożliwiające agregację połączeń LAN/FCoE (Fibre Channel over Ethernet) w infrastrukturze i umożliwiające wyprowadzenie sygnałów LAN i FCoE ze wszystkich serwerów z zachowaniem redundancji połączeń. Awaria dowolnego z zainstalowanych modułów nie może powodować utraty komunikacji dla żadnego z serwerów z siecią LAN. Każdy moduł posiadający minimum 12 portów do serwerów (downlink), każdy min 25Gb zapewniające brak oversubscription oraz min. 6 portów wychodzących (uplink) o sumarycznym pasmie 600Gb. Porty wychodzące (uplink) każdy min 100Gb obsługujące wkładki 10Gb Ethernet, 40Gb Ethernet, 100 Gb Ethernet, 32Gb FC, a także umożliwiające podłączenie wkładek i kabli rozdzielających port 100Gb na 4 x 25Gb Ethernet lub 4 x 32Gb FC. Aktywne wszystkie porty w każdym module (zalicencjonowane), gotowe do wykorzystania na potrzeby Ethernet po obsadzeniu wkładkami, włożeniu serwerów do obudowy i konfiguracji logicznej. Obsługa portów FCoE lub FC nie jest wymagana w momencie dostawy, musi istnieć możliwość zakupu licencji aktywującej obsługę portów FC lub FCoE. Z modułami należy dostarczyć: a) 8 wkładek 40Gb QSFP+ Bidirectional Transceiver (po 4 na moduł) b) 1 sztuka 10GbE SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable | Tak / Podać |  | Każdy moduł posiadający minimum 12 portów do serwerów (downlink), każdy min 25Gb zapewniające brak oversubscription oraz min. 6 portów wychodzących (uplink) o sumarycznym pasmie 600Gb - 0 punktów. lub Każdy moduł posiadający minimum 12 portów do serwerów (downlink), każdy min 50Gb zapewniające brak oversubscription oraz min. 6 portów wychodzących (uplink) o sumarycznym pasmie 600Gb - 5 punktów |
| 3. | Dodatkowa funkcjonalność modułów LAN | Zainstalowane moduły LAN/FC/FCoE w każdej obudowie z funkcjonalnością przydzielania adresów MAC i możliwością przydzielania WWN (przydzielanie WWN nie jest wymagana w momencie dostawy, musi istnieć możliwość zakupu licencji aktywującej obsługę) predefiniowanych przez producenta rozwiązania kasetowego dla poszczególnych wnęk na serwery. Przydzielenie adresów powodujące zastąpienie fizycznych adresów kart konwergentnych lub Ethernet na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 4. | Moduły FC | Wyposażona w minimum dwa niezależne moduły komunikacyjne FC 32GB. Awaria dowolnego z zainstalowanych modułów nie może powodować utraty komunikacji dla żadnego z serwerów z siecią FC. Każdy moduł posiadający minimum 12 portów do serwerów (downlink), każdy 32Gb oraz 8 portów wychodzących (uplink) o sumarycznym pasmie 256Gb. Porty wychodzące (uplink) każdy min 32Gb obsługujące wkładki FC16GB, FC32Gb. Z modułami należy dostarczyć: a) min. 8 wkładek FC32Gb (po 4 na moduł) b) min. 8 sztuki kabli LC/LC OM4 o długości 1 metrów (po 4 na moduł) | TAK |  | BEZ OCENY |
| 5. | Wnęki na moduły komunikacyjne/moduły składowania danych | Po zainstalowaniu wymaganych modułów konwergentnych LAN/FCoE oraz FC wymagane są minimum 2 wolne wnęki gotowe na rozbudowę o kolejne moduły LAN/SAN. | Tak / Podać |  | Możliwość doposażenia obudowy w moduły składowania danych, każdy posiadający 40 slotów na dyski SFF z opcją ich wymiany w trakcie pracy urządzenia (hot-plug). Możliwość instalacji modułów SAS. - 5 punktów |
| 6. | Chłodzenie | Obudowa na serwery musi być wyposażona w komplet redundantnych wentylatorów (typ hot plug, czyli możliwość wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade. Wentylatory niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza (zasilaczy). | Tak / Podać |  | Wentylatory muszą zapewnić obsługę serwerów z procesorami Intel Xeon 5 generacji lub procesorami równoważnymi zgodnymi z zaoferowanymi serwerami opisanymi w poz. 3 oraz 4 oferowanych przez producenta obudowy. – 5 punktów |
| 7. | Zasilanie | Obudowa wyposażona w komplet zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania musi pracować w trybie redundancji N+N, wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. Procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Infrastruktura przystosowana do zasilania jednofazowego. | Tak / Podać |  | Obsługa serwerów z procesorami o mocy powyżej 330W (parametr TDP – Thermal Design Power) bez jakichkolwiek ograniczeń technologicznych takich jak brak możliwości stosowania kontrolera i dysków lokalnych w serwerze przy zastosowaniu takich procesorów - 5 punktów. |
| 8. | Moduły zarządzające | Obudowa musi posiadać niezależny system zarządzania opisany w poz. 2. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 9. | Inne | Elementy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE. Należy dostarczyć obudowę w takiej konfiguracji, aby zapewniała wolne miejsce na kolejne minimum 6 serwerów kasetowych, czyli aby możliwe było dołożenie minimum kolejnych 6 serwerów kasetowych do obudowy bez konieczności dokupowania nowych obudów lub jakichkolwiek innych komponentów (w tym modułów komunikacyjnych, zasilaczy, wentylatorów, licencji na porty sieciowe) poza samymi serwerami kasetowymi. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 10. | Wsparcie techniczne | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7. Czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Wsparcie techniczne realizowane jest przez autoryzowany serwis producenta oferowanego serwera. | TAK |  | BEZ OCENY |

| Poz. 2 System zarządzania dla dostarczanej infrastruktury serwerów kasetowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2023, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |
| 1. | Zarządzanie | Zarządzanie w oparciu o jednolite oprogramowanie, czyli z jednego panelu o jednym adresie IP dla każdej z oferowanych obudów. Oprogramowanie musi w sposób graficzny wizualizować stan poszczególnych elementów infrastruktury (stan normalnej pracy, ostrzeżenia, awarie). Musi istnieć możliwość modyfikacji panelu głównego aplikacji poprzez zmianę kategorii systemów, dla których prezentowany jest stan zdrowia/status. Na przykład musi istnieć możliwość zawężenia prezentacji stanu zdrowia tylko do serwerów kasetowych. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 2. | Serwery zarządzające | Dwa dodatkowe serwery zarządzające zainstalowane w oferowanej obudowie, ale niezajmujące żadnego ze slotów na serwery w obudowie. Serwery muszą pracować w trybie wysokiej dostępności, co oznacza, że awaria pojedynczego serwera nie może powodować utraty dostępu do systemu zarządzania serwerami i obudową. Wykonawca wymaga dostarczenia serwera zarządzającego, spełniającego minimalne wymagania wydajnościowe podane przez producenta oprogramowania zarządzającego na publicznie dostępnych stronach. Wymagane wszystkie potrzebne licencje na systemy operacyjne i ewentualnie wirtualizator, potrzebne do uruchomienia oprogramowania zarządzającego. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 3. | Podstawowe funkcje zarządzania | - zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera; - przedstawienie graficznej reprezentacji w formie 3D temperatury w serwerowni z możliwością identyfikacji najgorętszych miejsc do poziomu szafy technicznej lub serwera; - wizualizacja wykorzystania procesorów (CPU), poboru energii przez serwer i temperatury w czasie rzeczywistym. Wymagana możliwość rysowania widoku centrum przetwarzania danych i nanoszenia na niego serwerów i szaf stelażowych; - bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń; - pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu układowym zainstalowanym na serwerach; - zebrane dane muszą być udostępniane poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika; - zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 4. | Sposób zarządzania | Dostęp do aplikacji zarządzającej z serwera zarządzającego lub dowolnego innego miejsca poprzez przeglądarkę internetową (połączenie szyfrowane SSL) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania producenta serwera. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 5. | Liczba jednoczesnych sesji zarządzania | W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 6. | Zdalna identyfikacja | Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 7. | Konfiguracja sprzętowa serwera | Zautomatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 8. | Dodatkowe cechy oprogramowania do zarządzania | - konfiguracja środowiska serwerów kasetowych w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN (zonning, wolumeny) wraz z możliwością migracji pomiędzy wieloma obudowami lub serwerami. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: adres MAC, adres WWN, sekwencja bootowania systemu, sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA, ustawienia BIOS. - ustawienia BIOS pozwalające na minimum: -włączenie/wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel; -włączenie/wyłączenie rdzeni procesora; -włączenie/wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych; -zmiana ustawień poziomu poboru prądu; - ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel; - ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM; - zdalna aktualizacja oprogramowania układowego serwerów kasetowych, obudów, modułów LAN zainstalowanych w obudowie kasetowej; - monitorowanie utylizacji serwera: procesorów, zasilania, temperatury; - prezentacja w postaci graficznej logicznych i fizycznych połączeń pomiędzy serwerami kasetowymi, obudowami na serwery kasetowe, profilami serwerów i modułami interconnect oraz dyskami (wolumenami logicznymi) zaprezentowanymi z macierzy FC. - integracja z narzędziami jak VMware vCenter oraz Microsoft System Center przez specjalną wtyczkę (np. dodatkowe zakładki) w tych aplikacjach, rozszerzającą możliwości zarządzania o warstwę sprzętową - wbudowane raporty dotyczące użycia zasobów jak również zarejestrowanych zdarzeń z możliwością eksportu do plików w formacie xls lub csv lub PDF; - wbudowany system automatycznego wysyłania zgłoszeń do serwisu producenta w razie wystąpienia awarii dowolnego komponentu sprzętowego serwerów i obudów zarządzanych przez aplikację; - aplikacja musi posiadać interfejs REST API, przez który możliwa jest integracja z narzędziami firm trzecich. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 9. | Licencje | Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie oferowane serwery. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 3 Serwer kasetowy TYP A przeznaczonego do instalacji w obudowie kasetowej opisanej w poz. 1 – 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2023, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |
| 1. | Procesor | 2 procesory 48-rdzeniowe Intel Xeon Platinum 8558P (2.7GHz/48-core/350W) lub równoważne, dla których serwer osiąga wynik nie mniejszy niż 920 punktów w teście SPECrate2017_int_base w konfiguracji dwuprocesorowej. Wynik testu dla procesorów równoważnych musi być potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org) w momencie składania oferty. Dopuszcza się wykorzystanie wyniku dla innego modelu serwera przy zachowaniu tego samego producenta. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 2. | Pamięć RAM | 1024GB RDIMM DDR5-5600 w modułach 64GB. Serwer musi posiadać minimum 32 sloty na pamięć. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 3. | Interfejsy sieciowe | Serwer musi posiadać konwergentą kartę sieciową 2 portową, każdy port o pasmie 50Gb. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 4. | Interfejsy FC | Serwer musi posiadać kartę FC 32GB 2 portową. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 5. | Sloty PCI-E | 2 sloty PCIe 5.0, każdy o szybkości x16 (bus width) | TAK |  |  | Trzeci slot PCIe 5.0, każdy o szybkości x16 (bus width) – 5 punktów |
| 6. | Porty | 1x USB 3.0 (jeden wewnętrzny) | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 7. | Moduł | Moduł TPM 2.0 | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 8. | Dyski lokalne | 2x M.2 NVMe 480GB SSD, zestawione w sprzętowy RAID1, umieszczone na dedykowanej karcie. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 9. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 10. | Zarządzanie serwerem | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli tekstowej (TEXTCONS) i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email’a; - nagrywanie zdalnych sesji graficznych i ich późniejsze odtwarzanie; - wysyłanie zdarzeń do zdalnego serwera syslog; - zaawansowane zarządzanie poborem energii przez serwer – historia poboru energii, nakładanie limitów (capping) na pobór mocy. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 11. | Inne | Serwer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek UE. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 12. | Gwarancja/ wsparcie techniczne | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7. Czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Wymagane wsparcie producenta oferowanej obudowy i serwerów. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 4 Serwer kasetowy TYP B przeznaczonego do instalacji w obudowie kasetowej opisanej w poz. 1 – 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane |  | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1. | Procesor | 2 procesory 16-rdzeniowe Intel Xeon Gold 6526Y (2.8GHz/16-core/195W) lub równoważne, dla których serwer osiąga wynik nie mniejszy niż 339 punktów w teście SPECrate2017_int_base w konfiguracji dwuprocesorowej. Wynik testu dla procesorów równoważnych musi być potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org) w momencie składania oferty. Dopuszcza się wykorzystanie wyniku dla innego modelu serwera przy zachowaniu tego samego producenta. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 2. | Pamięć RAM | 1024GB RDIMM DDR5-5600 w modułach 64GB. Serwer musi posiadać minimum 32 sloty na pamięć. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 3. | Interfejsy sieciowe | Serwer musi posiadać konwergentą kartę sieciową 2 portową, każdy port o pasmie 50Gb. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 4. | Interfejsy FC | Serwer musi posiadać kartę FC 32GB 2 portową. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 5. | Sloty PCI-E | 2 sloty PCIe 5.0, każdy o szybkości x16 (bus width) | Tak / Podać |  |  | Trzeci slot PCIe 5.0, każdy o szybkości x16 (bus width) – 5 punktów |
| 6. | Porty | 1x USB 3.0 (jeden wewnętrzny) | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 7. | Moduł | Moduł TPM 2.0 | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 8. | Dyski lokalne | 2x M.2 NVMe 480GB SSD, zestawione w sprzętowy RAID1, umieszczone na dedykowanej karcie. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 9. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 10. | Zarządzanie serwerem | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera; - podgląd logów sprzętowych serwera i karty; - przejęcie zdalnej pełnej konsoli tekstowej (TEXTCONS) i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); - zdalne podłączenie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO; - integrację z Active Directory; - powiadamianie o zdarzeniach za pomocą email’a; - nagrywanie zdalnych sesji graficznych i ich późniejsze odtwarzanie; - wysyłanie zdarzeń do zdalnego serwera syslog; - zaawansowane zarządzanie poborem energii przez serwer – historia poboru energii, nakładanie limitów (capping) na pobór mocy. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 11. | Inne | Serwer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek UE. | TAK |  |  | BEZ OCENY |
| 12. | Gwarancja/ wsparcie techniczne | 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7. Czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Wymagane wsparcie producenta oferowanej obudowy i serwerów. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 5 System do wirtualizacji – komplet licencji zapewniających wykorzystanie zasobów sprzętowych (w pełnym zakresie) w odniesieniu do oferowanych serwerów opisanych w poz. 3 i 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane |  | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1. | System do wirtualizacji | Rozbudowa posiadanego środowiska Vmware vSphere Standard, o dodatkowe licencje (umożliwiające rozbudowę klastra o dostarczane serwery o których mowa w poz.3 i 4 zapewniające wykorzystanie zasobów sprzętowych (w pełnym zakresie) w odniesieniu do oferowanych serwerów opisanych w poz. 3 i 4 – dopuszcza się licencje w modelu subskrypcyjnym na okres min. 60 m-cy wraz ze wsparciem producenta licencji. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 6 System Operacyjny – 8 kompletów licencji zapewniających wykorzystanie zasobów sprzętowych (w pełnym zakresie) w odniesieniu do oferowanych serwerów opisanych w punkcie 1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane |  | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1. | System Operacyjny | Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy: - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: i. Dystrybucję certyfikatów poprzez http ii. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, iii. Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, iv. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. f) Szyfrowanie plików i folderów. g)Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. i) Serwis udostępniania stron WWW. j) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k) Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), l) Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, m) Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. - Wsparcie Wykonawcy lub producenta na okres min. 3 miesięcy. - Zaoferowana licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanych serwerach w pozycji 3 i 4. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 7 System backup`u - rozbudowa posiadanych licencji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  | Wartości wymagane | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |  | PUNKTACJA |
| 1. | System backup`u | Rozbudowa systemu backup`u – licencja posiadana przez Zamawiającego Commvault VM Backup & Recovery Wymagana rozbudowa licencji systemu backup`u o 60 maszyn wirtualnych. Do zaoferowanych licencji oraz posiadanych wymaga się wsparcia producenta świadczonego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do końca roku 2030 oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych uaktualnień i poprawek. | TAK |  |  | BEZ OCENY |

| Poz. 8 Moduły do posiadanych przełączników LAN – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  | Podać |  |  |  |
| Nazwa i model, PN (Part Number) |  |  |  |  | Podać |  |  |  |
| Rok produkcji min 2024, urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |  | Tak / Podać |  |  |  |
| Urządzenie nieużywane |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
| Urządzenie nie powystawowe |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  |  |  | Wartości wymagane |  | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać | PUNKTACJA |
| 1. | Rozbudowa posiadanych przełączników LAN |  | Rozbudowa posiadanych przełączników LAN - HPE FlexNetwork 7506 Switch o moduły HPE FlexNetwork 7500 2.4Tbps Fabric with 8-port 1/10GbE SFP+ and 2-port 40GbE QSFP+ MPU Zamawiający dopuszcza moduł refabrykowany ale musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przełącznikiem HPE FlexNetwork 7506. |  | TAK |  |  |  |
| Poz. 9 Usługi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | Przedmiot zamówienia Wymagania minimalne Zamawiającego |  |  |  |  |
| 1. |  | Konfiguracja serwerów |  | - Montaż i instalacja sprzętu: - Montaż dwóch obudów blade w szafie rack w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. - Umieszczenie serwerów blade w obudowach. - Podłączenie obudów i serwerów do listew zasilających PDU. - Podłączenie modułów zarządzania oraz interfejsów sieciowych obudów blade. - Konfiguracja sprzętowa i systemowa serwerów: - Uruchomienie serwerów i aktualizacja mikrokodów firmware (BIOS, iDRAC/iLO, kontrolery RAID, HBA). - Nadanie adresów IP dla interfejsów zarządzających. - Konfiguracja dostępu zdalnego (iDRAC/iLO). - Włączenie i konfiguracja mechanizmów automatycznych powiadomień o awariach. - Konfiguracja pamięci masowej i systemu wirtualizacji: - Konfiguracja kontrolerów RAID zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. - Dołączenie serwerów do istniejących zasobów macierzy dyskowych. - Integracja z istniejącym środowiskiem vSphere Standard. - Instalacja i konfiguracja VMware vSphere: - Instalacja i konfiguracja VMware ESXi na nowych serwerach. - Aktualizacja ESXi do najnowszej stabilnej wersji. - Konfiguracja sieci wirtualnej (vSwitch, VLAN). - Dołączenie serwerów do istniejącego klastra VMware vSphere. - Konfiguracja datastore’ów dla maszyn wirtualnych. - Ustawienie mechanizmów wysokiej dostępności (HA) oraz vMotion. - Konfiguracja sieci i integracja z infrastrukturą: - Konfiguracja połączeń sieciowych pomiędzy nowymi serwerami, a przełącznikami HPE FlexNetwork 7506 - Konfiguracja VLAN i trunków na przełącznikach sieciowych. - Testowanie łączności i wydajności sieciowej. - Testy wydajności i funkcjonalności: - Weryfikacja poprawności działania systemu wirtualizacji. - Testy funkcji HA i vMotion. - Testy dostępu do zasobów pamięci masowej. - Dokumentacja i przekazanie środowiska: - Przygotowanie dokumentacji technicznej obejmującej schemat połączeń, konfigurację sieci i adresacji IP. - Przekazanie środowiska do eksploatacji Zamawiającemu. - Szkolenie 3 administratorów z obsługi nowo wdrożonych komponentów. W przypadku wątpliwości odnoszących się do poprawności wykonania migracji i konfiguracji w/w systemów Zamawiający zweryfikuje poprawność konfiguracji i migracji u producentów użytkowanych systemów, których te usługi dotyczą. Konfiguracja przełączników SAN z pozostałymi elementami dostarczanej infrastruktury (konfiguracja zoningu, zastosowanie najlepszych praktyk, aby uzyskać maksymalną wydajność i bezpieczeństwo). |  |  |  |  |
| 2. |  | Konfiguracja posiadanych przełączników SAN |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Konfiguracja posiadanych przełączników LAN |  | Konfiguracja przełączników LAN z pozostałymi elementami infrastruktury (konfiguracja VLAN, zastosowanie najlepszych praktyk aby uzyskać maksymalną wydajność i bezpieczeństwo). Instalacja modułów HPE FlexNetwork 7500 2.4Tbps Fabric with 8-port 1/10GbE SFP+ and 2-port 40GbE QSFP+ MPU w istniejących przełącznikach HPE FlexNetwork 7506 w tym: - Analiza przedwdrożeniowa - Weryfikacja wersji firmware przełączników oraz kompatybilności modułu - Ocena dostępnych slotów w istniejącej infrastrukturze - Opracowanie planu wdrożenia w celu minimalizacji przestojów - Dostawa i weryfikacja sprzętu - Dostarczenie modułów do siedziby Zamawiającego - Wstępna kontrola jakości dostarczonych modułów - Potwierdzenie zgodności z wymaganiami Zamawiającego - Montaż i konfiguracja - Instalacja modułów w przełącznikach HPE FlexNetwork 7506 - Aktualizacja firmware przełączników (jeśli wymagane) - Konfiguracja portów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Integracja modułów z istniejącą i nowo rozbudowywaną infrastrukturą sieciową w tym nowymi obudowami blade. - Testy - Sprawdzenie poprawności działania modułów - Testy przepustowości i stabilności połączeń - Symulacja awarii i analiza poprawności redundancji - Sporządzenie raportu z testów - Dokumentacja powykonawcza - Opis wykonanych prac - Dokumentacja konfiguracyjna i schematy podłączeń |  |  |  |  |
| 4. |  | Konfiguracja maszyn wirtualnych i migracja aplikacji |  | - Przygotowanie nowych maszyn wirtualnych (VM) - Utworzenie min. czterech nowych maszyn wirtualnych na nowym środowisku VMware vSphere. - Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych zgodnych z wymaganiami aplikacji. - Konfiguracja interfejsów sieciowych, adresacji IP oraz zasobów dyskowych. - Weryfikacja poprawności połączeń z infrastrukturą sieciową. - Analiza aplikacji i środowiska migracji - Inwentaryzacja obecnych systemów i aplikacji pod kątem wymagań migracji. - Weryfikacja kompatybilności aplikacji z nowym systemem operacyjnym. - Przygotowanie środowiska aplikacyjnego (bazy danych, repozytoria, uprawnienia użytkowników). - Opracowanie strategii migracji i mechanizmów rollback w razie problemów. - Migracja aplikacji i danych - Migracja aplikacji EDM, CATO, Portal Pacjenta, Integracja HIS_PACS na nowe maszyny wirtualne. - Migracja baz danych, plików konfiguracyjnych i ustawień systemowych. - Konfiguracja integracji z systemami zewnętrznymi (HIS, PACS, API). - Weryfikacja dostępności i poprawnego działania aplikacji po migracji. - Testy bezpieczeństwa - Identyfikacja podatności systemowych (CVE) - Wykrywanie nieaktualnych poprawek i łat systemowych - Wykrywanie ekspozycji usług sieciowych na zagrożenia (np. SMB, RDP, RPC, HTTP/HTTPS) - Wykrywanie otwartych portów i zbędnych usług - Skanowanie aktywnych usług i analiza otwartych portów - Klasyfikacja podatności według poziomu krytyczności (niska, średnia, wysoka, krytyczna) - Identyfikacja najbardziej istotnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo systemu - Sprawdzenie, które podatności mogą być natychmiast usunięte poprzez aktualizacje lub zmiany konfiguracji - Sporządzenie raportu końcowego zawierającego: - Podsumowanie wyników skanowania - Szczegółową listę wykrytych podatności z ich opisem oraz poziomem krytyczności - Rekomendacje dotyczące eliminacji wykrytych zagrożeń - Lista priorytetowych działań naprawczych - Testy - Testy funkcjonalne i wydajnościowe aplikacji w nowym środowisku. - Weryfikacja poprawności połączeń sieciowych i integracji z innymi systemami. - Testy odtwarzania danych z backupu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. - Przekazanie środowiska do eksploatacji i dokumentacji. |  |  |  |  |
| 5. |  | Konfiguracja backupu baz danych |  | - Analiza i inwentaryzacja obecnego systemu backupu 1.1. Weryfikacja aktualnej infrastruktury systemu backupowego Commvault Backup & Recovery, w tym używanych polityk retencji, harmonogramów oraz obciążenia systemu. 1.2. Inwentaryzacja istniejących zadań backupowych oraz ocena ich efektywności w kontekście planowanego rozszerzenia. 1.3. Analiza dostępnej przestrzeni dyskowej na repozytoriach backupowych i ocena jej wystarczalności dla dodatkowych 60 maszyn wirtualnych. 1.4. Identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł w wydajności systemu backupu, w tym zasobów sieciowych i serwerów proxy backupu. - Integracja nowych serwerów z systemem backupowym 2.1. Podłączenie nowych hostów wirtualizacyjnych do systemu zarządzania kopiami zapasowymi w celu zapewnienia pełnej obsługi backupu na poziomie całej infrastruktury VMware vSphere. 2.2. Skonfigurowanie dostępu do nowych zasobów macierzowych i datastore’ów VMware, aby umożliwić efektywną ochronę danych na nowo wdrożonych serwerach. 2.3. Weryfikacja ustawień sieciowych i optymalizacja przepustowości, aby uniknąć zakłóceń w działaniu systemów produkcyjnych podczas realizacji zadań backupowych. 2.4. Sprawdzenie poprawności komunikacji systemu Commvault Backup & Recovery z nowymi hostami i zasobami pamięci masowej. - Rozszerzenie konfiguracji o 60 nowych maszyn wirtualnych 3.1. Zarejestrowanie licencji na 60 nowych maszyn wirtualnych w systemie backupowym 3.2. Skonfigurowanie polityk retencji kopii zapasowych dla nowych maszyn zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zapewniając zgodność z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi przechowywania danych. 3.3. Ustawienie optymalnych metod backupu (np. backupu na poziomie obrazów maszyn wirtualnych, przyrostowego backupu, deduplikacji) w celu minimalizacji zużycia zasobów i zwiększenia wydajności. 3.4. Włączenie funkcji automatycznego wykrywania i ochrony nowych maszyn wirtualnych w systemie VMware, aby zapewnić ich natychmiastową ochronę po wdrożeniu. 3.5. Testowe wykonanie kopii zapasowych na wybranych maszynach w celu weryfikacji poprawności konfiguracji i wydajności systemu backupowego. - Optymalizacja i testy wydajnościowe 4.1. Weryfikacja czasu realizacji zadań backupowych i dostosowanie harmonogramów w celu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów infrastrukturalnych. 4.2. Przeprowadzenie testów odtwarzania danych dla wybranych maszyn wirtualnych w celu potwierdzenia poprawności wykonywanych kopii zapasowych. 4.3. Optymalizacja ustawień deduplikacji i kompresji danych w celu ograniczenia zużycia przestrzeni dyskowej i zwiększenia efektywności przechowywania kopii zapasowych. 4.4. Zapewnienie zgodności z politykami ochrony danych oraz wytycznymi Zamawiającego w zakresie retencji i dostępności backupu. - Przekazanie środowiska i dokumentacja 5.1. Przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej zawierającej nową konfigurację |  |  |  |  |
| 6. |  | Oświadczenie |  | Oświadczam, że wykonam wyżej opisane usługi zgodnie z opisem i przedstawionymi wymaganiami. |  |  |  |  |

| …………….…..…………… | ………………………………………………….…………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |