OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE

- Zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów przystosowanych do zasilania paliwem HVO 100 wraz z systemem informacji pasażerskiej i systemem monitoringu wizyjnego w ramach projektu pn.: „Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Gminie Wadowice”, nr FEMP.03.02-IZ.00-0239/24”.

- Zamówienie realizowane w ramach umowy nr FEMP.03.02-IZ.00-0239/24-00-XXI/43/FE/25 o dofinansowanie Projektu: Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Gminie Wadowice w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działanie 3.2 Transport miejski, Typ projektu A. Transport miejski.

- Lokalizacja inwestycji – województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Wadowice.

- Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe - wyprodukowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem realizacji dostawy oraz dotychczas nieeksploatowane.

- Oferowane systemy muszą być fabrycznie nowe.

- Oferowane autobusy muszą być jednej marki, identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji, oprogramowania i wyposażenia z unifikacją układu napędowego w każdym autobusie. Systemy muszą stanowić spójną i kompatybilną całość.

- Autobusy powinny być dostarczone do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie wykonanym w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, wykonanym na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy spełniały co najmniej wymagania i warunki określone w poniższych normach i przepisach:

- Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia 
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.).

- Oferowany autobus musi posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. z 2023r. poz. 1651).

- Oferowany autobus musi spełniać wymagania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (Dz. Urz. UE.L 2019 Nr 325, str. 1 ze zm.);

- Oferowany autobus musi spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] (Dz.U.UE.L.2015 Nr 102, str. 67 ze zm.).

- W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Oferowany autobus musi spełniać założenia określone w opracowaniu pn.: Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (Załącznik nr 2 do OPZ pn.: „Standardy dostępności”).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

180 dni (6 miesięcy).

- KODY I NAZWY DOSTAW WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

- 34121100-2 Autobusy transportu publicznego.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów przystosowanych do zasilania paliwem HVO 100, które spełniają m.in. parametry i wytyczne wyszczególnione w specyfikacji technicznej autobusu wraz z systemem informacji pasażerskiej i systemem monitoringu wizyjnego (Załącznik nr 1 do OPZ pn.: „Specyfikacja techniczna autobusów i systemów”),

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia kompletnego produktu składającego się z autobusu wraz z zamontowanymi w nim, zainstalowanymi i działającymi systemami informacji pasażerskiej i monitoringu.

- Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny autobusu, a w szczególności kolorystyka, dobór tkanin foteli itp. zostanie dobrana na etapie produkcji autobusu, po zaproponowaniu Zamawiającemu optymalnych rozwiązań i kolorów oraz po wyborze i akceptacji Zamawiającego tych parametrów.

- Każdy autobus zawiera naklejkę. Naklejka będzie się znajdować się w dobrze widocznym miejscu. Naklejka zawiera zestawienie znaków: Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz tekst „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”. Rozmiar i materiał naklejki powinien być dostosowany do powierzchni, na którym zostanie umieszczona, tak by wszystkie znaki były odpowiednio czytelne i wyraźnie widoczne. Naklejkę należy umieścić na tylnej ścianie autobusu (lokalizację i ostateczny rozmiar uzgodnić z Zamawiającym).

Wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/ usuwać znaków.

Załącznik nr 3 do OPZ pn.: „Naklejka FE” określa wzór obowiązującej naklejki na autobusie.

- Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 10 lat eksploatacji bez remontu przy założeniu średnio 80 000 – 90 000 km rocznego przebiegu. Oferowane w niniejszym postępowaniu autobusy muszą być pojazdami znajdującym się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta.

UWAGA: Nie dopuszcza się pojazdów prototypowych i przed seryjnych.

- Trwałość nadwozia i zespołów napędowo-jezdnych powinna umożliwić osiągnięcie przebiegu 1.000.000 km, w tym:

- trwałość powłoki lakierniczej minimum: 36 miesiące,

- na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkielet nadwozia 
i podwozia – minimum 120 miesięcy.

- Warunki gwarancji:

- na autobus – minimum 24 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów (Zamawiający premiuje długość okresu gwarancyjnego),

- na system detekcji i gaszenia pożarów 10 lat,

- bieg terminów gwarancji dla każdego autobusu będzie się rozpoczynał od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu autoryzacji na obsługi i naprawy na podstawie umowy serwisowej,

- pozostałe warunki gwarancji określa umowa zawarta w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz przywołane w jej treści dokumenty,

- oferowane autobusy muszą spełniać warunek minimalnego okresu między obsługowego 
w zakresie wymiany oleju silnikowego układu napędowego, w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancyjnego wynoszącego minimum 30 tysięcy kilometrów.

- na urządzenia specjalistyczne określone w Załączniku nr 1 do OPZ pn.: „Specyfikacja techniczna autobusów i systemów” (komputer przenośny, itp.)  – 24 miesiące.

Szczegóły obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy określa umowa serwisowa.

- ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w treści oferty w jakim zakresie składa ofertą równoważną oraz jest obowiązany przedstawić w ofercie dowody, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedstawi:

- Treść pierwotnego wymogu zdefiniowanego przez Zamawiającego (odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych) w stosunku, do którego Wykonawca składa ofertę równoważną,

- Szczegółowy opis rozwiązania równoważnego oferowanego przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ:

- Specyfikacja techniczna autobusu i systemów,

- Standardy dostępności,

- Naklejka FE.