Nr postępowania 2/2026

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

| ## Wózek inwalidzki – 2 sztuki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ………………………………………..……… (Należy podać) Model …………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
| WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rama stalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | Powłoka lakiernicza – lakier proszkowy | TAK |  |
|  | Tapicerka – nylon, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska max. 48 cm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość wózka 66 cm (+/-2 cm) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość oparcia 41 cm (+/-2 cm) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość siedziska 42 cm (+/-2 cm) | TAK, podać |  |
|  | Masa pacjenta min. 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczne rączki do pchania | TAK |  |
|  | Koła przednie 200x50 pełne | TAK |  |
|  | Koła tylne 24 cale pełne, na szybkozłączce | TAK |  |
|  | Centralny hamulec uruchamiany dotknięciem | TAK |  |
|  | 4 kółka chroniące przed przewróceniem | TAK |  |
|  | siedzisko z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | konstrukcja oparcia pleców wykonana z wytłaczanego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | żółte punkty aktywacyjne | TAK |  |
|  | odchylane podnóżki z funkcją odwodzenia | TAK |  |
|  | podpórki pod nogi chowane pod siedzisko | TAK |  |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Podnóżki z regulacją długości, uchylne i demontowane wyposażone w kółka odbojowe zabezpieczające przed obijaniem mebli, ścian | TAK |  |
|  | Uchwyt na kartę pacjenta | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówki | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę z tlenem | TAK |  |
| ## Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Nowoczesny zestaw do elektrokardiograficznych testów wysiłkowych zapewniający wysoką jakość rejestracji EKG, wyposażony w zaawansowane algorytmy analizy i możliwość archiwizacji wyników | TAK |  |
|  | Zestaw składa się ze stanowiska diagnostyki medycznej z wózkiem, monitorem, drukarką laserową, komputerem oraz niezbędnym oprogramowaniem, a także z bieżni przystosowana do współpracy z systemem EKG do prób wysiłkowych | TAK |  |
|  | min. 12-kanałowy moduł EKG do rejestracji spoczynkowej i wysiłkowej | TAK |  |
|  | kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | jednoczesny podgląd min. 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | system detekcji arytmii | TAK |  |
|  | analiza zmian odcinka ST | TAK |  |
|  | możliwość prezentacji indeksu ST/HR | TAK |  |
|  | możliwość konfiguracji punktów pomiarowych ST | TAK |  |
|  | analiza QT oraz ocena ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |
|  | rejestracja i archiwizacja danych w formacie cyfrowym | TAK |  |
|  | system umożliwiający wydruk raportów oraz przesyłanie danych w sieci komputerowej (LAN/WiFi) | TAK |  |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12/ 15 kanałowego sygnału EKG | TAK |  |
|  | Bezpieczne łącze Bluetooth pomiędzy modułem akwizycji sygnału ekg, a stacją roboczą | TAK |  |
|  | Wymiary bezprzewodowego modułu akwizycji mniejsze niż 120x70mm | TAK |  |
|  | Waga nadajnika poniżej 100 g | TAK |  |
|  | Czas ciągłej pracy modułu akwizycji minimum 8 godzin, zasilanie z AAA | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG w trakcie akwizycji min. 120.000 próbek/sekundę/kanał | TAK |  |
|  | Przetwornik analogowo – cyfrowy minimum 24 bitowy | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG min. 0,05-300 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed przypadkowym przedostawaniem się wody lub innych substancji do środka urządzenia min. IP 40 | TAK |  |
|  | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika, możliwość zapisywania i uruchamiania indywidualnych profili użytkownika. | TAK |  |
|  | Podgląd 12/ 15 kanałów EKG na ekranie monitora w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Konfigurowalne na ekranie monitora okna 12/ 15 kanałowego ekg, trendów, arytmii | TAK |  |
|  | Wykonywanie standardowych 12/ 15 odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych z interpretacją badania spoczynkowego | TAK |  |
|  | Formaty wydruku EKG, m.in.: 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+uśrednione, 12x1, 12x1+uśrednione, 15x1, 3x5, 3x5+1, 3x5+3 | TAK |  |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | TAK |  |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST | TAK |  |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | TAK |  |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania | TAK |  |
|  | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia | TAK |  |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia | TAK |  |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów ST index, uniesienie ST, nachylenie ST, HR, MET, BP, produkt podwójny, QT/QTc w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | TAK |  |
|  | Prezentacja median bieżących | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu | TAK |  |
|  | Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego | TAK |  |
|  | Prezentacja poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach w postaci dwukolorowego wykresu słupkowego z oznaczeniem aktualnej wartości i wartości odniesienia, np. dla początku badania | TAK |  |
|  | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu | TAK |  |
|  | Alarmy gwałtownego podwyższenia lub obniżenia ciśnienia skurczowego, podwyższenia HR, obniżenia lub uniesienia ST, przekroczenia limitu tętna | TAK |  |
|  | Oznaczanie i prezentacja indeksów: Duke, Framingham, FAI%, HRR | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | TAK |  |
|  | Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania | TAK |  |
|  | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST | TAK |  |
|  | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | TAK |  |
|  | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach - całkowitym czasie testu - wartości wykonanej pracy - procencie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu i edycji raportu przed wydrukiem | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | TAK |  |
|  | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyfikowany Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | TAK |  |
|  | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów ekg | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy i archiwizacji wyników: licencja pozwalająca na jednoczesną pracę min. 5 użytkowników | TAK |  |
|  | funkcjonalność obejmująca: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, ABPM (monitoring ciśnienia), spirometrię, automatyczna analiza wyników z możliwością korekty przez lekarza, możliwość zapisu badań w formacie PDF/XML | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z systemem szpitalnym w standardach: DICOM, HL7 i obsługą Worklist | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar ciśnienia krwi ABPM | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Możliwość podłączenia systemu do platformy do archiwizacji, przeglądania i zarządzania wynikami badań: EKG spoczynkowego, ciśnienia ABMP, holtera EKG, testu wysiłkowego | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Komputer AiO systemu wysiłkowego o minimalnych parametrach: - Windows 11 Pro - procesor Intel Core i5 lub wyższy - monitor dotykowy minimum 22”, full HD - drukarka laserowa - klawiatura, mysz | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek medyczny do instalacji sprzętu z ramieniem do montażu komputera AiO z możliwością jego ruchu (co najmniej obrót i ruch góra/ dół), półką na drukarkę laserową, szufladą na akcesoria i zabudowanym transformatorem separacyjnym | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy i stanowisko pracy: komputer typu PC z oprogramowaniem systemowym, monitor min. 22 cale, stolik do obsługi EKG z miejscem na komputer i monitor, drukarka laserowa z formatem A4, wszystkie elementy muszą być ze sobą w pełni zintegrowane i gotowe do pracy po instalacj | TAK |  |
| BIEŻNIA MEDYCZNA |  |  |  |
|  | Producent ………………..….…………… (Należy podać) Model ……………………….…………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |
|  | Zakres regulacji prędkości min. 20,0 km/h | TAK |  |
|  | Skok zmiany prędkości 0,1 km/h | TAK |  |
|  | Zakres kąta nachylenia min. 0-20% | TAK |  |
|  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % | TAK |  |
|  | regulacja kąta nachylenia (elektroniczna) | TAK |  |
|  | funkcja łagodnego startu i zatrzymania | TAK |  |
|  | dostosowane do os. starszych i z ograniczeniami ruchowymi | TAK |  |
|  | Pasmo antypoślizgowe | TAK |  |
|  | dopuszczalne obciążenie bieżni: min. 150 kg | TAK |  |
|  | Długość pasa biegowego min. 150 cm | TAK |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa min. 45 cm | TAK |  |
|  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 lub USB | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy min. 10” umożliwiający sterowanie manualne | TAK |  |
|  | Przycisk awaryjnego zatrzymania w dowolnym miejscu na poręczy bieżni | TAK |  |
|  | Linka bezpieczeństwa z magnesem | TAK |  |
|  | Ergonomiczne poręcze boczne | TAK |  |
| ## Aparat USG z funkcją echokardiografii – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 90 kg | TAK |  |
|  | system z mobilnym wózkiem jezdnym na kółkach z blokadą | TAK |  |
|  | do zastosowania w badaniach kardiologicznych | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows 10 (lub równoważny) lub nowszy | TAK |  |
|  | Liczba procesowych kanałów cyfrowych min 35 000 000 | TAK |  |
|  | monitor full HD min. 22 cali | TAK |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | TAK |  |
|  | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | 1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej” | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elastyczne wieszaki na głowice zapobiegające plątaniu się kabli, dostępne po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 170° w każdą stronę | TAK |  |
|  | Zakres regulacji położenia panelu sterowania od podłoża min. 76-96 cm | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | funkcja zapisu obrazów w formatach DICOM, JPEG, AVI, PDF | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPEG, PDF do systemu operacyjnego min. 128 GB | TAK |  |
|  | dysk SSD o pojemności min. 500 GB, min. 3 porty USB, 1 HDMI, LAN, możliwość komunikacji bezprzewodowej (WiFi), | TAK |  |
|  | możliwość eksportu danych do PACS lub lokalnej sieci szpitalnej, | TAK |  |
|  | regulowany panel sterowania operatora – min. 13 cali full HD, przystosowany do obsługi prawą i lewą ręką, | TAK |  |
|  | Porty USB wbudowane w panel sterowania, min. 2 | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera fali ciągłej min. 45 sekund | TAK |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D min. 60 sek | TAK |  |
|  | Dynamika aparatu min. 350 dB | TAK |  |
|  | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1 – 26 MHz | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |
|  | Fabryczne ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych min. 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | możliwość podłączenia min. 3 głowic jednocześnie. |  |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Głębokość penetracji min. 38cm | TAK |  |
|  | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |
|  | Tryb duplex (B i B/CD) | TAK |  |
|  | Tryb duplex (B + PWD) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 7 regulatorów | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min. 4 regulatory | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) min. 1800Hz | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Tryby: B-mode, M-mode, Doppler kolorowy, Doppler spektralny (PW, CW), Power Doppler, Doppler tkankowy (TDI) | TAK |  |
|  | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe lub rombowe | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta min. +/- 8 m/s | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 7 m/sek przy zerowym kącie. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 3,0 m/sek. | TAK |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. 20 stopni | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-20 stopni | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów - min. 5 | TAK |  |
|  | Min. 150-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Min. 150-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany formatu wyświetlania tj. rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach zamrożonych i z pamięci dla trybów PWD | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań jamy brzusznej, naczyniowych, radiologicznych dzieci, małych narządów, MSK, kardiologicznych dorosłych, TCD | TAK |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - głowica umożliwiająca obrazowanie w trybach 2D/3D/4D, | TAK |  |
|  | Głowica konweksowa w technologii Single Crystal lub analogicznej - Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5.7 MHz. (±1 MHz) do badań kardiologicznych - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Liczba elementów min. 310 - Szerokość pola widzenia głowicy min. 105 stopn - Szerokość płaszczyzny obrazowania min 55 mm | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa o paśmie podstawowym w technologii Single Crystal lub analogicznej - Zakres częstotliwości obrazowania min. 1 – 5 MHz. (±1 MHz) do badań kardiologicznych - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Obrazowanie harmoniczne - Liczba elementów min. 70 - Kąt obrazowania w trybie B minimum 80° | TAK |  |
|  | Głowica liniowa - Zakres częstotliwości obrazowania min. 5 – 14 MHz. (±1 MHz) - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Liczba elementów min. 70 - Kąt obrazowania w trybie B minimum 80° | TAK |  |
|  | Głowica szerokopasmowa przezprzełykowa - Zakres częstotliwości obrazowania min. 3 – 7 MHz. (±1 MHz) - śr. endoskopu 10,5 mm | TAK |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% ekranu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy, dostępna na dzień składania oferty, o funkcję czasoprzestrzennej korelacji obrazu bicia serca płodu na wyświetlaczu wielopłaszczyznowym, z zachowaniem relacji przestrzennych w płaszczyźnie B i C, ułatwiającą łatwiejszy wgląd w zastawki serca płodu i ruchy ścian, aby pomóc w wykrywaniu anomalii podczas rutynowych badań położniczych. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK, podać |  |
| Przenośny echokardiogram – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | System w pełni cyfrowy, kompaktowy o konstrukcji laptopa i wadze max.11 kg | TAK |  |
|  | Przenośny kompaktowy ultrasonograf z funkcjami obrazowanie krzyżowe SCI, obrazowanie Full SRI, obrazowanie harmoniczne FTHI, obrazowanie harmoniczne PTHI, do zastosowania w badaniach kardiologicznych | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w min. 1 port głowicy | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek transportowy z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie min. 3 głowic | TAK |  |
|  | Wózek transportowy do oferowanego aparatu wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą oraz: • z regulacją góra/dół, • wieszakami na głowice • klawiaturę alfanumeryczną • dodatkową baterię • multiport na 3 głowice • Printer BW | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | TAK |  |
|  | regulowany panel sterowania operatora – min. 13 cali full HD, przystosowany do obsługi prawą i lewą ręką, | TAK |  |
|  | Wyposażony w: - monitor full HD min. 22 cale - drukarkę. | TAK |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet. | TAK |  |
|  | Panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu od 0 do 60 stopni | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Panel (touchpad) zastępujący manipulator kulowy z trzema „programowalnymi” przyciskami gładzika | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Min. 8 cyfrowych regulatorów wzmocnienia głębokościowego (TGC) | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z wózka transportowego | TAK |  |
|  | Praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat/wózek do aparatu min. 115 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia. | TAK |  |
|  | Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby. | TAK – 10pkt Nie – 0pkt |  |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych min. 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW | TAK |  |
|  | Tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 80 % powierzchni monitora | TAK -10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 45 sekund | TAK |  |
|  | Dynamika aparatu min. 280 dB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 22,0 MHz | TAK |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | TAK |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosząca maksymalnie min. 1900 Hz | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD) Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Tryby: M-mode, Doppler ciągły CW, Doppler tkankowy (TDI), pomiary kardiologiczne CV&MR | TAK |  |
|  | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu | TAK |  |
|  | system aktywnej redukcji szumów z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie CD min. 220 obrazów/s | TAK |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 19 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9 m/s do 0 oraz od 0 do +9 m/s, Korekcja kąta bramki PWD min. +/- 80° | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1 mm - 20,0 mm | TAK |  |
|  | Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate) min. 240 Hz | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań: - naczyń ( TCD ) - kardiologicznych osób dorosłych | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 16x | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Opcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR) | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne 2D dla głowic liniowych, konweksowych i brzusznych | TAK |  |
|  | Konfigurowana opcja umożliwiająca zabezpieczenie systemu hasłem zapewniającym ochronę danych pacjentów. | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji przepływów w małych strukturach naczyniowych o niskiej prędkości | TAK |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub analogicznej - Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5 MHz. (±1 MHz) - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Obrazowanie harmoniczne - Liczba elementów min. 70 - Kąt obrazowania w trybie B minimum 80° | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa - Zakres częstotliwości obrazowania min. 2.0 – 12.0 MHz. (±1 MHz) - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Liczba elementów min. 150 - Kąt obrazowania w trybie B minimum 39mm | TAK, podać |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: - Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) - Liczba elementów min. 2400 - Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: - Głowica Liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 21.0 MHz - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Szerokość pola widzenia głowicy min. 49 mm - Liczba elementów min. 1900 | TAK, podać |  |
| ## Defibrylator z wyposażeniem – 2 zestawy |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci - możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). | TAK |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 8,4 cala, rozdzielczość min. 1024x 768 Pikseli, min. 30 poziomów jasności dla każdego koloru. | TAK |  |
|  | Tryb wyświetlania w wysokim kontraście przydatny w warunkach bardzo jasnego oświetlenia. | TAK |  |
|  | przenośne urządzenie wyposażone w zintegrowany antyrefleksyjny wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
|  | obudowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporna na działanie temperatury oraz zachlapania (co najmniej stopień ochrony IP44) | TAK |  |
|  | energia maksymalna: 360 J, z możliwością regulacji poziomu energii, | TAK |  |
|  | monitorowane parametry: EKG, SpO₂, NIBP (ciśnienie tętnicze), ETCO₂ (kapnografia), temperatura, tętno, częstość oddechów | TAK |  |
|  | alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przekroczenia wartości progowych | TAK |  |
|  | zapis danych pacjenta i zdarzeń klinicznych w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz przesyłanie na bieżąco online do szpitala | TAK |  |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej | TAK |  |
|  | Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. | TAK |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania - zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania | TAK |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów | TAK |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnętrznej: 15-250 Ohmów | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. | TAK |  |
|  | Możliwa defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania dedykowanych elektrod defibracyjnych radio-przeziernych(dla promieni X-Ray) | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany. | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. | TAK |  |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami. | TAK |  |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji - możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). | TAK |  |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora w formie wyświetlacza na przedniej ścianie urządzenia. | TAK |  |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. | TAK |  |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. | TAK |  |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. | TAK |  |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna - min. 5 poziomów. | TAK |  |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna - min. 5 poziomów. | TAK |  |
| KARDIOWERSJA |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. | TAK |  |
| TRYB AED |  |  |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. | TAK |  |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. | TAK |  |
|  | Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. | TAK |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej. | TAK |  |
|  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibracyjnych. | TAK |  |
|  | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
|  | W trybie AED możliwość monitorowania CO2 oraz AwRR. | TAK |  |
|  | W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. | TAK |  |
|  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. | TAK |  |
| TRYB EKG I ARYTMII |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń. Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy kompatybilny z wejściem ekg kardiomonitora Philips z serii IntelliVue. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 - 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. | TAK |  |
|  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. | TAK |  |
|  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). | TAK |  |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granic częstości akcji serca. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. | TAK |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z kardiomonitora Philips serii IntelliVue | TAK |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 oraz 5 odprowadzeniowy - po 1 szt. | TAK |  |
| STYMULACJA |  |  |  |
|  | Tryb pracy: stały oraz na żądanie. | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji min. od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA. | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu: od wyboru przez użytkownika w konfiguracji urządzenia 20 albo 40 ms. | TAK |  |
|  | Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta. | TAK |  |
|  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji - 1 szt. | TAK |  |
| POMIAR SATURACJI PACJENTA - SP02 |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji: 0-100% z rozdzielczością 1%. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna: 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania sensorów Masimo lub FAST. | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorosłych - 1 szt. | TAK |  |
| POMIAR CIŚNIENIA NIEINWAZYJNEGO - NIBP |  |  |  |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pomiaru w czasie o zakresie powtarzania co min. od 1 do 120 minut. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. | TAK |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód łączący- 1 szt., mankiet dla osoby dorosłej w rozmiarze średnim, dużym oraz bardzo dużym - po 1 szt. | TAK |  |
| DRUKARKA |  |  |  |
|  | Rejestrator termiczny- szerokość zapisu min. 75 mm. | TAK |  |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku 25 mm/s lub 50 mm/s | TAK |  |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi) | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. | TAK |  |
| ZASILANIE |  |  |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 VAC / 50 lub 60 Hz. | TAK |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | TAK |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. | TAK |  |
|  | Typ akumulatora - litowo-jonowy o napięciu co najmniej 14,4V łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią i kurzem dla akumulatora min. IP54. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze: 5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin | TAK |  |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45°C | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do+ 70°C. | TAK |  |
|  | Praca w wilgotności: 15 - 95%. | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą - klasa szczelności obudowy min. IP54 - zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora na wózku jezdnym. | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Ciężar urządzenia do 7 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar etCO2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł QCPR do pomiarów i informacji zwrotnej o jakości wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o teletransmisję danych poprzez wifi oraz moduł GSM do aplikacji w formie „chmury” dostępnej na dowolnym komputerze po zalogowaniu poprzez przeglądarkę. | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualna ewentualnego błędu. | TAK |  |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. lub równoważną. | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z normą IEC62304 w zakresie minimalizowania zagrożenia wynikającego z błędów programowych dla oprogramowania. | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Ecopassport dla urządzenia uwzględniający redukcję zużywanej energii, wagi urządzenia i min. 50% materiałów nadających się do recyklingu dla opakowania. | TAK |  |
|  | Odporność na uderzenia o parametrach 15g, czasie trwania 6ms do 1000 uderzeń. | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa - komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: czujnik wieloparametrowy RAINBOW, klips do SpO₂ dla dorosłych, kabel EKG 12-odprowadzeniowy,przewód do stymulacji przezskórnej, defibrylacji i kardiowersji, elektrody defibrylacyjne (min. 1 komplet), mankiet do pomiaru NIBP (dla dorosłych), wężyk spiralny przedłużający, łyżki defibrylacyjne | TAK |  |
|  | Pozostałe wyposażenie: torby transportowe, modem 4G LTE do transmisji danych, tester wyładowań, ładowarka. | TAK |  |
| ## Spirometr – 1 sztuka |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  |  | Przenośny spirometr | TAK |  |
|  |  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej min 3,3” ¼ VGA (320x240) | TAK |  |
|  |  | Na wyświetlaczu prezentacja danych pacjenta oraz badania | TAK |  |
|  |  | Ultradźwiękowa technologia do pomiaru kierunku i przepływu powietrza, bez ruchomych części wewnętrznych | TAK |  |
|  |  | Pamięć wewnętrzna do 20 000 testów | TAK |  |
|  |  | Tryby pomiarowe: FVC, SVC, MVV, Pre/Post | TAK |  |
|  |  | Mierzone parametry: FVC, VC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575, FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV6, EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV, MVV, MEF 25/50/75 | TAK |  |
|  |  | Głowica pomiarowa (np. pneumotachograficzna lub TrueFlow) | TAK |  |
|  |  | Port komunikacyjny USB | TAK |  |
|  |  | Maksymalna wartość przepływu ± 20 l | TAK |  |
|  |  | Zakres możliwego do zmierzenia przepływu ± 18 l/s | TAK |  |
|  |  | Dokładność pomiaru objętości ± 3% lub 50 ml | TAK |  |
|  |  | Dokładność przepływu ± 3% lub 50 ml/s | TAK |  |
|  |  | Dokładność próbkowania 100 Hz | TAK |  |
|  |  | Opór dynamiczny przy 14 l/s < 110 Pa/l/s | TAK |  |
|  |  | Wewnętrzna bateria 3,7 V (ładowana przez 5 V 500 mA mini USB) | TAK |  |
|  |  | Ochrona elektryczna - wewnętrzne źródło baterii | TAK |  |
|  |  | Poziom ochrony elektrycznej BF | TAK |  |
|  |  | Wymiary przepływomierza maks. ⌀30 mm X 150 mm | TAK |  |
|  |  | Waga spirometru maks. 300 g. | TAK |  |
|  |  | Temperatura pracy 10 – 40°C | TAK |  |
|  |  | Wilgotność względna 5 - 95%, nieskondensowane | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające kontrolę i zarządzanie spirometrem | TAK |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania danych z badań w czasie rzeczywistym, przeglądania i drukowanie raportów | TAK |  |
|  |  | Możliwość druku w formacie DICOM | TAK |  |
|  |  | Integracyjne protokoły komunikacyjne: GDT, HL7 | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia systemu do platformy do archiwizacji, przeglądania i zarządzania wynikami badań: EKG spoczynkowego, ciśnienia ABMP, holtera EKG, testu wysiłkowego | TAK, podać |  |
|  |  | W zestawie ustniki jednorazowe – min. 10 szt., klipsy nosowe – min. 1 szt. | TAK |  |
| ## Mobilne EKG – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ………………………………………………..… (Należy podać) Model …………………………………………….…………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ………………………………………………….(Należy podać) Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Aparat EKG 12 - kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | TAK |  |
|  | 12-kanałowy aparat do EKG spoczynkowego | TAK |  |
|  | Algorytm interpretacji Glasgow 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia | TAK |  |
|  | Wykrywanie STEMI | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym, ręcznym oraz STAT | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie detekcji arytmii | TAK |  |
|  | system detekcji rozruszników serca, | TAK |  |
|  | łączność bezprzewodowa, przesyłanie wyników online w czasie rzeczywistym, | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów: HR, średni RR, interwał PR, czas QRS, QT, QTc (z formułami Hodgesa, Bezzeta, Fridericia), interwały J-Tp i Tp-Te, pomiary osi P, R, T R(V5-V6), S(V1), index Sokolow-Lyon | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu min. 30-300 ud./min. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran 7” 24 bit | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności wyświetlacza | TAK |  |
|  | Wyświetlanie EKG w układzie 3, 6 lub 12 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych zabezpieczona silikonową membraną | TAK |  |
|  | Przyciski funkcyjne danych demograficznych pacjenta, wydruków automatycznych , ręcznych, rytmu, zatrzymania wydruków ręcznych oraz transmisji zapisu EKG | TAK |  |
|  | Dodatkowe przyciski funkcyjne odpowiadające zmieniającym się etykietom wyświetlanym na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | dotykowy kolorowy ekran, umożliwiający obsługę w rękawiczkach, | TAK |  |
|  | 4 elektrony kończynowe, 6 elektrod piersiowych, | TAK |  |
|  | Wyświetlany na ekranie schemat oklejenia pacjenta z informacją o kontakcie każdej elektrody | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05 – 300 Hz | TAK |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 bity | TAK |  |
|  | Rozdzielczość poniżej 1 μV/LSB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania minimum 32 000 próbek /s / kanał. | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych ( HZ) 50 | TAK |  |
|  | Cyfrowe filtry dolnoprzepustowe 25/40/150 Hz do wyświetlania i wydruku | TAK |  |
|  | wbudowana drukarka obsługującą papier formatu min. A5, | TAK |  |
|  | Papier termiczny perforowana składanka A4 210x295 mm, ryza zawierająca min. 180 kartek | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania papieru formatu Letter 216x280 mm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru ( mm/s): 5;10;25;50 | TAK |  |
|  | Czułość ( mm/mV) : 5; 10; 20 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie automatycznym: 3, 3+1, 3+3, 6, 12 kanałów, standard lub Cabrera | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie ręcznym: 3/6/12 kanałów, standard lub Cabrera | TAK |  |
|  | Format wydruku 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 3x5, 3x5+1, 3x5+3 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania arytmii komorowych, nadkomorowych, bradykardii, tachykardii, migotania przedsionków | TAK |  |
|  | pamięć wew. na min. 300 rekordów zawierających po 10 s zapisu EKG spoczynkowego i rytmu; 200 minut zapisu Rytmu Cyfrowego lub Zapisu Ciągłego, | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej do 1000 zapisów EKG | TAK |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | TAK |  |
|  | łączność bezprzewodowa, przesyłanie wyników online w czasie rzeczywistym, | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny LAN | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny WLAN | TAK |  |
|  | Obsługa protokołu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z PACS. Wdrożenie integracji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o obsługę protokołu HL7 | TAK |  |
|  | Eksport danych w formacie SCP-PDF, XML-GDT | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o eksport danych w formacie DICOM, generowany wewnętrznie bez udziału oprogramowania pośredniczącego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ochronę danych wrażliwych za pomocą identyfikatora NFC | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Zasilacz 60W, 18V, 3.34 A | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy umożliwiający wykonanie min. 500 badań lub min. 5 godzin pracy | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 85% maks. 4 godziny | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie aparatu po 15 lub 30 minutach bezczynności | TAK |  |
|  | Waga aparatu poniżej 3 kg | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia systemu do platformy do archiwizacji, przeglądania i zarządzania wynikami badań: EKG spoczynkowego, ciśnienia ABMP, holtera EKG, testu wysiłkowego | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na oryginalnym dedykowanym stoliku jezdnym producenta aparatu: - możliwość blokady min. 2 kół wózka - wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka wózek wyposażony w wysięgnik na kabel pacjenta | TAK |  |
| ## Holter EKG z oprogramowaniem – 6 szt. |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| SYSTEM ANALIZY HOLTERA EKG |  |  |  |
| Producent ……………………………………….……… (Należy podać) Model …………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przygotowywanie rejestratorów, odczyt, analizę, przeglądanie i archiwizację badań holterowskich EKG | TAK |  |
|  | Obsługa rejestratorów holterowskich EKG 3- i 12-kanałowych oraz typu patch | TAK |  |
|  | Licencja jednostanowiskowa zabezpieczona kluczem USB | TAK |  |
|  | Analiza w trybie retrospektywnym | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kryteriów skanowania przed i w trakcie analizy | TAK |  |
|  | Klasyfikacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca-pobudzeń pojedynczych, par i częstoskurczów, tachy- i bradykardii | TAK |  |
|  | Przeglądanie pełnego zapisu EKG z 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Przeglądanie EKG, wzorców, tabeli arytmii, trendów i histogramów | TAK |  |
|  | Znakowanie kolorem poszczególnych typów pobudzeń | TAK |  |
|  | Nieograniczona liczba wzorców pobudzeń | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania i usuwania pobudzeń | TAK |  |
|  | 12 kanałowa rejestracja cyfrowa z podglądem zapisu EKG | TAK |  |
|  | Szybkie wykrywanie anomalii sercowych, automatyczna ocena odcinka ST, wizualizacja zmian między uderzeniami za pomocą wykresu, automatyczne wykrywanie migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Wykrywanie rozrusznika serc | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie epizodów migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Ocena niedokrwienia na podstawie analizy ST w 12 odprowadzeniach EKG i możliwość edycji tych epizodów | TAK |  |
|  | Natychmiastowy dostęp do zaznaczonych przez pacjenta fragmentów EKG na podstawie znaczników zdarzeń oraz możliwość ich edycji | TAK |  |
|  | Dokonywanie pomiarów amplitud załamków i czasu trwania podokresów EKG z użyciem kursorów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przykładów EKG do raportu końcowego | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego dodawania przykładów | TAK |  |
|  | Analiza QT | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: system długiego monitorowania EKG, rozszerzona analiza HRV i ST, analiza rytmu, QT i QTc, PQ, detekcja i rozszerzona analiza kardiostymulatorów, wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeni, analiza sygnału Relief i Waterfall, monitorowanie aktywności ruchowej pacjenta | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia systemu do platformy do archiwizacji, przeglądania i zarządzania wynikami badań: EKG spoczynkowego, ciśnienia ABMP, holtera EKG, testu wysiłkowego | TAK, podać |  |
| REJESTRATOR HOLTEROWSKI – 6 SZTUK |  |  |  |
| Producent ……………………………………….……… (Należy podać) Model …………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Rejestrator holtera ekg 3 i 12 kanałowym z zapisem ekg, czas minimum rejestracji do 7 dni | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć – karta pamięci 16 GB SD | TAK |  |
|  | Przygotowywanie rejestratora i odczyt danych za pomocą dedykowanego kabla USB – kabel na wyposażeniu rejestratora | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu 10 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 12 kanałowej | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 kanałowej | TAK |  |
|  | Opcjonalnie dostępny 7 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 kanałowej bipolarnej | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja rodzaju podłączonego kabla pacjenta | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT 2,2” o rozdzielczości 320x240 pikseli | TAK |  |
|  | Obsługa rejestratora za pomocą 4-ro kierunkowego joysticka | TAK |  |
|  | Menu rejestratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja dyktafonu do identyfikacji pacjenta | TAK |  |
|  | Kontrola podłączeń rejestratora przez pomiar i wizualizację impedancji elektrod | TAK |  |
|  | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora | TAK |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia badania | TAK |  |
|  | Próbkowanie sygnału 96.000 próbek/sekundę/kanał | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany próbkowania dla analizy i zapisu w zakresie 250 / 500 / 1000 próbek/ sekundę/ kanał | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05- 300 Hz | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna komunikatów ostrzegawczych i alarmowych | TAK |  |
|  | Diody LED wskazujące status rejestratora i stan baterii | TAK |  |
|  | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V AA | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wznowienia rejestracji po wymianie baterii | TAK |  |
|  | Wymiary rejestratora poniżej 100x70x20 mm | TAK |  |
|  | Karta pamięci SD min 2 GB – min. 2 szt. | TAK |  |
|  | Czas pracy do 8 dni na jednej baterii | TAK |  |
|  | Zapis do 7 dni | TAK |  |
|  | Stopień wodoodporności i pyłoszczelności IP27 | TAK |  |
|  | Masa rejestratora maks. 100g wraz z baterią | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu etui z regulowanym paskiem biodrowym | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy rejestratora z multimodalnym systemem integracji, archiwizacji i zarządzania badaniami EKG | TAK |  |
| ## Holter ciśnieniowy – 2 sztuki |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE HOLTERA CIŚNIENIA |  |  |  |
|  | Programowanie i odczyt rejestratorów | TAK |  |
|  | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
|  | W skład systemu wchodzi rejestrator ciśnienia z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Histogram: SYS, DIA, HR | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia 2 okresów pomiarowych | TAK |  |
|  | Analiza zmian ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, PP oraz rytmu serca | TAK |  |
|  | Tabela pomiarowa i wykres prezentujący wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, PP oraz rytmu serca | TAK |  |
|  | Automatyczne oznaczanie pomiarów na żądanie | TAK |  |
|  | Możliwość wykluczenia pomiaru z analizy | TAK |  |
|  | Tabela pomiarowa i wykres średnich godzinowych dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, PP oraz rytmu serca | TAK |  |
|  | Raport statystyki pomiarów zawierający wartości min., średnie, maks., medianę, odchylenie standardowe, procent pomiarów przekraczających limity | TAK |  |
|  | Histogramy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna dla dnia, nocy i całości badania | TAK |  |
|  | Diagramy kołowe średnich ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna | TAK |  |
|  | Analiza danych pomiarowych według kryteriów ACC/AHA lub ESH | TAK |  |
|  | Analiza dyspersji ciśnienia skurczowego względem tętna, ciśnienia rozkurczowego względem tętna, ciśnienia średniego względem tętna oraz ciśnienia skurczowego do rozkurczowego | TAK |  |
|  | Moduł porównywania badań tego samego pacjenta – porównanie średnich godzinowych, porównanie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu końcowego, włączenia i/lub wyłączenia poszczególnych sekcji analizy | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia systemu do platformy do archiwizacji, przeglądania i zarządzania wynikami badań: EKG spoczynkowego, ciśnienia ABMP, holtera EKG, testu wysiłkowego | TAK, podać |  |
| REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIA – 2 REJESTRATORY ABPM |  |  |  |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Nieulotna pamięć minimum 300 pomiarów lub 48 godzin | TAK |  |
|  | Dwa edytowalne okresy pomiarowe | TAK |  |
|  | Programowalne interwały pomiarowe w zakresie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90 i 120 minut | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wyboru protokołu pomiarowego (1 z 10 zaprogramowanych) i uruchomienia rejestracji bez udziału komputera | TAK |  |
|  | Możliwość wykasowania pamięci urządzenia bez udziału komputera | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego nie mniej niż 60-290 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia rozkurczowego nie mniej niż 30-195 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna nie mniej niż 30-240 uderzeń/minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna +/- 3 uderzenia/minutę (lub 2%) | TAK |  |
|  | Walidacja BHS w klasie A/A | TAK |  |
|  | Cicha praca mechanizmu pompującego mankiet, głośność poniżej 35 dB | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez USB | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji poprzez Bluetooth | TAK |  |
|  | Cztery przyciski funkcyjne: włącz/wyłącz/przerwij pomiar, pomiar na żądanie, przełącznik dzień/noc, marker zdarzeń | TAK |  |
|  | Przedziały dzień/noc zaprogramowane lub przełączane przez pacjenta (dedykowany przycisk) | TAK |  |
|  | Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru | TAK |  |
|  | Adaptacyjne pompowanie mankietu – stopniowe, kontrolowane zwiększanie ciśnienia do wartości umożliwiającej wykonanie pomiaru | TAK |  |
|  | System kontroli kształtu krzywej fali tętna z automatyczną eliminacją artefaktów pomiarowych | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed wnikaniem wody IP42 z dedykowanym etui | TAK |  |
|  | Waga maks. 250 g z bateriami | TAK |  |
|  | Wymiary maks. 130x75x30 mm | TAK |  |
|  | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów typu AA | TAK |  |
|  | Kabel USB | TAK |  |
|  | Kontrola stanu baterii wraz z prezentacją napięcia podczas uruchamiania rejestratora | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD do wyświetlania wartości pomiarów oraz komunikatów serwisowych | TAK |  |
|  | Funkcja blokady wyświetlania parametrów mierzonych na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja rozładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Sygnalizacja nieszczelności | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w mankiet min. standardowy | TAK |  |
|  | W zestawie mankiet pomiarowy w rozmiarze M z zakresem obwodu ramienia 24-32 cm | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia zestawu o mankiety: XS – obwód ramienia 14-20 cm S – obwód ramienia 20-24 cm L – obwód ramienia 32-38 cm XL – obwód ramienia 38-55 cm | TAK |  |
|  | Mankiet wpisany do rejestratora metalową szybkozłączką | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu rejestratora etui | TAK |  |
| ## System monitorowania pacjenta na 8 stanowisk z pomiarem inwazyjnym i nieinwazyjnym rzutu serca – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ………………………………..(Należy podać) Model ……………………………………(Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
| STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA – 1 SZTUKA |  |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta z pomiarami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi to zaawansowane rozwiązanie medyczne, które umożliwia kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta poprzez zbieranie danych o jego podstawowych parametrach życiowych | TAK |  |
|  | Monitorowanie to może obejmować zarówno pomiary nieinwazyjne, jak i inwazyjne, pozwalając na uzyskanie pełniejszego obrazu stanu pacjenta | TAK |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | TAK |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD lub jeden kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 27” i rozdzielczości Full HD | TAK |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów oraz nadajników telemetrycznych - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 5 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie centrali w języku polskim. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | TAK |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | TAK |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności licencji dla systemu umożliwiających elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych kardiomonitorów o funkcjonalność integracji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. | TAK |  |
| STANOWISKO MONITOROWANIA KARDIOLOGICZNEGO– 8 KARDIOMONITORÓW |  |  |  |
| Producent ………………………………..(Należy podać) Model ……………………………………(Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6cali, rozdzielczości min. 1000x400 i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. | TAK 6” – 0 pkt >6” – 5 pkt |  |
|  | Element transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w stacji dokującej bądź niezależnie (połączenie na kablu). Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania. Masa elementu transportowego nie większa niż 1,6 kg. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (z min. 1 metra). | TAK Waga 1,5-1,6kg – 0 pkt Waga <1,5kg – 5 pkt |  |
|  | Element transportowy o podwyższonej odporności na czyszczenie środkami chemicznymi stosowanymi w placówkach medycznych. Wymagane zaświadczenie producenta sprzętu dotyczącego możliwości użycia w trakcie czyszczenia popularnych środków czyszczących używanych w placówkach medycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu jako kardiomonitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej: - EKG, HR, ST/QT/Qtc, analiza zaburzeń pracy serca - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP - Saturacja SPO2 Masimo Rainbow SET (możliwość rozbudowy poprzez aktualizację oprogramowania dla modułów transportowych o dodatkowe pomiary hemoglobiny w tym. SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI) lub FAST lub Nellcor - Pomiar temperatury 1 kanał - Pomiar IBP 1 kanał + wyjście synchronizacji syg. IBP/EKG | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny - Pulsoksymetria (SpO2): Mierzy poziom saturacji krwi tlenem, czyli nasycenie hemoglobiny tlenem, za pomocą czujnika zakładanego na palec lub płatek ucha. - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP): Polega na mierzeniu ciśnienia krwi za pomocą mankietu zakładanego na ramię, bez konieczności wprowadzania cewnika do naczynia krwionośnego. - EKG (elektrokardiografia): Rejestruje elektryczną aktywność serca za pomocą elektrod umieszczonych na ciele pacjenta, dostarczając informacji o rytmie i przewodnictwie serca. - Temperatura ciała: Mierzona za pomocą czujników umieszczonych w uchu, na czole lub w jamie ustnej. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjny - Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP): Polega na wprowadzeniu cewnika do naczynia krwionośnego (najczęściej tętnicy), co pozwala na ciągły i dokładny pomiar ciśnienia krwi, a także pobieranie próbek krwi do analizy. - Pomiar rzutu minutowego serca (CO): Mierzony za pomocą cewnika wprowadzonych do serca lub obliczany na podstawie innych parametrów hemodynamicznych, dostarczając informacji o wydajności pracy serca. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych (możliwość rozbudowy do 5) na wbudowanym ekranie LCD TFT. Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej Corning® Gorilla Glass® Antibacterial (lub w wyższej technologii), wykonany w technologii minimalizującej ryzyko przenoszenia infekcji. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków (możliwość tworzenia własnych profili – min. 20 profili). | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w monitorze przyłóżkowym. Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi (możliwość konfiguracji różnych zestawów przycisków względem różnych zaprogramowanych ekranów). | TAK |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG. Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń z max. 5-6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-170 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. Ręcznie regulowany próg detekcji oddechów. Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania oddechów. Pomiar uniesienia odcinka ST/STE w zakresie od -20 do + 20 mm. Funkcja mapy ST/STE umożliwiająca graficzne wyświetlanie danych odcinka ST z zaznaczeniem odchyleń w formie kolorystycznej. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. | TAK |  |
|  | Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi: Masimo Rainbow SET lub FAST lub Nellcor. Zakres pomiarowy tętna min. 30-240 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Możliwość pomiaru w transporcie wraz z innymi parametrami jak EKG, NIBP, IBP oraz temperatura. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godzin. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość stosowania czujników jednorazowych. | TAK |  |
|  | Moduł hemodynamiczny współpracujący ze wszystkimi dostarczanymi kardiomonitorami z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora – 2 szt. dla całej dostawy, posiadający co najmniej następujące parametry pomiarowe: - Drugi pomiar temperatury - Rzut serca Picco i CO - Pomiar ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w moduł kapnografii, pomiar w technologii umożliwiającej monitorowanie pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych (Microstream lub Respironics). Moduł przenoszony pomiędzy kardiomonitorami z możliwością pracy w transporcie razem z monitorem transportowym. | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min. 48 godzin trendów i wyników pomiaru. | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres od 1 do 10 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe). Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK |  |
|  | Stacja dokująca kardiomonitora umożliwiająca jego zasilanie elektryczne z gniazda 230V, umożliwiające zawieszenie na ramie lub szynie, wyposażone w min. 1 port LAN. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego systemu monitorowania muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - przewód wielorazowy EKG 3- lub 5- żyłowy z kompletem odprowadzeń 1 szt. - czujnik SpO2 wielorazowy dla dorosłych - przewód do NIBP 1 szt. - mankiety NIBP wielorazowe dla dorosłych 3 różne rozmiary - wielorazowy sensor temperatury (wewnętrznej lub zewnętrznej) 1 szt. | TAK |  |
| DODATKOWE FUNKCJE ORAZ WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania elementu transportowego jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można doposażyć w moduły obsługiwane z ekranu monitora głównego tj. NMT, BIS, aEEG, O3, SedLine, podwójny pomiar saturacji. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ekranów z rozmieszczeniem wszystkich elementów wg zaleceń Użytkownika. Pełna dowolność konfiguracji krzywych i parametrów cyfrowych. Możliwość dodawania zegarów, stoperów, histogramów, trendów słupkowych. | TAK |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy wszystkich pozostałych monitorów o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Drugi pomiar temperatury - Kapnografia Microstream - Rzut serca Picco / CO - 3-ci i 4-ty pomiar ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
| MONITOR PRZYŁÓŻKOWY / KOMPUTER MEDYCZNY AIO |  |  |  |
|  | Każde stanowisko wyposażone w komputer typu all-in-one wyposażony w dotykowy ekran typu LCD IPS o przekątnej min. 20”. Aktywne wyświetlanie danych z kardiomonitora na ekranie z zachowaniem pełnej funkcjonalności, sterowanie monitorem i modułem transportowym. Wyświetlanie wszystkich aplikacji szpitalnych oraz programu szpitalnego HIS. | 20” – 0 pkt >20” – 5 pkt |  |
|  | Urządzenie zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i możliwość regulacji położenia w min. 3 kierunkach. Mocowanie w standardzie VESA 75mm oraz 100mm. | TAK |  |
|  | Komputer zintegrowany musi spełniać poniższe parametry: - cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów - procesor min. czterordzeniowy min. 4.0 GHz w architekturze x86 zaprojektowany do pracy w komputerach bez wentylatorowych - pamięć operacyjna zainstalowana: min. 16GB DDR4 - dysk twardy: min. SSD 250GB NVME - system operacyjny typu Windows 10 IoT Ent. 64bity PL (lub równoważny) - klasa szczelności min. IPX1 dla całego komputera oraz min. IP65 dla panelu przedniego Wbudowane min. złącza: 4x USB min. 3.0 2x LAN Gigabit Ethernet 1x RS232 1x HDMI - moduł TPM 2.0 | TAK |  |
|  | Wybór różnych formatów prezentacji danych niezależnie od formatu wybranego w podłączonym module transportowym lub kardiomonitorze. Wyświetlanie monitoringu pacjenta i uruchamianie aplikacji firm trzecich w tym samym czasie z wyborem podziału ekranu. Możliwość podłączenia dodatkowego niezależnego ekranu. | TAK |  |
|  | Drukowanie na lokalnej i sieciowej drukarce zgodnej ze specyfikacją HP Universal Printer Driver. Drukowanie do pdf oraz drukowanie do plików graficznych. Możliwość zdefiniowania przycisku szybkiej obsługi do drukowania jednym kliknięciem wybranego przez Użytkownika raportu na wybranej przez użytkownika drukarce. | TAK |  |
|  | Komunikacja ze szpitalnym systemem danych, podgląd badań i innych plików z równoczesnym monitorowaniem pacjenta. Instalacja aplikacji firm trzecich z dostępem do danych z monitorowania pacjenta. Baza z SQL z funkcją exportu do plików zgodnych z formatem xlsx. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji ze szpitalnym systemem danych. Możliwość podglądu badań i innych plików z równoczesnym monitorowaniem pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji aplikacji firm trzecich z dostępem do danych z monitorowania pacjenta. Baza z SQL z funkcją exportu do plików zgodnych z Microsoft Excel (pakiet Office jest opcjonalny). | TAK |  |
|  | Zastosowanie i korzyści - Całodobowa opieka: Systemy monitorowania pacjenta są nieocenione w oddziałach intensywnej terapii, salach operacyjnych, a także w opiece domowej, zapewniając ciągłą kontrolę stanu pacjenta. - Wczesne wykrywanie zagrożeń: Monitorowanie parametrów życiowych pozwala na wczesne wykrywanie zmian w stanie pacjenta, takich jak spadek saturacji, wzrost ciśnienia krwi czy zaburzenia rytmu serca, co pozwala na szybką interwencję medyczną. | TAK |  |
| ## Monitor funkcji życiowych zintegrowany z zespołem NXT – 2 zestawy |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
| WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenia wyposażone w oprogramowanie umożliwiające integrację z systemem HIS będącym własnością Szpitala i funkcjonującym na jego terenie | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych z modułami pomiarowymi ciśnienia nieiwazyjnego NIBP, temperatury T i saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2 | TAK |  |
|  | Jest to urządzenie usprawniające prace lekarzy oraz pielęgniarek , dzięki niemu mammy szybkie monitorowanie parametrów życiowych w jednym urządzeniu oraz przesyłanie ich na inne | TAK |  |
|  | Dopasowanie zakresu zbieranych przez monitor danych (pomiar automatyczny ) do rodzaju oddziału i pacjentów, np. oddział internistyczny, kardiologiczny | TAK |  |
|  | # Integracja z system HIS w zakresie minimum: - identyfikacji pacjentów przez komunikaty HL7 ADT - identyfikacji personelu przez integrację z Active Directory lub skan identyfikatora - przesyłanie mierzonych i wpisywanych parametrów do karty pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość centralnego zarządzania urządzeniami, system pozwalający na monitorowanie takich danych jak: stan baterii, logi, stan połączenia | TAK |  |
|  | Integracja z systemem szpitalnym obejmująca: 1. niezbędne licencje na podłączenie monitorów, 2. komunikację HL7, identyfikację pacjenta i personelu, komunikaty ADT 3. prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 systemu HIS, 4. prace instalacyjne i programistyczne dostosowanie parametrów do formularzy, 5. szyfrowaną komunikację SSL/TLS | TAK |  |
|  | Platforma integrująca nieinwazyjne technologie, dostępne w wielu oddzielnych urządzeniach, w jeden kompleksowy wydajny system monitorowania parametrów życiowych | TAK |  |
|  | Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa z odłączanym od stacji dokującej autonomicznym panelem przednim | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych umieszczony na statywie jezdnym, wyposażony w 5 skrętnych kół z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich, koszyk na akcesoria, wieszaki na przewody NIBP i termometr bezprzewodowy, rączkę do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Szybkie, bez użycia narzędzi wypinanie ze statywu platformy monitorującej | TAK |  |
|  | Zintegrowany ekran stacji bazowej do prezentacji danych; wielodotykowy, TFT LCD, kolorowy, 24 bitowy, o przekątnej min. 10” i rozdzielczości minimum 1280x800 pikseli | TAK |  |
|  | Ekran stacji bazowej z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu. Alternatywnie opuszcza się ręczny wybór jasności ekranu z minimum czterech dostępnych poziomów jasności | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych do sczytywania danych pacjenta i personelu. Skaner na wyposażeniu każdego oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Platforma monitorująca dla osób dorosłych, dzieci i noworodków z modułami pomiarowymi minimum ciśnienia nieiwazyjnego NIBP, temperatury T, saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2, ilości oddechów RRp, częstości bicia serca HR i indeksu zmienności pletyzmograficznej PVi. Wyświetlanie trendów, komunikatów i granic progów alarmowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar hemoglobiny SpHb | Tak opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjne hemoglobiny SpHb (spot-check lub z trendem z możliwością kalibracji – do wyboru przez personel) – w minimum 1 oferowanym urządzeniu. Wraz z zaoferowanym modułem pomiaru SpHb dodatkowy czujnik – klips na palec wielorazowego użytku do pomiaru SpHb | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny, ciągły pomiar i prezentację wskaźnika rezerwy tlenowej informujący o stanie natlenienia pacjenta | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | System pomiaru wskaźnika rezerwy tlenowej w minimum 1 oferowanym urządzeniu | TAK – 10 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG (u pacjentów powyżej 1 roku życia) | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł oksymetrii regionalnej; nieinwazyjne monitorowanie regionalnej saturacji tlenem hemoglobiny krwi w tkance pod czujnikiem | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiar parametrów hemodynamicznych | TAK opcja dostępna w chwili składania oferty |  |
|  | Bezprzewodowy pomiar SpO2 dla pacjentów mobilnych lub izolowanych, w dostawie min dwa zestawy pomiarowe pomiaru saturacji | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy pomiar temperatury dla pacjentów mobilnych lub izolowanych, w dostawie min dwa zestawy pomiarowe temperatury | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar i prezentacja wartości indeksu zmienności pletyzmograficznej PVi (Pleth Variability Index) w każdym z oferowanych monitorów | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury termometrem dotykowym pacha/ usta | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury termometrem bezdotykowym z przesyłaniem danych poprzez bluetooth do platformy | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe ciśnienia wielorazowego użytku; po dwa mankiety trzech rozmiarów dla dorosłych z każdym oferowanym urządzeniem | TAK |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o skrajnie niskiej perfuzji (od 0,02 %) | TAK |  |
|  | Parametry z czujnika saturacji wyświetlane na dotykowym ekranie platformy lub panelu transportowym | TAK |  |
|  | Podgląd na ekranie definicji każdego mierzonego parametru | TAK |  |
|  | Pasek działań umożliwiający co najmniej: wybór pacjenta, przesłanie danych pomiarowych do systemu HIS | TAK |  |
|  | Możliwość zrzutu zawartości ekranu do pliku .png i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  |
|  | Diody LED sygnalizujące stany systemowe i alarmy | TAK |  |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, SpO2 i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie skali wczesnego ostrzegania EWS zgodnie z ustaleniami Royal College of Physicians | TAK |  |
|  | Wartości EWS obliczane na podstawie zmierzonych parametrów i wprowadzonych danych, a następnie wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Możliwość zaimplementowania różnych protokołów EWS: np. NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych ze zintegrowanym uchwytem transportowym umożliwiającym noszenie go jedną ręką po odłączeniu od statywu | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych składający się ze stacji bazowej z możliwością dołączania dodatkowych modułów | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  |
|  | Montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące uruchomienia (karta gwarancyjna przy dostawie). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych) | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez min 8 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu (z dostawą) | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do prezentacji funkcjonalności oferowanego sprzętu/ systemu | TAK |  |
|  | Możliwość zaimplementowania różnych protokołów EWS: np. NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika | TAK |  |

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy