Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2

Część 2 – Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat powietrzny | 2 komplety | - aparat zgodny z normą EN 137:2006 - reduktor ciśnienia - noszak - maska pełno twarzowa zgodna z normą EN 136 - rozmiar maski uniwersalny lub L - nadciśnieniowy automat oddechowy - manometr - pas mocujący butlę - odporność na ogień i środki chemiczne - wbudowane w reduktor drugie wyjście umożliwiające podłączenie drugiego użytkownika - ciśnienie robocze butli 300 bar - pojemność butli min. 6 litów - butla kompozytowa |
| 2. | Aparat powietrzny | 2 komplety | - aparat zgodny z normą EN 137:2006 - reduktor ciśnienia - noszak - maska pełno twarzowa - rozmiar maski uniwersalny lub L - nadciśnieniowy automat oddechowy - manometr - pas mocujący butlę - odporność na ogień i środki chemiczne - ciśnienie robocze butli 300 bar - pojemność butli min. 6 litów - butla stalowa |
| 3. | Czujnik bezruchu | 4 sztuki | - uruchamia się automatycznie - certyfikat do pracy w obszarach niebezpiecznych - użycie bez aparatu oddechowego - jaskrawe lampki sygnalizacji pracy - wykrywanie bezruchu |
| 4. | Radiotelefon nasobny | 4 sztuki | - zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz) - ładowarka - temperatura pracy: -30C / +60C - moc nadajnika w.cz. UHF-1W/4W lub VHF-1W/5W - funkcja wykrywania bezruchu - bluetooth min. 4.0 - lokalizacja wewnątrz pomieszczeń |
| 5. | Detektor napięcia prądu | 1 sztuka | - Bezdotykowe wykrywanie napięcia AC (od 120 V do 46 kV) - Ostrzeganie sygnałem dźwiękowym i światłem LED - Trzy tryby czułości do wyboru (niska, wysoka, skupiona do przodu) - Wbudowany autotest działania - Obwód monitorujący stan baterii - Bryzgoszczelna, izolowana obudowa z tworzywa sztucznego - Przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem |
| 6. | Latarka duża | 4 sztuki | - szperacz z rączką - ładowarka, - certyfikat EX-ATEX - pas nośny - zasilanie akumulatorowe |
| 7. | Latarka mała | 4 sztuki | - latarka kątowa - wodoodporna - certyfikat ATEX - zasilanie akumulatorowe - ładowarka w zestawie |
| 8. | Linka ratownicza | 4 sztuki | - materiał poliester - lina pleciona - średnica min. 11 mm - długość min. 10 m |
| 9. | Torba medyczna | 1 sztuka | - zestaw rurek ustno-gardłowych (rozmiary 0-5) – 6 sztuk - maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki - lubrykant do rurek – 3 sztuki - pulsoksymetr medyczny - ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych - resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości min. 2.1 m - resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości min. 2.1 m - dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce - jałowy filtr przeciwbakteryjny – 5 sztuk - butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O2 przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem - reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem z możliwością regulacji tlenu - przewód tlenowy o długości 10 m - wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos – 3 sztuki - maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu i przewodami tlenowymi – 2 sztuki - maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu i przewodami tlenowymi - pas do stabilizacji złamań miednicy - kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki - kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych - koc ratunkowy (folia izotermiczna) – 5 sztuk - opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki - militarny opatrunek hemostatyczny na gazie - kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 10 sztuk - gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 5 sztuk - gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 5 sztuk - opaska dziana 10 cm x 4 m – 8 sztuk - chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki - opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki - opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 3 sztuki - elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki - plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m - przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 sztuki - opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – 2 sztuki - opaska uciskowa, staza taktyczna – 2 sztuki - żel schładzający o pojemności min. 120ml – 2 sztuki - opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki - zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm² - okulary ochronne – 2 sztuki - maseczka FFP 2 dla ratownika – 4 sztuki - maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – 6 sztuk - Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie min. 250 ml z atomizerem - aparat do płukania oka z bocznym odpływem - nożyczki ratownicze ze stopką - sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml – 2 sztuki - folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki - worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki - zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód) - torba wodoodporna o charakterze modułowym - torba wyposażona w saszetki segregacyjne w różnych kolorach |
| 10. | Pompa pływająca | 1 sztuka | - silnik czterosuwowy - wyjście pompy przystosowane do łączników typu STORZ - metalowa kratka zabezpieczająca otwór zasysający - wydajność min. 1000 dm3/min. |
| 11. | Pompa elektryczna | 1 sztuka | - zasilanie 230V - wydajność min. 300l/min - płaszcz chłodzący umożliwia ciągłą pracę nawet przy minimalnym zanurzeniu - podwójne uszczelnienie mechaniczne pracujące w oleju dla lepszego odprowadzenia ciepła podczas pracy na sucho - automatyczne zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem - specjalny moduł zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przy zbyt dużej gęstości pompowanej cieczy - wylot z nasadą 52 |
| 12. | Wytwornica pianowa | 1 sztuka | - wąż doprowadzający wodę z nasadą 52 - zasysasz liniowy - pojemnik na środek pianotwórczy |
| 13. | Prądownica | 2 sztuki | - regulacja prądu wody: zwarty – rozproszony – parasol - typ turbo - pierścień regulacyjny - świadectwo CNBOP - nasada 52 mm - regulowana wydajność |
| 14. | Rozdzielacz kulowy | 1 sztuka | - świadectwo CNBOP - ciśnienie robocze - 0,6-1,6 MPa - szczelność - 1,8 MPa - zawór kulowy - trzy linie – jedna W75 i dwie W52 |
| 15. | Drabina z podporami | 1 sztuka | - drabina z podporami - drabina dwuprzęsłowa wysuwana - min. długość - 5,6 m - max. długość - 10,05 m - certyfikat CNBOP |
| 16. | Detektor wielogazowy | 1 sztuka | pomiar CH4, O2, CO, H2S |
| 17. | Deska ratownicza | 1 sztuka | - stabilizator klockowy tradycyjny - 4 pasy bezpieczeństwa |
| 18. | Drabina nasadkowa | 1 sztuka | - 4 nasadki - 8 stopni na każdym przęśle - drewniana |
| 19. | Wentylator oddymiający | 1 sztuka | - zasilanie akumulatorowe - akumulator/y w zestawie w zależności od modelu - ładowarka do instalacji zasilania wentylatora |
| 20. | Poduszki wysokociśnieniowe | 1 zestaw | - poduszka min. 17 t. – 1 sztuka - poduszka min. 24 t. – 1 sztuka - reduktor butlowy 200/300 bar – 1 sztuka - sterownik podwójny Air CU – 1 sztuka - wąż napełniający 10 m – 2 sztuki - zawory odcinające z wężem 2 m – 2 sztuki |