Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4

Część 4 – Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa wodnego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suchy skafander ratowniczy | 4 sztuki | - kryza szyjna wklejona na stałe lateksowa - kołnierz szyjny neoprenowy docieplający bez zapięć rzepowych - kryzy nadgarstkowe wklejone na stałe lateksowe - pas asekuracyjny na wysokości klatki piersiowej z D-ringiem z przodu i z tyłu - zamek wejściowy: z przodu w układzie poziomym - rozwiązanie tzw: „kopertowe”, suchy, plastikowy - łaty wzmacniające z cordury double-segment na przodzie nogawek wraz z miękkimi ochraniaczami kolan oraz łaty z cordury na pośladkach - buty gumowe z obcasem, zintegrowane z nogawkami - „zamek ulgi”: suchy, plastikowy, przykryty patką zamykaną na rzep; - kieszenie wklejone na stałe z boku na wysokości uda - kieszonka na klatce piersiowej na gwizdek ratowniczy - kieszenie na przedramionach na rękawice neoprenowe - paski odblaskowe na nogawkach (powyżej butów) i na rękawach (powyżej pierścieni) - napis STRAŻ POŻARNA na plecach - kolor czerwony - czapka neoprenowa - rękawice neoprenowe |
| 2. | Kask do ratownictwa wodnego | 4 sztuki | - wnętrze kasku wyścielone pianką zapewniającą izolację i komfort użytkowania - konstrukcja z gwarancją ochrony przed uderzeniami bocznymi - otwory poprawiające wentylację i umożliwiające wydostawanie się z wnętrza wody przy jednoczesnym niezasłanianiu uszu - płynna regulacja obwodu głowy - możliwość zainstalowania latarki czołowej - regulowany pasek podbródkowy z klamrą umożliwiającą odpinanie w rękawicach - worek do transportu i przechowywania |
| 3. | Pływająca linka ratownicza | 3 sztuki | - lina z efektem odblaskowym - przeznaczona do bezpośrednich akcji ratowniczych i asekuracji - wolny koniec liny wyposażony w szelki (pętle) - lina zabezpieczona opaską opinającą - zapięcie na rzep - bęben posiada uchwyt transportowy - długość min. 50 m |
| 4. | Kamizelka asekuracyjna | 1 sztuka | - odblask na rzepie STRAŻ - kamizelka do ratownictwa wodnego |
| 5. | Rzutka ratownicza na pasie | 1 sztuka | - pas z uniwersalnym zasobnikiem mieszczącym rzutkę ratowniczą - średnica linki 10 mm, długość 25 m |
| 6. | Sprzęt ABC | 1 zestaw | - para płetw - fajka do pływania - okulary |
| 7. | Koło ratunkowe | 1 sztuka | stosowane w ratownictwie wodnym |
| 8. | Sanie lodowe | 1 sztuka | - linka ratownicza min. 100 m. zakończoną kauszą i karabinkiem - komplet wioseł składanych - bosak - 2 czekany - rzutka ratownicza - typ: deska lodowa |