Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Opis przedmiotu - wymagania

Część 1 – Echokardiograf

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Echokardiograf |  |  |  |  |
| 1. | 2 |  | 3 | 4 |
| ##### 1. | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół |  | TAK |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 220-240V |  | TAK |  |
| 3. | Minimalny zakres częstotliwości pracy aparatu od 1,5 do 18 MHz |  | TAK |  |
| 4. | Maksymalna głębokość obrazowania min. 38 cm |  | ##### TAK/podać 38cm – 0 pkt. 39cm i więcej – 5 pkt. |  |
| 5. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) min. 6000 fps, w obrazowaniu 2D. |  | ##### TAK |  |
| 6. | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk ) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. |  | TAK |  |
| 7. | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości. |  | TAK |  |
| 8. | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, min. 4 |  | TAK |  |
| 9. | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” Dopplera cw |  | TAK |  |
| 10. | Monitor wysokiej rozdzielczości, typu OLED lub HDU o minimalnej przekątnej 23” oraz minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli, ponadto: możliwość obrotu monitora względem klawiatury, możliwość pochylenia monitora, możliwość zmiany położenia monitora w poziomie |  | ##### TAK/podać 23” – 0 pkt. powyżej 23” – 5 pkt. |  |
| 11. | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości w zakresie min. 30 cm, |  | TAK |  |
| 12. | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia |  | TAK |  |
| 13. | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem, min. 10” |  | TAK/podać 10-11,9” – 0 pkt. 12” i więcej – 5 pkt. |  |
| 14. | Tryby obrazowania i prezentacji |  |  |  |
| 15. | Tryb 2D |  | TAK |  |
| 16. | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. |  | TAK |  |
| 17. | Tryb 2D+M, M-mode |  | TAK |  |
| 18. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
| 19. | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu |  | TAK |  |
| 20. | M-mode prowadzony dowolną linią krzywą prowadzona przez operatora, współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego |  | TAK |  |
| 21. | Kolor M-mode |  | TAK |  |
| 22. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) |  | TAK |  |
| 23. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie nie mniejsza niż 9,5 m/s |  | TAK |  |
| 24. | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem |  | TAK |  |
| 25. | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem |  | TAK |  |
| 26. | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum |  | TAK |  |
| 27. | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do ± 80° |  | TAK |  |
| 28. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  | TAK |  |
| 29. | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D |  | TAK |  |
| 30. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥ 12,5 m/s |  | TAK |  |
| 31. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +CWD) |  | TAK |  |
| 32. | Kolor Doppler |  | TAK |  |
| 33. | Obrazowanie Kolor Doppler w technice 4D |  | TAK |  |
| 34. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku |  | TAK |  |
| 35. | Power Doppler |  | TAK |  |
| 36. | Tkankowy Doppler spektralny |  | TAK |  |
| 37. | Kolorowy Doppler Tkankowy |  | TAK |  |
| 38. | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) |  | TAK |  |
| 39. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera |  | TAK |  |
| 40. | Obrazowanie trójwymiarowe serca w ruchu z głowicy przezprzełykowej 4D |  | TAK |  |
| 41. | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowic 4D, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie |  | TAK |  |
| 42. | Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca z jednego cyklu pracy serca. Min. 150 obj/s |  | TAK |  |
| 43. | Obrazowanie tomograficzne serca, minimum 9 warstw jednocześnie |  | TAK |  |
| 44. | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez użycia techniki dopplerowskiej |  | TAK |  |
| 45. | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta |  | TAK |  |
| 46. | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy |  | TAK |  |
| 47. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami |  |  |  |
| 48. | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia |  | TAK |  |
| 49. | Pomiary kardiologiczne min. - w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO - w prezentacji M: EF, CO |  | TAK |  |
| 50. | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D |  | TAK |  |
| 51. | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego min. MVA, VTI, Qp/Qs, PS, ED, PI, RI |  | TAK |  |
| 52. | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED |  | TAK |  |
| 53. | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA |  | TAK |  |
| 54. | Raport z badania kardiologicznego |  | TAK |  |
| 55. | Raport z badania naczyniowego |  | TAK |  |
| 56. | Możliwość załączenia obrazów do raportu |  | TAK |  |
| 57. | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego. |  | TAK |  |
| 58. | Pakiet do analizy automatycznej funkcji skurczowej lewej komory w 2D-strain z wykresem polarnym minimum 17-sto segmentowym i analiza frakcji wyrzutowej |  | TAK |  |
| 59. | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej z opcją modyfikacji protokołu Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy |  | TAK |  |
| 60 | Automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej LV w technologii 2D-Strain |  | TAK |  |
| 61. | Oprogramowanie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. |  | TAK |  |
| 62. | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania i pomiaru grubości przegrody, lewej komory i grubości ściany tylnej w trybie 2D w maksymalnie 3 ruchach |  | TAK |  |
| 63. | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania kształtu spektrum dopplerowskiego |  | TAK |  |
| 64. | Automatyczne rozpoznanie spektrum zapisu przepływów w sercu (rozpoznanie zastawki) i wyznaczenie charakterystyki liczbowej |  | TAK |  |
| 65. | Głowice |  |  |  |
| 66. | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych, wykonana w technice wielorzędowej o zakresie częstotliwości min. 1,6 – 4,0 MHz |  | TAK |  |
| 67. | Głębokość obrazowania min. 30 cm |  | TAK |  |
| 68. | Kąt pola obrazowania min. 118º |  | TAK |  |
| 69. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-Dopplera (triplex) |  | TAK |  |
| 70. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-Dopplera (triplex) |  | TAK |  |
| 71. | Ilość kryształów tworzących obraz min. 240 |  | TAK |  |
| 72. | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów |  | TAK |  |
| 73. | Częstotliwość pracy min. 3 - 10 MHz |  | TAK |  |
| 74. | Długość płaszczyzny skanowania min. 42 mm |  | TAK |  |
| 75. | Ilość kryształów tworzących obraz min. 190 |  | TAK |  |
| 76. | Głowica przezprzełykowa dla dorosłych obrazująca 2D, 3/4D, |  | TAK |  |
| 77. | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,5 - 7,5 MHz |  | TAK |  |
| 78. | Ilość kryształów tworzących obraz min. 2400 |  | TAK |  |
| 79. | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta od 0° do 180° |  | TAK |  |
| 80. | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie |  | TAK |  |
| 81. | Głowica convex do badań jamy brzusznej, naczyniowych, wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub równoważnej |  | TAK |  |
| 82. | Zakres częstotliwości obrazowania min.1,5-6 MHz |  | TAK |  |
| 83. | Max. głębokość penetracji min. 46 cm. |  | TAK |  |
| 84. | Ilość kryształów tworzących obraz min. 190 |  | TAK |  |
| 85. | Głowica sektorowa przezklatkowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych, wykonaną w technice matrycowej do badań w technice 3D w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
| 86. | Zakres częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2,0-4,0 MHz |  | TAK |  |
| 87. | Praca w trybach 2D, M-mode, PW-doppler, CW-doppler |  | TAK |  |
| 88. | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
| 89. | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler |  | TAK |  |
| 90. | Kąt pola obrazowania min. 90º |  | TAK |  |
| 91. | Ilość kryształów tworzących obraz min. 5000 |  | TAK |  |
| 92. | Archiwizacja obrazu |  |  |  |
| 93. | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 300000 obrazów |  | TAK |  |
| 94. | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 90000 obrazów |  | TAK |  |
| 95. | Funkcje postprocessingu na zatrzymanych obrazach/pętlach. Wymagane minimum: B-mode- wzmocnienie, mapy skali szarości; M-mode – wzmocnienie, skala czasu; Color Doppler, - wzmocnienie, linia bazowa PW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu; CW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu |  | TAK |  |
| 96. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1 TB - SSD |  | TAK |  |
| 97. | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu |  | TAK |  |
| 98. | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. |  | TAK |  |
| 99. | Interfejs sieciowy DICOM |  | TAK |  |
| 100. | Wymagania Techniczne |  |  |  |
| 101. | Okres gwarancji min. 48 m-cy |  | TAK 48 m-cy – 0 pkt. 60 m-cy – 10 pkt. Stanowi kryterium |  |
| 102. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem |  | TAK |  |
| 103. | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych |  | TAK |  |
| 104. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok |  | TAK |  |
| 105. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu |  | TAK |  |
| 106. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD |  | TAK |  |
| 107. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia |  | TAK |  |
| 108. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego |  | TAK |  |
| 109. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
| 110. | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp |  | TAK |  |

………………………………..

Podpis Wykonawcy