Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Opis przedmiotu - wymagania

Część 4 –

Pozycja 1 -  Łóżko bariatryczne

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| łóżko bariatryczne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Długość łóżka 230-245 cm (+/- 5cm) | TAK |  |
|  | Waga łóżka nie przekraczająca 205 kg | TAK |  |
|  | Szerokość 90 cm – 120 cm (+/- 5 cm) | TAK |  |
|  | Minimalne obciążenie robocze 300 kg | Obciążenie 300 kg – 0 pkt Powyżej 300 kg – 5 pkt |  |
|  | Zmiana wysokości leża 390–750 mm (+/- 20 mm) | - TAK |  |
|  | Regulacja kąta uniesienia segmentu pleców od 0 – 50° (+/- 5°) | TAK |  |
|  | Regulacja kąta uniesienia segmentu ud od 0 – 32° (+/- 5°) | TAK |  |
|  | Funkcja CPR | TAK |  |
|  | Pozycja Fowlera | - TAK |  |
|  | Krzesło kardiologiczne | TAK |  |
|  | Zakres przechyłu Trendelenburga 12° | TAK |  |
|  | Zakres przechyłu anty -Trendelenburga 12° | TAK |  |
|  | Barierki boczne dzielone, zabezpieczające min 80% łóżka, łatwe do zdjęcia barierki boczne (bez użycia narzędzi) ułatwiające łatwy dostęp do pacjenta | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości barierki bocznej (płynne opuszczanie barierki) | TAK |  |
|  | Wysuwana półka na pościel | TAK |  |
|  | Podwójne koła o śr min 150 mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada kół, z blokadą kierunkową | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Odbojniki kołowe z każdej strony narożnika łóżka | TAK |  |
|  | Uchwyt na kroplówkę | TAK |  |
|  | Uchwyt na butle tlenową | TAK |  |
|  | Uchwyt na wysięgnik ręki | TAK |  |
|  | Pilot sterujący | TAK |  |
|  | Centralny panel sterujący | TAK |  |
|  | Materac paroprzepuszczalny kompatybilny z łóżkiem | TAK |  |
|  | Wymagania Techniczne |  |  |
|  | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt stanowi kryterium |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |

……………………………….

Podpis Wykonawcy