Zadanie nr 1

| Opryskiwacz ze zbiornikiem 3200 l – 1 szt.: wymagane parametry | Ofertowane parametry ( należy wpisać dla każdej pozycji wartość oferowaną) |
| --- | --- |
| TYP: Model : Wersja : Rok produkcji: 2025/2026 |  |
| - Oś stała do rozstawu kół min.180/210 cm |  |
| - Dwuprzewodowe hamulce pneumatyczne z hamulcem postojowym |  |
| - Niewymagające konserwacji poliuretanowe zawieszenie osi pochłania wstrząsy, umożliwiając płynną jazdę opryskiwacza zarówno po polu, jak i na drodze. |  |
| - WIELOFUNKCYJNA DŹWIGNIA STERUJĄCA |  |
| - 3 Czujniki ultradźwiękowe pomagające ustawić belkę opryskową prawidłowo w każdym momencie – utrzymując stałą wysokość oprysku w celu zmniejszenia przechyłu, zwiększenia prędkości oraz zredukowania stresu operatora ( 3 tryby pracy )z jednostką inercyjną |  |
| - Zaczep rolniczy z układem kierowania podłączany do cięgła górnego |  |
| - Opony min. 420/85R38 |  |
| - Automatyczne sterowanie dawką z czujnikiem ciśnienia i przepływu |  |
| - Czujnik ciśnienia i przepływu zapewnia najwyższą dokładność oprysku |  |
| - Belka opryskowa o szerokości roboczej min. 27/21 m z 9 sekcjami |  |
| - Elektrohydrauliczne składanie belki. |  |
| - Zmienna geometria belki Składanie belki, regulacja wysokości, przechylenie belki, niezależne składanie lewej/prawej końcówki belki, zmienna geometria (z akumulatorem azotowym i regulowanym ogranicznikiem przepływu) i blokada wahań |  |
| - Uchwyty na wiele dysz (5 wylotów) rozstawione co 50 cm( +/- 5 cm) do obsługi układu opryskowego z recyrkulacją ciśnieniową Pneumatyczne sterowanie dyszami z układem sekcji Obieg cieczy przez przewody opryskowe podczas przerwy w oprysku Układ opryskowy z recyrkulacją ciśnieniową, belka 27 m ( +/- 0,5 m) |  |
| - Sterowanie ISOBUS |  |
| - Zestaw zawieszenia belki do oprysku pagórkowatych pól |  |
| - Światła robocze LED (oświetlenie belki) |  |
| - Elektryczne włączanie/wyłączanie mieszania |  |
| - Automatyczne kopiowanie śladów kół |  |
| - Proporcjonalny układ kierowania z 2 siłownikami, cięgło mechaniczne |  |
| - Oś stała do rozstawu kół 180/210 cm ( +/- 10cm) |  |
| - Dwuprzewodowe hamulce pneumatyczne z hamulcem postojowym |  |
| - Szkolenie z obsługi min. 10 osób |  |
| - Instrukcja obsługi/ użytkowania w j.polskim |  |
| - Gwarancja min. 24 mc |  |

Dokument  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym