Zadanie nr 3

| Ciągnik rolniczy - 1 szt. Wymagane parametry | Ofertowane parametry ( należy wpisać dla każdej pozycji wartość oferowaną) |
| --- | --- |
| TYP: Model Wersja Rok produkcji: 2025/2026 |  |
| - Ciągnik rolniczy o mocy min.200 max. 220 KM |  |
| - z kabiną, rozstaw osi 2800 mm ( +/- 10 mm) |  |
| - z kompaktową konsolą , |  |
| - uniwersalny odbiornik z licencją RTK z dokładnością +/- 2,5 cm , |  |
| - ISOBUS z bramką telemetryczną i możliwością wymiany danych z systemem zarządzania |  |
| - Pompa hydrauliczna — min.155 l/min Układ PFC, pompa min. 60 cm3 |  |
| - Przekładnia bezstopniowa— 50 km/h (31 mph) Przekładnia bezstopniowa z systemem automatycznego zarządzaniem pracą przekładni i silnika. |  |
| - Pojemność skokowa min. 6,8 l |  |
| - Oś przednia z napędem na cztery koła — z hamulcami |  |
| - 100% blokada mechanizmu różnicowego osi przednie |  |
| - Opony kół tylnych w rozmiarze min.710/70R42 |  |
| - Opony kół przednich w rozmiarze min.600/70R28 |  |
| - Hydrauliczne cięgło górne — kategoria 3 |  |
| - 4 elektroniczne zawory SCV |  |
| - Wyświetlacz uniwersalny |  |
| - Wyświetlacz z ekranem dotykowym HD min. 32 cm |  |
| - licencją na następujące aplikacje rolnictwa precyzyjnego: - Section Control™ - automatyczne prowadzenie równoległe - Data Sync - Dokumentacja - Aktualizacje drogą radiową - Remote Display Access |  |
| - Pakiet oświetlenia — Wszystkie światła są lampami LED |  |
| - Zestaw przedniego podnośnika 4 t |  |
| - Gniazdo Ethernet |  |
| - Automatyczne sekwencjonowanie funkcji ciągnika zwykle związanych z zawracaniem na obrzeżach |  |
| - Przygotowanie pod układ Power Beyond — tył |  |
| - ZBIORNIK PALIWA Pojemność podstawowego zbiornika paliwa: min. 325 l. |  |
| - Dolna osłona zbiornika paliwa metalowa osłona chroniąca spód zbiornika paliwa |  |
| - Szkolenie z obsługi min. 10 osób |  |
| - Instrukcja obsługi/ użytkowania w j.polskim |  |
| - Gwarancja min. 60 mc |  |

Dokument  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym