Zadanie nr 4

| Zawieszany siewnik punktowy -1szt. Wymagane parametry | Ofertowane parametry ( należy wpisać dla każdej pozycji wartość oferowaną) |
| --- | --- |
| TYP: Model Wersja Rok produkcji: 2025/2026 |  |
| - Zmienny wysiew nawozu oraz nasion |  |
| - Możliwość wykonywania siewu przy dużych prędkościach roboczych, rekomendowana prędkość robocza(km/h) 10-17 |  |
| - Układ sterowania oparty na tablecie bezprzewodowo dostarcza informacje o każdym ziarniaku przemieszczającym się od układu dozującego do bruzdy nasiennej. Pozwalający uzyskanie danych odnośnie jakości siewu, pominięć, podwójnie wysianych, odległości w rzędzie i dawki siewu. |  |
| - Zawieszany siewnik punktowy umożliwiający zmienną obsadę ziarników na ha względem map, szerokość transportowa 3,3 m ( +/- 0,5m), liczba rzędów 6, szerokość robocza regulowana w zakresie 2,7 m - 4,8 m umożliwia dwukierunkową wymianę danych , działający w oparciu o współpracę z ciągnikiem ISOBUS |  |
| - Zdalna konfiguracja i kalibracja, kontrolować w czasie rzeczywistym |  |
| - Liczba rzędów 6 szt. (elektryczny napęd aparatów wysiewających) - zmienna obsada ziarników na ha względem map zasobności/plonu/zwięzłości gleby,- automatyczne rozłączanie sekcji wysiewających oraz nawozu poprzez sygnał GPS, Maszyna jest kompatybilna z systemami nawigacji |  |
| - Pojemność zbiornika na nasiona min. 70l na rząd.; Rozstaw miedzy rzędami regulowany ręcznie w zakresie od 450 mm do 800 mm; Skrzynia na nawóz ( min. 1200 l) mieszadło nawozu; |  |
| - Redlice nawozowe talerzowe |  |
| - Znaczniki śladów boczne |  |
| - Radar |  |
| - Maszyna w standardzie komunikacji ISOBUS; |  |
| - Opielacz przed sekcją wysiewającą |  |
| - Mechaniczne dociążenie sekcji |  |
| - Możliwość wysiewania punktowo: kukurydzy, słonecznika, buraka cukrowego, sorga, rzepaku. - Oświetlenie drogowe – - Czujnik nasion 16 mm – - Koło dociskające \Bieżnikowane koło zamykające (50 mm +/- 5 mm), 1 para |  |
| - Gwarancja min. 24 mc. |  |
| - Instrukcja w j.polskim |  |
| - Szkolenie min. 10 osób |  |

Dokument  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.