Pakiet numer 3													                     Załącznik numer 3 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Zestaw do elektrokardiografii - poz. 1 z załącznika nr 2

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU REJESTRACJI, ARCHIWIZACJI I ZARZĄDZANIA BADANIAMI EKG - integracja z systemem HIS

Producent ………………………………………………..…

Model …………………………………………….…….……

Kraj pochodzenia ………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………

rok produkcji min. 2025.

| Opis parametrów wymaganych minimalnych |  | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dożywotnia, bezpłatna licencja na oferowane oprogramowanie | TAK |  |
|  | Platforma umożliwiająca przeglądanie, analizę, raportowanie i archiwizację wyników minimum badań EKG spoczynkowego, badań holtera EKG, holtera ciśnienia ABPM, EKG wysiłkowego oraz spirometrii | TAK |  |
|  | Instalacja na maszynie z systemem operacyjnym min. Windows Server 2016 w infrastrukturze Zamawiającego | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów, badań, użytkowników oraz urządzeń przesyłających badania oparta na Microsoft SQL Server | TAK |  |
|  | Platforma sieciowa, nie wymaga oprogramowania typu klient | TAK |  |
|  | Nieograniczona liczba użytkowników | TAK |  |
|  | Bezpieczny, zgodny z RODO, dostęp do platformy dla akredytowanych użytkowników z dowolnego systemu operacyjnego poprzez dowolną przeglądarkę internetową (min. Microsoft Edge, Chrome, Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze końcowym | TAK |  |
|  | Autoryzacja użytkowników za pomocą loginu i hasła, możliwość integracji Active Directory | TAK |  |
|  | Baza użytkowników z przypisanymi uprawnieniami na dostęp i przeglądanie badań ze skonfigurowanych pracowni, edycja danych demograficznych, usuwanie badań, audyt usług, administrowanie systemem | TAK |  |
|  | Baza danych urządzeń przesyłających badania lub raporty z oznaczeniem numeru seryjnego, identyfikatora i opisu pracowni/oddziału | TAK |  |
|  | Platforma skalowalna, możliwość dołączania kolejnych urządzeń | TAK |  |
|  | Automatyczne zapisywanie w bazie nowych urządzeń przesyłających dane do systemu | TAK |  |
|  | Baza pacjentów z możliwością sortowania po imieniu i nazwisku. Wyszukiwania po wprowadzonej frazie | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania i edycji danych demograficznych pacjentów | TAK |  |
|  | Baza badań z możliwością sortowania po imieniu i nazwisku pacjenta, identyfikatorze, dacie badania, jednostce/pracowni wysyłającej, typie i/lub statusie badania | TAK |  |
|  | Badania nagłe oznaczone ikoną i umieszczane zawsze na górze listy | TAK |  |
|  | Obsługa badań 15 kanałowych (12+XYZ) | TAK |  |
|  | Wbudowana przeglądarka spoczynkowych zapisów EKG | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany układu krzywych EKG, min. 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3 | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany przesuwu, min. 25, 50 mm/s | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wzmocnienia, min. 5, 10, 20 mm/mV | TAK |  |
|  | Możliwość aktywacji filtrów, min. 25, 40, 150 Hz | TAK |  |
|  | Tabela pomiarów automatycznych krzywej EKG dla wszystkich odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość dokonywania dodatkowych ręcznych pomiarów czasu i amplitudy na krzywej EKG | TAK |  |
|  | Możliwość wizualizacji uśrednień dla 12 kanałowego EKG i ręcznej regulacji znaczników dla pomiarów globalnych krzywej EKG | TAK |  |
|  | Funkcja suwmiarki na krzywej EKG wybranego odprowadzenia | TAK |  |
|  | Możliwość porównania badań EKG tego samego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia przyczyny badania, uwag, przebiegu leczenia, stosowanych leków, danych technika i numeru zlecenia | TAK |  |
|  | Możliwość korekty interpretacji automatycznej i dokonania własnego opisu badania | TAK |  |
|  | Widok nałożony/ superimpozycja i porównywanie różnych badań EKG tego samego pacjenta na ekranie. | TAK |  |
|  | Możliwość konwersji pomiarów/ badań EKG w format surowych danych (raw data) | TAK |  |
|  | Możliwość klasyfikacji i zatwierdzenia badania | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania priorytetów i wyróżnianie badań nagłych jako pilnych do opisania i zatwierdzenia | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji przesyłania badania (link do badania) za pomocą e-mail z automatycznym wyborem odbiorcy na podstawie identyfikatora pracowni, oddziału, rodzaju pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość dodania zeskanowanego podpisu lekarza | TAK |  |
|  | Personalizacja raportu końcowego: konfigurowalne logo i pola raportu | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i edycji szablonów interpretacji z funkcją automatycznego wyświetlenia po wpisaniu pierwszych liter zdania interpretacji | TAK |  |
|  | Możliwość pobrania na komputer lokalny badania spoczynkowego EKG w formacie SCP i/lub PDF | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania, analizy i opisywania badań holterowskich EKG o czasie rejestracji od 24 godzin do 9 dni z rejestratorów 3 i 12 kanałowych oraz typu patch | TAK |  |
|  | Współpraca z dedykowaną aplikacją pielęgniarską umożliwiającą przygotowywanie i odczyt rejestracji oraz przesyłanie surowych zapisów do platformy | TAK |  |
|  | Nielimitowana liczba stanowisk umożliwiających analizę zapisów holterowskich EKG | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania, analizy i opisywania badań holtera ciśnienia | TAK |  |
|  | Pobieranie i analiza badań holterowskich ciśnienia na komputerze końcowym oraz odsyłanie do platformy raportu PDF | TAK |  |
|  | Pobieranie i analiza badań holterowskich EKG na komputerze użytkownika oraz odsyłanie do platformy raportu PDF | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania raportów i opisywania badań wysiłkowych przesyłanych z oferowanego systemu archiwizacji | TAK |  |
|  | Funkcja czatu pozwalająca na przeprowadzenie rozmowy na czacie lub wideoczacie między specjalistą opisującym badanie oraz nadawcą badania | TAK |  |
|  | Obsługa protokołu DICOM i HL7 w komunikacji dwukierunkowej z system HIS Zamawiającego umożliwiająca obsługę zleceń na wykonania badania spoczynkowego EKG, holtera EKG, holtera ciśnienia, próby wysiłkowej oraz spirometrii z odsyłaniem wyniku do systemu szpitalnego | TAK |  |
|  | Zarządzanie listą roboczą z mechanizmem rozdzielania zleceń na poszczególne pracownie i/lub aparaty dla elektrokardiografów producenta platformy | TAK |  |
|  | Baza danych składająca się z następujących komponentów: - Archiwum badań ‐ EKG spoczynkowe (w formacie SCP), EKG Holter (w formacie PDF), EKG Badania Wysiłkowe (w formacie PDF) oraz Holter ABPM (w formacie PDF) - Archiwum pacjentów – do których przypisane są badania - Archiwum użytkowników – posiadających dostęp do platformy i prawo do wykonywania wskazanych zadań na podstawie skojarzonych z nimi uprawnień (np. przeglądanie testów, zarządzanie danymi demograficznymi pacjentów itp.) - Archiwum jednostek/oddziałów – przychodnie, szpitale i zakłady opieki zdrowotnej, które wysłały testy, klasyfikowane identyfikatorami oddziału/jednostki skojarzonej z badaniem - Archiwum urządzeń – lista urządzeń, które komunikują się i przesyłają badania do platformy | TAK |  |
|  | Zarządzanie uprawnieniami użytkowników - takimi jak przeszukiwanie danych badania i pacjentów, przegląd i interpretacja, dodawanie nowych badań, aktualizacja danych badań a posteriori, usuwanie badań, dostęp do listy pacjentów, weryfikacja badań, audyt usług, administrowanie systemem. | TAK |  |
|  | Filtrowanie archiwum pacjentów, wyszukiwanie za pomocą dowolnego tekstu. Dane pacjenta • Imię i Nazwisko • ID: Identyfikacja • ID2: Drugie pole identyfikacji • Data urodzenia • Płeć • Pochodzenie etniczne • Adres • Narodowość • Adres e-mail • Numer telefonu | TAK |  |
|  | Filtry przeszukiwania archiwum użytkownika: Wyszukiwanie za pomocą dowolnej frazy. Dane użytkownika • Użytkownik • Imię i nazwisko • Adres e-mail Uprawnienia użytkownika • Dostęp do odczytanych badań i danych pacjenta • Dostęp do badań i raportowania • Dodawanie nowego testu do systemu • Edytowanie i usuwanie badań i danych pacjenta • Usuwanie badań i danych pacjenta • Dostęp do listy pacjentów • Ponowny przegląd badania • Administrowanie systemem • Podpis cyfrowy | TAK |  |
|  | Filtry przeszukiwania archiwum jednostek/oddziałów: Wyszukiwanie za pomocą dowolnego tekstu Dane oddziału • Kod • Nazwa • Rodzaj Zarządzanie oddziałem • Edycja • Usuwanie | TAK |  |
|  | Filtry przeszukiwania archiwum urządzeń: Wyszukiwanie za pomocą dowolnego tekstu Dane oddziału • Numer seryjny • Identyfikator urządzenia (opcjonalnie) • Oddział/ Jednostka (opcjonalnie) Zarządzanie oddziałem • Usuwanie • lista użytkowników powiązanych z oddziałem | TAK |  |
|  | Formaty importowania plików • SCP - Dla EKG spoczynkowego • PDF - Wszystkie badania • XML - do EKG spoczynkowego • DICOM - Dla EKG spoczynkowego | TAK |  |
|  | Protokoły dla list roboczych • DICOM - Zarządzanie listą pacjentów dla EKG i Holtera • GDT - Zarządzanie listą pacjentów dla EKG • HL7 - Zarządzanie listą pacjentów EKG i Holtera | TAK |  |
|  | Formaty zapisu i eksportu badań • SCP Dla EKG spoczynkowego • PDF Dla wszystkich zapisów • DICOM Eksport EKG spoczynkowego • GDT Eksport badania EKG spoczynkowego • HL7 Eksport badania EKG spoczynkowego | TAK |  |
| APARAT EKG Producent ………………………………………………. Model …………………………………………….…….… Kraj pochodzenia …………………………………… Rok produkcji: ………………………………………… rok produkcji min. 2025 |  |  |  |
| Opis parametrów wymaganych minimalnych |  | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
|  | Aparat ekg współpracujący z zaoferowanym systemem integracji, archiwizacji i zarządzania badaniami ekg | TAK, podać |  |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | TAK |  |
|  | Algorytm interpretacji Glasgow 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia | TAK |  |
|  | Wykrywanie STEMI | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym, ręcznym oraz STAT | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie detekcji arytmii | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów: HR, średni RR, interwał PR, czas QRS, QT, QTc (z formułami Hodgesa, Bezzeta, Fridericia), interwały J-Tp i Tp-Te, pomiary osi P, R, T R(V5-V6), S(V1), indeks Sokolow-Lyon | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu min. 30-300 ud./min. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran 7”/ 24 bit | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności wyświetlacza | TAK |  |
|  | Wyświetlanie EKG w układzie 3, 6 lub 12 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych zabezpieczona silikonową membraną | TAK |  |
|  | Przyciski funkcyjne danych demograficznych pacjenta, wydruków automatycznych, ręcznych, rytmu, zatrzymania wydruków ręcznych oraz transmisji zapisu EKG | TAK |  |
|  | Dodatkowe przyciski funkcyjne odpowiadające zmieniającym się etykietom wyświetlanym na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Wyświetlany na ekranie schemat oklejenia pacjenta z informacją o kontakcie każdej elektrody | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05 – 300 Hz | TAK |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 bitowy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość poniżej 1 μV/LSB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: minimum 32 000 próbek /s / kanał. | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych ( HZ) 50 | TAK |  |
|  | Cyfrowe filtry dolnoprzepustowe 25/40/150 Hz do wyświetlania i wydruku | TAK |  |
|  | Papier termiczny perforowana składanka A4 210x295 mm, ryza zawierająca min. 180 kartek | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru ( mm/s): 5;10;25;50 | TAK |  |
|  | Czułość ( mm/mV) : 5;10;20 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie automatycznym: 3, 3+1, 3+3, 6, 12 kanałów, standard lub Cabrera | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie ręcznym: 3/6/12 kanałów, standard lub Cabrera | TAK |  |
|  | Format wydruku 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 3x5, 3x5+1, 3x5+3 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania arytmii komorowych, nadkomorowych, bradykardii, tachykardii, migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Pamięć min. 100 zapisów EKG z możliwością rozbudowy do 1000 zapisów | TAK |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny LAN | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny WLAN | TAK |  |
|  | Obsługa protokołu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z PACS | TAK |  |
|  | Obsługa protokołu HL7 | TAK |  |
|  | Eksport danych w formacie SCP-PDF, XML-GDT | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o eksport danych w formacie DICOM, generowany wewnętrznie bez udziału oprogramowania pośredniczącego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ochronę danych wrażliwych za pomocą identyfikatora NFC | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy umożliwiający wykonanie min. 500 badań lub min. 5 godzin pracy | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 85% maks. 4 godziny | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie aparatu po 15 lub 30 minutach bezczynności | TAK |  |
|  | Waga aparatu poniżej 3 kg | TAK |  |
|  | Wymiary maks. 400x290x80 mm | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na oryginalnym dedykowanym wózku kolumnowym producenta aparatu: - możliwość blokady min. 2 kół wózka - wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka wózek wyposażony w wysięgnik na kabel pacjenta | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu: - standardowy 10 żyłowy kabel pacjenta z wtykiem 15 pinowym - elektrody kończynowe klamrowe 4 szt. - elektrody przedsercowe przyssawkowe 6 szt. - adaptery do elektrod jednorazowych i listkowych - papier termiczny, 2 ryzy/ aparat | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | Należy podać |  |
| REJESTRATOR HOLTERA EKG 3/ 12 KANAŁOWY Producent ………………………………………………..… Model …………………………………………….…….…… Kraj pochodzenia ……………………………………… Rok produkcji: …………………………………………… rok produkcji min. 2025 |  |  |  |
| Opis parametrów wymaganych minimalnych |  | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
|  | Rejestrator holtera ekg współpracujący z zaoferowanym systemem rejestracji, archiwizacji i zarządzania badaniami ekg | TAK |  |
|  | Rejestrator 3 i 12 kanałowy z zapisem minimum do 7 dni | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć – karta pamięci 16 GB SD | TAK |  |
|  | Przygotowywanie rejestratora i odczyt danych za pomocą dedykowanego kabla USB – kabel na wyposażeniu rejestratora | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu 10 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 12 kanałowej | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 kanałowej | TAK |  |
|  | Opcjonalnie dostępny 7 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 kanałowej bipolarnej | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja rodzaju podłączonego kabla pacjenta | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT 2,2” o rozdzielczości 320x240 pikseli | TAK |  |
|  | Obsługa rejestratora za pomocą 4-ro kierunkowego joysticka | TAK |  |
|  | Oprogramowanie rejestratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja dyktafonu do identyfikacji pacjenta | TAK |  |
|  | Kontrola podłączeń rejestratora przez pomiar i wizualizację impedancji elektrod | TAK |  |
|  | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora | TAK |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia badania | TAK |  |
|  | Próbkowanie sygnału 96.000 próbek/sekundę/kanał | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany próbkowania dla analizy i zapisu w zakresie 250 / 500 / 1000 próbek/ sekundę/ kanał | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05- 300 Hz | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna komunikatów ostrzegawczych i alarmowych | TAK |  |
|  | Diody LED wskazujące status rejestratora i stan baterii | TAK |  |
|  | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V AA | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wznowienia rejestracji po wymianie baterii | TAK |  |
|  | Wymiary rejestratora poniżej 100x70x20 mm | TAK |  |
|  | Masa rejestratora maks. 100g wraz z baterią | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu etui z regulowanym paskiem biodrowym | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| REJESTRATOR HOLTERA EKG 3-KANAŁOWEGO Producent ………………………………………………..… Model …………………………………………….…….……. Kraj pochodzenia ………………………………………. Rok produkcji: …………………………………………… rok produkcji min. 2025 |  |  |  |
| Opis parametrów wymaganych minimalnych |  | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
|  | Rejestrator holtera ekg współpracujący z zaoferowanym systemem rejestracji, archiwizacji i zarządzania badaniami ekg | TAK |  |
|  | Rejestrator 3 kanałowy z zapisem do 9 dni | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć | TAK |  |
|  | Przygotowywanie rejestratora i odczyt danych za pomocą dedykowanego kabla USB – kabel na wyposażeniu rejestratora | TAK |  |
|  | Obsługa zapisu w standardach min. MIT, ISHNE, EDF+ | TAK |  |
|  | Rejestrator nie wymaga kabla pacjenta, podłączenie do pacjenta za pomocą 3 elektrod jednorazowych ze złączem przesuniętym względem czujnika | TAK |  |
|  | Zasilanie z pojedynczej baterii typu AAAA | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wznowienia rejestracji po wymianie baterii | TAK |  |
|  | Próbkowanie sygnału 250 próbek/ sekundę/ kanał | TAK |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy 16 bit | TAK |  |
|  | Rozdzielczość amplitudowa 2,5 µV | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 100 mV | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,1 – 70 Hz | TAK |  |
|  | Interfejs Bluetooth do podglądu zapisu EKG na komputerze w trakcie uruchamiania rejestracji oraz w dowolnym momencie trwania zapisu EKG | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w trzy różnokolorowe diody LED do sygnalizacji stanu urządzenia | TAK |  |
|  | Niewielkie wymiary maks. 75 x 50 x 15 mm | TAK |  |
|  | Niska waga maks. 30 g | TAK |  |
|  | Obudowa zabezpieczona przed wnikaniem wody, klasa szczelności min. IP54 | TAK |  |
| REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIOWY Producent …………………………………………… Model …………………………………………….……. Kraj pochodzenia ………………………………… Rok produkcji: …………………………………….. rok produkcji min. 2025 |  |  |  |
| Opis parametrów wymaganych minimalnych |  | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
|  | Rejestrator holtera ABPM współpracujący z zaoferowanym systemem rejestracji, archiwizacji i zarządzania badaniami ekg | TAK |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Nieulotna pamięć minimum 300 pomiarów lub 48 godzin | TAK |  |
|  | Dwa edytowalne okresy pomiarowe | TAK |  |
|  | Programowalne interwały pomiarowe w zakresie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90 i 120 minut | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wyboru protokołu pomiarowego (1 z 10 zaprogramowanych) i uruchomienia rejestracji bez udziału komputera | TAK |  |
|  | Możliwość wykasowania pamięci urządzenia bez udziału komputera | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego nie mniej niż 60-290 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia rozkurczowego nie mniej niż 30-195 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna nie mniej niż 30-240 uderzeń/minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna +/- 3 uderzenia/minutę (lub 2%) | TAK |  |
|  | Walidacja BHS w klasie A/A | TAK |  |
|  | Cicha praca mechanizmu pompującego mankiet, głośność poniżej 35 dB | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez USB | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji poprzez Bluetooth | TAK |  |
|  | Cztery przyciski funkcyjne: włącz/wyłącz/przerwij pomiar, pomiar na żądanie, przełącznik dzień/noc, marker zdarzeń | TAK |  |
|  | Przedziały dzień/noc zaprogramowane lub przełączane przez pacjenta (dedykowany przycisk) | TAK |  |
|  | Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru | TAK |  |
|  | Adaptacyjne pompowanie mankietu – stopniowe, kontrolowane zwiększanie ciśnienia do wartości umożliwiającej wykonanie pomiaru | TAK |  |
|  | System kontroli kształtu krzywej fali tętna z automatyczną eliminacją artefaktów pomiarowych | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed wnikaniem wody IP42 z dedykowanym etui | TAK |  |
|  | Wymiary maks. 130x75x30 mm | TAK |  |
|  | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów typu AA | TAK |  |
|  | Kontrola stanu baterii wraz z prezentacją napięcia podczas uruchamiania rejestratora | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD do wyświetlania wartości pomiarów oraz komunikatów serwisowych | TAK |  |
|  | Funkcja blokady wyświetlania parametrów mierzonych na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja rozładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Sygnalizacja nieszczelności | TAK |  |
|  | W zestawie mankiet pomiarowy w rozmiarze M z zakresem obwodu ramienia 24-32 cm | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia zestawu o mankiety: XS – obwód ramienia 14-20 cm S – obwód ramienia 20-24 cm L – obwód ramienia 32-38 cm XL – obwód ramienia 38-55 cm | TAK |  |
|  | Mankiet wpisany do rejestratora metalową szybkozłączką | TAK |  |
|  | W zestawie etui na rejestrator | TAK |  |
|  | Analiza zmian ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, PP oraz rytmu serca | TAK |  |
|  | Tabela pomiarowa i wykres prezentujący wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, PP oraz rytmu serca | TAK |  |
|  | Automatyczne oznaczanie pomiarów na żądanie | TAK |  |
|  | Możliwość wykluczenia pomiaru z analizy | TAK |  |
|  | Raport statystyki pomiarów zawierający wartości min., średnie, maks., medianę, odchylenie standardowe, procent pomiarów przekraczających limity | TAK |  |
|  | Histogramy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna dla dnia, nocy i całości badania | TAK |  |
|  | Diagramy kołowe średnich ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna | TAK |  |
|  | Analiza danych pomiarowych według kryteriów ACC/AHA lub ESH | TAK |  |
|  | Analiza dyspersji ciśnienia skurczowego względem tętna, ciśnienia rozkurczowego względem tętna, ciśnienia średniego względem tętna oraz ciśnienia skurczowego do rozkurczowego | TAK |  |
|  | Moduł porównywania badań tego samego pacjenta – porównanie średnich godzinowych, porównanie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu końcowego, włączenia i/lub wyłączenia poszczególnych sekcji analizy | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Dla sprzętu medycznego aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności, rejestracja w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu (z dostawą) | TAK |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Kardiomonitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych - poz. 2 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji: min. 2025 - ………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp, | TAK |  |
|  | Płaski ekran WXGA 12" TFT, trendy graficzne i tabelaryczne , obliczenia kliniczne, interfejs sieciowy. Obsługa monitora poprzez pokrętło i ekran dotykowy, | TAK |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej min. 12’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 DPI | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja monitora bez wiatraków, chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  |
|  | Uchwyt do transportu oraz możliwość zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka. | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewnia spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia w zakresie: odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 / IPX1 / zgodność z normą EN 60601-2-27 lub równoważną | TAK |  |
|  | Waga kardiomonitora do 6kg | TAK, podać |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego, | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim, | TAK |  |
|  | Prezentacja co najmniej 8 przebiegów, | TAK |  |
|  | Dostępne tryby wyświetlania: - tryb standardowy; 3 krzywe, - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP, - ekran EKG w układzie kaskady, - ekran oxyCRG, - tryb gotowości, - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika), | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów), | TAK, podać |  |
|  | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu, | TAK, podać |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund), | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas, | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego, | TAK |  |
|  | Własne zasilanie; akumulator litowo-jonowy, czas pracy min. 1 godzina, (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin, | TAK |  |
|  | Łączność; wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie), | TAK |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB, | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN), | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7, | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG 3-5 odprowadzeń wraz z wykrywaniem arytmii. | TAK |  |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min, | TAK, podać |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG, | TA |  |
|  | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu, | TAK, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. | TAK |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie, | TAK, podać |  |
|  | Respiracja (RESP); pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 oddechów/minutę | TAK, podać |  |
|  | Saturacja (SPO2); pomiar tętna w zakresie min. 30-240 /min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo Rainbow oraz FAST | TAK, podać |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund, | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego, | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP); oscylometryczna metoda pomiaru, ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-260 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-210 mmHg. | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 BPM, możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji, | TAK, podać |  |
|  | Temperatura (TEMP); pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur, możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych, | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z koszykiem lub mocowanie na wysięgniku do ściany – do wyboru PRZEZ zamawiającego | TAK |  |
|  | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, 3 rozmiary dla dorosłych - przewód NIBP – 1 szt. - kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka - 2 szt. - Kabel główny EKG - 1 szt. - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych - 2 szt. - czujnik temperatury zewnętrzny - 1 szt. - Bateria - 1szt. | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | TAK, podać |  |

- W przypadku parametrów ocenianych (jeżeli występują w powyższej tabeli) należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny.

- Sformułowanie „TAK, podać” oznacza bezwzględny wymóg – zalecane. W przypadku wpisania tylko słowa „TAK” w kolumnie parametr oferowany, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- Sformułowanie „TAK/NIE” oznacza, że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru.

- Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji. W przypadku niewypełnienia rubryki, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- „Opis parametrów wymaganych minimalnych” oznaczaj wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i pozycji „bez punktacji”).

- W przypadku braku podania przez Wykonawcę konkretnych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w pozycjach w których parametr jest oceniany, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane parametry.

- W przypadku braku wpisania przez Wykonawcę wartości „TAK” lub „NIE” lub innych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w zakresie parametrów ocenianych skutkować będzie przyznaniem w tej pozycji 0 punktów.

Oświadczam/y, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.